建设项目环境影响报告表

项目名称: 年产30万立方米预拌混凝土搅拌站建设项目

建设单位:     唐山中硕混凝土有限公司           （盖章）

中华人民共和国生态环境部制

编制日期：二〇一八年八月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产30万立方米预拌混凝土搅拌站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 唐山中硕混凝土有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张文忠 |  |  |  | 联系人 |  |  | 张文忠 |  |  |
| 通讯地址 | 唐山市玉田县孤树镇，唐山中硕混凝土有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15027489099 |  | 传真 |  |  |  | 邮政 编码 |  | 064100 |  |
| 建设地点 | 唐山市玉田县孤树镇（唐山弘也水泥有限公司院内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 玉田县发展 改革局 |  |  | 批准文号 |  | 玉发改备字[2018]45号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3021水泥制品制造 |  |  |  |  |
| 占地面积（m2） | 12800 |  |  | 绿化面积 （m2） |  | -- |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 2600 | 其中：环保投资 （万元） |  | 71 |  | 环保投资占总投资比例% |  |  |  | 2.7 |
| 评价经费 （万元） | -- | 预计投产日期 |  |  |  | 2018年12月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 预拌混凝土称之为商品混凝土，亦称之为商砼，是指由水泥、粉料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分，按照一定的比例，在搅拌站经计量、拌制后，采用运输车在规定的时间内运至使用地点的混凝土拌合物，具有产品质量好，材料消耗少，工效高，成本低等优点。混凝土搅拌站集中生产建设用混凝土，可以将分散在城市各建筑工地的现场搅拌站取代，从而消除各建筑工地在生产混凝土时引起的粉尘和噪声污染。因此发展推广混凝土搅拌站是净化城市环境的一个重要举措，具有显著的环境和社会效益。 随着玉田县社会经济的发展，市政道路、居民小区等开发建设，混凝土需求量大量增加。为满足市场需求，唐山中硕混凝土有限公司拟投资2600万元在唐山市玉田县孤树镇（唐山弘也水泥有限公司院内）建设年产30万立方米预拌混凝土搅拌站建设项目，项目建成后年产混凝土30万立方米。 唐山弘也水泥有限公司2008年拟在厂区内建设扩建100万方混凝土搅拌站项目，该项目于2008年12月20日取得玉田县城乡规划局的规划意见，选址符合孤树镇总体规划，由于资金原因，该项目一直未进行建设。现在在原地块内建设混凝土搅拌站项目，同时将产能降低至30万立方米。 项目对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目不属于限制类、淘汰类，为允许类，且不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）的限制类和淘汰类之列，2018年3月15日唐山玉田县发展改革局出具关于年产30万立方米预拌混凝土搅拌站建设项目的备案信息（玉发改投资备字[2018]45号），项目的建设符合国家和地方产业政策。 （1）项目名称 年产30万立方米预拌混凝土搅拌站建设项目。 （2）建设性质 新建。 （3）建设单位 唐山中硕混凝土有限公司。 （4）建设地点 项目位于唐山市玉田县孤树镇（唐山弘也水泥有限公司院内），中心地理坐标为北纬39°55'19.28"，东经117°36'59.97"。项目东侧为空地；南侧隔乡间路为唐山弘也水泥有限公司；西侧为京泰高速TJ1标水稳料厂；北侧为唐山弘也水泥有限公司。项目东距香椿园村680m、饶官屯村1720m，南距姚辛庄村435m，西南距定府庄村780m、柳树庄村1300m，西距孤树村515m，北距青石塘村670m，东北距梅家屯村1160m、方官屯村1750m。项目最近的敏感点为厂区南侧435m处的姚辛庄村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 （5）项目投资 项目总投资2600万元，其中环保投资71万元，占总投资的2.7％。 （6）项目占地 项目占地面积为12800m2，占地性质为工业用地。 （7）工程规模及产品方案 项目以沙子、石子、水泥、粉煤灰、矿粉及外加剂等为原料，通过搅拌等工序生产混凝土，项目建成后年生产30万立方米混凝土。项目产品方案见表1，各型号产品根据市场需求调整。本项目产品执行国家标准《混凝土质量控制》（GB50-164）、《预拌混凝土》（GB14902-2012） 表1 项目产品方案一览表 名称; 单位; 产量; 规格; 备注. 预拌混凝土; 万m³/a; 30; C10~C50; 混凝土搅拌罐车运输. （8）建设内容 项目建设2条混凝土生产线，主要建设内容包括原料库、搅拌楼等，并配套建设相关公用及辅助工程。项目主要建设内容见表2。 表2 项目主要建设内容一览表 项目; 项目 名称; 建设内容. 主体 工程; 搅拌楼; 搅拌楼为三层建筑，一层基础墙高1m，单层彩钢结构，设置为装车平台；二层为电脑控制室，双层彩钢结构，内设夹层，用于控制以及实时显示整个搅拌站的运行情况；三层为搅拌机及收尘装置；用于混凝土搅拌以及搅拌过程的除尘；本项目配置HZS180C8混凝土生产线2条，每条生产线配备2个300t的水泥仓、1个300t矿粉仓、1个300吨粉煤灰仓和一台SANY强制式双卧轴搅拌机、外加剂储罐、皮带输送机等设备. 辅助 工程; 原料库; 原料库封闭，用于沙子、石子等骨料的储存以及骨料配料仓上料. 办公区; 原有房屋，包括办公室、临时休息区. 仓库; 用于一些杂物及日常用品的堆放. 公用 工程; 供热; 项目冬季生产用热水温度为40℃，加热采用电加热，办公室冬季取暖采用电加热. 供电; 项目用电依托唐山弘也水泥有限公司供电系统，年用电量46万kW·h. 供水; 项目用水由唐山弘也水泥有限公司供水管网提供，年新鲜用水量48240m3. 环保 工程; 废气; 有组织废气; 1#水泥仓废气G3; 废气合并后由管道引至1套脉冲布袋除尘器处理; 18mP1排气筒. 2#水泥仓废气G3. 3#粉煤灰仓废气G4. 4#矿粉仓废气G5. 5#水泥仓废气G6; 废气合并后由管道引至1套脉冲布袋除尘器处理; 18mP2排气筒. 6#水泥仓废气G7. 7#粉煤灰仓废气G8. 8#矿粉仓废气G9. 粉料计量仓、搅拌机废气（G10、G11）; 搅拌楼封闭+设备密闭+管道收集+脉冲布袋除尘器（2套）+18mP3排气筒. 续表2 项目主要建设内容一览表 项目; 项目 名称; 建设内容. 环保 工程; 废气; 无组织废气; 原料库（含骨料配料仓）产生无组织废气（G1）; 原料库封闭内设雾炮+厂区地面硬化+骨料配料仓输送廊道封闭且顶部加装喷淋装置. 环保工程; 废水; 生产废水：包括车辆冲洗废水（W1）、搅拌机冲洗废水（W2）以及地面冲洗废水（W3）。车辆冲洗废水以及搅拌机冲洗废水经砂石分离机分离，分离出的砂石回用至生产，泥浆经砂石分离机排水口与地面冲洗废水一并排至沉淀池，由砂浆泵打回搅拌机回用至生产。项目设置沉淀池一座，沉淀池采取防渗处理，池底及四壁采用防渗钢筋混凝土构筑，确保防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s。清洗场地周围设置排水沟，排水沟与沉淀池连接。. 废水; 生活污水：主要为职工盥洗用水（W4），可直接用于泼洒抑尘，不外排，厕所为防渗旱厕，定期清掏用做农肥. 噪声; 选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声、合理布局等措施. 固废; 脉冲布袋除尘器内的除尘灰（S1）回用至生产；车辆冲洗废水及搅拌机冲洗废水经砂石分离机分离后的砂石（S2）回用至生产；危险废物主要为废矿物油（S3）废矿物油专用容器收集后暂存于危废间，定期交有资质单位处理；职工生活垃圾（S4）收集后送环卫部门统一处理. 危废间; 危废间设于仓库内，建筑面积5m2，地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s. 表3 建筑构物一览表 序号; 名称; 占地面积 （m2）; 建筑面积 （m2）; 尺寸/（长×宽×高）（m）; 围护结构; 备注. 1; 搅拌楼; 308; 924; 22×14×15; 基础墙高1m，一层为单层彩钢结构，二、三层为双层轻钢结构，中间夹层设泡沫板; 新建. 2; 原料库; 5460; 5460; 78×70×10; 单层轻钢结构，基础墙高3m; 新建. 3; 办公区; 230; 230; 46×5×3.2; 砖混结构; 原有. 4; 仓库; 26; 26; 5.2×5×3.2; 砖混结构; 新建. 5; 沉淀池; 40.5; --; 9×4.5×1.5（深）; 钢筋混凝土结构; 新建. 合计; --; 6064.5; 6640; --; --; --. （9）平面布置 本项目大门设于厂区东南角，大门西北方向为洗车平台，大门西侧为仓库，办公区为原有建筑，位于厂区最东侧，搅拌站位于厂区中东部，沉淀池位于输送通廊北部，原料库设置在厂区的西部。项目厂区平面布置见附图3。 （10）主要生产设备 项目主要生产设备见表4。 表4 项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 双卧轴搅拌机; JS3000E; 台; 2; 用于混凝土搅拌. 2; 骨料配料仓; 长×宽×高为4.2m×4.0m×2.8m; 台; 2; 用于骨料的配料. 3; 螺旋输送机; 1000mm; 台; 8; 用于粉料的输送. 4; 皮带输送机; 1000mm; 台; 2; 用于骨料的输送. 5; 水泥仓; 300t; 台; 4; 用于水泥的储存. 6; 矿粉仓; 300t; 台; 2; 用于矿粉的储存. 7; 粉煤灰仓; 300t; 台; 2; 用于粉煤灰的储存. 8; 铲车; --; 辆; 1; 用于骨料的转移. 9; 罐车; --; 辆; 12; 用于混凝土以及粉料的运输. 10; 泵车; --; 辆; 2; 利用压力将混凝土沿管道连续输送的机械. 11; 砂石分离机; --; 台; 1; 用于搅拌机以及罐车冲洗废水的砂石分离. 12; 地磅; --; 个; 2; 用于运输混凝土的称量. 合计; 40; --. （11）原辅材料及能源消耗 项目原辅材料及能源消耗见表5。 表5 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 规格; 性状粒径; 最大存储量t; 产品单耗（t/m3混凝土）; 年用量万t; 存储位置; 备注. 1; 沙子; 中沙; 颗粒状，粒径5~9mm; 2.25; 0.75; 22.5; 原料库; 外购固体物料. 2; 石子; 20~80mm; 颗粒状，粒径20~80mm; 3.15; 1.05; 31.5; 原料库; 外购固体物料. 3; 水泥; 42.5R; 粉状，粒径<3μm; 0.69; 0.23; 6.9; 水泥仓; 粉料，罐车运输. 4; 粉煤灰; --; 粉状，粒径<3μm; 0.21; 0.07; 2.1; 粉煤灰仓; 粉料，罐车运输. 5; 矿粉; S105; 粉状，粒径<3μm; 0.24; 0.08; 2.4; 矿粉仓; 粉料，罐车运输. 续表5 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 规格; 性状粒径; 最大存储量t; 产品单耗（t/m3混凝土）; 年用量万t; 存储位置; 备注. 6; 外加剂; --; 液体; --; 0.008; 0.24; 外加剂罐; 液体，罐车运输. 7; 水; --; 液体; --; 0.195; 5.85; --; 新鲜水加冲洗废水. 8; 矿物油; --; 油性液体; --; 12kg; 仓库; 设备润滑. 能源. 名称; 年用量; 备注. 水; 48240m3; 弘也水泥供水管网. 电; 46万kW·h; 弘也水泥供电网. 外加剂：主要为水泥缓凝剂，水泥缓凝剂是一种能推迟水泥水化反应，从而延长混凝土的凝结时间，使新拌混凝土较长时间保持塑性，方便浇注，提高施工效率，同时对混凝土后期各项性能不会造成不良影响的外加剂。 （12）公用工程664 ①给排水 给水：项目用水由唐山弘也水泥有限公司供水管网提供，项目用水主要为生产用水和生活用水。总用水量180.6m3/d，其中新鲜水160.8m3/d，重复用水量为19.8m3/d，重复用水率为11%。 项目生产混凝土搅拌用水量为156.3m3/d，其中新鲜水用量为136.5m3/d，重复用水量为19.8m3/d；搅拌机冲洗用新鲜水量为5m3/d，混凝土罐车冲洗用新鲜水量为12m3/d，地面冲洗用新鲜水量为5m3/d；原料库和骨料仓喷洒抑尘用水量为2m3/d；项目劳动定员30人，厂区不设食堂、宿舍及淋浴，生活用水按每人每天10L计，则职工生活用水量为0.3m3/d。合计新鲜水用量为160.8m3/d。 排水：项目无生产废水排放；搅拌机冲洗废水量为4.5m3/d，混凝土罐车冲洗废水量为10.8m3/d，车辆冲洗废水以及搅拌机冲洗废水经砂石分离机分离，分离出的砂石回用至生产，泥浆经砂石分离机排水口排至沉淀池，地面冲洗废水量为4.5m3/d，经排水沟排入沉淀池，沉淀池内泥浆由沉淀池内搅拌装置搅匀后由砂浆泵打回搅拌机回用至生产，不外排；职工盥洗废水产生量为0.24m3/d，全部用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥。 项目给排水平衡见表6、图1。 表6 项目给排水情况一览表 单位：m3/d 用水点; 总用水量; 新鲜水量; 循环利用水量; 损耗量; 排出量; 排放量; 排出去向. 喷雾抑尘; 2; 2; 0; 2; 0; 0; 蒸发损耗. 搅拌工序; 156.3; 136.5; 19.8; 136.5; 0; 0; 进入产品. 车辆冲洗; 12; 12; 0; 1.2; 10.8; 0; 回用于搅拌工序. 生活用水; 0.3; 0.3; 0; 0.06; 0.24; 0; 泼洒抑尘. 地面冲洗; 5; 5; 0; 0.5; 4.5; 0; 用于搅拌工序. 搅拌机冲洗; 5; 5; 0; 0.5; 4.5; 0; 用于搅拌工序. 136.5 混凝土搅拌 进入产品 156.3 职工生活用水 0.3 泼洒抑尘 0.06 0.24 0.5 新鲜水 160.8 搅拌机冲洗 5 4.5 混凝土罐车冲洗 地面冲洗 12 10.8 5 4.5 0.5 27 19.8 1.2 19.8 喷洒抑尘 2 2 合计; 180.6; 160.8; 19.8; 140.76; 20.04; 0; --. 沉淀池 图1 项目给排水平衡图 单位：m3/d ②供电 项目用电由唐山弘也水泥有限公司供电管网提供，项目年用电量46万kW·h，可满足项目用电需求。 ③供热 项目冬季生产用热水温度为40℃，加热采用电加热，办公室冬季取暖采用电加热。 （13）劳动定员及工作制度 项目劳动定员30人，年工作300天，实行白班8小时工作制。 （14）施工进度 项目预计于2018年12月建设投产。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 玉田县地处河北省东北部，唐山市最西端，京津唐三角地带的腹地，北枕燕山余脉，南睦渤海之滨。地理坐标介于东经117°30′～117°56′，北纬39°31′～40°0′之间。玉田县西距北京117km，西南距天津140km，东南距唐山55km。县城东部与唐山市丰润区相邻，东北与遵化市交界，西北及西部与天津蓟县毗邻，西南隔蓟运河与天津市宝坻县相望，南连天津市宁河县。东西横距最大34km，南北纵距49km，总面积1165km2。 项目位于唐山市玉田县孤树镇唐山弘也水泥有限公司内，厂区中心地理坐标为北纬39°55'19.28"，东经117°36'59.97"。项目厂区东侧为空地；南北两侧均为唐山弘也水泥有限公司，西侧为京泰高速TJ1标水稳料厂。项目最近的敏感点为厂区南侧435m处的姚辛庄村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 （2）地形地貌 玉田县地处燕山准地槽南缘，属冀北纬向构造的一部分。在华北地层区划中，为华北地层区燕山分区，北部属平谷蓟县小区。南部属唐山中区。其北部山丘处遵化县平安城山间盆地与冀东平原的分水岭地带、马兰峪复背斜南翼。向南逐渐过渡到华北平原小区。各时代地层发育情况与燕山各地基本相同。北部有大片古老地层出露，中南部基岩地层被较厚的第四系冲积层所覆盖。 县境内褶皱、断裂、裂隙等地质构造形态比较发育，以桃花峪南北向岩脉为界，分成东西两个构造区。在内外应力的长期交互作用影响下，县域地貌具有明显的分带性，地势由东北向西南平缓倾斜，形成北丘、南洼、中部平原的格局。北部丘陵连绵，土壤呈阶梯状分布；中部平原区属燕山口古洪积扇和还乡河古冲积扇、洪积扇腰尾部；南部和西南部洼地属蓟运河冲积、沉积低平原。此外，该区域还有沟、谷、河、塘、沼泽等复杂的微地貌。 （3）气候与气象 玉田县气候属季风暖温带半湿润区。其特点是：大陆季风显著，四季分明。日照时数为2574.9h，年平均气温11.2℃，以一月最冷，平均气温-5.7℃，极端最低气温-22.9℃。以七月份最热，平均气温为25.8℃，极端最高温度40.4℃。气温在0℃以上时间，年平均264d左右。年平均无霜期192d左右。常年平均降水量682.6mm，但降水时间集中，六、七、八月最多，达518.1mm。年平均风速2.26m/s。极端最大风速21m/s，一月至三月多为西北风和偏北风，四月至七月多为东风和南风，全年主导风向为西到西北风。 （4）水文地质 工程区地表出露及钻孔揭露的地层岩性主要有第四系全新统人工堆积（rQ4）杂填土、素填土，第四系全新统上段冲积（Q43al）壤土、粘土，第四系全新统中段浅海相沉积（Q42m）粘土、壤土、细砂、砂壤土，第四系全新统下段冲积（Q41al）壤土、粗砂；钻探深度内以第四系全新统中段浅海相沉积（Q42m）地层分布最为广泛。现由新至老叙述如下： a、第四系全新统人工堆积（rQ4） ①素填土：为已有堤防填筑土，岩性以壤土为主，稍湿，硬塑～可塑，粘粒含量较高。 ②杂填土：为已有堤防堤顶路面，由壤土、碎石等构成，厚度较小。 b、第四系全新统上段冲积（Q43al） ①壤土：黄褐色，局部呈灰褐色，稍湿～湿，可塑，粘粒含量多较高。工程区内该层广泛分布于地表，厚度不均。 ②粘土：黄褐色、灰褐色，稍湿，可塑。仅见于JYZ7孔及JYZ21～JYZ23孔。 c、第四系全新统中段浅海相沉积（Q42m） ①粘土：灰～深黑色，湿，可塑～软塑，有机质含量较高。该层在工程区内分布普遍。 ②壤土：灰～深灰色，湿，可塑；粘粒含量多较高，有机质含量较高；局部壤土与细砂薄层交替分布，呈千层状，以壤土为主。该层多夹含于上述粘土层之中，部分钻孔可见。 ③细砂：浅灰～灰色，饱和，稍密～中密，砂质不纯，含少量土粒，局部夹壤土薄层。少量钻孔揭露该层。 ④砂壤土：灰色，湿，可塑性差，较松散，局部夹薄层细砂。仅见于JYZ18-1 孔。 d、第四系全新统下段冲积（Q41al） ①壤土：褐黄色，湿，可塑，下部多见有锈染。该层仅见于上游端JYZ21～JYZ23孔。 ②粗砂：褐黄色，饱和，中密，微含土粒。该层仅见于上游端JYZ21～JYZ23孔，位于上述壤土层之下，钻孔未穿透该层。 （5）地表水 玉田县原有7条河流，即蓟运河、金水河、兰泉河、荣辉河、双城河、沙流河、还乡河，后6条是蓟运河的支流，属于蓟运河水系中游，县境内河流均北水南流，纳蓟入海。 还乡河是蓟运河的支流，发源于迁西县新集乡泉庄，经丰润县，自蛮子营乡渠梁河东入境，折西而南，经鸦鸿桥、邢庄、大和平、刘学庄、李庄子、窝洛沽、潮洛窝等乡、镇，经宁河、丰南，于宁河阎庄注入蓟运河。县境内流域面积242.78km2，河道长33.5km，底宽45m，深2.5～4m。年平均水位7.77m，最高水位8.0m，最低水位6.5m；年平均流量5.89m3/s，输沙量22.3万t/a。水温多年平均12.7℃，封冻期60天。 双城河是蓟运河的四级支流，发源于黄家山（亦称常山），以大李庄、土城子、亮甲店、殷家屯、杨家套、东高桥、散水头、钱家沟、于蛮铺、流涧头，至盛家庄西北入蓟运河。全长44.77km，流域面积344.6km2，年平均径流量4.765万m3，径流深134mm。 兰泉河是蓟运河的四级支流，流经玉田县的西北部，黄土坎至北宋庄是蓟县、玉田县的一段界河，古称兰水、唐水。发源于县境系北部燕山口附近的陀头山下，距县城7.5公里。总长34.7km，县内流域面积200.7km2，最大流量160m3/s。年径流量3.339万m3，径流深140mm。 金水河是蓟运河的五级支流，发源于石岭口，经大白山、老宋庄至河头子，伏入地。后经治理，自黄土坎入兰泉河。县内流域面积35.8km2，河道长16.7km，底宽6m。最大流量83m3/s。 荣辉河是蓟运河的五级支流，发源于小泉，经袁庄、范家庄、门小庄、姚官屯、西查家屯，汇入彭桥水、孟家泉水、暖泉河水，过前独树至虹桥。虹桥以下始有双堤，折西南，流经围里、小杨铺、郭家桥、于家桥，到西杨家套入兰泉河，长35km。后经河道治理荣辉河与双城河汇为一条河。现只剩虹桥至小狼虎庄段10km仍称荣辉河，已为季节河。 沙流河由杨五官屯东入境，沿丰润、玉田边界南流至孔五官屯东北出境入丰润县，又于马店子北入境，南流汇入双城河改道后，流入还乡河，为季节河。 蓟运河干流全长144.5km，河身蜿蜒曲折，坡度平缓，涉及天津市蓟县、宝坻区、宁河县、汉沽区、塘沽区和河北省的玉田县、丰南区、汉沽管理区、芦台经济开发区。干流阎庄以上河道以排沥为主，设计流量400～550m3/s；阎庄以下为洪涝合排河道，设计流量1300m3/s。 （6）植被 玉田县属暖温带落叶、阔叶林区域—暖温带落叶、阔叶林地带—燕山山地短针油松栎林区次生植被类型。北部低山丘陵植被包括油松林、侧柏林、栓皮栎林、洋槐林、栾树群丛、荆条群丛、白羊草群丛和酸枣、白羊草群丛。平原、洼地植被包括灌草丛、沼泽水生植被和沙地植被。

- 环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） （1）环境空气 根据2018年5月22日~5月28日玉田县例行监测点监测数据，玉田县空气中主要污染物SO21小时平均浓度为15~74μg/m3，标准指数为0.03~0.148；NO21小时平均浓度为9~79μg/m3，标准指数为0.045~0.395；PM1024小时浓度为83~391μg/m3，标准指数为0.553~2.607；PM2.524小时浓度为45~84μg/m3，标准指数为0.6~1.12；O38小时平均浓度为10~148μg/m3，标准指数为0.063~0.925，CO1小时平均浓度为0.735~3.54mg/m3，标准指数为0.074~0.354，PM1024小时浓度和PM2.524小时浓度超标，与当天的气象条件有关，不利于颗粒物的扩散。其余因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）声环境 项目区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于唐山市玉田县孤树镇（唐山弘也水泥有限公司院内），厂区中心地理坐标为北纬39°55'19.28"，东经117°36'59.97"。评价区域内没有重点保护文物、珍稀动植物资源、风景名胜区和饮用水源地等环境敏感点。根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定项目主要环境保护目标及保护级别见表7。 表7 环境保护对象及保护级别一览表 环境要素; 保护对象; 方位; 距离（m）; 人口（人）; 保护级别. 环境空气; 香椿园村; E; 680; 2200; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 姚辛庄村; S; 435; 1120. 定府庄村; SW; 780; 1320. 孤树村; W; 515; 3220. 青石塘村; N; 670; 1080. 梅家屯村; NE; 1160; 2180. 饶官屯村; E; 1720; 1450. 柳树庄村; SW; 1300; 1230. 方官屯村; NE; 1750; 1410. 声环境; 厂界; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）大气环境执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。 表8 环境空气质量标准 项目; 取值时间; 浓度限值; 单位; 采用标准. PM2.5; 24小时平均; 75; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准. PM10; 24小时平均; 150. SO2; 1小时平均; 50. 24小时平均; 150. NO2; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. O3; 8小时平均; 160. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. （2）声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准要求。具体标准见表9。 表9 《声环境质量标准》（GB 3096-2008） 单位：dB（A） 声环境功能区; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）项目施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2无组织排放浓度限值；运营期废气排放执行河北省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/ 2167-2015）表1第II时段相关标准及表2大气污染物无组织排放限值。 表10 废气污染物排放限值表 类别; 污染物; 排放源; 排放浓度 （mg/m3）; 备注. 施工期 扬尘; 颗粒物; --; 厂界最高浓度≤1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2无组织排放浓度限值. 有组织 废气; 颗粒物; 1#生产线; 1#、2#水泥仓（G2、G3） 3#粉煤灰仓（G4） 4#矿粉仓（G5）; 最大排放浓度≤10; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/ 2167-2015）表1第II时段相关标准. 2#生产线; 5#、6#水泥仓（G6、G7） 7#粉煤灰仓（G8） 8#矿粉仓（G9）. 粉料计量仓、1#、2#搅拌机（G10、G11）. 无组织 废气; 颗粒物; 原料库（G1）; 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h浓度值的差值≤0.5; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/ 2167-2015）表2大气污染物无组织排放限值。. （2）项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）表1中建筑施工场界环境噪声排放限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 表11 噪声排放标准一览表 单位:dB（A） 项目; 时段; 标准值; 单位; 标准来源. 施工期; 昼间; 70; dB（A）; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）表1排放限值. 夜间; 55. 运营期; 昼间; 60; dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准. 夜间; 50. （3）固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的要求。危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 按照《全国主要污染物排放总量控制计划》中的要求，结合项目的排污特点，确定项目的污染物排放总量控制指标为：SO2、NOx、COD、NH3-N。 本项目总量控制指标为：SO2：0t/a；NOx：0t/a；COD：0t/a；NH3-N：0t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目将水泥、粉煤灰、矿粉、沙石、水及外加剂等组分按照一定比例，经过备料、配料、搅拌等工序生产混凝土，原料的输送、计量、投料等采取密闭式装置，配料、搅拌全部采用电脑自动控制，具体工艺流程如下： （1）备料 本项目沙子、石子等骨料由汽车运输到厂区，在原料库储存；骨料运输车由苫布苫盖；原料库为封闭式结构，并且设置雾炮装置，从而减少无组织粉尘排放；水泥、粉煤灰等粉料分别由专用罐车运输进厂，由罐车自带压力设备，通过管道进入散装粉料储存仓，项目设置两条生产线，每条生产线设置2座水泥仓、1座粉煤灰仓以及1座矿粉仓，每条生产线中的4座粉料仓排放废气经管道引送至地面合并一台脉冲布袋除尘器净化处理，处理后合并到1根18m排气筒排放。粉料卸料过程全部在密闭的管道中进行；液态的外加剂及生产用水由水泵将其泵送引至计量槽。 本工序的排污节点主要为原料装卸产生的无组织粉尘G1，水泥仓产生的粉尘G2、G3、G6、G7；粉煤灰仓产生的粉尘G4、G8；矿粉仓产生的粉尘G5、G9。 （2）配料 各物料按照配比进行加料，骨料（沙子、石子）由铲车推送入骨料配料仓，骨料配料仓下安装自动计量系统，骨料经过计量后由皮带输送至搅拌机上方的待料仓，骨料由重力作用落入搅拌机内部。骨料配料仓放置在封闭的原料库内，为全地下式，骨料配料仓设置三面围挡，且顶部安装喷淋装置，从而减少无组织粉尘排放；骨料配料仓下方的计量斗与廊道设置为全地下式，整个输送通廊全部封闭。水泥、粉煤灰、矿粉等物料由密闭螺旋输送机输送到搅拌机上方的粉料计量仓进行计量后，利用重力作用落入搅拌机；整个输送过程全部在密闭管道中完成，粉料计量仓与螺旋输送管道密闭衔接，此处废气经排气孔由管道引送至脉冲布袋除尘器，项目设置2条生产线，每条生产线包括2座水泥仓、1座粉煤灰仓、1座矿粉仓以及一台搅拌机；4座粉料仓的计量仓处产生的废气与搅拌机处产生的废气合并到1套脉冲布袋除尘器处理后由1根18m排气筒排放。外加剂由自吸泵从添加剂箱内抽至计量箱计量，计量后由水泵抽入中间槽，水由水泵抽入计量槽，计量后由水泵输送至中间槽，水与外加剂在中间槽预先混匀后输送至搅拌机。 本工序排污节点主要为粉料落料时产生的有组织粉尘G10、G11及设备噪声N1。 （3）搅拌 经过计量后的各种原料进入密闭搅拌机内，进入搅拌机的物料在相互反转的两根搅拌轴上的双道螺旋叶片的搅拌下，使物料产生挤压，磨擦、剪切、对流，从而进行剧烈的强制掺合，搅拌时间到时，由搅拌机开门装置的气缸将搅拌机底部卸料装置的门打开，由叶片将已搅拌好的混凝土推到等待在此搅拌机下的运输车内。卸料口设置防喷溅设施，保证车间地面清洁。 原料进入搅拌机时先加入水和外加剂，之后加入粉料和骨料，以减少进料时产生的粉尘。搅拌楼采用全封闭结构，搅拌机密闭后设置引风口，产生的粉尘经引风口由管道引入脉冲布袋除尘器处理（与粉料计量仓共用一套脉冲布袋除尘器装置），然后经1根18m高排气筒排放。 本工序的排污节点主要为搅拌过程中产生的粉尘G10、G11及设备运转时产生的噪声N1。 （4）成品、检验 在进入运输车之前先取一部分搅拌好的混凝土进行抽测试验，检验是否满足要求，合格后全部推出后关门进入下一个搅拌循环，成品料运往施工现场。不合格的再对其进行调制、搅拌，直至合格为止。 项目工艺流程图如图2： G5、G9、 S1 水 水泥 G2、G3、G6、G7、S1 粉煤灰 外加剂 沙子 G4、G8、 S1 矿粉 石子 G1 原料库 G1 水泥仓 粉煤灰仓 外加剂罐 水槽 矿粉仓 N1 N1 G1 骨料配料仓 水泵 计量 水泵 计量 计量 计量 螺旋输送 计量 螺旋输送 计量 螺旋输送 计量 N1 N1 N1 计量 计量 计量 计量斗 中间槽 G1、N1 G10、G11、N1 G10、G11、N1 G10、G11、N1 通廊封闭 输送 计量仓 计量仓 计量仓 取样检测 搅拌机 混凝土罐车 施工现场 G10、G11、N1、S1 电脑控制 图例：G废气、N噪声、S固废 图2 生产工艺流程图及排污节点图 G2 1#水泥仓 2#水泥仓 18mP1排气筒 G3 3#粉煤灰仓 脉冲布袋除尘器1套 G4 G5 4#矿粉仓 G6 5#水泥仓 6#水泥仓 脉冲布袋除尘器1套 18mP2排气筒 G7 7#粉煤灰仓 G8 8#矿粉仓 G9 1#生产线粉料仓计量仓 脉冲布袋除尘器1套 G10 1#搅拌机 18mP3排气筒 2#生产线粉料仓计量仓 脉冲布袋除尘器1套 G11 2#搅拌机 图3 环保措施治理图 图例：G废气 表12 项目主要排污节点一览表 类型; 排污节点; 主要污 染物; 产生 特征; 治理措施. 废气; 原料库（G1）; 颗粒物; 间歇; 原料库封闭内设雾炮+厂区地面硬化+骨料配料仓输送廊道封闭且顶部加装喷淋装置. 1#生产线; 1#、2#水泥仓废气（G2、G3）; 颗粒物; 间歇; 废气合并由管道引至1套脉冲布袋除尘器处理; 18mP1排气筒. 3#粉煤灰仓废气（G4）. 4#矿粉仓废气（G5）. 2#生产线; 5#、6#水泥仓废气（G6、G7）; 废气合并由管道引至1套脉冲布袋除尘器处理; 18mP2排气筒. 7#粉煤灰仓废气（G8）. 8#矿粉仓废气（G9）. 粉料计量仓、1#、2#搅拌机废气（G10、G11）; 颗粒物; 连续; 设备密闭+管道收集; 脉冲布袋除尘器（2套）+18mP3排气筒. 废水; 车辆冲洗（W1）; SS; 间断; 经砂石分离机分离处理后流入沉淀池由砂浆泵打回搅拌机回用于生产. 搅拌机冲洗（W2）; SS; 间断. 地面冲洗（W3）; SS; 间断; 流入沉淀池由砂浆泵打回搅拌机回用于生产. 职工生活（W4）; COD、SS、氨氮; 间断; 泼洒抑尘，设防渗旱厕，定期清掏用做农肥。. 噪声; 生产设备（N1）; 噪声; 连续; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声、合理布局. 固废; 除尘器（S1）; 除尘灰; 间断; 收集后回用于生产. 砂石分离机分离出的砂石（S2）; 砂石; 间断; 回用至生产. 设备润滑（S3）; 废矿物油; 间断; 废矿物油专用容器收集后存放于危废间，定期交有资质单位处理. 职工生活（S4）; 生活垃圾; 间断; 由环卫部门统一处理.

主要污染工序： 施工期： 1、废气：在平整场地、挖土、推土及材料装卸、运输过程中产生的扬尘。 2、废水：施工人员生活污水和清洗机械和车辆产生的废水。 3、噪声：施工过程中作业机械，如挖掘机、装载机等机械运行时产生的噪声。 4、固废：施工期产生的建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 运营期： 1、废气：主要为水泥仓产生的粉尘G2、G3、G6、G7；粉煤灰仓产生的粉尘G4、G8；矿粉仓产生的粉尘G5、G9；粉料计量仓以及搅拌过程中产生的粉尘G10、G11等有组织废气；原料装卸、输送转运时产生的无组织粉尘G1等无组织粉尘废气。 2、废水：主要包括混凝土罐车冲洗废水W1、搅拌机冲洗废水W2、地面冲洗废水W3和职工盥洗废水W4。 3、噪声：运营期噪声主要为搅拌机和输送机等设备运转时的噪声N1，噪声级在70～90dB（A）左右； 4、固废：除尘器产生的除尘灰S1、砂石分离机分离出的砂石S2、废矿物油S3及职工日常生活产生的生活垃圾S4。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  |  | 污染物 名称 | 污染物产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#生产线 |  | 1#水泥仓（G2） | 颗粒物 | 2000mg/m3；2.3t/a | 7.4mg/m3；28.12kg/a |
|  |  |  | 2#水泥仓（G3） |  | 2000mg/m3；2.3t/a |  |
|  |  |  | 3#粉煤灰仓（G4） |  | 1600mg/m3；1.12t/a |  |
|  |  |  | 4#矿粉仓（G5） |  | 1800mg/m3；1.44t/a |  |
|  | 2#生产线 |  | 5#水泥仓（G6） | 颗粒物 | 2000mg/m3；2.3t/a | 7.4mg/m3；28.12kg/a |
|  |  |  | 6#水泥仓（G7） |  | 2000mg/m3；2.3t/a |  |
|  |  |  | 7#粉煤灰仓（G8） |  | 1600mg/m3；1.12t/a |  |
|  |  |  | 8#矿粉仓（G9） |  | 1800mg/m3；1.44t/a |  |
|  | 1#生产线粉料计量仓、1#搅拌机（G10） |  |  | 颗粒物 | 1600mg/m3；7.68t/a | 8.0mg/m3；38.4kg/a |
|  | 2#生产线粉料计量仓、2#搅拌机（G11） |  |  |  | 1600mg/m3；7.68t/a | 8.0mg/m3；38.4kg/a |
|  | 原料库（G1） |  |  | 颗粒物 | 0.864t/a | 0.864t/a |
| 水 污 染 物 | 冲洗废水 | 车辆冲洗（W1） |  | SS | 3000mg/L，17.8t/a | 经砂石分离机分离，分离出的砂石回用至生产，泥浆经砂石分离机排水口排至沉淀池，经沉淀池内的搅拌装置搅匀后由砂浆泵打回搅拌机回用至生产 |
|  |  | 搅拌机冲洗（W2） |  |  |  |  |
|  |  | 地面冲洗（W3） |  |  |  | 排至沉淀池，经沉淀池内的搅拌装置搅匀后由砂浆泵打回搅拌机回用至生产 |
|  | 盥洗废水（W4） |  |  | -- | -- | 用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥 |
| 固 体 废 物 | 除尘器（S1） |  |  | 除尘灰 | 29.5t/a | 回用至生产 |
|  | 砂石分离机分离出的砂石（S2） |  |  | 砂石 | 14.7t/a | 回用至生产 |
|  | 设备润滑（S3） |  |  | 废矿物油 | 3kg/a | 暂存于危废间，定期交有资质单位处理 |
|  | 职工生活（S4） |  |  | 生活垃圾 | 4.5t/a | 环卫部门统一处理 |
| 噪 声 | 项目噪声主要为搅拌机和输送机等设备运转时的噪声，声压级为70~90dB（A）。通过选用低噪声设备，采用基础减振、厂房隔声、合理布局等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 无 |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目建设期间，施工活动主要包括土建施工，生产设施、设备安装等，施工活动对周围环境造成的主要影响是大气污染、水污染以及噪声污染。其中以大气污染和噪声污染比较显著。 （1）环境空气影响分析 施工期对环境空气的影响，主要是平整场地、挖土填方、物料装卸和运输等环节产生的扬尘。扬尘使局部区域环境空气中含尘量增加，一般都是小范围的局部影响，而且属于间断性污染，影程度和范围都不大。 作业扬尘主要与施工管理情况以及施工期的气候情况有关，特别是与施工期的风速密切相关。本次评价根据周边区域历史施工现场扬尘实测资料，对其进行综合分析。表13和表14列出了对不同施工场地扬尘情况的实测数据。 表13 某施工现场工地扬尘污染情况 单位：mg/m3 监测 位置; 工地上风向50m; 工地内; 工地下风向; 备注. 50m; 100m; 150m. 范围值; 0.303-0.328; 0.409-0.759; 0.434-0.538; 0.356-0.465; 0.309-0.336; 平均风速 2.5m/s. 均值; 0.317; 0.596; 0.487; 0.390; 0.322. 表14 某施工现场扬尘监测结果 单位：mg/m3 距工地距离（m）; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 备注. 浓度（mg/m3）; 场地未洒水; 1.75; 1.30; 0.78; 0.365; 0.345; 0.330; 春季 测量. 场地洒水; 0.437; 0.350; 0.310; 0.265; 0.250; 0.238. 由上表中可知： a、在未采取抑尘措施的施工现场，建筑施工扬尘较多，当风速为2.5m/s时，工地内的浓度为上风向对照点的1.9倍； b、项目区平均风速为2.26m/s。对比上表可知，当不采取抑尘措施，施工扬尘影响范围一般为下风向150m范围内。当采取抑尘措施，项目施工场地产生的扬尘不会对周围环境空气产生明显影响。 距离项目最近的环境敏感点为厂区南侧435m处的姚辛庄村，对照《河北省大气污染防治行动计划实施方案》及《河北省建筑施工扬尘防治新18条标准》，为减轻项目施工对周围环境的影响，拟采取如下措施： a、强化施工工地监管，施工现场全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业。 b、施工现场必须设置硬质围挡，严禁围挡不严或敞开式施工。城区主干道两侧的围挡高度不低于2.5米，一般路段高度不低于1.8米。 c、施工现场集中堆放的土方和裸露场地采取覆盖、固化或绿化等降尘措施，严禁裸露。 d、施工现场运送土方、渣土的车辆封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。 在采取上述措施的前提下，施工扬尘对周围环境的影响可降至最低程度。建设单位在落实上述扬尘防治达标措施前，不得开工建设。 ②运输车辆扬尘 在建筑材料、建筑垃圾等的运输过程中，会产生运输扬尘，且如果施工场地未加硬化，施工场地泥土被运输车辆轮胎带到其他地方及公路上，泥土风干后会随着车辆的碾压和行驶，在场区院内和公路上形成二次扬尘，污染环境。 表15为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。 表15 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：Kg/辆km 车速 P; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 1.0（kg/m2）. 5（km/h）; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10（km/h）; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15（km/h）; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20（km/h）; 0.1133; 0.1905; 0.2538; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 由表15可见，在同样路面清洁情况下，车速快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁程度越差，扬尘量越大。因此，硬化施工场地并及时清扫，防止泥土被运输车辆轮胎带到场区其他地方及公路上，限制运输车辆的行驶速度等是减少运输扬尘的有效手段。 为有效控制施工期间的扬尘影响，根据本项目具体情况，结合类比调查结果及其它施工场地采取的抑尘措施，对本项目施工期提出以下要求： a、工地出入口设置车辆自动冲洗设备，对全部物料运输车辆实施整车冲洗，以减少驶出工地车辆携带粉尘、泥土量。 b、建筑材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭性运输车，采用苫布覆盖时，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。弃土与建筑垃圾等废弃物料采用专用渣土运输车辆，安装卫星定位系统，车辆运输物料密闭盛装或全部使用新型全密闭渣土车，渣土盛装不得超出车厢高度，禁止道路遗撒和乱倾乱倒。渣土运输车尾气严格达标排放，所有运输车辆驶出工地必须全车冲洗干净。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输，行驶路线要避开居民区等环境敏感目标，并限制运输车辆的车速。 综上所述，只要在施工中加强管理、切实落实好以上措施，施工场地产生的扬尘影响将大大降低，同时该环境影响将随施工的结束而消失。 （2）水环境影响分析 施工期废水主要来自清洗机械和车辆产生的废水以及施工人员生活污水。项目拟采取以下措施： ①在输送设备清洗处，设置沉淀池，使排放的废水先经沉淀池沉淀后再回收用于场地洒水降尘。 ②该项目施工人员入住工地后，产生的生活污水主要为施工人员盥洗水，用于泼洒地面抑尘。 通过采取以上措施后，施工废水对区域水环境影响较小。 （3）声环境影响分析 项目施工期间，不同施工阶段使用不同的施工机械设备，因而产生不同施工阶段噪声。根据该项目的施工特点，主要产噪施工机械有挖掘机和推土机等，大多属于高噪声设备，由于施工期噪声来自不同的施工阶段，具有阶段性、临时性和不固定性等特点。项目施工期主要施工机械产噪值一览表见表16。 表16 施工机械产噪值一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 声级 （dB（A））; 序号; 设备名称; 声级 （dB（A））. 1; 装载机; 85; 5; 混凝土振捣器; 79. 2; 挖掘机; 84; 6; 电锯、电刨; 89. 3; 推土机; 83; 7; 运输车辆; 79. 4; 夯土机; 82. 因此施工期管理显得尤为重要。施工现场的噪声管理必须执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）的规定，加强管理，文明施工。为了减少施工期噪声对周围环境的影响，拟建项目采取如下措施： ①在高噪声施工机械附近设置吸声屏，纤维材料、颗粒材料、泡沫材料等，其吸收噪声频率宽，可以降低噪声5~20dB（A）。另外设备与基础或者链接部位之间可采用弹簧减振、橡胶减振技术，可减振至原动量1/10~1/100，降噪20~40dB（A）； ②采取适当措施，降低噪声，对位置相对固定的机械设备，如切割机、电锯等，应设置在棚内； ③运输车辆要选择合适的时间及路线进行运输，尽量避开居民点和环境敏感点，车辆进出现场时应减速、禁鸣； ④严禁夜间施工。 此外施工噪声将随着施工的结束而停止，影响持续的时间是短期的。 （4）固体废物环境影响分析 施工期固体废弃物主要是施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾，均属一般固体废物。上述固体废物应及时收集，不能随意抛弃、转移和扩散，建筑垃圾按县环卫部门要求送至指定地点统一处置；生活垃圾送至生活垃圾转运站，由环卫部门统一送至垃圾填埋场。 采取以上措施后，施工期固废均可得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 运营期环境影响分析： （1）大气环境影响分析 项目运营期废气主要为搅拌粉尘、粉料进仓粉尘等有组织粉尘以及原料库、骨料输送过程落料点粉尘等无组织粉尘。 表17 项目废气主要排污节点及环保措施一览表 类型; 排污节点; 节点收集措施; 理论风量; 治理措施. 废气; 原料库（G1）; --; --; 原料库封闭内设雾炮+厂区地面硬化+骨料配料仓输送廊道封闭且顶部加装喷淋装置. 有组织废气; 1#、2#水泥仓废气（G2、G3）; 管道 收集; 5000m3/h; 废气合并经管道引至1套脉冲布袋除尘器处理; 18mP1排气筒. 3#粉煤灰仓废气（G4）. 4#矿粉仓废气（G5）. 5#、6#水泥仓废气（G6、G7）; 废气合并经管道引至1套脉冲布袋除尘器处理; 18mP2排气筒. 7#粉煤灰仓废气（G8）. 8#矿粉仓废气（G9）. 粉料计量仓、1#、2#搅拌机废气（G10、G11）; 2000m3/h; 脉冲布袋除尘器（2套） +18mP3排气筒. ①粉料仓粉尘 粉料由罐车输送到指定的料仓，利用输送车产生的压力，将粉料通过管道送入散装粉料筒仓，整个过程在密闭的管道中完成，项目设置两条生产线，每条生产线设置2座水泥仓、1座粉煤灰仓以及1座矿粉仓。每条生产线中的4座粉料仓排放废气经管道引送至地面合并一台脉冲布袋除尘器做净化处理，处理后合并到1根18m排气筒排放。脉冲布袋除尘器的滤料材质均为覆膜针刺毡，过滤面积为83.3m2、过滤风速为1-1.6m/min、脉冲滤袋个数为60个，除尘器设计风量为5000m3/h。 类比同类型项目，水泥仓粉尘（G2、G3、G6、G7）产生浓度一般为2000mg/m3，产生速率10kg/h，单个水泥仓一年上料时间为230h，单个水泥仓产尘量为2.3t/a。 粉煤灰仓（G4、G8）产生浓度一般为1600mg/m3，产生速率8kg/h，单个粉煤灰仓一年上料时间为140h，本项目单个粉煤灰仓产尘量为1.12t/a。 矿粉仓（G5、G9）产生浓度一般为1800mg/m3，产生速率9kg/h，单个矿粉仓一年上料时间为160h，本项目单个矿粉仓产尘量为1.44t/a。 每条生产线的2座水泥仓、1座矿粉仓和1座粉煤灰排放废气经管道引送至地面合并一台脉冲布袋除尘器净化处理，净化处理后的废气合并到1根18m排气筒排放。脉冲布袋除尘器风机风量为5000m3/h，废气经脉冲布袋除尘器处理后（除尘效率不低于99.9%），排放浓度7.4mg/m3，排放速率为0.037kg/h，排放量为28.12kg/a，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/ 2167-2015）表1中第Ⅱ时段颗粒物最高允许排放浓度限值要求 ②粉料计量仓粉尘、搅拌粉尘（G10、G11） 项目设置2条生产线，每条生产线包括2座水泥仓、1座粉煤灰仓、1座矿粉仓以及一台搅拌机；4座粉料仓的计量仓处产生的废气与搅拌机处产生的废气经引风口由管道收集合并到1套脉冲布袋除尘器处理后由1根18m排气筒排放。搅拌楼搅拌过程中水泥、砂子及粉料会产生一定的粉尘废气，产生的粉尘经引风口与粉料计量仓产生废气一并由管道引入脉冲布袋除尘器处理，然后经18m排气筒排放。经类比同类企业，粉料计量仓与搅拌机粉尘一般产生浓度为1600mg/m3，脉冲布袋除尘器设计风量2000m3/h，产生速率3.2kg/h，搅拌机一年搅拌时间为1200h，产尘量为7.68t/a，脉冲布袋除尘器的滤料材质为覆膜针刺毡，过滤面积为20m2，过滤风速1.67m/min，脉冲布袋除尘装置除尘效率不低于99.5%，粉尘排放浓度8.0mg/m3，排放速率为0.016kg/h，排放量为38.4kg/a，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/ 2167-2015）表1中第Ⅱ时段颗粒物最高允许排放浓度限值要求。 ③无组织粉尘 原料库粉尘（G1）：原料库的原材料在运输、卸载、储存过程会产生扬尘。运输车辆苫布苫盖；原料库封闭，只留车辆进出口，用于储存石子、沙子；地面混凝土硬化，原料库内设置雾炮，从而减少无组织粉尘的产生和扩散。 项目粉料的输送、计量和投料等方式均为密闭式，因此，该过程产生的粉尘量极少。项目骨料由铲车推送至骨料配料仓仓内，骨料配料过程及骨料投送至计量斗过程中会产尘粉尘，骨料配料仓放置在封闭的原料库内，骨料配料仓三面采用混凝土结构围挡，且顶部设置喷淋装置，从而减少无组织扬尘的产生和扩散。计量斗以及输送通廊均设置在地下，为全地下式，产生的粉尘量极少。 本项目在大门西北方向设置洗车平台，车辆轮胎以及车身所带泥沙须经洗车装置清洗干净后方可驶离厂区，以防止将粉尘带离厂区，造成道路扬尘。洗车平台下方设置排水沟，排水沟上方加装铁栅栏，清洗装置为红外线自动控制装置，当车辆经过清洗装置时，红外线系统感知到汽车的方位，然后把信号传输到计算机，计算机对信号处理，掌握车辆的方位、进程、速度以及角度等。当车前轮触碰到开关踏板或者按下遥控器启动按钮，此时水泵启动，工作水流通过两侧喷管的喷嘴及底盘喷孔对车身的前、后、左、右、下进行全面冲洗。冲洗完毕后水泵自动停止。 备料配料工序产生的废气尽管采取了相应的处理净化措施，但仍不可避免会有少量的颗粒物无组织排放，通过采取原料库封闭、加装雾炮、加强操作等措施可减少无组织排放，经自然沉降，无组织粉尘排放速率为0.12kg/h，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/ 2167-2015）表2中颗粒物最高允许排放浓度限值要求。 根据上述分析，本次评价污染源参数调查见表18~19。 表18 项目有组织污染源参数一览表 序号; 污染源名称; 排气筒m; 烟气出口; 污染物排放速率kg/h. 高度; 内径; 排气量m3/h; 温度K; 颗粒物. 1; P1排气筒; 18; 0.3; 5000; 293; 0.037. 2; P2排气筒; 18; 0.3; 5000; 293; 0.037. 3; P3排气筒; 18; 0.2; 2000; 293; 0.016. 表19 无组织大气污染源参数统计一览表 污染源名称; 面源参数m; 污染源排放速率（kg/h）. 长; 宽; 高; 颗粒物. 原料库; 78; 70; 10; 0.12. 根据源强和排放方式分析，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐估算模式，本次评价有组织污染源估算结果见表20。 表20 项目污染源估算模式计算结果一览表 污染源; 评价因子; Ci（mg/m3）; Coi（mg/m3）; Pmax（%）; D10%（m）. P1排气筒; 颗粒物; 0.45; 0.001132; 0.25156; --. P2排气筒; 颗粒物; 0.45; 0.001132; 0.25156; --. P3排气筒; 颗粒物; 0.45; 0.0007428; 0.16507; --. 原料库; 颗粒物; 0.9; 0.02265; 2.51667; --. 由估算结果可知，本项目颗粒物最大贡献浓度为0.02265mg/m3，占标率2.52%，占标率小于10%，因此项目运营后对周围大气环境影响很小。 利用估算模式计算无组织排放源对东、南、西、北厂界浓度监控点的贡献浓度，计算结果见表21。 表21 厂界污染物最大贡献浓度值表 污染物; 敏感点; 原料库贡献浓度mg/m3; 厂界外最高浓度限值mg/m3; 达标 情况. 颗粒物; 北厂界; 0.004652; 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h浓度值的差值≤0.5mg/m3; 达标. 东厂界; 0.02209; 达标. 南厂界; 0.004652; 达标. 西厂界; 0.008702; 达标. 本项目颗粒物无组织厂界贡献浓度满足厂界外20m处上风向设参照点和下风向设监控点总悬浮颗粒物（TSP）1h浓度值的差值≤0.5mg/m3，满足河北省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2大气污染物无组织排放限值。 综上所述，项目实施后废气排放对周围大气环境影响较小。 （2）水环境影响分析 项目无生产废水排放，车辆冲洗废水（W1）以及搅拌机冲洗废水（W2）经砂石分离机分离，分离出的砂石回用至生产，泥浆经砂石分离机排水口与地面冲洗废水（W3）一并排至沉淀池，泥浆经沉淀池内的搅拌装置搅匀后由砂浆泵打回搅拌机回用至生产，不外排；职工盥洗废水（W4）全部用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥。 本项目清洗场地设置在大门西北方向，清洗场地下方设置排水沟，排水沟上方加装铁栅栏，清洗装置为红外线自动控制装置，当车辆经过清洗装置时，红外线系统感知到汽车的方位，然后把信号传输到计算机，计算机对信号处理，掌握车辆的方位、进程、速度以及角度等。当车前轮触碰到开关踏板或者按下遥控器启动按钮，此时水泵启动，工作水流通过两侧喷管的喷嘴及底盘喷孔对车身的前、后、左、右、下进行全面冲洗。冲洗完毕后水泵自动停止。搅拌机以及罐车冲洗废水通过罐车运输，由罐车搅拌罐后方的输送管道投放入砂石分离机内，冲洗废水通过砂石分离机将砂、石与水分离开，砂石分离机出水口与沉淀池连接，砂石回用至生产，废水直接流入沉淀池；项目设置沉淀池1座，废水流入沉淀池后，经沉淀池内的搅拌装置搅匀处理后由砂浆泵打回至搅拌机回用至生产。沉淀池采取防渗处理，池底及四壁采用防渗钢筋混凝土构筑，确保防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s。 因此，本项目废水不会对周围水环境产生影响。 （3）噪声境影响分析 项目噪声源主要为骨料配料仓、搅拌机、风机等设备运行时产生的噪声（N1）。 表22 项目主要噪声污染源源强 序号; 设备名称; 台数; 噪声级dB（A）; 措施; 围护 结构; 距厂界距离（m）. 治理前; 治理后; 东; 南; 西; 北. 1; 骨料配料仓; 1; 70; 50; 采用低噪声设备，基础减振厂房隔声; 轻钢结构，基础墙高3m; 90; 20; 66; 60. 2; 骨料配料仓; 1; 90; 40; 66; 40. 3; 搅拌机; 1; 85; 65; 采用低噪声设备，基础减振厂房隔声; 基础墙高1m，一层为单层彩钢结构，二、三层为双层轻钢结构，中间夹层设泡沫板; 30; 25; 130; 55. 4; 搅拌机; 1; 85; 65; 30; 31; 130; 49. 5; 布袋除尘器（带风机）; 2; 90; 70; --; 31; 31; 129; 49. 6; 布袋除尘器（带风机）; 2; 90; 70; 31; 25; 129; 55. 7; 砂石分离机; 1; 90; 70; 44; 6; 116; 74. 8; 搅拌装置电机; 1; 90; 70; 49; 6; 111; 74. ①预测因子、方位 a、预测因子：等效连续A声级； b、预测方位：厂界各监测点。 ②预测模式 室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 a、首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lwoct为某个声源的倍频带声功率级； r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离 R为房间常数； Q为方向性因子。 b、计算出所有室内声源的靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： c、计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：TLoct为围护结构倍频带隔声损失，厂房内的噪声与围护结构距离较近，整个厂房实际起着一个大隔声罩的作用。 d、将室外声级Loct,2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw oct； 式中：S为透声面积，m2。 e、等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，根据厂房结构（门、窗）和预测点的位置关系，计算预测点处的声级。 假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为r。预测点的声级按照下述公式进行预测： （） （） （） ③预测步骤 a、以本项目区西南角为坐标原点，建立一个坐标系，确定各噪声源及厂界预测点坐标。 b、根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级Li： c、将各声源对某预测点产生的A声级按下式叠加，得该预测点声级值L1： d、将厂界噪声现状监测值与工程噪声贡献值叠加，即得噪声预测值。 ④预测结果与评价 厂界噪声预测结果见表23。 表23 噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 贡献值; 45.7; 57.7; 35.0; 41.3. 标准值; 60; 60; 60; 60. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标. 项目投产后，通过厂区合理布局，选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，噪声源对厂界昼间贡献值为35.0~57.7dB（A），厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 综上所述，本项目实施后对周围声环境声环境影响较小。 （4）固体废物环境影响分析 运营期的固体废物主要为除尘灰、砂石分离机分离机分离出的砂石、废矿物油和职工生活垃圾。 ①脉冲布袋除尘器产生的除尘灰：根据粉尘的产生量及排放量差值计算得出，回收到粉尘量为29.5t/a，回用于生产。 ②砂石分离机分离出的砂石：车辆冲洗废水以及搅拌机冲洗废水经砂石分离机分离，分离出的砂石回用至生产。砂石产生量为14.7t/a。 ③废矿物油：设备润滑过程中产生的废润滑油，产生量为3kg/a，由废矿物油专用容器收集后暂存于危废间内，定期交有资质单位处理。 ④生活垃圾：生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，产生量为4.5t/a，由环卫部门统一收集处理。 仓库内设立面积不低于5m2的独立危废间，危废间地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，废矿物油由专用容器收集后危废间内暂存，定期交有资质单位处理，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关规定。 - 综上分析，项目固废均得到妥善处置，不直接排入周围环境，不会对周围环境产生影响。 - （5）大气环境防护距离及卫生防护距离 本评价采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。项目大气环境防护距离计算结果，颗粒物无阻织排放没有浓度超标点，无需设置大气环境防护距离。 本项目主要污染物为颗粒物的无组织排放，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中的有关规定，污染物排放源所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中： Cm—标准浓度限值； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平。取同类企业中生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量。 卫生防护距离计算结果见表24。 表24 卫生防护距离计算结果 污染物; Q （kg/h）; Cm （mg/m3）; S （m2）; A; B; C; D; 5年平均风速m/s; 卫生防护距离 计算值（m）. 颗粒物; 0.12; 0.9; 5460; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 2.26; 2.610. 经计算本项目卫生防护距离为2.610m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中规定，确定本项目卫生防护距离确定为50m。本项目最近的敏感点为南侧435m处的姚辛庄村，符合卫生防护距离的要求。建议有关部门对项目周围发展做出规划，禁止在项目卫生防护距离50m范围内规划新建居民点、医院、学校等环境敏感点。 （6）环境管理 企业的环境管理机构是我国环境管理的最基层组织，完善企业的环境管理体系是贯彻执行我国环境保护各项法规，政策的组织保障。对企业的生产进行有效的监控，及时掌握和了解污染治理与控制措施运行的效果，以及厂区周围区域环境质量的变化，为制定防治污染对策，强化环境管理提供科学依据。同时，随着企业生产规模的不断扩大和污染防治任务的逐年加重，对水、气、噪声和固废污染源监控程度的提高，更需要有一个熟悉和贯彻执行环保政策，法规和环保治理技术的组织管理机构。 结合本项目的实际状况，建议设置专门的环保管理机构。公司领导必须亲自抓环保，并设一名副总主管环保，统管公司环保工作；公司设置专门的环保机构，机构中设置主抓环保工作的科长一名，并设专职环保技术管理员；各项治理设备要齐全，设专职分析员及维修员。 ①环保管理机构职责 具体环境管理机构人员设置及职责见表25。 表25 建设项目环境管理机构人员设置及职责 时段; 机构设置; 人员组成; 主要职责及工作内容. 运营期; 总经理; 1人; ①审批全厂环保工作计划规划。 ②重大环保工作决策。 ③不定期抽查环境保护情况。. 主管环保副总; 1人; ①协助总经理制定公司环保方针和监督措施。 ②负责指导环保科的各项具体工作。. 环保科; 科长1人； 成员2-4人; ①主管全厂各项环境保护工作（科长）。 ②编制全厂环保工作计划、规划。 ③组织开展单位的环境保护专业技术培训。 ④组织环保知识宣传教育活动，提高全体职工的环保意识。 ⑤组织制定本项目的环境管理规章制度并监督执行。 ⑥掌握本项目各污染治理措施工艺、建立污染源管理档案。 ⑦协同有关部门解决本单位出现的污染事故。 ⑧事故状态下环境污染分析、决策，必需时聘请设计单位或有关专家协同解决。. ②环境管理手段 建议采取如下手段完善环境保护管理： a.经济手段：在企业内部把环境保护列入统一评分计奖的指标。 b.技术手段：在制定产品标准、工艺文件和操作规程工作中，把环境保护的要求统一考虑在内。 c.教育手段：开展环境教育，提高干部和广大职工的环境意识，使干部和职工自觉的为环境保护进行不懈地努力。 d.行政手段：将环境保护列入岗位责任制，纳入生产调度，以行政手段督促、检查、表扬、奖励或惩罚，使各部门更好的完成环保任务。 - 把环境管理纳入企业总体管理计划，通过环境管理体系的运行和持续改进，达到减少污染、节能降耗、保护环境的要求，从而提高企业环境效益和经济效益。 - （7）污染物排放清单 按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）要求，需要给出拟建项目的污染源排放清单，明确污染物排放的管理要求。

项目污染物排放情况见表26。 污染源; 污染物; 风量 m3/h; 治理措施; 处理 效率 %; 排污口编号; 排污口信息; 执行标准. 1#生产线; 1#水泥仓（G2）; 颗粒物; 5000; 设备密闭+管道收集+脉冲布袋除尘器（2套）; 18mP1排气筒; 99.9; 1#; H=18m Φ=0.3m; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/ 2167-2015）表1第II时段相关标准. 2#水泥仓（G3）. 3#粉煤灰仓（G4）. 4#矿粉仓（G5）. 2#生产线; 5#水泥仓（G6）; 18mP2排气筒; 2#; H=18m Φ=0.3m. 6#水泥仓（G7）. 7#粉煤灰仓（G8）. 8#矿粉仓（G9）. 粉料计量仓、1#、2#搅拌机废气（G10、G11）; 2000; 原料库封闭+引风除尘管道; 脉冲布袋除尘器（2套）; 18mP3排气筒; 99.5; 3#; H=18m Φ=0.2m. 表26 项目工程废气污染物排放清单

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#生产线 | 1#水泥仓（G2） | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器（1套）+18mP1排气筒 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/ 2167-2013）表1第Ⅱ时段标准要求 |
|  |  | 2#水泥仓（G3） |  |  |  |
|  |  | 3#粉煤灰仓（G4） |  |  |  |
|  |  | 4#矿粉仓（G5） |  |  |  |
|  | 2#生产线 | 5#水泥仓（G6） | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器（1套）+18mP2排气筒 |  |
|  |  | 6#水泥仓（G7） |  |  |  |
|  |  | 7#粉煤灰仓（G8） |  |  |  |
|  |  | 8#矿粉仓（G9） |  |  |  |
|  | 粉料计量仓、1#、2#搅拌机（G10、G11） |  | 颗粒物 | 搅拌楼封闭+设备密闭+管道收集+脉冲布袋除尘器（2套）+18mP3排气筒 |  |
|  | 原料库（G1） |  | 颗粒物 | 原料库封闭内设雾炮+骨料配料仓上方加装喷淋装置+廊道封闭+厂区地面硬化 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/ 2167-2013）表2中无组织排放要求 |
| 水 污 染 物 | 冲洗废水 | 车辆冲洗（W1） | SS | 经砂石分离机分离，分离出的砂石回用至生产，泥浆经砂石分离机排水口排至沉淀池，经沉淀池内的搅拌装置搅匀后由砂浆泵打回搅拌机回用至生产 | 不外排 |
|  |  | 搅拌机冲洗（W2） |  |  |  |
|  |  | 地面冲洗（W3） |  | 排至沉淀池，经沉淀池内的搅拌装置搅匀后由砂浆泵打回搅拌机回用至生产 |  |
|  | 盥洗废水（W4） |  | SS | 泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 脉冲布袋除尘器（S1） |  | 除尘灰 | 回用至生产 | 不外排 |
|  | 砂石分离机分离出的砂石（S2） |  | 砂石 | 回用至生产 |  |
|  | 设备润滑（S3） |  | 废矿物油 | 暂存于危废间，定期交有资质单位处理 |  |
|  | 职工生活（S4） |  | 生活垃圾 | 送环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 项目噪声主要为搅拌机和输送机等设备运转时的噪声，声压级为70~90dB（A）。通过选用低噪声设备，采用基础减振、厂房隔声合理布局等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 工程概况 - （1）项目概况 唐山中硕混凝土有限公司投资2600万元建设年产30万立方米的预拌混凝土搅拌站项目，项目位于唐山市玉田县孤树镇（唐山弘也水泥有限公司院内），中心地理坐标为北纬39°55'19.28"，东经117°36'59.97"。项目东侧为空地；南侧隔乡间路为唐山弘也水泥有限公司；西侧为京泰高速TJ1标水稳料厂；北侧为唐山弘也水泥有限公司。项目最近的敏感点为厂区南侧435m处的姚辛庄村。 项目对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类，且不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）的限制类和淘汰类之列，2018年3月15日玉田县发展改革局出具项目的备案（玉发改投资备字[2018]45号），项目的建设符合国家产业政策。 - （2）公用工程 ①给排水 给水：项目用水由唐山弘也水泥有限公司供水管网提供，项目用水主要为生产用水和生活用水。项目不设食堂、宿舍及淋浴，生活用水量较少。 排水：项目无生产废水产生。盥洗废水产生量较少，全部用于厂区泼洒抑尘，不外排，厂区设防渗旱厕，定期清掏用做农肥。 ②供电 项目用电依托弘也水泥电网，满足项目用电需求。 ③供热 项目冬季生产用热水温度大概为40℃，加热采用电加热，职工冬季办公取暖采用电加热。 - （3）环境质量现状调查 - ①大气环境 根据2018年5月22日~5月28日玉田县例行监测点监测数据，玉田县空气中PM1024小时浓度和PM2.524小时浓度超标，与季节性气候有关，其余因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 - ②声环境 - 项目区域声环境现状质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （4）拟采取的环保措施 ①大气环境影响分析 a、粉料仓粉尘 粉料由罐车输送到指定的料仓，利用输送车产生的压力，将粉料通过管道送入散装粉料筒仓，整个过程在封闭的管道中完成，立式料仓内产生的废气经管道引送至地面布袋除尘器净化处理，处理后由18m排气筒排放，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/ 2167-2015）表1中第Ⅱ时段相关标准要求。 - b、粉料计量仓以及搅拌粉尘 - 项目设置2条生产线，每条生产线包括2座水泥仓、1座粉煤灰仓、1座矿粉仓以及一台搅拌机；4座粉料仓的计量仓处产生的废气与搅拌机处产生的废气经引风口由管道收集合并到1套脉冲布袋除尘器处理后由1根18m排气筒排放。排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/ 2167-2015）表1中第Ⅱ时段相关标准要求。 - c、无组织废气 原料库粉尘：原料库的原材料在运输、卸载、储存过程会产生扬尘。运输车辆苫盖，原料库设置封闭式结构，地面混凝土硬化，原料库内设置雾炮装置，喷雾抑尘，以减少无组织扬尘的产生和扩散。项目粉料的输送、计量和投料等方式均为密闭式输送，因此，该过程产生的粉尘量极少。项目骨料由铲车推送至骨料配料仓及骨料投送至计量斗过程中会产尘粉尘，骨料配料仓放置在封闭式原料库内，且设置为全地下式，并在各骨料配料仓上方分别安装1套喷淋装置，以减少无组织粉尘排放。 - 采取以上措施后，可大大降低粉尘无组织排放，厂界外20m处上风向设参照点和下风向设监控点总悬浮颗粒物（TSP）1h浓度值的差值≤0.5mg/m3，满足河北省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2大气污染物无组织排放限值。 综上所述，采用上述措施后，大气污染物对周围环境影响不大。 ②水环境影响分析 项目无生产废水产生，混凝土罐车冲洗废水（W1）、搅拌机冲洗废水（W2）经砂石分离机分离后与地面冲洗废水（W3）一并流入沉淀池，经沉淀池内搅拌装置搅拌均匀后由砂浆泵打回搅拌机内回用于生产，不外排。生活污水主要为职工的盥洗废水，全部用于厂区内泼洒抑尘，不会对周围水环境产生影响。厕所为防渗旱厕，定期清掏用作农肥。 - ③声影响分析 项目噪声主要来为搅拌机和输送机等设备运转时产生的噪声，噪声值70-90dB（A）。通过选用低噪声设备，采用基础减振、厂房隔声、合理布局等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。采取以上措施后，项目噪声对周围环境影响较小。 - ④固体废弃物环境影响分析 项目的固体废物主要为除尘灰、沙石分离机分离出的砂石、废矿物油和职工生活垃圾，除尘灰以及沙石分离机分离出的砂石收集后回用至生产；设备润滑过程中产生的废润滑油，由废矿物油专用容器收集后暂存于危废间内，定期交有资质单位处理；生活垃圾送环卫部门卫生填埋。本项目固体废物全部得到妥善处理，不会对周围环境造成明显影响。 （5）卫生防护距离 本项目无组织排放的污染物主要为颗粒物，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GBT3840-91），污染物排放源所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。经计算确定本项目卫生防护距离为50m。项目最近的敏感点为厂区南侧435m处的姚辛庄村，满足卫生防护距离要求。 （6）总量控制指标 项目建议总量控制指标为： SO2：0t/a，NOx：0t/a；COD：0t/a，NH3-N：0t/a； - （7）工程可行性结论 项目符合国家产业政策；区域环境质量良好；项目运营期采取了有效的污染防治措施，对周围环境影响较小；综上所述，项目在落实环评要求的措施和管理到位的情况下，从环保角度分析项目建设可行。 二、建议 为保护环境，确保环保设施正常运行和污染物达标排放，针对工程特点，本评价提出如下要求与建议： （1）搞好日常环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工的环保意识。 （2）加强各种环保治理设施的维护管理，确保其正常运行。

三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 项目环境保护“三同时”一览表见表27。 表27 建设项目环境保护“三同时”一览表 项目; 污染源; 污染物; 处理措施; 处理能力及处理效率; 验收 指标; 验收 标准; 投资 （万元）. 废气; 1#生产线; 1#水泥仓（G2）; 颗粒物; 脉冲布袋除尘器（1套）+18mP1排气筒; 处理风量为5000m³/h; 处理效率不低于99.9%; ≤10mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/ 2167-2015）表1第Ⅱ时段相关标准; 50. 2#水泥仓（G3）. 3#粉煤灰仓（G4）. 4#矿粉仓（G5）. 2#生产线; 5#水泥仓（G6）; 脉冲布袋除尘器（1套）+18mP2排气筒. 6#水泥仓（G7）. 7#粉煤灰仓（G8）. 8#矿粉仓（G9）. 粉料计量仓、1#、2#搅拌机（G10、G11）; 搅拌楼封闭+设备密闭+管道收集+脉冲布袋除尘器（2套）+18mP3排气筒; 处理风量为2000m³/h; 处理效率不低于99.5%. 原料库（G1）; 颗粒物; 原料库封闭内设雾炮+厂区地面硬化+骨料配料仓输送廊道封闭且顶部加装喷淋装置; 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h浓度值的差值≤0.5mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/ 2167-2015）表2限值要求; 16. 废水; 车辆冲洗（W1）; SS; 经砂石分离机分离，分离出的砂石回用至生产，泥浆经砂石分离机排水口排至沉淀池，经沉淀池内的搅拌装置搅匀后由砂浆泵打回搅拌机回用至生产; --; --; 2. 搅拌机冲洗（W2）. 地面冲洗（W3）; 排至沉淀池，经沉淀池内的搅拌装置搅匀后由砂浆泵打回搅拌机回用至生产. 盥洗废水（W4）; --; 泼洒抑尘不外排; --; --; --. 噪声; 设备噪声（N1）; 噪声; 选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声、合理布局等措施; 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A）; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准; 2. 固废; 脉冲布袋除尘器（S1）; 除尘灰; 回用至生产; 不外排; --; 0.5. 砂石分离机分离出的砂石（S2）; 砂石. 废矿物油（S3）; 废矿 物油; 暂存于危废间，定期交有资质单位处理. 职工生活（S4）; 生活 垃圾; 环卫部门统一处理. 防渗; 危废间防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s; --; 0.5. 合计; 71.

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图: 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。