河北九州鑫泵管制造有限公司

管件系列产品项目

环境保护“三同时”落实情况

一、公司概况

河北九州鑫泵管制造有限公司于2018年成立，坐落于盐山经济开发区正港园区，主要经营范围为水性漆钢管、油性漆钢管。

二、建设项目基本情况

河北九州鑫泵管制造有限公司位于盐山经济开发区正港园区，项目占地41745m2，项目租用河北天惠钢管制造有限公司的厂房，主要构筑物为：生产车间、库房、办公及生活等附属设施。

三、环评批复情况

（一）废气

喷砂除锈工序废气经密闭喷砂+集气装置+布袋除尘器+15 米排气筒(两套)排放，执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表 2 二级标准。喷漆烘干工序废气经喷漆房+集气装置+水喷淋装置+汽水分离器+过滤棉装置+光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后通过 15m 高排气筒(两套)排放，抛光除锈工序在喷漆房内进行，废气经集气装置收集至布袋除尘器处理后通过 15m 高排气筒排放，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表 2 中颗粒物染料尘的二级标准；非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB 13/2322-2016)中表 1 表面涂装业的标准。喷涂工序废气经集气装置+布袋除尘器+15m 高排气筒排放，执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表 2 中颗粒物染料尘二级排放标准。固化工序废气经集气装置+光氧设备处理后经 15m 排气筒排放，执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB 13/2322-2016)中表 1 表面涂装业的标准以及表 2 中其他企业边界大气污染物浓度限值；天然气热风炉废气与固化工序共用 1 根 15m 排气筒排放，排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 13/1640-2012)表 1 和表 2 中新建炉窑标准。自动焊接设备、切割下料工序废气经集气装置+滤芯除尘器+15m 高排气筒排放，执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表 2 中颗粒物其他二级标准。切割下料工序的等离子切割机废气经集气装置+滤芯除尘器处理后车间内无组织排放，焊接工序(非自动焊接设备)废气经移动式焊烟净化器处理后车间内无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表 2 中颗粒物其他无组织排放监控浓度限值。

（二）废水

生产用水循环使用，生活污水经化粪池处理后由当地村民定期清掏用作农肥。

（三）噪声

对噪声源采取有效措施，确保噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3 类标准要求。

（四）固废

固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及其修改单中的相关规定，固废按照报告表提出的措施全部综合利用或妥善处置。

四、实际建设情况

表1    环境保护“三同时”落实情况表

| 项目 | 污染源 | 环保设施/措施 | 处理效果 | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒（DA001）喷砂除锈1工序（G5） | 密闭喷砂+集气装置+布袋除尘器（TA001）+15米高排气筒 | 颗粒物排放浓度限值：120mg/m3 排放速率限值：3.5kg/h （15米高排气筒） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物其他二级标准 | 未建设 |
|  | 排气筒（DA002）喷砂除锈2工序（G7） | 密闭喷砂+集气装置+布袋除尘器（TA002）+15m高排气筒（DA002） |  |  |  |
|  | 排气筒（DA004）喷漆烘干1工序（G4） | 1#喷漆房+集气装置+水喷淋装置（TA009）+汽水分离器+过滤棉装置（TA0010）+光氧化催化装置（TA0011）+活性炭吸附装置（TA0012）处理后通过15m高排气筒（DA004）排放 | 颗粒物 排放浓度限值：18mg/m3 排放速率限值0.51kg/h （15m高排气筒） 非甲烷总烃：排放浓度限值：60mg/m3 最低去除效率：70% 甲苯和二甲苯合计: 排放浓度限值20mg/m3 | 颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物染料尘的二级标准；非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1表面涂装业的标准 | 共用一套水喷淋装置+活性炭吸附装置+光催化氧化装置+15m高排气筒P1 |
|  | 排气筒（DA004）抛光除锈工序 | 抛光除锈工序在1#喷漆房内进行，废气经集气装置收集至布袋除尘器（TA008）处理后通过15m高排气筒（DA004）排放 |  |  |  |
|  | 排气筒（DA003）喷漆烘干2工序（G6） | 2#喷漆房+集气装置+水喷淋装置（TA003）+汽水分离器+过滤棉装置（TA004）+光催化氧化装置（TA005）+活性炭吸附装置（TA006）+15m高排气筒（DA003） |  |  | 水喷淋装置+活性炭吸附装置+光催化氧化装置+15m高排气筒P2 |
|  | 排气筒（DA005）喷涂工序（G8） | 集气装置+布袋除尘器（TA007）+15m高排气筒（DA005） | 颗粒物 排放浓度限值：18mg/m3 排放速率限值：0.51kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物其他二级标准 | 未建设 |

| 废气 | 排气筒（DA006）固化工序（G9）天热气燃烧机（G10） | 集气装置+光催化氧化装置（TA0013）+15m高排气筒（DA006） | 非甲烷总烃 排放浓度限值：60mg/m3 最低去除效率：70% 天然气废气 颗粒物：50mg/m3 SO2:400mg/m3 NOx：400mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1表面涂装业的标准；《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1及表2中新建炉窑标准 | 未建设 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排气筒（DA007）1#和2#自动焊接设备、切割下料工序等离子切管机 | 集气装置+滤芯除尘器（TA0015）+15m高排气筒（DA007） | 颗粒物 排放浓度限值：120mg/m3 排放速率限值：3.5kg/h （15m高排气筒） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物其他二级标准 | 滤筒除尘器+15m高排气筒P3 |
|  | 排气筒（DA008）3#和4#自动焊接设备 | 集气装置+滤芯除尘器（TA0016）+15m高排气筒（DA009） |  |  |  |
|  | 排气筒（DA008）5#和6#自动焊接设备 | 集气装置+滤芯除尘器（TA0017）+15m高排气筒（DA009） |  |  |  |
|  | 排气筒（DA009）7#和8#自动焊接设备 | 集气装置+滤芯除尘器（TA0018）+15m高排气筒（DA0010） |  |  | 未建设 |
|  | 排气筒（DA009）7#和8#自动焊接设备 | 集气装置+滤芯除尘器（TA0019）+15m高排气筒（DA0010） |  |  | 未建设 |
|  | 切割下料工序（G1）的火焰切割机废气（无组织） | 集气装置+滤芯除尘器（TA0014）处理后车间内无组织排放，较重颗粒物落入火焰切割机下方的水槽内 | 颗粒物无组织排放监控浓度限值：1.0mg/m3 企业边界大气污染浓度限值： 非甲烷总烃：2.0mg/m3 甲苯：0.6mg/m3 二甲苯：0.2mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物其他无组织排放监控浓度限值；《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2中其他企业边界大气污染物浓度限值 | 滤筒除尘器+15m高排气筒P3 |
|  | 焊接工序（非自动焊接设备）（G2）废气（无组织） | 移动式焊烟净化器处理后车间内无组织排放 |  |  |  |
|  | 无组织（总计） | — |  |  | 已落实 |
| 废水 | 切割下料工序（W1）的火焰切割机 | 循环使用 | — | 不外排 | 已落实 |
|  | 水淬工序（W2） | 循环使用 | — | 不外排 |  |
|  | 水喷淋装置 | 循环使用 | — | 不外排 |  |
|  | 办公生活（W4） | 经化粪池处理后由当地村民定期清掏用作农肥 | — | 不外排 |  |
| 噪声 | 项目切割机、机加工设备、电焊机、喷砂机等生产设备运行 | 基础减振，厂房隔声 | 昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 已落实 |
| 固废 | 切割下料工序（S1）和加工坡口工序（S5）产生的下脚料 | 收集后外售 | 不外排 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中标准 | 已落实 |
|  | 抛光除锈工序（S2）、喷砂除锈2工序（S6）、喷砂除锈2工序（S9）产生的铁渣 | 收集后外售 | 不外排 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）中相关规定 | 已落实 |
|  | 成品检验工序（S4）、（S8）、（S10）生产的不合格产品 | 收集后外售 | 不外排 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）中相关规定 | 已落实 |
|  | 布袋除尘器 (TA001)(S1I)、 布袋除尘器(TA002)(S12)、 布袋除尘器(TA007)(S13)、 布袋除尘器(TA008)(S14)、 布袋除尘器(TA0014)(S15)、移动式焊烟净化器(S16)、[滤芯除尘器(TA0015)、滤芯除尘器(TA0016)、滤芯除尘器(TA0017)、滤芯除尘器 |  |  |  | 滤芯除尘器为一套，其他一致 |

五、验收监测结论

（1）生产工况

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，生产负荷(100%)，达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。

- 废气

- 经监测，该建成项目喷漆烘干工序1#外排废气中颗粒物排放浓度及排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中（染料尘）二级标准；非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计排放浓度均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表1表面涂装业标准；经计算，该废气处理设施对非甲烷总烃的最低去除效率为67.5%。

- 经监测，该建成项目喷漆烘干工序2#外排废气中颗粒物排放浓度及排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中（染料尘）二级标准；非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计排放浓度均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表1表面涂装业标准；经计算，该废气处理设施对非甲烷总烃的最低去除效率为71.3%。

- 经监测，该建成项目切割下料、焊接、抛光除锈工序外排废气中颗粒物排放浓度及排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中（染料尘）二级标准。

- 经监测，该建成项目厂界无组织排放废气中颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值要求；非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放浓度均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表 2 其他企业标准。

- 经监测，该建成项目车间门口无组织排放废气中非甲烷总烃排放浓度符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表 3 标准

（3）噪声

经监测，该建成项目厂界各检测点位昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准。

（4）固体废弃物

该建成项目产生的固体废物主要为切割下料工序产生的下脚料，抛光除锈工序产生的铁渣，各成品检验工序产生的不合格产品，布袋除尘器、滤筒除尘器均收集产生粉尘，喷漆烘干工序 1#、喷漆烘干工序 2#均产生漆渣，活性炭吸附装置产生的废活性炭，水喷淋装置产生的浮渣和定期更换产生的废液，生产过程中产生的废漆桶，喷漆房喷漆过程中产生的废毡垫，切割下料工序的锯床使用环保型切削液，办公生活产生的生活垃圾。其中切割下料工序产生的下脚料，抛光除锈工序产生的铁渣，各成品检验工序产生的不合格产品，布袋除尘器、滤筒除尘器均收集产生粉尘均为一般工业固体废物，收集后外售；喷漆烘干工序 1#、喷漆烘干工序2#均产生漆渣，活性炭吸附装置产生的废活性炭，水喷淋装置产生的浮渣和定期更换产生的废液，生产过程中产生的废漆桶，喷漆房喷漆过程中产生的废毡垫均为危险废物，收集至危废间暂存后交有资质单位处理；切割下料工序的锯床使用环保型切削液，循环使用不外排；办公生活产生的生活垃圾收集后交环卫部门处理。

- 废水

该建成项目废水主要来源于切割下料工序的火焰切割机废气吸收用水、喷漆废气处理水喷淋塔喷淋产生废水、生活废水。其中切割下料工序的火焰切割机废气吸收用水，循环使用不外排；喷漆废气处理水喷淋塔喷淋产生废水，每年定期更换一次，更换后作为危险废物处理；生活废水经化粪池处理后由当地村民定期清掏作为农肥使用，不外排。