河北九州鑫泵管制造有限公司

管件系列产品项目

阶段性竣工环境保护验收报告

建设单位：河北九州鑫泵管制造有限公司

编制单位：河北九州鑫泵管制造有限公司

2019年07月

目  录

前  言	1

1 验收编制依据	2

1.1 法律、法规	2

1.2 验收技术规范	2

1.3 工程技术文件及批复文件	3

2 工程概况	4

2.1 项目基本情况	4

2.1.1 基本情况	4

2.1.2 地理位置及周边情况	4

2.1.3 厂区平面布置	4

2.2 建设内容	4

2.2.1 生产规模及产品方案	4

2.2.2 主要原辅材料	5

2.2.3 主体设施建设内容	5

2.2.4 生产设备	6

2.3 工艺流程	7

2.4 劳动定员及工作制度	8

2.5 公用工程	8

2.5.1 给排水	8

2.5.2 供电	9

2.5.3供暖	9

2.6 环评审批情况	9

2.7 项目投资	9

2.8 项目变更情况说明	9

2.9 环境保护“三同时”落实情况	9

2.10 验收范围及内容	13

3 主要污染源及治理措施	14

3.1 施工期主要污染源及治理措施	14

3.2 运行期主要污染源及治理措施	14

3.2.1 废气	14

3.2.1 废水	15

3.2.2 噪声	15

3.2.3固体废物	15

4 环评主要结论及环评批复要求	16

4.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议	16

4.1.1 主要结论	16

4.1.2 建议	21

4.2 审批部门审批意见	21

4.3 审批意见落实情况	21

5 验收评价标准	23

5.1 污染物排放标准	23

5.1.1 废气/环境空气	23

5.1.2废水	23

5.1.3噪声/声环境	24

6 质量保障措施和检测分析方法	25

6.1 质量保障体系	25

6.2 检测分析方法	25

6.2.1 检测点位、项目及频次	25

6.2.2检测分析方法	26

6.2.3 检测点位示意图	27

7 验收检测结果及分析	29

7.1 检测结果	29

7.1.1 废气检测结果	29

7.1.2 废水检测结果	32

7.1.3 噪声检测结果	32

7.2 检测结果分析	33

7.2.1 废气/环境空气检测结果	33

7.2.2 废水检测结果	33

7.2.3 噪声/声环境检测结果	34

7.3 总量控制要求	34

8 环境管理检查	35

8.1 环保管理机构	35

8.2 施工期环境管理	35

8.3 运行期环境管理	35

8.4 社会环境影响情况调查	35

8.5 环境管理情况分析	35

9、公众舆论调查	36

9.1调查目的	36

9.2调查范围和方式	36

9.3调查结果	36

10 结论和建议	39

10.1 验收主要结论	39

10.2 建议	41

附图

1、本项目所在地理位置示意图

2、本项目周边关系示意图

3、本项目厂区平面布置图

附件

- 企业投资项目备案信息

- 关于项目环境影响评价执行标准的函

- 关于项目环境影响报告书的批复

- 危废合同

前  言

河北九州鑫泵管制造有限公司位于盐山经济开发区正港园区，占地面积41600m2，投资15600万元，建设管件系列产品。项目建筑面积为41745平方米，建设管件系列产品生产线，包括喷漆管生产线2条、喷涂钢管生产线1条。河北欣众环保科技有限公司于2019年4月编制完成了《河北九州鑫泵管制造有限公司管件系列产品项目建设项目环境影响报告表》，并于2019年05月07日通过沧州市生态环境局盐山县分局关于该项目的批复，盐环表[2019]34号。

# 产品方案变动情况：环评批复年产管件系列产品50000吨，包括喷涂钢管10000t/a、喷水性漆钢管35000t/a、喷油性漆钢管5000t/a。企业实际产品为喷水性漆钢管、喷油性漆钢管，主要生产工艺过程为喷漆过程，与环评及批复一致，由于喷涂钢管生产线未建，企业实际产能为年产喷水性漆钢管35000t/a、喷油性漆钢管5000t/a。

# 本次阶段性验收范围为年产喷水性漆钢管35000t/a、喷油性漆钢管5000t/a。后续喷涂钢管生产线另行验收。根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的有关规定，受河北九州鑫泵管制造有限公司的委托，河北卓维检测技术有限公司于2019年7月8日至9日进行了竣工验收检测并出具检测报告，报告编号为：ZWJC19G10135Y。依据监测结果编制了项目竣工环保验收监测报告，为其竣工验收提供科学依据。

1 验收编制依据

1.1 法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2016年9月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（ 2016年1月1日施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（1997年3月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月1日起施行）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）；

（9）《河北省环境保护条例》，（2005年5月1日起施行）。

1.2 验收技术规范

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（8）《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）；

（9）《地下水质量标准》（GB/T14848-93）；

（10）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（11）《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）；

（12）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（13）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（14）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的相关标准；

（15）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求；

（16）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环境保护部）；

（17）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类（征求意见稿）》（环境保护部）；

（18）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（河北省环境保护厅）。

## 1.3 工程技术文件及批复文件

（1）《河北九州鑫泵管制造有限公司管件系列产品项目建设项目环境影响报告表》（河北欣众环保科技有限公司，2019年4月）；

（2）沧州市生态环境局盐山县分局，盐环表[2019]34号，关于《河北九州鑫泵管制造有限公司管件系列产品项目建设项目环境影响报告表》的审批意见，2019年5月7日。

（3）河北九州鑫泵管制造有限公司验收监测报告ZWJC19G10135Y；

（4）河北九州鑫泵管制造有限公司提供的其它相关资料。

2 工程概况

## 2.1 项目基本情况

2.1.1 基本情况

项目基本情况介绍见下表2-1。

表2-1  项目基本情况

| 项目名称 | 河北九州鑫泵管制造有限公司管件系列产品项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河北九州鑫泵管制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 高国兴 | 联系人 |  |  | 高国兴 |  |  |  |
| 通信地址 | 盐山经济开发区正港园区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15230727888 | 邮编 |  | 061300 |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建 | 行业类别 |  | 金属制品业 C33 |  |  |  |  |
| 总投资（万元） | 15600 | 环保投资（万元） |  | 100 |  |  | 环保投资占总投资比列（%） | 0.64% |
| 建设地点 | 盐山经济开发区正港园区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | — |  | 批准文号 |  |  | — |  |  |

2.1.2 地理位置及周边情况

本项目位于盐山经济开发区正港园区，厂区中心地理坐标为东经:117°20'46.92"、北纬:38°3'35.58"。项目西侧为沧州久耐特耐磨管件制造有限公司和沧州鸿玺机械公司，项目租赁厂房中间为盐山同盈海乾威管道防腐公司，东侧、南侧、北侧均为开发区内部道路。项目地理位置示意图见附图1，项目周边关系图见附图2。

2.1.3 厂区平面布置

本项目建筑面积41745m2，租用河北天惠钢管制造有限公司的厂房，主要构筑物为：生产车间、库房、办公及生活等附属设施。项目平面布置图见附图3。

2.2 建设内容

2.2.1 生产规模及产品方案

本项目年产管件系列产品50000吨，包括喷涂钢管10000t/a、喷水性漆钢管35000t/a、喷油性漆钢管5000t/a。

### 表2-2    项目产品规格及产量表

| 序号 | 规格型号 | 环评产量/规模 | 实际产量/规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷涂钢管 | 10000t/a | 0t/a |
| 2 | 喷水性漆钢管 | 35000t/a | 35000t/a |
| 3 | 喷油性漆钢管 | 5000t/a | 5000t/a |

2.2.2 主要原辅材料

原辅材料及能源消耗表见表2-3。

表2-3    原辅材料及能源消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管 | t/a | 50060 | 外购 |
| 2 | 水性漆 | t/a | 59 | 外购 |
| 3 | 油性漆 | t/a | 7.15 | 外购 |
| 4 | 塑粉 | t/a | 30 | 外购 |
| 5 | 焊丝 | t/a | 37 | 外购 |
| 6 | 漆料 | t/a | 1.78 | 外购 |

2.2.3 主体设施建设内容

本项目总占地面积41600（62.4亩）m2，总建筑面积41745m2，项目主要工程内容为建设管件系列产品生产线，包括喷漆钢管生产线2条。项目工程内容包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保设施。主要建设内容见下表，项目工程内容一览表见表2-4。

表2-4  工程内容一览表

| 项目组成 | 环评工程内容 |  |  | 实际工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 项目建设管件系列产品生产线，包括喷漆钢管生产线2条、喷涂钢管生产线1条 |  |  | 已建成喷漆钢管生产线2条 |
| 辅助工程 | 仓库、办公室、宿舍楼运输道路、危废间 |  |  | 一致 |
| 公用工程 | 供水：盐山经济开发区正港园区供水管网供给 |  |  | 一致 |
|  | 供电：盐山县经济开发区正港园区供电系统提供 |  |  | 一致 |
|  | 供热：生产用热由天然气和电提供，天然气由港华燃气公司管网接入，冬季采用电空调取暖 |  |  | 一致 |
| 环保工程 | 废气 | 1#喷砂机：喷砂除锈1工序 | 密闭喷砂+集气装置+布袋除尘器（TA001）+15m高排气筒（DA001） | 未建设 |
|  |  | 2#喷砂机：喷砂除锈2工序 | 密闭喷砂+集气装置+布袋除尘器（TA002）+15m高排气筒（DA002） | 未建设 |
|  |  | 1#喷漆房：喷漆烘干1工序 | 喷漆房+集气装置+水喷淋装置（TA009）+汽水分离器+过滤棉装置（TA0010）+光催化氧化装置（TA0011）+活性炭吸附装置（TA0012）+15m高排气筒（DA004） | 共用一套水喷淋装置+活性炭吸附装置+光催化氧化装置+15m高排气筒P1 |
|  |  | 抛光除锈工序 （位于1#喷漆房内） | 集气装置+布袋除尘器（TA008）+15m高排气筒（DA004） |  |
|  |  | 2#喷漆房：喷漆烘干2工序 | 喷漆房+集气装置+水喷淋装置（TA003）+汽水分离器+过滤棉装置（TA004）+光催化氧化装置（TA005）+活性炭吸附装置（TA006）+15m高排气筒（DA003） | 水喷淋装置+活性炭吸附装置+光催化氧化装置+15m高排气筒P2 |
|  |  | 喷涂工序 | 集气装置+布袋除尘器（TA007）+15m高排气筒（DA005） | 未建设 |
|  |  | 固化工序和天然气燃烧机 | 集气装置+光催化氧化装置（TA0013）+15m高排气筒（DA006） | 未建设 |
|  |  | 1#和2#自动焊接设备、切割下料工序等离子切管机 | 经集气装置收集至滤芯除尘器（TA0015）收集处理后经15m高排气筒（DA007）排放 | 滤筒除尘器+15m高排气筒P3 |
|  |  | 3#和4#自动焊接设备 | 经集气装置收集至滤芯除尘器（TA0016）收集处理后经15m高排气筒（DA008）排放 |  |
|  |  | 5#、6#自动焊接设备 | 经集气装置收集至滤芯除尘器（TA0017）收集处理后经15m高排气筒（DA009）排放 |  |
|  |  | 7#和8#自动焊接设备 | 经集气装置收集至滤芯除尘器（TA0018）收集处理后经15m高排气筒（DA010）排放 | 未建设 |
|  |  | 9#和10#自动焊接设备 | 经集气装置收集至滤芯除尘器（TA0019）收集处理后经15m高排气筒（DA010）排放 | 未建设 |
|  |  | 切割下料工序火焰切割机 | 集气装置+滤芯除尘器（TA0014）处理后车间内无组织排放，较重颗粒物落入火焰切割机下方的水槽内 | 滤筒除尘器+15m高排气筒P3 |
|  |  | 焊接工序 | 移动式焊烟净化器 |  |
|  | 废水 | 切割下料工序的火焰切割机颗粒物废气吸收用水，循环使用不外排 |  | 一致 |
|  |  | 水淬用水量，循环使用不外排 |  | 一致 |
|  |  | 喷漆废气处理水喷淋塔喷淋用水，循环使用不外排，每年定期更换一次。更换后作为危废废物处理 |  | 一致 |
|  |  | 生活废水经化粪池处理后，由当地村民定期清掏用做农肥，不外排 |  | 一致 |
|  | 噪声 | 基础减振，厂房隔声 |  | 一致 |
|  | 固废 | 切割下料工序和加工坡口工序产生的下脚料;抛光除锈工序、喷砂除锈1工序和喷砂除锈2工序产生铁渣，各成品检验工序产生不合格产品，布袋除尘器（TA001）、布袋除尘器（TA002）、布袋除尘器（TA007）、布袋除尘器（TA008）、 布袋除尘器（TA0014）、滤芯除尘器（TA0015）、滤芯除尘器（TA0016）、滤芯除尘器（TA0017）、滤芯除尘器（TA0018）、滤芯除尘器（TA0019）、移动式焊烟净化器均收集产生粉尘，均为一般工业固体废物，收集后外售 |  | 滤芯除尘器为一套，其他一致 |
|  |  | 喷漆烘干1工序和喷漆烘干2工序均产生的漆渣、过滤棉装置产生废过滤棉、活性炭吸附装置产生废活性炭、水喷淋装置产生浮渣和定期更换产生的废液生产过程中产生的废漆桶、喷漆房喷漆过程中产生的废毡垫，均为危险废物，按要求分类收集至危废间暂存后交有资质单位处理 |  | 一致 |
|  |  | 切割下料工序的锯床使用环保型切削液，循环使用不外排 |  | 一致 |
|  |  | 办公生活产生生活垃圾，收集后交环卫部门统一处理 |  | 一致 |

### 2.2.4 生产设备

项目设备一览表见表2-5。

表2-5  设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评设备数量(台/套) | 实际设备数量(台/套) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天车 | 10 | 4 |
| 2 | 喷砂机 | 2 | - |
| 3 | 抛光机 | 1 | 1 |
| 4 | 喷涂机 | 3 | - |
| 5 | 喷涂生产线 | 1 | - |
| 6 | 天然气热风炉 | 1 | - |
| 7 | 螺杆式空压机 | 3 | 1 |
| 8 | 气泵 | 4 | - |
| 9 | 喷漆房 | 2 | 2 |
| 10 | 喷漆生产线 | 2 | 2 |
| 11 | 自动焊接设备 | 10 | 5 |
| 12 | 二保焊机 | 30 | 18 |
| 13 | 压力机 | 2 | - |
| 14 | 推制机 | 1 | - |
| 15 | 锯床 | 4 | 3 |
| 16 | 电焊机 | 6 | 2 |
| 17 | 龙门式数控等离子火焰切割机 | 1 | 1 |
| 18 | 等离子数控切管机 | 1 | 1 |
| 19 | 车床切管机 | 3 | - |
| 20 | 四柱万能液压机 | 2 | - |
| 21 | 高频加热设备 | 4 | - |
| 22 | 淬火机床 | 4 | - |
| 合计 | — | 97 | 40 |

## 2.3 工艺流程

工艺流程及产污环节见图2-1。

图2-1  项目模具生产工艺及排污节点图

工艺流程简述：

喷漆1线生产流程简述：1、将原料钢管检验后按照尺寸要求切割下料，2、根据需要用用焊机进行焊接，3、加热后进行水淬处理，4、四柱万能液压机压耐磨套，5、在喷漆房用抛光机进行抛光处理，6、在喷漆房进行喷漆，调漆、喷漆和烘干工序均在喷漆间内进行，7、检验后贴标识完即为成品。

喷漆2线生产流程简述：1、原料钢管检验后按照尺寸要求切割下料，2、用压力机进行压制或者用推制机进行推制，3、 然后用坡口机进行坡口，4、根据需要用焊机进行焊接，5、加热后进行水淬处理，6、喷砂机进行喷砂除锈，7.进入喷漆房进行喷漆，调漆和晾干工序均在喷漆间内进行，8、检验后贴标识完即为成品。

## 2.4 劳动定员及工作制度

本项目劳动定员120人，年工作300天，每天三班，每班8小时。

2.5 公用工程

2.5.1 给排水

本项目用水由盐山经济开发区正港园区供水管网供给。

本项目项目用水主要为职工生活用水和生产用水，生产用水包括切割下料工序的火焰切割机废气吸收用水，水淬用水、喷淋塔水喷淋用水。切割下料工序的火焰切割机废气吸收用水，循环使用不外排；水淬工序产生的废水，循环使用不外排；喷漆废气处理水喷淋塔喷淋产生废水，每年定期更换一次、更换后作为危险废物处理。生活废水经化粪池处理后由当地村民定期清掏作为农肥使用，不外排。

2.5.2 供电

本项目用电由盐山经济开发区正港园区供电系统提供。

2.5.3供暖

项目生产用热由天然气和电提供，办公取暖采用空调取暖。天然气由港华燃气公司天然气管网接入。

2.6 环评审批情况

河北欣众环保科技有限公司于2019年4月编制完成了《河北九州鑫泵管制造有限公司管件系列产品项目建设项目环境影响报告表》，并于2019年5月7日取得沧州市生态环境局盐山县分局关于该项目的批复，盐环表[2019]34号。

## 2.7 项目投资

本项目设计总投资15600万元，设计环境保护总投资100万元，占总投资的0.64%；本项目因喷涂钢管生产线未建设，实际总投资为7000万元，环境保护总投资15万元，占总投资的0.21%。

## 2.8 项目变更情况说明

经现场调查和与建设单位核实，该项目喷涂钢管生产线未建设。企业实际产品为喷水性漆钢管、喷油性漆钢管，主要生产工艺过程为喷漆过程，与环评及批复一致，由于喷涂钢管生产线未建，企业实际产能为年产喷水性漆钢管35000t/a、喷油性漆钢管5000t/a。

## 2.9 环境保护“三同时”落实情况

本项目环评及批复阶段要求建设内容“三同时”情况落实见表2-6。

表2-6环境保护“三同时”落实情况

| 项目 | 污染源 | 环保设施/措施 | 处理效果 | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒（DA001）喷砂除锈1工序（G5） | 密闭喷砂+集气装置+布袋除尘器（TA001）+15米高排气筒 | 颗粒物排放浓度限值：120mg/m3 排放速率限值：3.5kg/h （15米高排气筒） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物其他二级标准 | 未建设 |
|  | 排气筒（DA002）喷砂除锈2工序（G7） | 密闭喷砂+集气装置+布袋除尘器（TA002）+15m高排气筒（DA002） |  |  |  |
|  | 排气筒（DA004）喷漆烘干1工序（G4） | 1#喷漆房+集气装置+水喷淋装置（TA009）+汽水分离器+过滤棉装置（TA0010）+光氧化催化装置（TA0011）+活性炭吸附装置（TA0012）处理后通过15m高排气筒（DA004）排放 | 颗粒物 排放浓度限值：18mg/m3 排放速率限值0.51kg/h （15m高排气筒） 非甲烷总烃：排放浓度限值：60mg/m3 最低去除效率：70% 甲苯和二甲苯合计: 排放浓度限值20mg/m3 | 颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物染料尘的二级标准；非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1表面涂装业的标准 | 共用一套水喷淋装置+活性炭吸附装置+光催化氧化装置+15m高排气筒P1 |
|  | 排气筒（DA004）抛光除锈工序 | 抛光除锈工序在1#喷漆房内进行，废气经集气装置收集至布袋除尘器（TA008）处理后通过15m高排气筒（DA004）排放 |  |  |  |
|  | 排气筒（DA003）喷漆烘干2工序（G6） | 2#喷漆房+集气装置+水喷淋装置（TA003）+汽水分离器+过滤棉装置（TA004）+光催化氧化装置（TA005）+活性炭吸附装置（TA006）+15m高排气筒（DA003） |  |  | 水喷淋装置+活性炭吸附装置+光催化氧化装置+15m高排气筒P2 |

| 废气 | 排气筒（DA005）喷涂工序（G8） | 集气装置+布袋除尘器（TA007）+15m高排气筒（DA005） | 颗粒物 排放浓度限值：18mg/m3 排放速率限值：0.51kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物其他二级标准 | 未建设 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排气筒（DA006）固化工序（G9）天热气燃烧机（G10） | 集气装置+光催化氧化装置（TA0013）+15m高排气筒（DA006） | 非甲烷总烃 排放浓度限值：60mg/m3 最低去除效率：70% 天然气废气 颗粒物：50mg/m3 SO2:400mg/m3 NOx：400mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1表面涂装业的标准；《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1及表2中新建炉窑标准 | 未建设 |
|  | 排气筒（DA007）1#和2#自动焊接设备、切割下料工序等离子切管机 | 集气装置+滤芯除尘器（TA0015）+15m高排气筒（DA007） | 颗粒物 排放浓度限值：120mg/m3 排放速率限值：3.5kg/h （15m高排气筒） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物其他二级标准 | 滤筒除尘器+15m高排气筒P3 |
|  | 排气筒（DA008）3#和4#自动焊接设备 | 集气装置+滤芯除尘器（TA0016）+15m高排气筒（DA009） |  |  |  |
|  | 排气筒（DA008）5#和6#自动焊接设备 | 集气装置+滤芯除尘器（TA0017）+15m高排气筒（DA009） |  |  |  |
|  | 排气筒（DA009）7#和8#自动焊接设备 | 集气装置+滤芯除尘器（TA0018）+15m高排气筒（DA0010） |  |  | 未建设 |
|  | 排气筒（DA009）7#和8#自动焊接设备 | 集气装置+滤芯除尘器（TA0019）+15m高排气筒（DA0010） |  |  | 未建设 |
|  | 切割下料工序（G1）的火焰切割机废气（无组织） | 集气装置+滤芯除尘器（TA0014）处理后车间内无组织排放，较重颗粒物落入火焰切割机下方的水槽内 | 颗粒物无组织排放监控浓度限值：1.0mg/m3 企业边界大气污染浓度限值： 非甲烷总烃：2.0mg/m3 甲苯：0.6mg/m3 二甲苯：0.2mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物其他无组织排放监控浓度限值；《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2中其他企业边界大气污染物浓度限值 | 滤筒除尘器+15m高排气筒P3 |
|  | 焊接工序（非自动焊接设备）（G2）废气（无组织） | 移动式焊烟净化器处理后车间内无组织排放 |  |  |  |
|  | 无组织（总计） | — |  |  | 已落实 |

| 废水 | 切割下料工序（W1）的火焰切割机 | 循环使用 | — | 不外排 | 已落实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水淬工序（W2） | 循环使用 | — | 不外排 |  |
|  | 水喷淋装置 | 循环使用 | — | 不外排 |  |
|  | 办公生活（W4） | 经化粪池处理后由当地村民定期清掏用作农肥 | — | 不外排 |  |
| 噪声 | 项目切割机、机加工设备、电焊机、喷砂机等生产设备运行 | 基础减振，厂房隔声 | 昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 已落实 |
| 固废 | 切割下料工序（S1）和加工坡口工序（S5）产生的下脚料 | 收集后外售 | 不外排 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中标准 | 已落实 |
|  | 抛光除锈工序（S2）、喷砂除锈2工序（S6）、喷砂除锈2工序（S9）产生的铁渣 | 收集后外售 | 不外排 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）中相关规定 | 已落实 |
|  | 成品检验工序（S4）、（S8）、（S10）生产的不合格产品 | 收集后外售 | 不外排 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）中相关规定 | 已落实 |
|  | 布袋除尘器 (TA001)(S1I)、 布袋除尘器(TA002)(S12)、 布袋除尘器(TA007)(S13)、 布袋除尘器(TA008)(S14)、 布袋除尘器(TA0014)(S15)、移动式焊烟净化器(S16)、[滤芯除尘器(TA0015)、滤芯除尘器(TA0016)、滤芯除尘器(TA0017)、滤芯除尘器 |  |  |  | 滤芯除尘器为一套，其他一致 |

2.10 验收范围及内容

项目总占地面积 41600（62.4 亩）m2，总建筑面积41745m2，项目主要工程内容为建设管件系列产品生产线，包括喷漆钢管生产线2条，喷涂钢管生产线1条。项目已建成喷漆钢管生产线2条，年喷水性漆钢管35000吨、喷油性漆钢管5000吨。

环保设施已经建设完成工程有：

①项目废气主要为喷漆烘干工序 1#产生的废气、喷漆烘干工序2#产生的废气、切割下料、焊接、抛光除锈工序产生的废气。其中喷漆钢管1线中喷漆烘干工序1#产生的废气经水喷淋+活性炭吸附装置+UV光氧处理后，由 15 米排气筒排放；喷漆钢管1线中切割下料、焊接工序产生的废气经滤筒除尘器处理后，由15米排气筒排放，抛光除锈工序产生的废气经布袋除尘器处理后，与切割下料、焊接工序处理后废气一并经15米排气筒排放；喷漆钢管2线中喷漆烘干工序 2#产生的废气经水喷淋+活性炭吸附装置+UV光氧处理后，由15米排气筒排放；喷漆钢管2线中切割下料工序产生的粉尘在车间内无组织排放；喷漆钢管2线中焊接工序产生的废气经焊烟净化器处理后，在车间内无组织排放；未收集的废气车间内无组织排放。均为具体检测内容。

②废水—项目废水主要来源于切割下料工序的火焰切割机废气吸收用水、喷漆废气处理水喷淋塔喷淋产生废水、生活废水。其中切割下料工序的火焰切割机废气吸收用水，循环使用不外排；喷漆废气处理水喷淋塔喷淋产生废水，每年定期更换一次，更换后作为危险废物处理；生活废水经化粪池处理后由当地村民定期清掏作为农肥使用，不外排。为具体检测内容。

③噪声—项目噪声主要来源于切割机、机加工设备、电焊机等设备运行时产生的噪声，通过优选低噪设备、加装基础减振、厂房隔声和距离衰减等措施降噪。为具体检测内容。

④固体废物—项目产生的固体废物主要为切割下料工序产生的下脚料，抛光除锈工序产生的铁渣，各成品检验工序产生的不合格产品，布袋除尘器、滤筒除尘器均收集产生粉尘，喷漆烘干工序 1#、喷漆烘干工序 2#均产生漆渣，活性炭吸附装置产生的废活性炭，水喷淋装置产生的浮渣和定期更换产生的废液，生产过程中产生的废漆桶，喷漆房喷漆过程中产生的废毡垫，切割下料工序的锯床使用环保型切削液，办公生活产生的生活垃圾。其中切割下料工序产生的下脚料，抛光除锈工序产生的铁渣，各成品检验工序产生的不合格产品，布袋除尘器、滤筒除尘器均收集产生粉尘均为一般工业固体废物，收集后外售；喷漆烘干工序 1#、喷漆烘干工序 2#均产生漆渣，活性炭吸附装置产生的废活性炭，水喷淋装置产生的浮渣和定期更换产生的废液，生产过程中产生的废漆桶，喷漆房喷漆过程中产生的废毡垫均为危险废物，收集至危废间暂存后交有资质单位处理；切割下料工序的锯床使用环保型切削液，循环使用不外排；办公生活产生的生活垃圾收集后交环卫部门处理。为检查内容。

⑤工程环评及环评审批意见落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况等，为本工程验收报告的检查内容。

3 主要污染源及治理措施

3.1 施工期主要污染源及治理措施

目前项目已建成运行，施工期环境污染已经不存在。

## 3.2 运行期主要污染源及治理措施

### 3.2.1 废气

项目废气主要为喷漆烘干工序 1#产生的废气、喷漆烘干工序2#产生的废气、切割下料、焊接、抛光除锈工序产生的废气。其中喷漆钢管1线中喷漆烘干工序1#产生的废气经水喷淋+活性炭吸附装置+UV光氧处理后，由 15 米排气筒排放；喷漆钢管1线中切割下料、焊接工序产生的废气经滤筒除尘器处理后，由15米排气筒排放，抛光除锈工序产生的废气经布袋除尘器处理后，与切割下料、焊接工序处理后废气一并经15米排气筒排放；喷漆钢管2线中喷漆烘干工序 2#产生的废气经水喷淋+活性炭吸附装置+UV光氧处理后，由15米排气筒排放；喷漆钢管2线中切割下料工序产生的粉尘在车间内无组织排放；喷漆钢管2线中焊接工序产生的废气经焊烟净化器处理后，在车间内无组织排放；未收集的废气车间内无组织排放。

### 3.2.2 废水

项目废水主要来源于切割下料工序的火焰切割机废气吸收用水、喷漆废气处理水喷淋塔喷淋产生废水、生活废水。其中切割下料工序的火焰切割机废气吸收用水，循环使用不外排；喷漆废气处理水喷淋塔喷淋产生废水，每年定期更换一次，更换后作为危险废物处理；生活废水经化粪池处理后由当地村民定期清掏作为农肥使用，不外排。为具体检测内容。

### 3.2.3噪声

项目噪声主要来源于切割机、机加工设备、电焊机等设备运行时产生的噪声，通过优选低噪设备、加装基础减振、厂房隔声和距离衰减等措施降噪。

### 3.2.4固体废物

项目产生的固体废物主要为切割下料工序产生的下脚料，抛光除锈工序产生的铁渣，各成品检验工序产生的不合格产品，布袋除尘器、滤筒除尘器均收集产生粉尘，喷漆烘干工序 1#、喷漆烘干工序 2#均产生漆渣，活性炭吸附装置产生的废活性炭，水喷淋装置产生的浮渣和定期更换产生的废液，生产过程中产生的废漆桶，喷漆房喷漆过程中产生的废毡垫，切割下料工序的锯床使用环保型切削液，办公生活产生的生活垃圾。其中切割下料工序产生的下脚料，抛光除锈工序产生的铁渣，各成品检验工序产生的不合格产品，布袋除尘器、滤筒除尘器均收集产生粉尘均为一般工业固体废物，收集后外售；喷漆烘干工序 1#、喷漆烘干工序 2#均产生漆渣，活性炭吸附装置产生的废活性炭，水喷淋装置产生的浮渣和定期更换产生的废液，生产过程中产生的废漆桶，喷漆房喷漆过程中产生的废毡垫均为危险废物，收集至危废间暂存后交有资质单位处理；切割下料工序的锯床使用环保型切削液，循环使用不外排；办公生活产生的生活垃圾收集后交环卫部门处理。

# 4 环评主要结论及环评批复要求

4.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议

4.1.1 主要结论

（一）建设项目基本情况

（1）项目概述

项目名称：河北九州鑫原管制造有限公司管件系列产品项目.

建设单位：河北九州鑫泵管制造有限公司

建设性质：新建

建设规模：项目年产管件系列产品5000吨，包括喷涂钢管10000t/a、喷水性漆钢管35000t/a、喷油性漆钢管5000t/a

投产日期：2019年8月

工程投资：总投资15600万元，环保投资100万元，占总投资的0.64%

劳动定员：项目劳动定员120人

工作时制：年工作300天，每天三班，每班8小时

（2）项目选址

项目位于盐山经济开发区正港园区，租赁河北天惠钢管制造有限公司北侧空地。项目中心坐标为东经117°20′46.92″，北纬38°3′35.58″项目西侧为沧州久耐特耐磨管件制造有限公司和沧州鸿玺机械公司，项目租赁厂房中间为盐山同盈海乾威管道防腐公司，东侧、南侧、北侧均为开发区内部道路。详情见附图。

（3）建设内容

项目总占地面积41600(62.4亩)m2，总建筑面积41745m2，项目主要工程内容为建设管件系列产品生产线，包括喷漆钢管生产线2条、喷涂钢管生产线1条。

（4）公用工程

给水：项目用水由盐山经济开发区正港园区供水管网供给，项目用水主要为职:工生活用水和生产用水，生产用水包括切割下料工序的火焰切割机废气吸收用水、水淬用水、喷淋塔水喷淋用水。

排水：项目生活废水经化粪池处理后由当地村民定期清掏作为农肥使用，不外排；切割下料工序的火焰切割机废气吸收用水，循环使用不外排；水淬用水循环使用不外排；喷琳塔水喷淋用水循环使用不外排，需每年定期更换一次，更换后作为危险废物处理。

- 供电

- 项目用电由盐山经济开发区正港园区供电系统提供，年用电量550×104kWh。

（3）供热

项目生产用热由天然气和电提供，办公职暖采用空调取暖，天然气由港华燃气公司天然气管网接入，项目天然气用量为6×104m/a。

2、环境质量现状

根据《2017年河北省生态环境状况公报》和《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HU663-2013)，判定项目所在区域为环境空气质量不达标区域。本项目所在地沧州市盐山县，实施《国家打赢蓝天保卫战三年行动计划》(国发[2018]22号)、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》(冀政发(2018]18号)，持续改善区域环境空气质量。

项目所在区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类声环境功能区标准。

3、产业政策

根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订)，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许建设的项目，符合国家产业政策。根据《河北省新增限制和淘汰类产业目录》(2015年版)(冀政办发(2015)7号)，项目不在其新增限制类和淘汰类产业目录内，符合河北省产业政策。该项目已在盐山县发展和改革局备案，备案证号：盐发改工备字[2019]027号。

4、项目选址可行性分析

项目位于盐山经济开发区正港园区，项目产生的污染均采取有效的治理措施，可实现达标排放，对周围环境的影响较小;项目周围无风景名胜区、文物保护单位、生态敏感区等。盐山经济开发区管委会已出具项目落地证明(见附件)，项目选址符合盐山经济开发区总体规划。综上分析，该项目选址可行。

5、污染防治措施可行性分析结论

（1）废气：

项目2台喷砂机，为1#喷砂机和2#喷砂机，其1#喷砂机的喷砂除锈1工序产生废气，主要污染因子为颗粒物，该工序在密闭空间内进行，产生的废气通过设备自带布袋除尘器(TA001)处理后经1根15m高排气筒(DA001)排放；2#喷砂机的喷砂除锈2工序产生废气，主要污染因子为颗粒物，该工序在密闭空间内进行，产生的废气通过设备自带布袋除尘器(TA002)处理后经1根15m高排气简(DA002)排放，颗粒物排放均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物其他二级标准。对周围的环境影响较小，措施可行。

项目共建设2个喷漆房，为1#喷漆房和2#喷漆房.

1#喷漆房：项目抛光除锈工序在1#喷漆房内进行，产生的废气主要污染因子为颗粒物，经集气装置收集至布袋除尘器(TA008)处理后通过15m高排气筒(DA004)排放。1#喷漆房的喷漆烘干I工序和调漆均在1#喷漆房内进行，1#喷漆房为密闭喷漆房，产生废气的主要污染因子为颗粒物、非甲烷总烃、甲苯和二甲苯，经集气装置收集至水喷淋装置(TA009)+汽水分离器+过滤棉装置(TA0010)+光催化氧化装置(TA0011)+活性炭吸附装置(TA0012)处理后通过15m高排气筒(DA004)排放。颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中颗粒物染料尘的二级标准、其他无组织排放浓度限值;非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 ( DB13/2322-2016)中表1表面涂装业的标准以及表2中其他企业边界大气污染物浓度限值。对周围的环境影响较小，措施可行。

2#喷漆房：2#喷漆房的喷漆烘干2工序和调漆均在2#喷漆房内进行，2#喷漆房为密闭喷漆房，产生废气的主要污染因子为颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯，废气经集气装置收集至水喷淋装置(TA003)+汽水分离器+过滤棉装置(TA004)+光催化氧化装置(TA005)+活性炭吸附装置(TA006)处理后通过15m高排气筒(DA003)排放；颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物染料尘的二级标准和其他无组织排放浓度限值;非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中表1表面涂装业的标准以及表2中其他企业边界大气污染物浓度限值，对周围的环境影响较小，措施可行。

项目喷涂工序产生废气，主要污染因子为颗粒物，经集气装置收集至布袋除尘器(TA007)处理后通过15m高排气简(DA005)排放，颛粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中颗粒物染料尘的二级标准和无组织排放浓度限值，对周围的环境影响较小，措施可行，项目固化工序产生废气，主要污染因子为非甲烷总烃:项目固化工序采用天然气燃烧机直接加热，天然气燃烧产生废气，主要污染因子为颗粒物、SO2、NOx。固化工序和天然气燃烧机废气通过集气装置收集至光催化氧化装置(TA0013)处理后通过15m高排气简(DA006)排放。非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业的标准以及表2中其他企业边界大气污染物浓度限值：天然气废气排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表1及表2中新建炉窑标准。对周围的环境影响较小，措施可行，项目自动焊接设备众道的1#和2#自动焊接设备焊接过程和切割下料工序等离子切管机产生的废气经各集气装置收集至1套滤芯除尘器(TA0015)收集处理后经15m高排气简(DA007)排放；3#和4#自动焊接设备焊接过程中产生的废气经集气装置收集至1套滤芯除尘器(TA0016)收集处理后经15m高排气筒(DA008)排放；5#、6#自动焊接设备焊接过程中产生的废气经集气装置收集至1套滤芯除尘器(TA0017)收集处理后经15m高排气筒(DA009)排放；7#和8#自动焊接设备焊接过程中产生的废气经集气装置收集至1套滤芯除尘器(TA0018)收集处理后经15m高排气筒(DA0010)排放、9#和10#自动焊接设备焊接过程中产生的废气经集气装置收集至1套滤芯除尘器(TA0019)收集处理后经15m高排气筒(DA0010)排放。颗粒物排放均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996 )表2中颗粒物其他二级标准，对周围的环境影响较小，措施可行。

项目焊接工序产生焊尘，主要污染因子为颗粒物，经移动式焊烟净化器处理后车间内无组织排放。颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中其他类颗粒物无组织排放监控浓度限值。对周围的环境影响较小，措施可行。

切割下料工序的火焰切割机产生废气，主要污染因子为颗粒物，产生量较少，经集气装置收集至滤芯除尘器(TA0014)处理后车间内无组织排放，较重颗粒物落入火焰切割机下方的水槽内。颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中其他类颗粒物无组织排放监控浓度限值，对周围的环境影响较小，措施可行。

（2）废水

项目生产废水中切割下料工序的火焰切割机废气吸收用水，循环使用不外排；水淬工序产生的废水，循环使用不外排;喷漆废气处理水喷淋塔喷淋产生废水，每年定期更换一次，更换后作为危险废物处理。

生活废水经化粪池处理后由当地村民定期清掏作为农肥使用，不外排。

综上，项目产生的废水均得到合理处置，对周围的环境影响较小。

（3）固体废物

切割下料工序和加工坡口工序产生的下脚料;抛光除锈工序、喷砂除锈1工序和喷砂除锈2工序产生铁渣;各成品检验工序产生不合格产品；布袋除尘器(TA001)。布袋除尘器(TA002)、布袋除尘器(TA007)、布袋除尘器(TA008)、布袋除尘器(TA0014)、移动式焊烟净化器、滤芯除尘器(TA00I5)、 滤芯除尘器(TA0016)、滤芯除尘器(TA0017)、 滤芯除尘器(TA0018)、滤芯除尘器(TA0019)均收集产生粉尘；以上固体废物均为一般工业固体废物，收集后外售。

喷漆烘干1工序和喷漆烘干2工序均产生漆渣、过滤棉装置产生废过滤棉、活性炭吸附装置产生废活性炭、水喷琳装置产生浮渣和定期更换产生的废液、生产过程中产生的废漆桶、喷漆房喷漆过程中产生的废毡垫，均为危险废物，按要求分类收集至危废间暂存后交有资质单位处理。

项目切割下料工序的锯床使用环保型切削液，循环使用不外排。

项目员工办公生活产生的生活垃圾收集后交环卫部门处理。

综上，项目产生的固体废物均得到有效、合理处理处置，对周围的环境影响较小，措施可行。

（4）噪声

项目切割机机加工设备、电焊机、喷砂机等生产设备运行产生噪声(N1~N5)，噪声值在75-95dB(A)，通过优选低噪声设备、加装基础减振、厂房隔声和距离衰减厂界噪声后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。对周围环境影响较小，措施可行。

6、总量控制

根据企业具体情况，建议企业总量控制指标为SO2：0.0240t/a、NOx：0.1123t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a。

7、结论

综上，项目选址符合区域规划，选址合理;属于国家允许建设的项目，符合国家和河北省产业政策;污染物治理措施有效，外排污染物均可达标排放，符合总量控制要求，对周围环境的影响较小。从环保角度分析，拟建项目的建设可行。

4.1.2 建议

（1）严格执行“三同时”制度，打足用好环保资金，确保各类环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

（2）加强企业环境管理的制度化、规范化，使企业按照现代化标准管理，提高企业的清洁生产水平。

（3）加强日常监管及环保设备的维修养护，严格落实环评要求的各项污染防治措施，加强企业内部管理，建立和健全各项环保规章制度，确保各种污染防治设施长期稳定运行、污染物达标排放。

（4）本项目完善环评手续后需加强管理，在卫生防护距离内保护目标环境质量现状监测达到相关环境标准、项目污染源监测达到相关排放标准后，方可进行生产。

## 4.2 审批部门审批意见

河北欣众环保科技有限公司于2019年4月编制完成了《河北九州鑫泵管制造有限公司管件系列产品项目建设项目环境影响报告表》，并于2019年5月7日取得沧州市生态环境局盐山县分局关于该项目的批复，盐环表[2019]34号，详见附件2。

4.3 审批意见落实情况

审批意见落实情况详见下表4-1。

表4-1  环评审批意见落实情况

| 序号 | 审批意见内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位：河北九州鑫泵管制造有限公司 | 建设单位名称未变动 |
| 2 | 建设地点：盐山县正港工业区 | 建设地点不变 |
| 3 | 废气：喷砂除锈工序废气经密闭喷砂+集气装置+布袋除尘器+15米排气筒(两套)排放，执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表 2 二级标准。喷漆烘干工序废气经喷漆房+集气装置+水喷淋装置+汽水分离器+过滤棉装置+光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后通过 15m 高排气筒(两套)排放，抛光除锈工序在喷漆房内进行，废气经集气装置收集至布袋除尘器处理后通过 15m 高排气筒排放，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表 2 中颗粒物染料尘的二级标准；非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB 13/2322-2016)中表 1 表面涂装业的标准。喷涂工序废气经集气装置+布袋除尘器+15m高排气筒排放，执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表 2 中颗粒物染料尘二级排放标准。固化工序废气经集气装置+光氧设备处理后经 15m 排气筒排放，执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB 13/2322-2016)中表 1 表面涂装业的标准以及表 2 中其他企业边界大气污染物浓度限值；天然气热风炉废气与固化工序共用 1 根 15m 排气筒排放，排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 13/1640-2012)表 1 和表 2 中新建炉窑标准。自动焊接设备、切割下料工序废气经集气装置+滤芯除尘器+15m 高排气筒排放，执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表 2 中颗粒物其他二级标准。切割下料工序的等离子切割机废气经集气装置+滤芯除尘器处理后车间内无组织排放，焊接工序(非自动焊接设备)废气经移动式焊烟净化器处理后车间内无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表 2 中颗粒物其他无组织排放监控浓度限值。 | 喷漆烘干工序 1#产生的废气、喷漆烘干工序 2#产生的废气、切割下料、焊接、抛光除锈工序产生的废气。其中喷漆钢管 1 线中喷漆烘干工序 1#产生的废气经水喷淋+活性炭吸附装置+UV 光氧处理后，由 15 米排气筒排放；喷漆钢管 1线中切割下料、焊接工序产生的废气经滤筒除尘器处理后，由 15 米排气筒排放，抛光除锈工序产生的废气经布袋除尘器处理后，与切割下料、焊接工序处理后废气一并经15 米排气筒排放；喷漆钢管 2 线中喷漆烘干工序 2#产生的废气经水喷淋+活性炭吸附装置+UV 光氧处理后，由 15 米排气筒排放；喷漆钢管 2 线中切割下料工序产生的粉尘在车间内无组织排放；喷漆钢管 2 线中焊接工序产生的废气经焊烟净化器处理后，在车间内无组织排放；未收集的废气车间内无组织排放。 |
| 4 | 废水：生产用水循环使用，生活污水经化粪池处理后由当地村民定期清掏用作农肥。 | 落实 |
| 5 | 噪声：对噪声源采取有效措施，确保噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3 类标准要求。 | 落实 |
| 66 | 固废：固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及其修改单中的相关规定，固废按照报告表提出的措施全部综合利用或妥善处置。 | 落实 |

5 验收评价标准

5.1 污染物排放标准

5.1.1 废气

废气执行标准见表5-1。

表5-1  废气执行标准

| 污染因子 | 产生工序 | 浓度限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 喷漆烘干工序 1#、喷漆烘干工序 2#、切割下料、焊接、抛光除锈工序 | 浓度：≤18mg/m3 速率：≤0.51kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中（染料尘）二级标准 |
| 甲苯与二甲苯 | 喷漆烘干工序 1#、喷漆烘干工序 2# | 浓度：≤20mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表 1 表面涂装业标准 |
| 非甲烷总烃 | 喷漆烘干工序 1#、喷漆烘干工序 2# | 浓度：≤60mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表 1 表面涂装业标准 |
| 颗粒物 | 无组织 | 浓度：≤1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值要求 |
| 非甲烷总烃 | 无组织 | 浓度：≤2.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016） 表 2 其他企业标准 |
| 甲苯 | 无组织 | 浓度：≤0.2mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016） 表 2 其他企业标准 |
| 二甲苯 | 无组织 | 浓度：≤0.2mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016） 表 2 其他企业标准 |
| 非甲烷总烃 | 车间 | 浓度：≤4.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表 3 标准 |

### 5.1.2噪声

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。标准值见表5-3。

表5-3  厂界噪声排放标准

| 环境要素 | 类别 | 时段 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界四周 | 2类 | 昼间 | 65 | dB(A) |

# 6 质量保障措施和检测分析方法

河北卓维检测技术有限公司于2019年7月8日至9日进行了竣工验收检测并出具检测报告，报告编号为：ZWJC19G10135Y。。监测期间，经核实原料使用情况，经计算企业生产负荷大于75%，满足环保验收检测技术要求。

## 6.1 质量保障体系

（1）严格按照《环境监测技术规范》和有关环境检测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等，全程进行质量控制。

（2）参加本项目检测人员均持证上岗，检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。

（3）废气采样前对仪器流量计进行校准，并检查气密性；采样和分析过程严格按照GB16297-1996和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。

（4）声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪，无雷电，风速小于5.0m/s。

（5）检测数据严格执行三级审核制度。

## 6.2 检测分析方法

6.2.1 检测点位、项目及频次

①废气/环境空气排放检测

表6-1  废气/环境空气检测点位、项目及频次

| 检测位置 | 检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 喷漆烘干工序 1#废气处理设 施进口监测口 | 非甲烷总烃 | 3 次/天，监测 2 天 |
| 喷漆烘干工序 1#废气处理设 施出口监测口 | 非甲烷总烃、甲苯、 二甲苯、颗粒物 | 3 次/天，监测 2 天 |
| 喷漆烘干工序 2#废气处理设 施进口监测口 | 非甲烷总烃 | 3 次/天，监测 2 天 |
| 喷漆烘干工序 2#废气处理设 施出口监测口 | 非甲烷总烃、甲苯、 二甲苯、颗粒物 | 3 次/天，监测 2 天 |
| 切割下料、焊接、抛光除锈工 序废气处理设施出口监测口 | 颗粒物 | 3 次/天，监测 2 天 |
| 厂界无组织废气 （上风向1个点位，下风向3个点位） | 颗粒物、非甲烷总烃、 甲苯、二甲苯 | 3 次/天，监测 2 天 |
| 车间门口无组织废气 （2 个点位） | 非甲烷总烃 | 3 次/天，监测 2 天 |

②噪声/声环境检测

表6-2    噪声/声环境检测点位、项目及频次

| 检测位置 | 检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界四周每个方向各布1个监测点 | 连续等效A声级，Leq(A) | 检测2天，昼间检测1次 |

### 6.2.2检测分析方法

表6-3    废气检测项目分析方法及所用仪器

| 检测项目 | 分析方法 | 检出限 | 分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 （有组织） | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物 的测定 重量法》 HJ 836-2017 | 1.0 mg/m3 | 自动烟尘（气）测试仪 ZR-3260 YA-099 恒温恒湿室 HF-7 YBF-023 分析天平 AUW120D YB-031 |
| 颗粒物 （无组织） | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995 及其修改单 | 0.001 mg/m3 | 大气/TSP 综合采样器 TW-2200 YA-101~104 恒温恒湿室 HF-7 YBF-023 分析天平 AUW120D YB-031 |
| 非甲烷总烃 （有组织） | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 0.07 mg/m3 | 非甲烷总烃采样器 HP-FJW-3 YA-113 气相色谱仪 9790 YB-041 |
| 非甲烷总烃 （无组织） | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总 烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017 | 0.07 mg/m3 | 气相色谱仪 9790 YB-041 |
| 甲苯、二甲苯（无组织） | 《环境空气 苯系物的测定 活性炭 吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010 | 1.5×10-3mg/m3 | 双路烟气采样器 TW-2610 YA-100 气相色谱仪 GC2010 YB-043 |
| 甲苯、二甲苯（有组织） | 《环境空气 苯系物的测定 活性炭 吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010 | 1.5×10-3mg/m3 | 大气/TSP 综合采样器 TW-2200 YA-101~104 气相色谱仪 GC2010 YB-043 |

表6-4	 厂界噪声/声环境检测分析方法及所用仪器

| 检测项目 | 检测方法及方法来源 | 分析仪器/检出限 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | 多功能声级计 AWA5688 YA-105 轻便三杯风向风速仪 DEM6 YA-106 |

6.2.3 检测点位示意图

7 验收检测结果及分析

7.1 检测结果

7.1.1 废气检测结果

表7-1有组织废气检测结果

表7-2 无组织废气检测结果（单位：mg/m3）

7.1.3 噪声检测结果

表 7-3 厂界噪声检测结果

## 7.2 检测结果分析

7.2.1 废气检测结果

经监测，该建成项目喷漆烘干工序1#外排废气中颗粒物排放浓度及排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中（染料尘）二级标准；非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计排放浓度均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表1表面涂装业标准；经计算，该废气处理设施对非甲烷总烃的最低去除效率为67.5%。

经监测，该建成项目喷漆烘干工序2#外排废气中颗粒物排放浓度及排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中（染料尘）二级标准；非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计排放浓度均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表1表面涂装业标准；经计算，该废气处理设施对非甲烷总烃的最低去除效率为71.3%。

经监测，该建成项目切割下料、焊接、抛光除锈工序外排废气中颗粒物排放浓度及排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中（染料尘）二级标准。

经监测，该建成项目厂界无组织排放废气中颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值要求；非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放浓度均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表 2 其他企业标准。

经监测，该建成项目车间门口无组织排放废气中非甲烷总烃排放浓度符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表 3 标准。

7.2.2 噪声检测结果

经监测，该建成项目厂界各检测点位昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准。

7.3 总量控制要求

该建成项目年运行7200小时，其中切割下料、焊接、抛光除锈工序年运行5000小时（企业提供），经计算，废气排气总量为4.01×105万m3/a，非甲烷总烃排放总量为3.71t/a，颗粒物排放总量为1.64t/a。

# 8 环境管理检查

8.1 环保管理机构

河北九州鑫泵管制造有限公司环境管理由专人负责监督，负责工程环境管理工作，定期进行巡检环境影响情况，及时处理环境问题，并进行有关环境保护法规宣传工作。

8.2 施工期环境管理

本工程在施工过程中严格按设计文件施工，特别是按环保设计要求和环评文件提出的措施要求进行施工。切实落实工程环保实施方案，并且做到“三同时”。

8.3 运行期环境管理

河北九州鑫泵管制造有限公司设立专门的环境管理部门，配备相应专业的管理人员，负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程的主要污染，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。

8.4 社会环境影响情况调查

经咨询当地环保主管部门，项目建设及试运行期间未发生扰民和公众投诉意见。

8.5 环境管理情况分析

建设单位和运行单位设置了相应的环境管理机构，并且正常履行了运行期的环境职责，运行初期的检测工作也已经完成，后续检测计划按周期正常进行。

# 9 结论和建议

## 9.1 验收主要结论

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，生产负荷达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。

（1）废气

- 经监测，该建成项目喷漆烘干工序1#外排废气中颗粒物排放浓度及排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中（染料尘）二级标准；非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计排放浓度均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表1表面涂装业标准；经计算，该废气处理设施对非甲烷总烃的最低去除效率为67.5%。

- 经监测，该建成项目喷漆烘干工序2#外排废气中颗粒物排放浓度及排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中（染料尘）二级标准；非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计排放浓度均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表1表面涂装业标准；经计算，该废气处理设施对非甲烷总烃的最低去除效率为71.3%。

- 经监测，该建成项目切割下料、焊接、抛光除锈工序外排废气中颗粒物排放浓度及排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中（染料尘）二级标准。

- 经监测，该建成项目厂界无组织排放废气中颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值要求；非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放浓度均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表 2 其他企业标准。

- 经监测，该建成项目车间门口无组织排放废气中非甲烷总烃排放浓度符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表 3 标准。

- （2）废水

该建成项目废水主要来源于切割下料工序的火焰切割机废气吸收用水、喷漆废气处理水喷淋塔喷淋产生废水、生活废水。其中切割下料工序的火焰切割机废气吸收用水，循环使用不外排；喷漆废气处理水喷淋塔喷淋产生废水，每年定期更换一次，更换后作为危险废物处理；生活废水经化粪池处理后由当地村民定期清掏作为农肥使用，不外排。

（3）固体废弃物

### 该建成项目产生的固体废物主要为切割下料工序产生的下脚料，抛光除锈工序产生的铁渣，各成品检验工序产生的不合格产品，布袋除尘器、滤筒除尘器均收集产生粉尘，喷漆烘干工序 1#、喷漆烘干工序 2#均产生漆渣，活性炭吸附装置产生的废活性炭，水喷淋装置产生的浮渣和定期更换产生的废液，生产过程中产生的废漆桶，喷漆房喷漆过程中产生的废毡垫，切割下料工序的锯床使用环保型切削液，办公生活产生的生活垃圾。其中切割下料工序产生的下脚料，抛光除锈工序产生的铁渣，各成品检验工序产生的不合格产品，布袋除尘器、滤筒除尘器均收集产生粉尘均为一般工业固体废物，收集后外售；喷漆烘干工序 1#、喷漆烘干工序2#均产生漆渣，活性炭吸附装置产生的废活性炭，水喷淋装置产生的浮渣和定期更换产生的废液，生产过程中产生的废漆桶，喷漆房喷漆过程中产生的废毡垫均为危险废物，收集至危废间暂存后交有资质单位处理；切割下料工序的锯床使用环保型切削液，循环使用不外排；办公生活产生的生活垃圾收集后交环卫部门处理。

（7）总量要求

该建成项目年运行7200小时，其中切割下料、焊接、抛光除锈工序年运行5000小时（企业提供），经计算，废气排气总量为4.01×105万m3/a，非甲烷总烃排放总量为3.71t/a，颗粒物排放总量为1.64 t/a。

（8）结论

综上分析，项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果可满足相关环境排放标准要求。

## 10.2 建议

1、建设单位应加强管理，确保环保措施落到实处，并确保各项设施的正常

运行。

2、遵循“节能降耗”原则，推行清洁生产，降低产品成本。

3、加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识。

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边关系图

附图3 项目平面布置图

附件1 企业投资项目备案信息

附件2  营业执照

附件3  项目审批意见

附件4 危废协议

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：河北九州鑫泵管制造有限公司                   填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 河北九州鑫泵管制造有限公司管件系列产品项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  | 建设地点 |  | 盐山经济开发区正港工业园区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业分类(分类管理名录) |  |  | C33 金属制品业 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产喷涂钢管10000吨、喷水性漆钢管35000吨、喷油性漆钢管5000吨 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年产喷水性漆钢管35000吨、喷油性漆钢管5000吨 |  | 环评单位 |  | 河北欣众环保科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 沧州市生态环境局盐山县分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 盐环表[2019]34号 |  | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 河北卓维检测技术有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | ＞75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 16500 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  | 100 |  | 所占比例（%） |  | 0.64 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 (万元) |  |  | 15 |  | 所占比例(%） |  | 0.21 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  |  | 废气治理（万元） |  |  | 噪声治理(万元) |  |  | 固体废物治理（万元） |  |  |  |  | 绿化及生态（万元 ） |  |  |  | 其他（万元） |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  | 年平均工作时间 |  |  |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 河北九州鑫泵管制造有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  | 91130925MA09MNP4XQ | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.01×105 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  | 4.1/4.5/6.3 | ≤18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.52/13.7 | ≤60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.71 |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)- (8)- (11)，(9)= (4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；

水污染物排放浓度——毫克/升