盐山建明生物质燃料有限公司

生物质颗粒燃料项目

环境保护“三同时”落实情况

一、公司概况

河北沧瑞管件制造有限公司于2018年成立，坐落于盐山县五里窑金锁院内，主要经营范围为管件。

二、建设项目基本情况

河北沧瑞管件制造有限公司位于盐山县五里窑金锁院内，项目占地1333m2，北侧283省道，东侧、南侧、西侧均为河北金锁螺旋钢管制造有限公司生产车间。距本项目最近的敏感点为南侧距范庄村310m，西南侧距傅庄村1705m，西北侧距挂甲林村750m。距离本项目最近的敏感点为南侧310m的范庄村居民住宅。

三、环评批复情况

（一）废气

等离子切割工序废气经集气罩(2套)+布袋除尘器(2套)+1根15m高排气简排放，均执行《大气污染物综合排放标准)(GB 16297-1996)表2中颗粒物二级排放标准。焊接工序产生的烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放，无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。

（二）废水

无生产废水排放，生活污水用于厂区泼洒抑尘，不得外排。

（三）噪声

对噪声源采取有效措施，确保噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类和4类标准要求。

（四）固废

固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)及其修改单中的相关规定，固废按照报告表提出的措施全部综合利用或妥善处置。

四、实际建设情况

表1    环境保护“三同时”落实情况表

| 验收 项目 | 污染源 | 治理措施 | 验收指标 | 验收标准 | 环保 投资 （万元） | 落实 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 等离子切割工序（P1） | 1套布袋除尘器+1根15m高排气筒 | 浓度≤120mg/m3 速率≤3.5kg/h | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求 | 3.5 | 未上 |
|  | 等离子切割工序（P2） | 2套布袋除尘器+1根15m高排气筒 |  |  |  | 落实 |
|  | 焊接烟尘及未收集部分 | 焊接烟尘由移动式焊烟净化器处理；洒水抑尘 | 1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值 |  | 落实 |
| 废水 | 生活污水 | 泼洒抑尘；设防渗旱厕，定期清掏用作农肥 | 不外排 | 不外排 | 0.5 | 落实 |
| 噪声 | 生产设备 | 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施 | 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 0.5 | 落实 |
|  |  |  | 昼间：70dB(A) 夜间：55dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 |  | 落实 |
| 固废 | 边角料 | 收集后外售综合利用 | 合理处置 | 合理处置 | 0.5 | 落实 |
|  | 除尘灰 |  |  |  |  |  |
|  | 焊渣 |  |  |  |  |  |
|  | 车床清 洁布 | 环卫部门统一处理 |  |  |  |  |
|  | 职工生活 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 5万元 |  |  |  |  |

五、验收监测结论

（1）生产工况

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，生产负荷(100%)，达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。

- 废气

- 经监测，该项目等离子切割工序外排废气中颗粒物排放浓度及排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级标准。

- 经监测，该项目厂界无组织排放废气中颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。

（3）噪声

经监测，该项目厂界各监测点位昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表I中2类和4类标准。

（4）固体废弃物

该项目产生的固废主要为边角料、布袋除尘器除尘灰及焊渣均收集后外售综合利用，不外排；车床清洁布、生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理，不外排。

- 废水

项目无生产废水产生，生活污水主要为职工盥洗废水，用于厂区泼洒抑尘，不外排。