河北沧瑞管件制造有限公司管件加工制造项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：河北沧瑞管件制造有限公司

编制单位：河北沧瑞管件制造有限公司

2019年11月

目  录

前  言	1

1 验收编制依据	2

1.1 法律、法规	2

1.2 验收技术规范	2

1.3 工程技术文件及批复文件	3

2 工程概况	4

2.1 项目基本情况	4

2.1.1 基本情况	4

2.1.2 地理位置及周边情况	4

2.1.3 厂区平面布置	4

2.2 建设内容	4

2.2.1 生产规模及产品方案	4

2.2.2 主要原辅材料	5

2.2.3 主体设施建设内容	5

2.2.4 生产设备	6

2.3 工艺流程	6

2.4 劳动定员及工作制度	6

2.5 公用工程	6

2.5.1 给排水	6

2.5.2 供电	6

2.5.3供暖	6

2.6 环评审批情况	7

2.7 项目投资	7

2.8 项目变更情况说明	7

2.9 环境保护“三同时”落实情况	8

2.10 验收范围及内容	9

3 主要污染源及治理措施	10

3.1 施工期主要污染源及治理措施	10

3.2 运行期主要污染源及治理措施	10

3.2.1 废气	10

3.2.2 废水	10

3.2.3 噪声	10

3.2.4 固体废物	11

4 环评主要结论及环评批复要求	12

4.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议	12

4.2 审批部门审批意见	15

4.3 审批意见落实情况	15

5 验收评价标准	16

5.1 污染物排放标准	16

5.1.1 废气	16

5.1.2噪声	16

5.2 总量控制指标	17

6 质量保障措施和检测分析方法	18

6.1 质量保障体系	18

6.2 检测分析方法	18

7 验收检测结果及分析	21

7.1 检测结果	21

7.2 检测结果分析	24

7.3 总量控制要求	24

8 环境管理检查	25

8.1 环保管理机构	25

8.2 施工期环境管理	25

8.3 运行期环境管理	25

8.4 社会环境影响情况调查	25

8.5 环境管理情况分析	25

9 结论和建议	26

9.1 验收主要结论	26

9.2 建议	26

附图

1、项目地理位置图

2、企业周边关系图

3、项目平面布置图

附件

1、环评审批意见

2、营业执照

3、监测报告

4、企业投资项目备案信息

前  言

河北沧瑞管件制造有限公司位于盐山县五里窑金锁院内，企业投资300万元建设管件加工制造项目，河北沧瑞管件制造有限公司于2019年9月委托河北献东环保科技有限公司编制完成了《河北沧瑞管件制造有限公司管件加工制造项目环境影响报告表》，于2019年10月12日取得了盐山县环保局的批复，审批文号为盐环表[2019]138号。

2019年10月，河北沧瑞管件制造有限公司参照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（征求意见稿）有关要求，开展相关验收调查工作，同时河北沧瑞管件制造有限公司委托河北海蓝环境检测服务有限公司于2019年10月25日至26日进行了竣工验收检测并出具检测报告，报告编号为：WT201910-0963。河北沧瑞管件制造有限公司根据现场调查情况和检测报告按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制完成竣工环境保护验收报告，为竣工验收提供科学依据。

1 验收编制依据

1.1 法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2016年9月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（ 2016年1月1日施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（1997年3月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2015年4月1日起施行）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）；

（9）《河北省环境保护条例》，（2005年5月1日起施行）。

1.2 验收技术规范

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；

（8）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（9）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（10）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（11）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；

（12）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环境保护部）（2017年11月22日起施行）；

（13）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（河北省环境保护厅），冀环办字函[2017]727号，2017.11.23；

（14）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部），公告2018年第9号，2018.05.16。

## 1.3 工程技术文件及批复文件

（1）《河北沧瑞管件制造有限公司管件加工制造项目环境影响报告表》（嘉诚环保工程有限公司，2019年9月）；

（2）盐山县环保局，盐环表[2019]138号，关于《河北沧瑞管件制造有限公司管件加工制造项目》的审批意见，2019年10月12日。

（3）河北沧瑞管件制造有限公司验收监测报告WT201910-0963；

（4）河北沧瑞管件制造有限公司提供的其它相关资料。

2 工程概况

2.1 项目基本情况

2.1.1 基本情况

项目基本情况介绍见下表2-1。

表2-1  项目基本情况

| 项目名称 | 河北沧瑞管件制造有限公司管件加工制造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河北沧瑞管件制造有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘誉 | 联系人 | 刘仁和 |  |  |
| 通信地址 | 盐山县五里窑金锁院内 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13832776388 | 邮编 | 061300 |  |  |
| 项目性质 | 新建 | 行业类别 | 金属结构制造 C3311 |  |  |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资 （万元） | 5 | 环保投资占总投资比列（%） | 1.67 |
| 建设地点 | 盐山县五里窑金锁院内 |  |  |  |  |

2.1.2 地理位置及周边情况

项目位于盐山县五里窑金锁院内，厂址位置中心坐标为北纬38°4′55.73″，东经117°10′34.03″。项目北侧283省道，东侧、南侧、西侧均为河北金锁螺旋钢管制造有限公司生产车间。距本项目最近的敏感点为南侧距范庄村310m，西南侧距傅庄村1705m，西北侧距挂甲林村750m。距离本项目最近的敏感点为南侧310m的范庄村居民住宅。项目地理位置示意图见附图1，项目周边关系示意图见附图2。

2.1.3 厂区平面布置

本项目在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全等各方面要求，按各种设施不同功能在生产车间内进行分区和组合，厂区布置合理，有利生产，方便管理，厂区具体平面布置见附图3。

## 2.2 建设内容

2.2.1 生产规模及产品方案

本项目年加工生产各种管件800吨。

2.2.2 主要原辅材料

原辅材料及能源消耗表见表2-2。

表2-2  原辅材料及能源消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评年消耗量 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属板材 | t/a | 523 | 与环评一致 |
| 2 | 金属圆棒 | t/a | 202 | 与环评一致 |
| 3 | 锻制钢坯 | t/a | 80 | 与环评一致 |
| 4 | 焊条 | t/a | 2 | 与环评一致 |
| 5 | 润滑油 | t/a | 0.4 | 与环评一致 |
| 6 | 切削液 | t/a | 0.5 | 与环评一致 |
| 5 | 水 | t/a | 120 | 与环评一致 |
| 6 | 电 | kWh/a | 15万 | 与环评一致 |

2.2.3 主体设施建设内容

项目租赁生产车间及办公室等，占地面积为1333m2；购置卷板机、数控下料机、压力机、折弯机、焊机、车床、锯床、钻床等设备共37台套设备。本项目由主体工程、辅助工程、环保工程和公用工程组成。项目工程内容一览表见表2-3。

表2-3  工程内容一览表

| 工程类别 | 项目名称 | 建设内容 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#生产车间 | 建筑面积540m2，车间内设置数控钻床2台、摇臂钻床3台、数控铣床1台、卷管机3台、电焊机3台 | 与环评一致 |
|  | 2#生产车间 | 建筑面积200m2，车间内设置压力机2台、普通车床6台 | 与环评一致 |
|  | 3#生产车间 | 建筑面积144m2，车间内设置钻床1台、普通车床4台 | 与环评一致 |
|  | 4#生产车间 | 建筑面积120m2，车间内设置卷板机3台、电焊机5台 | 与环评一致 |
|  | 5#生产车间 | 建筑面积100m2，车间内设置车床6台、锯床2台 | 与环评一致 |
|  | 6#生产车间 | 建筑面积820m2，车间内设置数控等离子切割机2台 | 与环评一致 |
|  | 办公室 | 建筑面积50m2，主要用于职工日常办公及临时休息 | 与环评一致 |
| 公用工程 | 供热 | 项目生产不用热，冬季生活采暖由空调提供 | 与环评一致 |
|  | 供电 | 项目用电由河北金锁螺旋钢管制造有限公司接入 | 与环评一致 |
|  | 供水 | 项目用水由河北金锁螺旋钢管制造有限公司接入 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废气 | 等离子切割烟尘布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放 | 与环评一致 |
|  |  | 焊接烟尘通过移动式焊烟净化器处理后，无组织排放 | 与环评一致 |
|  | 废水 | 项目无生产废水产生及外排；生活污水用于厂区泼洒抑尘，不外排；同时，厂区设置防渗旱厕，定期清掏用作农肥 | 与环评一致 |
|  | 噪声 | 项目选用低噪声设备、采取基础减振、厂房隔声等降噪措施 | 与环评一致 |
|  | 固废 | 边角料、布袋除尘器除尘灰、焊渣均收集后回用于生产 | 与环评一致 |
|  |  | 车床清洁布、生活垃圾由环卫部门统一清运处理 | 与环评一致 |

2.2.4 生产设备

项目主要生产设备一览表见表2-4。

表2-4  主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 环评中数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通钻床 | 台 | 4 | 与环评一致 |
| 2 | 数控钻床 | 台 | 2 | 与环评一致 |
| 3 | 车床 | 台 | 16 | 与环评一致 |
| 4 | 电焊机 | 台 | 8 | 与环评一致 |
| 5 | 卷管机 | 台 | 3 | 与环评一致 |
| 6 | 卷板机 | 台 | 3 | 与环评一致 |
| 7 | 数控铣床 | 台 | 1 | 现场已拆除 |
| 8 | 数控等离子切割机 | 台 | 3 | 现场实际为两台 |
| 9 | 锯床 | 台 | 2 | 与环评一致 |
| 10 | 压力机 | 台 | 2 | 与环评一致 |

2.3 工艺流程

工艺流程及产污环节见图2-1。

原材料

切割

卷压成型

焊接

机械加工

成品入库

G、N、S

G、N、S

N、S

N

图例：G废气  N噪声  S固废

图2    生产工艺流程及排污节点图

工艺流程简述：

①切割：将外购的金属板材通过数控等离子切割机按照一定的尺寸进行切割下料；此工序产生的污染物主要为切割烟尘G、边角料S及机械噪声N。

②卷压成型：将切割好的板材通过卷板机卷压成型；此工序产生的污染物主要为机械噪声N。

③焊接：将成型的产品通过电焊机焊接；此工序产生的污染物主要为焊接烟尘G、焊渣S及机械噪声N。

④机械加工：焊接后的产品通过钻床、铣床、车床等设备进行一系列机械加工，即为成品；此工序产生的污染物主要为边角料S及机械噪声N。

生产过程切削液循环使用，不外排。

2.4 劳动定员及工作制度

本项目劳动定员为10人，年工作日为300天，一班8h工作制。

2.5 公用工程

2.5.1 给排水

1）给水：项目用水由附近村庄供水管网提供。

2）排水：项目无生产废水产生；废水主要为职工生活盥洗污水，用于厂区泼洒抑尘不外排

2.5.2 供电

项目用电由当地供电管网提供。

2.5.3供暖

项目车间冬季不供暖，办公室采用电取暖。

2.6 环评审批情况

河北献东环保科技有限公司于2019年9月编制完成了《河北沧瑞管件制造有限公司管件加工制造项目环境影响报告表》，并于2019年10月12日取得了盐山县环保局关于《河北沧瑞管件制造有限公司管件加工制造项目》的审批意见，审批文号为盐环表[2019]138号。

## 2.7 项目投资

本项目设计总投资为300万元，其中设计环境保护总投资5万元，占总投资的1.67%。实际总投资为300万元，其中环境保护总投资5万元，占总投资的1.67%。

## 2.8 项目变更情况说明

环评文件中等离子切割机3台，每台配布袋除尘器1台，其中1台单独使用1根排气筒，另外2台共用1根排气筒，现场实际为2台等离子切割机+2套布袋除尘器+1根15m排气筒。其他建设内容与环评及批复文件要求基本一致。

## 2.9 环境保护“三同时”落实情况

表2-5环境保护“三同时”落实情况

| 类别 | 治理对象 | 主要设施 |  | 验收指标 | 验收标准 | 落实 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 等离子切割工序 | 颗粒物 （有组织） | 1套布袋除尘器+1根15m高排气筒 | ≤120 mg/m3； ≤3.5kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中颗粒物二级标准 | 未上 |
|  | 等离子切割工序 |  | 2套布袋除尘器+1根15m高排气筒 |  |  | 落实 |
|  | 焊接工序及未收集部分 | 颗粒物 （无组织） | 焊接烟尘由移动式焊烟净化器处理；洒水抑尘 | ≤1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值 | 落实 |
| 废水 | 生活污水 | 泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥 |  | 不外排 | — | 落实 |
| 噪声 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，厂房隔声，基础减振、距离衰减 |  | 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) 昼间70dB(A) 夜间55dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类和4类标准 | 落实 |
| 固废 | 生活垃圾 | 环卫收集后统一处理 |  | 不外排 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中标准要求 | 落实 |
|  | 车床清 洁布 |  |  |  |  |  |
|  | 边角料 | 收集后外售综合利用 |  |  |  |  |
|  | 除尘灰 |  |  |  |  |  |
|  | 焊渣 |  |  |  |  |  |

2.10 验收范围及内容

项目位于盐山县五里窑金锁院内，总投资300万元，本项目占地面积1333m2，主要建设厂房、仓库及附属设施，购置安装卷板机、数控下料机、压力机、折弯机、焊机、车床、锯床、钻床等设备。项目新建完成后，年产生管件800t。建设单位按照环评要求落实各项污染防治措施。

环保设施已经建设完成工程有：

①废气—等离子切割机上方设置集气罩，粉尘经收集后引致布袋除尘器处理处理后由15米高排气筒排放；焊接工序产生的烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放，为具体检测内容。

②废水—项目无生产废水产生；废水主要为职工生活盥洗污水，用于厂区泼洒抑尘不外排，为具体检测内容。

③噪声—设备运行过程产生的设备噪声，为具体检测内容。

④固体废物—主要为除尘灰、边角料、焊渣、车床清洁布。布袋除尘器、焊接烟尘净化器收集的除尘灰统一收集后回用于生产；机加工产生的边角料收集后外售；生活垃圾、车床清洁布交由环卫部门统一处理；焊接工序产生的焊渣收集后外售，为检查内容。

⑤工程环评及环评审批意见落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况等，为本工程验收报告的检查内容。

3 主要污染源及治理措施

3.1 施工期主要污染源及治理措施

目前项目已经建成，施工期环境污染已经不存在。

## 3.2 运行期主要污染源及治理措施

### 3.2.1 废气

### 该项目废气主要为等离子切割过程产生的粉尘，经集气罩收集，由布袋除尘器处理后由1根15米高排气筒排放，未收集的粉尘车间内无组织排放；焊接工序产生的烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放。

### 3.2.2 废水

### 项目废水主要为职工生活盥洗污水，用于厂区泼洒抑尘，不外排。

### 3.2.3 噪声

### 该项目噪声主要为压力机、折弯机、焊机、车床、锯床等设备运行产生的噪声，项目生产加工过程均在车间完成，并对主要高噪声设备采取底座减振、厂房隔声，风机安装消声器等措施降噪，再经距离衰减后排放。

### 3.2.4 固体废物

### 该项目产生的固废主要为布袋除尘器、焊接烟尘净化器收集的除尘灰统一收集后回用于生产；机加工产生的边角料收集后外售；生活垃圾、车床清洁布交由环卫部门统一处理；焊接工序产生的焊渣收集后外售，为检查内容。

# 4 环评主要结论及环评批复要求

4.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议

### 4.1.1 主要结论

1、建设项目情况

1项目概况

项目名称：河北沧瑞管件制造有限公司管件加工制造项目；

建设单位：河北沧瑞管件制造有限公司；

建设地点；盐山县五里窑金锁院内；

项目投资:本项目总投资300万元，其中环保投资5万元，环保投资占总投资的1.67%；

建设内容与规模：本项目占地1333m2，主要建设厂房、仓库及附属设施，购置安装卷板机、数控下料机、压力机、折弯机、焊机、车床、锯床、钻床等设备共43台套。生产规模为年产生管件800t。

2、产业政策

本项目为管件加工制造项目，为鼓励类项目；对照《河北省新增限制和淘汰类产业目录》(冀政办发[2015]7号)，项目不属于限制类和淘汰类，符合河北省产业政策要求。

盐山县发展改革局出具了备案信息(见附件)，备案编号：盐发改工备字(2019)241号，项目代码:2019-130925-41-03-000315。

因此，本项目符合国家及地方相关产业政策。

3、选址情况

本项目位于盐山县五里窑金锁院内，厂址地理坐标为北纬38°4′55.73"，东经170°10′34.03"。东侧、南侧、西侧均为河北金锁螺旋钢管制造有限公司生产车间。距本项目最近的敏感点为南侧距范庄村310m，西南侧距傅庄村1705m，西北侧距挂甲林村750m。距离本项目最近的敏感点为南侧310m的范庄村居民住宅。

根据盐山镇人民政府已出具证明，本项目符合城镇规。

本项目附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地等环境敏感点。因此，本项目选址合理。

4、营运期环境影响评价结论

（1）大气环境影响分析

本项目废气主要为等离子切割机加工过程产生的粉尘。设置集气罩，经收集后引至布袋除尘器处理，处理后由15m高排气筒排放。粉尘排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级排放标准。

焊接烟尘通过移动式焊烟净化器处理后，无组织排放，未有效收集的粉尘无组织排放，经厂房阻隔，粉尘无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

因此，本项目废气不会对大气环境产生明显影响。

（2）水环境影响分析

本项目废水主要为职工生活盥洗水，产生量较小，水质简单，用于厂区泼洒抑尘，不外排。因此，项目产生的废水不会对水环境产生明显影响。

（3）声环境影响分析

为了控制噪声污染源的噪声污染，本项目生产加工过程均在车间内完成，并对主要高噪声设备采取底座减振、厂房隔声，风机安装消声器等降噪措施，尽量降低噪声源强，再经距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类和4类标准要求。

因此，项目产生的噪声不会对周围声环境产生较大影响。

（4）固体废物影响分析

本项目固体废物主要为边角料、布袋除尘器除尘灰及焊渣均收集后外售综合利用，不外排；车床清洁布、生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理，不外排。

综上所述，建设项目产生的固体废物均能得到妥善处理处置，不会对周围环境造成较大影响。

5、总量控制指标

结合本项目特点及排污特征，确定本工程污染物总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx、VOCs。

水污染物：COD：0t/a；氨氮：0t/a；

大气污染物：SO2：0t/a；NOx：0t/a;

VOCs(以非甲烷总烃计)：0t/a。

### 4.1.2 建议

为保护环境，确保环保设施正常运行和污染物达标排放，针对工程特点，本次环评提出如下建议：

（1）重视和加强对企业内部环境保护工作的督导，把各项规章制度和环保考核定量指标落到实处。

（2）加强生产车间管理，实施清洁生产管理，从源头抓起，确保环保设施正常运行，最大限度地减少污染物的排放量

## 4.2 审批部门审批意见

河北献东环保科技有限公司于2019年9月编制完成了《河北沧瑞管件制造有限公司管件加工制造项目环境影响报告表》，并于2019年10月12日取得了盐山县环保局关于《河北沧瑞管件制造有限公司管件加工制造项目》的审批意见，审批文号为盐环表[2019]138号

4.3 审批意见落实情况

审批意见落实情况详见下表4-1。

表4-1  环评审批意见落实情况

| 序号 | 审批意见内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位：河北沧瑞管件制造有限公司 | 建设单位名称未变动 |
| 2 | 建设地点：盐山县五里窑金锁院内 | 建设地点未变动 |
| 3 | 总投资300万元，其中环保投资5万元，项目占地1333平方米，年产管件800吨。 | 落实 |
| 4 | 等离子切割工序废气经集气罩（2套）+布袋除尘器（2套）+1根15m高排气筒排放；焊接工序产生的烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放，均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级排放标准。无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 | 落实 |
| 5 | 无生产废水排放，生活污水用于厂区泼洒抑尘，不得外排。 | 落实 |
| 6 | 对噪声源采取有效措施，确保噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类和4类标准要求。 | 落实 |
| 7 | 固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及其修改单中的相关规定，固废按照报告表提出的措施全部综合利用或妥善处置。 | 落实 |

5 验收评价标准

5.1 污染物排放标准

5.1.1 废气

废气执行标准见表5-1。

表5-1  废气执行标准

| 污染源 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 等离子切割工序 | 颗粒物浓度：120mg/m3 颗粒物排放速率：3.5kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物二级标准 |
| 厂界无组织废气 | 颗粒物：1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放浓度监控限值要求 |
| 焊接工序 | 颗粒物：1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放浓度监控限值要求 |

5.1.2噪声

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求。标准值见表5-2。

表5-2  厂界噪声排放标准

| 环境要素 | 类别 | 时段 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 2类 | 昼间 | 60 | dB(A) |
|  |  | 夜间 | 50 | dB(A) |
|  | 4类 | 昼间 | 70 | dB(A) |
|  |  | 夜间 | 55 | dB(A) |

5.2 总量控制指标

根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办[2010] 97号），“十二五”期间国家对COD、氨氮、氮氧化物、SO2四种主要污染物实施国家总量控制。结合本项目特点及排污特征，本项目不涉及COD、氨氮、氮氧化物、SO2的排放

# 6 质量保障措施和检测分析方法

河北海蓝环境检测服务有限公司于2019年10月25日至26日进行了竣工验收检测并出具检测报告。检测期间，企业生产负荷为100%，满足环保验收检测技术要求。

## 6.1 质量保障体系

（1）严格按照《环境监测技术规范》和有关环境检测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等，全程进行质量控制。

（2）参加本项目检测人员均持证上岗，检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。

（3）废气采样前对仪器流量计进行校准，并检查气密性；采样和分析过程严格按照GB16297-1996和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。

（4）声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪，无雷电，风速小于5.0m/s。

（5）检测数据严格执行三级审核制度。

## 6.2 检测分析方法

### 6.2.1 检测点位、项目及频次

①废气排放检测

表6-2  废气检测点位、项目及频次

| 检测位置 | 检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 等离子切割工序废气处理设施出口检测口 | 颗粒物 | 监测2天，每天监测3次 |
| 厂界无组织废气（上风向1个点位，下风向3个点位） | 颗粒物 | 监测2天，每天监测4次 |

②噪声检测

表6-3  噪声检测点位、项目及频次

| 检测位置 | 检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界四周每个方向各布1个监测点 | 连续等效A声级，Leq(A) | 检测2天，昼间检测1次 |

### 6.2.2检测分析方法

表6-4  废气检测项目分析方法及所用仪器

| 检测项目 | 分析方法 | 检出限 | 分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ836-2017 | 1.0mg/m3 | 博睿3060型低浓度颗粒物采样系统（SB89) 101-0A型电热鼓风干燥箱（SB05） 恒温恒湿实验室（SB68） AUW120D型电子天平（SB67） |
|  | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995 | 0.001mg/m3 | 博睿2030型智能大气综合采样器（SB78） 空气/智能TSP综合采样器（SB91/92/93） 865型恒温恒湿箱（SB21） FA1204C电子分析天平（SB01） |

表6-5	 厂界噪声检测分析方法及所用仪器

| 检测项目 | 检测方法及方法来源 | 分析仪器/检出限 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） | AWA5680多功能声级计（SB90） |

6.2.3 检测点位示意图

7 验收检测结果及分析

7.1 检测结果

7.1.1 废气检测结果

表7-1 有组织废气检测结果

表7-2 厂界无组织废气检测结果（单位：mg/m3）

7.1.2 噪声检测结果

## 表 7-3 厂界噪声检测结果

## 7.2 检测结果分析

7.2.1 废气检测结果

经监测，该项目等离子切割工序外排废气中颗粒物排放浓度及排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级标准。

经监测，该项目厂界无组织排放废气中颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。

7.2.2 噪声检测结果

经监测，该项目厂界各监测点位昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表I中2类和4类标准。

7.3 总量控制要求

依据企业提供的资料和证明，年工作240天，每天工作8小时，采用1班制。年运行时间2400h，该企业污染物排放量为：

项目无SO2和NOx排放。

本项目无生产废水外排。满足环评中给出的总量控制指标，COD：0t/a；氨氮：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a。

# 8 环境管理检查

8.1 环保管理机构

河北沧瑞管件制造有限公司环境管理由公司专人负责监督，负责工程环境管理工作，定期进行巡检环境影响情况，及时处理环境问题，并进行有关环境保护法规宣传工作。

8.2 施工期环境管理

本工程在施工过程中严格按设计文件施工，特别是按环保设计要求和环评文件提出的措施要求进行施工。切实落实工程环保实施方案，并且做到“三同时”。

8.3 运行期环境管理

河北沧瑞管件制造有限公司设立专门的环境管理部门，配备相应专业的管理人员，负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程的主要污染，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。

8.4 社会环境影响情况调查

经咨询当地环保主管部门，项目建设及试运行期间未发生扰民和公众投诉意见。

8.5 环境管理情况分析

建设单位设置了相应的环境管理机构，并且正常履行了运行期的环境职责，运行初期的检测工作也已经完成，后续检测计划按周期正常进行。

9 结论和建议

9.1 验收主要结论

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，生产负荷达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。

（1）废气

经监测，该项目等离子切割工序外排废气中颗粒物排放浓度及排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级标准。

经监测，该项目厂界无组织排放废气中颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。

（2）噪声

- 经监测，该项目厂界各监测点位昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表I中2类和4类标准。

- 废水

### 项目无生产废水产生，生活污水主要为职工盥洗废水，用于厂区泼洒抑尘，不外排。

（4）固体废弃物

该项目产生的固废主要为边角料、布袋除尘器除尘灰及焊渣均收集后外售综合利用，不外排；车床清洁布、生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理，不外排。

（6）结论

综上分析，项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果可满足相关环境排放标准要求。

## 9.2 建议

### 企业定期对设备设施进行维护、检修；定期对员工进行培训，提高员工安全环保意识。确保各项环保设施正常运行，确保污染物达标排放。应加强环保管理，加强巡检力度，发现问题及时处理。

附图1  项目地理位置图

附图2  企业周边关系图

附图3  项目平面布置图

附件1  项目环评审批意见

附件2  营业执照

附件3  企业投资项目备案信息