建设项目环境影响报告表

项目名称：河北龙志管道设备制造有限公司管件生产项目

建设单位（盖章）：河北龙志管道设备制造有限公司

编制日期：2019年7月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 河北龙志管道设备制造有限公司管件生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河北龙志管道设备制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张忠利 |  |  | 联系人 | 张忠利 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 河北省（自治区、直辖市）盐山县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15833777837 |  | 传真 | — | 邮政编码 |  |  | 061300 |  |
| 建设地点 | 盐山县五里窑金锁园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 盐山县发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  | 盐发改工备字 [2019]075号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建[√]改扩建[ ]技改[] |  |  | 行业类别 及代码 |  | 其他未列明金属制品制造C3399 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2533.08 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | - |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 380 | 环保投资 （万元） |  | 5 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.3% |
| 评价经费 （万元） | - |  |  | 预期投产日期 |  |  | - |  |  |
| 一、项目由来 河北龙志管道设备制造有限公司（统一社会信用代码：91130925MA0D6K4T96）成立于2019年1月21日，位于沧州市盐山县五里窑金锁公司院内，拟投资380万元建设河北龙志管道设备制造有限公司生产管件项目，项目已在盐山县发展和改革局备案，项目代码2019-130925-41-03-000131，备案证号（盐发改工备字【2019】075号）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号）等法律法规的规定，项目应进行环境影响评价；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）项目产品属于“C3399其他未列明金属制品制造”；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修改），本项目产品属于“二十二、金属制品业；67、金属制品加工制造，其他类型”，应编制环境影响报告表。受企业委托，我公司承接了该项目环境影响评价工作，经过现场勘查和资料收集，编制完成《河北龙志管道设备制造有限公司管件生产项目环境影响报告表》，报生态环境主管部门审批。 二、项目概况 1、基本情况 （1）项目名称：河北龙志管道设备制造有限公司管件生产项目 （2）建设单位：河北龙志管道设备制造有限公司 （3）建设地点：项目位于沧州市盐山县五里窑金锁园区，项目分为两个车间，生产车间一中心地理坐标为北纬38°4'55.33"，东经117°10'27.32"，生产车间二中心地理坐标为北纬38°4'51.39"，东经117°10'30.05"，一车间北侧为管件厂，西侧为空地，东侧为闲置车间，南侧为法兰厂，二车间西侧和南侧为管件厂，东侧为乡村路隔路为管件厂，北侧为法兰厂，距离项目最近的敏感点为南侧360米处的范庄村。项目所在地周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等敏感目标。地理位置见附图1，敏感点及周边关系见附图2、附图3。 （4）建设性质：新建 （5）建设规模：项目建筑面积2300m2，生产规模为年产管件2000吨。 （6）占地面积：项目租赁金锁工业园的2座生产车间，占地面积2533.08m2。 （7）工程投资：项目总投资380万元，其中环保投资5万元，占总投资的1.3%。 2、工程内容 项目主体工程为管件生产线及生产车间2座；公用工程为供电、供水等设施；环保工程为废气治理、废水、固废、降噪措施等。项目主要建设内容见表1。 表1 建设内容一览表 名称; 工程内容. 主体工程; 生产线; 管件生产线. 生产车间一; 1座，建筑面积2000m2，高度为10m. 生产车间二; 1座，建筑面积300m2，高度为8m. 公用工程; 供水; 盐山五里窑金锁园区供水管网供给. 供电; 盐山五里窑金锁园区供电系统提供. 环保工程; 废气; 下料、机加工、焊接工序产生的烟尘由移动式焊烟净化器处理. 废水; 办公生活产生生活污水，用于厂区泼洒抑尘，不外排，厂区设防渗旱厕定期清掏用作农肥. 噪声; 基础减振，厂房隔声. 固废; 下料、压制、机加工产生的边角料收集后外售综合利用 生活垃圾：收集后由环卫部门定期清运处理 焊烟净化器收集粉尘：收集后外售综合利用. 3、主要原材料及能源消耗 项目原辅材料及能源消耗见表2。 表2 项目原辅材料及能源消耗一览表 项目; 序号; 名称; 计量单位; 年用量. 原料; 1; 钢板; t/a; 1500. 2; 钢管; t/a; 500. 3; 焊丝; t/a; 6. 4; 螺丝; t/a; 50. 5; CO2; t/a; 3. 能源; 1; 水; m3/a; 90. 2; 电; 万kw·h/a; 5. 4、主要生产设备 项目主要生产设备见表3。 表3 生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 北车间数量; 南车间数量. 1; 车床; 台; 0; 8. 2; 钻床; 台; 3; 1. 3; 压力机; 台; 5; 0. 4; 冲床; 台; 4; 0. 5; 剪板机; 台; 4; 0. 6; 二保焊机; 台; 10; 1. 7; 锯床; 台; 2; 2. 8; 卷管机; 台; 2; 0. 9; 气泵; 台; 1; 0. 10; 切割机; 台; 1; 0. 合计; 台; 32; 12. 44. 5、公用工程 （1）给排水 给水：项目用水由盐山五里窑金锁园区供水管网供给，项目无生产用水，厂区不设食堂和宿舍，用水主要为盥洗用水。按用水量为20L/人·天，厂区共有职工15人，每年工作300天，则生活用水量为90 m3/a。 排水：项目无生产废水产生。办公生活盥洗废水产生量为72m3/a，泼洒厂区抑尘，不外排。厂区内设置防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。 泼洒厂区抑尘 新鲜水0.3 0.24 0.06 办公生活 图1 全厂水平衡图 单位：m3/d （2）供电 项目年用电量为5万kW·h，电源由盐山县五里窑金锁园区供电系统提供，可满足项目供电需求。 （3）供热 项目无生产过程用热，冬季生产车间不取暖。 6、平面布置情况 项目租赁河北金锁螺旋钢管制造有限公司的两个车间和车间外的空地，分别为生产车间一、生产车间一北侧的空地和生产车间二，项目厂区平面布置图见附图4。 7、劳动定员及工作时制 项目劳动定员15人，年工作时间300天，白班工作制，每班工作8小时。 8、产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录》（2011年）（2013年修正），本项目不属于其中的限制类、淘汰类，为允许建设项目。同时，本项目不属于《河北新增限制和淘汰类产业目录（2015年）》（冀政办发【2015】7号）中限制、淘汰类项目。本项目已在盐山县发展和改革局备案，项目代码2019-130925-41-03-000131，备案证号（盐发改工备字【2019】075号）。因此，项目建设符合国家及地方产业政策。 9、选址可行性分析 项目位于沧州市盐山县五里窑金锁园区，厂址中心地理坐标为北纬38°4'55.33"，东经117°10'27.32"。项目分为两个车间，一车间北侧为管件厂，西侧为空地，东侧为闲置车间，南侧为法兰厂，二车间西侧和南侧为管件厂，东侧为乡村路隔路为管件厂，北侧为法兰厂，距离项目最近的敏感点为南侧360米处的范庄村。2019年7月5日取得盐山县盐山镇人民政府出具的规划选址证明，该厂选址符合城镇规划。项目所在地周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等敏感目标。项目用地为建设用地。因此，本项目选址合理可行。 10、“三线一单”符合性分析 为更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求，对建设项目提出“三线一单”约束。 （1）生态保护红线 对照《河北省主体功能区规划》及《河北省生态保护红线》，本项目位于人居环境保障区，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不在生态红线区域范围内，符合《河北省生态保护红线》的相关要求。 （2）环境质量底线 项目所在地环境空气、地下水环境、声环境均能达到相应的标准限值，区域环境质量良好。本项目生产过程产生的废气采取了相应的收集和处理措施，对周边环境影响较小；项目在运行过程中无生产废水产生及排放，产生的生活盥洗水泼洒厂区抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，对周围环境影响很小。符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本次评价项目在运营过程中会消耗一定电能和水资源，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本项目位于人居环境保障区，不在该功能区的负面清单内，符合盐山县发展定位。 综合以上分析，本项目符合“三线一单”要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 盐山县隶属河北省沧州市，全县总面积800平方公里，位于沧州市东南部，东临渤海、北倚京津、南接山东，是"两省"(河北省与山东省)"三市"(沧州市、德州市、滨州市)的中心，素有"冀鲁枢纽"、"京津门户"之称。距天津120公里、北京220公里、济南160公里，距黄骅港50公里、天津港110公里。 项目位于沧州市盐山县五里窑金锁园区，厂址中心地理坐标为北纬38°4'55.33"，东经117°10'27.32"。项目分为两个车间，一车间北侧为管件厂，西侧为空地，东侧为闲置车间，南侧为法兰厂，二车间西侧和南侧为管件厂，东侧为乡村路隔路为管件厂，北侧为法兰厂，距离项目最近的敏感点为南侧360米处的范庄村。项目所在地周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等敏感目标。 2、地形地貌 盐山县地处滨海平原区，地势平坦，洼地较多，大部分地区海拔高程在5～10m之间。最大高程在西南部（卸搂乡），海拔12.5m，最低处在东北部（边务乡），海拔4.68m，地势自西南向东北倾降，一般坡度为1/5000～1/15000。地貌类型分缓岗、二坡地、浅平洼地和小二坡地。南部为东西向缓岗地带，西部是较为平坦开阔的坡地及低洼地。 项目所在区域地势平坦，属平原地貌。 3、水文地质 盐山县地质构造属华北陆台，为渤海台向斜的一部分。杨二庄断裂带大致沿马村庄义和村东入境，西南至大傅庄乡西和乐庄村西北，折向西北至边务乡黄店子，折向西至城关镇辛庄村北，折向南至山广公路大王铺桥东，折向西南中经常金乡孙金、孟店乡姜庄、韩集乡大高家至刘集乡大李、折向西至旧县镇小河刘南入山东省乐陵县境。以杨二庄断裂带为界，其左盘属黄骅凹陷中的小王庄凹陷，右盘为埕宁隆起。 4、气候气象 盐山县属东部季风暖温带半湿润大陆气候，四季分明，具有春早、夏涝、秋凉、冬干燥的特征。多年平均气温12.1℃，一年中的最冷月份为1月份，平均气温为-4.8℃，最热的7月份平均气温为26.5℃，年较差31.3℃。多年平均降水量550.4mm，降水量年际变化大，年内分配不均，春季和冬季干旱少雨，夏季为盛雨期。多年平均风速3.7m/s，冬季偏北风，春末夏初偏南风，夏季雷雨风较多。年平均无霜期200天左右，年平均日照数2638.5h，最大冻土深度62cm。 5、地表水 盐山县濒临渤海，历史上众多河流穿境入海，为“九河”下梢，也是古黄河尾闾泛滥之区。载而有据的过境河流主要有鬲津河、无棣沟、屯氏河、刘公渠等。有的古河流经时代演变已湮废，其沉积沙层中富含淡水，是生产生活的重要水源；有的则经历代断续修建而保留下来。今县域内主要河流有漳卫新河和宣惠河。 6、土壤 根据全县土壤普查统计，全县共6个土属39个土种。土壤母质主要为冲积和风积物，土壤以潮土为主，占全县总土地面积的99%以上，其次为盐土。潮土中以普潮土面积最大，分布最广，占总土地面积的85%以上，其次为盐化潮土，占14.7%，主要分布在县域东北部。全县土壤利用普遍较低，适宜小枣生长的土壤分布较广。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量状况 依据2018年河北生态环境状况公报，沧州市空气质量如下： 表4 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 24; 60; 40; 达标. 24小时平均第98位百分位数; --; 150; --; --. NO2; 年平均质量浓度; 43; 40; 107.5; 不达标. 24小时平均第98位百分位数; --; 80; --; --. PM10; 年平均质量浓度; 102; 70; 145.7; 不达标. 24小时平均第95位百分位数; --; 150; --; --. PM2.5; 年平均质量浓度; 59; 35; 168.6; 不达标. 24小时平均第95位百分位数; --; 70; --; --. CO; 24小时平均第95位百分位数; 1800; 4000; 45; 达标. O3; 8小时平均第90位百分位数; 200; 160; 125; 不达标. 根据表4显示结果，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为NO2、PM10、PM2.5和O3。超标原因主要是由于北方地区风沙较大和采暖季废气污染物排放的影响，该地区环境空气质量总体一般。 本项目所在地河北省沧州市盐山县实施《国家打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》（冀政发〔2018〕18号），持续改善区域环境空气质量。 2、声环境质量状况 区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类要求。 3、地下水环境质量状况 建设项目附近地下水水质良好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于沧州市盐山县五里窑金锁园区，厂址中心地理坐标为北纬38°4'55.33"，东经117°10'27.32"，距离项目最近的敏感点为南侧290米处的范庄村。项目所在地周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等敏感目标。项目的环境保护目标详见表5、表6。 表5 环境保护目标（大气环境） 名称; 坐标/º; 相对厂址方位; 相对厂界距离 m; 保护 对象; 保护内容. 经度; 纬度. 张官店村; 117.169166; 38.095693; N; 895; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准. 卜家寨村; 117.147148; 38.097329; WN; 2880; 居民. 挂甲林村; 117.163925; 38.085925; WN; 680; 居民. 傅庄村; 117.153787; 38.075807; SW; 1690; 居民. 尹庄村; 117.151929; 38.063979; SW; 2450; 居民. 范庄村; 117.173984; 38.073024; S; 360; 居民. 曾庄村; 117.176067; 38.059274; S; 2135; 居民. 崔庄; 117.189835; 38.063176; SE; 2105; 居民. 白庄村; 117.194996; 38.063824; SE; 2190; 居民. 毛庄; 117.196841; 38.066724; SE; 2385; 居民. 杨龙潭村; 117.185000; 38.100280; EN; 1920; 居民. 表6 环境保护目标（声环境、地下水） 环境要素; 保护目标; 保护级别. 声环境; 厂界外1m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地下水; 项目所在区域地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境空气：项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。 表7 环境空气质量标准 序号; 污染物名称; 平均时间; 浓度限值; 单位. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40; μg/m3. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 4; O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 5; PM10; 年平均; 70; μg/m3. 24小时平均; 150. 6; PM2.5; 年平均; 35; μg/m3. 24小时平均; 75. 声环境：区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表8 声环境质量标准 单位：dB(A) 环境要素; 项目; 标 准; 功能区. 声环境; 昼间; 60; 2类. 夜间; 50. 地下水：项目所在区域执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表9 地下水环境质量标准 序号; 项目; 单位; 标准限值; 标准来源. 1; pH; --; 6.5~8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 2; 总硬度（CaCO3计）; mg/L; 450. 3; 溶解性总固体; mg/L; 1000. 4; 耗氧量（CODMn，以O2计）; mg/L; 3.0. 5; 氨氮（以N计）; mg/L; 0.5. 6; 硝酸盐（以N计）; mg/L; 20.0. 7; 亚硝酸盐（以N计）; mg/L; 1.0. 8; 硫酸盐; mg/L; 250. 9; 氟化物; mg/L; 1.0. 10; 氯化物; mg/L; 250. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气 项目切割和焊接过程产生的烟尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织监控浓度限值标准；。 表10 大气污染物排放标准 污染物; 标准值及来源. 颗粒物; 无组织监控浓度限值标准：1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和无组织监控浓度限值标准. 2、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求，详见表11。 表11 噪声排放标准 单位：dB(A) 环境要素; 项目; 标准; 备注; 标准来源. 运营期噪声; 昼间; 60; 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准限值. 夜间; 50. 3、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（原环境保护部公告2013年第36号）。 |
| 总量 控 制指标 | 根据《“十三五”生态环境保护规划的通知》中实施总量控制的污染物种类，结合《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）、河北省环境保护厅《河北省排污权核定和分配技术方案》（冀环办〔2015〕268号）文件规定：“根据国家或地方现行的排放标准、排放废气（水）量核算重点污染物排放量”。 项目生产过程无废水产生，产生的生活盥洗废水泼洒厂区抑尘，厂区设防渗旱厕定期清掏用作农肥，不外排，因此本次评价不进行COD和氨氮的总量核定；生产中不产生二氧化硫和氮氧化物，本次评价不进行二氧化硫和氮氧化物的总量核定。 项目建成后，建议全厂总量控制指标为：SO2：0t/a，NOx：0t/a；COD：0t/a、氨氮：0t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 生产工艺流程： 原料 下料 压制 机加工 焊接 组装 成品 G1、N1、S1 N2、S2 G2、N3、S3 G3、N5 N6 图例：G废气 N噪声 S固废 图2 生产工艺流程及排污节点图 生产工艺简述： 1、下料：按照尺寸要求利用剪板机剪切钢板，利用锯床、切割机切割钢管。 2、压制：用压力机将切割好的钢板压制成所需的形状。 3、机加工：根据产品要求，利用卷管机对压制好的钢板进行修整，利用车床、钻床、冲床、锯床、切割机对钢管进行机加工。 4、焊接：利用二保焊机，使用焊丝对工件进行焊接。 5、组装：人工利用螺丝对工件进行组装成管件，即为成品。 注：生产过程不使用切削液，机油和液压油循环利用，定期补充，不外排。

主要污染工序： 1 施工期 项目利用现有场地及厂房，仅安装设备产生噪声。 2运营期 2.1废气 项目下料工序使用切割机，产生切割废气（G1），主要污染物为颗粒物。 项目机加工工序使用切割机，产生切割废气（G2），主要污染物为颗粒物。 项目焊接工序产生焊接废气（G3），主要污染物为颗粒物。 2.2废水 本项目无生产废水产生； 项目厂区职工产生的生活盥洗废水，主要污染物为COD、SS、氨氮。 2.3噪声 噪声主要是车床、钻床、压力机、冲床、剪板机、焊机、锯床、卷管机、切割机、气泵等设备运转时产生的噪声（N1-N6），噪声值在70～90dB(A)。 2.4固废 2.4.1一般固废 下料、压制、机加工工序产生边角料（S1、S2、S3）； 焊接烟尘净化器收集的烟尘； 厂区职工产生的生活垃圾。

- 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 下料、机加工、焊接工序 | 颗粒物 | 无组织 | 产生量：0.065t/a | 排放量：0.013t/a 周界外浓度最高点<1.0mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 厂区职工 | 生活污水 |  | 产生量：72m3/a COD：240mg/L，0.0173t/a SS：250mg/L，0.018t/a | 厂区泼洒抑尘，不外排 |
| 固 体 废 物 | 下料、压制、机加工工序 | 边角料 |  | 20t/a | 0t/a |
|  | 焊接烟尘净化器 | 烟尘 |  | 0.052t/a | 0t/a |
|  | 厂区职工 | 生活垃圾 |  | 2.25t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 项目噪声主要是车床、钻床、压力机、冲床、剪板机、焊机、锯床、卷管机、切割机、气泵等设备运转时产生的噪声，噪声值在75～90dB(A)。生产设备均选用低噪声设备，设基础减振，车间隔声处理等措施，降低噪声对周围环境的影响。 |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目利用现有场地及厂房，仅在设备安装过程产生噪声。施工期经采取厂房隔音，距离衰减后，其影响程度将大大降低，影响范围将局限在一定空间，并将随着施工的结束而消失。

运营期环境影响分析 1 大气环境影响分析 1.1废气 1.1.1污染源强核算 ①生产车间一废气 项目在焊接过程中会产生少量焊接烟尘产生，生产车间一设10台二保焊机，焊丝用量为4t/a，产尘量按7.5g/kg计，焊接烟尘产生量为0.03t/a。本项目焊接工序在生产车间内集中在一个区域完成，设有10台二保焊机，焊接废气由10台移动式焊接烟尘净化器收集处理收集，收集效率按80%计，焊接烟尘无组织排放量为0.006t/a。 项目在下料、机加工工序使用切割机，切割过程中会产生少量切割烟尘，生产车间一设1台切割机，类比相同企业的生产数据，烟尘的产生量为0.01kg/t钢材，本项目钢材使用量为2000t/a，则切割烟尘的量为0.02t/a，配置1台移动式烟尘净化器，烟尘净化器处理效率为80%，净化后在车间内以无组织形式排放，切割烟尘排放总量约为0.004t/a。 综上所述，生产车间一烟尘的无组织排放量为0.01t/a，年运行时间1200h，排放速率为0.0083kg/h，经预测，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境影响较小。 ②生产车间二废气 项目在焊接过程中会产生少量焊接烟尘产生，生产车间二设1台二保焊机，焊丝用量为2t/a，在焊接过程中会产生少量焊接烟尘产生，产尘量按7.5g/kg计，焊接烟尘产生量为0.015t/a。本项目焊接工序在生产车间内集中在一个区域完成，设有1台二保焊机，焊接废气由1台移动式焊接烟尘净化器收集处理收集，收集效率按80%计，焊接烟尘无组织排放量为0.003t/a，年运行时间1200h，排放速率为0.0025kg/h，经预测，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境影响较小。 1.1.2大气环境影响预测与评价 1）大气环境评价等级划分依据 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目一期工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表12 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表13 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源; 取值(μg/m3). 颗粒物; 二类区; 24小时; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准; 450. 对仅有日平均质量浓度限值的，按3倍折算为一小时平均质量浓度限值，故本项目颗粒物的评价标准值为450μg/m3. 2）源强参数 大气污染物排放源参数见表14和表15。 表14 面源参数表 污染源名称; 污染源类型; 污染物; 排放速率 kg/h; 起始坐标; 海拔高度m; 源的释放高度m; 矩形面源长度m; 矩形面源宽度m; 评价标准μg/m3. E; N. 生产车间一; 面源; 颗粒物; 0.0083; 117.174095; 38.081613; 10.0; 10; 90; 22.3; 450. 生产车间二; 0.0025; 117.17488; 38.081012; 10.0; 8; 15; 20; 450. 表15 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(农村人口数); /. 最高环境温度; 41.2°C. 最低环境温度; -24.0°C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); —. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; —. 海岸线方向/o; —. 3）估算预测结果 项目建成后全厂估算预测结果如下： 表16 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 矩形面源1; PM10; 450.0; 6.38; 1.42; /. 矩形面源; PM10; 450.0; 5.69; 1.26; /. 本项目Pmax最大值出现为矩形面源1排放的PM10，Pmax值为1.42%，Cmax为6.38ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 1.1.3预测影响分析 表17 估算模式计算结果列表 距离（m）; 生产车间一; 生产车间二. 颗粒物; 颗粒物. 浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 浓度（μg/m3）; 占标率（%）. 50; 6.38; 1.42; 3.37; 0.75. 100; 4.97; 1.1; 2.25; 0.5. 200; 2.84; 0.63; 1.5; 0.33. 300; 2.13; 0.47; 1.19; 0.26. 400; 1.83; 0.41; 1.01; 0.22. 500; 1.67; 0.37; 0.89; 0.2. 600; 1.55; 0.35; 0.8; 0.18. 700; 1.46; 0.32; 0.67; 0.15. 800; 1.38; 0.31; 0.62; 0.14. 900; 1.31; 0.29; 0.58; 0.13. 1000; 1.25; 0.28; 0.51; 0.11. 1100; 1.15; 0.25; 0.46; 0.1. 1200; 1.06; 0.24; 0.42; 0.09. 1300; 0.98; 0.22; 0.38; 0.09. 1400; 0.92; 0.2; 0.35; 0.08. 1500; 0.86; 0.19; 0.3; 0.07. 1600; 0.74; 0.17; 3.37; 0.75. 1700; 6.38; 1.42; 2.25; 0.5. 1800; 4.97; 1.1; 1.5; 0.33. 1900; 2.84; 0.63; 1.19; 0.26. 2000; 2.13; 0.47; 1.01; 0.22. 2100; 1.83; 0.41; 0.89; 0.2. 2200; 1.67; 0.37; 0.8; 0.18. 2300; 1.55; 0.35; 0.67; 0.15. 2400; 1.46; 0.32; 0.62; 0.14. 2500; 1.38; 0.31; 0.58; 0.13. 下风向最大浓度; 6.38; 1.42; 5.69; 1.26. 下风向最大浓度出现距离; 50.0; 11.0. D10%最远距离; /; /; /; /. 经预测，颗粒物厂界浓度为0.01072μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。 1.1.4污染物排放量核算 表18 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 1; 生产车间; 下料、机加工、焊接工序; 颗粒物; 移动式焊烟净化器+车间密闭; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求; 1.0; 0.013. 无组织排放总计. 无组织排放口合计; 颗粒物; 0.013. 表19 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.013. 1.1.5大气环境防护距离和卫生防护距离 1）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求，本项目各污染物厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值的，因此不需设置大气环境防护距离。 2）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm—标准浓度限值； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平。 根据拟建项目面源排放结果，卫生防护距离计算结果见表20。 表20 卫生防护距离计算结果 面源; 项目; 标准mg/m3; 源强特征; 卫生防护距离计算值m; 卫生防护距离m. 源强kg/h; 面积m2. 生产车间一; 颗粒物; 0.45; 0.0083; 2000; 0.638; 50. 生产车间二; 0.0025; 300; 0.474; 50. 根据参数带入计算，L颗粒物max=0.638m，根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m，计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，故确定本项目的卫生防护距离为50m。项目距最近的敏感点为290米处的范庄村，符合卫生防护距离的要求。在卫生防护距离内禁止建设集中居民住宅区、学校、医院等环境保护目标。 1.2大气环境影响评价自查表 表21 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级√; 三级□. 评价范围; 边长=50 km□; 边长 5～50 km□; 边长=5 km√. 评价因子; SO2 +NOx 排放量; ≥ 2000t/a□; 500～2000t/a□; ＜500 t/a√. 评价因子; 基本污染物（PM10） 其他污染物（）; 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准; 附录D□; 其他标准. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据√; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区√. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 √. 预测范围; 边长≥ 50 km□; 边长 5～50 km □; 边长 = 5 km □. 预测因子; 预测因子（颗粒物 ）; 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5□. 正常排放短期浓度 贡献值; C 本项目最大占标率≤100%√; C 本项目最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度 贡献值; 一类区; C 本项目最大占标率≤10%□; C 本项目最大标率＞10% □. 二类区; C 本项目最大占标率≤30%□; C 本项目最大标率＞30% □. 非正常排放1 h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; C 非正常占标率≤100% □; C 非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C 叠加达标 □; C 叠加不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤−20% □; k＞−20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测 无组织废气监测√; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测√. 评价结论; 环境影响; 可以接受√  不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; - SO2：（0）t/a; - NOx：（0）t/a; - 颗粒物：（0.013）t/a; - VOCS：（0）t/a. 注：“□” 为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 2、水环境影响分析 （1）地表水 按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中地表水环境影响评价级别划分原则，水污染影响型建设项目评价等级判定见表22。 表22 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; -. 根据工程分析，全厂无生产废水产生，产生的废水主要为职工生活盥洗废水，主要污染物为COD、SS和氨氮，废水产生量为72m3/a，泼洒厂区抑尘，厂区设防渗旱厕定期清掏用作农肥。综上，项目无废水外排，故无需进行地表水评价。项目建设不会对周围水环境产生影响。 （2）地下水 依据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本项目为“I金属制品、53、金属制品加工制造、其他”类，对应的地下水环境影响评价项目类别均为Ⅳ类，因此本项目不开展地下水环境影响评价。 3、声环境影响分析 本项目噪声主要为车床、钻床、压力机、冲床、剪板机、焊机、锯床、卷管机、切割机、气泵等设备运转时产生的噪声，声级值在70～90dB（A）之间。通过采取选用低噪声设备、设置基础减震、厂房隔声等措施后，噪声再经距离衰减后，预计营运期厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，不会对周边声环境产生明显影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要为边角料、焊接烟尘净化器收集的烟尘和生活垃圾。 下料、压制、机加工工序产生边角料，产生量为20t/a，收集后外售综合利用。 焊接烟尘净化器收集的烟尘量为0.052t/a，收集后外售综合利用。 项目劳动定员15人，年工作日300天，职工生活垃圾按0.5kg/人·天计，则产生量为2.25t/a，定期由环卫部门定期清运处理。 综上，项目运营期产生的固体废物得到了有效的处理和处置，不会造成二次污染，对周围环境影响很小，环保措施可行。 5、厂区产排污情况一览表 表23 厂区产排污情况一览表 污染物; 产生量; 项目削减量; 排放量. 废气; 颗粒物（t/a）; 0.065; 0.052; 0.013. 废水; 生活废水量（m3/a）; 72; 0; 0. COD（t/a）; 0.0173; 0.0173; 0. 氨氮（t/a）; 0.018; 0.018; 0. 固体废物; 边角料（t/a）; 20; 20; 0. 焊接烟尘净化器收集的烟尘（t/a）; 0.052; 0.052; 0. 生活垃圾（t/a）; 2.25; 2.25; 0. 6、清洁生产分析 本项目采用先进的生产设备及工艺，有效减少污染物的排放，资源得到充分利用，故本项目符合清洁生产要求。 7、总量控制指标 项目完成后，产生的生活盥洗废水泼洒厂区抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，不外排，因此本评价不进行COD和氨氮的总量核定；生产中不产生二氧化硫和氮氧化物，因此本次评价不进行二氧化硫和氮氧化物的总量核定。 综上，项目完成后，建议全厂总量控制指标：COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2 ：0t/a，NOx：0t/a。 8、产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录》（2011年）（2013年修正），本项目不属于其中的限制类、淘汰类，为允许建设项目。同时，本项目不属于《河北新增限制和淘汰类产业目录（2015年）》（冀政办发【2015】7号）中限制、淘汰类项目。本项目已在盐山县发展和改革局备案，项目代码2019-130925-41-03-000131，备案证号（盐发改工备字【2019】075号）。 因此，项目建设符合国家及地方产业政策。 9、选址可行性分析 项目位于沧州市盐山县五里窑金锁园区，厂址中心地理坐标为北纬38°4'55.33"，东经117°10'27.32"。项目分为两个车间，一车间北侧为管件厂，西侧为空地，东侧为闲置车间，南侧为法兰厂，二车间西侧和南侧为管件厂，东侧为乡村路隔路为管件厂，北侧为法兰厂，距离项目最近的敏感点为南侧290米处的范庄村。2019年7月5日取得盐山县盐山镇人民政府出具的规划选址证明，该厂选址符合城镇规划。项目所在地周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等敏感目标。项目用地为建设用地。因此，本项目选址合理可行。 10、环境监测管理 - 10.1环境管理 10.1.1环境管理组织机构 设立控制污染、环境的法律负责者和相关的责任人，负责项目整个过程（包括施工期和运行期）的环境保护工作。 - 10.1.2环境管理台账要求 将环保设施的运行情况、环保设施日常检查、环境事件等建立环境管理台账。 - 10.1.3环保设施及措施运行及维护费用保障计划 技改项目环保设施建设费用为5万元，占项目投资比例1.3%，环保设施投资处于企业可接受范围。项目营运期主要运行费用为电费、人工定期检修维护费等，运行费用较小，处于企业可接受范围内。 - 10.2监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关规定以及本项目污染物排放情况，制定本项目运行期监测计划，见表24。 表24 监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废气; 厂界; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值. 噪声; 厂界外1m; Leq; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值. 11、项目环保投资 表25 项目环保投资一览表（投资单位：万元） 污染类型; 污染源; 环保措施; 投资. 废气; 下料、机加工、焊接工序; 12台移动式焊接烟尘净化器; 3. 噪声; 生产设备运行; 选用低噪声设备、加装减振垫、合理布设; 1.4. 废水; 厂区职工; 防渗旱厕; 0.3. 其他; 车间地面硬化处理; 0.3. 合计; 5. 12、建设项目环境保护“三同时”验收一览表 根据建设项目环境管理条例有关规定，环境污染治理设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。在工程完成后，建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（冀环办字函〔2017〕727号）等有关要求开展自主验收工作。 本项目验收内容见表26。 表26 本项目环境保护措施“三同时”验收一览表 项目; 污染源; 污染物; 环保设施/措施; 验收指标; 验收标准. 废气; 下料、机加工、焊接工序; 颗粒物; 12台移动式焊接烟尘净化器; 边界浓度限值：1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值. 废水; 生活污水; COD SS 氨氮; 泼洒厂区抑尘，厂区设防渗旱厕定期清掏用作农肥; 不外排; /. 固废; 下料、压制、机加工工序; 边角料; 收集后外售综合利用; 不外排; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关标准. 焊接烟尘净化器; 烟尘. 办公生活; 生活垃圾; 收集后委托环卫部门统一处理; 不外排; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 噪声; 设备运行; 噪声; 低噪声设备，设置基础减震、厂房隔声等措施后，噪声再经距离衰减; 南、西、北厂界 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值. 其他; 车间地面硬化处理.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 下料、机加工、焊接工序 | 颗粒物 | 14台移动式焊接烟尘净化器 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 生活盥洗废水泼洒厂区抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 下料、压制、机加工 | 边角料 | 统一收集后外售 | 不外排 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门处理 | 不外排 |
| 噪 声 | 项目通过优先选用低噪声设备，设置基础减震、厂房隔声等措施后，噪声再经距离衰减后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类排放标准限值要求。 |  |  |  |
| 其 它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、建设项目情况概述 1.1项目概况 项目名称：河北龙志管道设备制造有限公司管件生产项目 建设单位：河北龙志管道设备制造有限公司 建设性质：新建 建设规模：项目建筑面积2300m2，生产规模为年产管件2000吨。 工程投资：项目总投资380万元，其中环保投资5万元，占总投资的1.3%。 劳动定员及工作制度：项目劳动定员15人，年工作时间300天，白班工作制，每班工作8小时。 1.2项目选址 项目位于沧州市盐山县五里窑金锁园区，厂址中心地理坐标为北纬38°4'55.33"，东经117°10'27.32"。项目分为两个车间，一车间北侧为管件厂，西侧为空地，东侧为闲置车间，南侧为法兰厂，二车间西侧和南侧为管件厂，东侧为乡村路隔路为管件厂，北侧为法兰厂，距离项目最近的敏感点为南侧290米处的范庄村。项目所在地周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等敏感目标。地理位置见附图1，敏感点及周边关系见附图2、附图3。 1.3建设内容 项目主体工程为管件生产线及生产车间2座；公用工程为供电、供水等设施；环保工程为废气治理、废水、固废、降噪措施等。 1.4项目衔接 项目电源引自电源由盐山县五里窑金锁园区供电系统提供，可满足项目供电需求；用水由盐山五里窑金锁园区供水管网供给，项目无生产用水，厂区不设食堂和宿舍，用水主要为盥洗用水；无生产废水产生，主要为办公生活盥洗废水，泼洒厂区抑尘，不外排。厂区内设置防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排；项目无生产过程用热，冬季生产车间不取暖。 2、产业政策符合性及选址合理性 （1）选址合理性 项目位于沧州市盐山县五里窑金锁园区，厂址中心地理坐标为北纬38°4'55.33"，东经117°10'27.32"。项目分为两个车间，一车间北侧为管件厂，西侧为空地，东侧为闲置车间，南侧为法兰厂，二车间西侧和南侧为管件厂，东侧为乡村路隔路为管件厂，北侧为法兰厂，距离项目最近的敏感点为南侧290米处的范庄村。2019年7月5日取得盐山县盐山镇人民政府出具的规划选址证明，该厂选址符合城镇规划。项目所在地周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等敏感目标。项目用地为建设用地。因此，本项目选址合理可行。 （2）产业政策符合性 对照《产业结构调整指导目录》（2011年）（2013年修正），本项目不属于其中的限制类、淘汰类，为允许建设项目。同时，本项目不属于《河北新增限制和淘汰类产业目录（2015年）》（冀政办发【2015】7号）中限制、淘汰类项目。本项目已在盐山县发展和改革局备案，项目代码2019-130925-41-03-000131，备案证号（盐发改工备字【2019】075号）。因此，项目建设符合国家及地方产业政策。 3、环境质量现状 依据2018年河北生态环境状况公报，沧州市环境空气中SO2、CO浓度年均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NO2、PM10、PM2.5、O3均存在超标现象。超标原因主要是由于北方地区风沙较大和采暖季废气污染物排放的影响，该地区环境空气质量总体一般。 项目区域声环境现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 项目区域地下水水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。 4、环境影响分析结论 4.1施工期环境影响分析结论 项目利用现有场地及厂房，仅在设备安装过程产生噪声。施工期经采取厂房隔音，距离衰减后，其影响程度将大大降低，影响范围将局限在一定空间，并将随着施工的结束而消失。 4.2营运期环境影响分析结论 4.2.1大气环境影响评价结论 项目下料、机加工工序使用切割机产生烟尘，焊接工序产生焊接烟尘，经移动式焊接烟尘净化后在车间无组织排放，经预测，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境影响较小。 ①大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求，本项目污染物厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此不需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 根据参数带入计算，L颗粒物max=0.638m，根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m，计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，故确定本项目的卫生防护距离为50m。项目距最近的敏感点为290米处的范庄村，符合卫生防护距离的要求。在卫生防护距离内禁止建设集中居民住宅区、学校、医院等环境保护目标。 综上所述，本项目废气可达标排放，且排放量较小，经空气稀释后，对周边环境空气质量影响较小。 4.2.2水环境影响评价结论 本项目无生产废水产生，产生的废水主要为职工生活盥洗废水，主要污染物为COD、SS和氨氮，废水产生量为72m3/a，泼洒厂区抑尘，厂区设防渗旱厕定期清掏用作农肥。综上，项目无废水外排，故无需进行地表水评价。项目建设不会对周围水环境产生影响。 4.2.3噪声环境影响评价结论 项目车床、钻床、压力机、冲床、剪板机、焊机、锯床、卷管机、切割机、气泵等设备运转时产生的噪声，声级值在70～90dB（A）之间。通过优先选用低噪声设备、设置基础减震、厂房隔声等措施后，噪声再经距离衰减后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准要求。对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 4.2.4固废 本项目产生的固体废物主要为边角料、焊接烟尘净化器收集的烟尘和生活垃圾。 下料、压制、机加工工序产生边角料，收集后外售综合利用；焊接烟尘净化器收集的烟尘量为0.052t/a，收集后外售综合利用；厂区职工生活垃圾产生量为2.25t/a，定期由环卫部门定期清运处理。 综上，项目运营期产生的固体废物得到了有效的处理和处置，不会造成二次污染，对周围环境影响很小，环保措施可行。 5、污染物总量控制指标分析结论 经分析，项目建成后全厂总量控制指标建议为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2 ：0t/a、NOx：0t/a。 6、清洁生产分析结论 本项目加工工艺简单、成熟，操作和控制简便、可靠，有效减少污染物的排放，资源得到充分利用，故本项目符合清洁生产要求。 7、项目实施前后环境质量变化情况 项目运营期间产生的废气通过采取相应的处理措施后达标排放，对周围环境影响较小，区域大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。 项目无生产废水产生，生活盥洗废水泼洒厂区抑尘，厂区设防渗旱厕定期清掏用作农肥，不外排，对周围水环境影响较小。 项目采取有效的降噪措施后厂界噪声达标排放，对周围声环境影响较小，区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 项目产生的固体废物得到合理处理、处置，不会对周围环境造成影响。 8、工程可行性结论 综上分析，项目符合区域规划，选址合理；项目建设符合国家产业政策；污染物治理措施有效，外排污染物均可达标排放，对周围环境的影响较小。从环保角度分析，本次评价项目的建设是可行的。 9、建议 （1）严格执行“三同时”制度，加强宣传教育，增强人群的环境保护意识及安全意识。 （2）加强设备的维护管理，定期检查、维护，保证设备正常运行，减轻后续污染。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1项目地理位置图 附图2项目周边敏感点分布图 附图3项目周边关系图 附图4项目平面布置图 附件1环评委托书 附件2建设单位承诺书 附件3环评单位承诺书 附件4企业营业执照 附件5项目备案信息 附件6规划选址正明 附件7土地证 附件8租赁协议 附件9建设项目环评审批基本信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项目进行专项评价。 本项目无专项评价。

空地

空地