河北龙志管道设备制造有限公司管件生产项目

环境保护“三同时”落实情况

一、公司概况

河北龙志管道设备制造有限公司于2019年成立，坐落于河北省沧州盐山县五里窑金锁园区，主要生产能力为年产管件2000吨。

二、建设项目基本情况

河北龙志管道设备制造有限公司位于河北省沧州盐山县五里窑金锁园区，项目占地2533.08m2，一车间北侧为管件厂，西侧为空地，东侧为闲置车间，南侧为法兰厂，二车间西侧和南侧为管件厂，东侧为乡村路隔路为管件厂，北侧为法兰厂；距离项目最近的敏感点为南侧360米处的范庄村。

三、环评批复情况

（一）废气

该项目废气主要为上料、机加工、焊接工序产生颗粒物。上料、机加工、焊接工序经12台移动式焊接烟尘净化器。

（二）废水

本项目的废水主要是生活废水，厂区设防渗旱厕，定期清掏。

（三）噪声

噪声污染主要来源于生产设备运行时产生的机械噪声。优先选用低噪声设备，同时加装减振装置，以及厂区围墙隔声、距离衰减等降噪措施。

（四）固废

该项目产生的固体废物主要是边角料和生活垃圾。边角料集中收集后外售；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理。

四、实际建设情况

表1    环境保护“三同时”落实情况表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 环保设施/措施 | 验收指标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 下料、机加工、焊接工序 | 颗粒物 | 12台移动式焊接烟尘净化器 | 边界浓度限值：1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值 |
| 废水 | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 泼洒厂区抑尘，厂区设防渗旱厕定期清掏用作农肥 | 不外排 | / |
| 固废 | 下料、压制、机加工工序 | 边角料 | 收集后外售综合利用 | 不外排 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关标准 |
|  | 焊接烟尘净化器 | 烟尘 |  |  |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 收集后委托环卫部门统一处理 | 不外排 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 噪声 | 设备运行 | 噪声 | 低噪声设备，设置基础减震、厂房隔声等措施后，噪声再经距离衰减 | 南、西、北厂界 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值 |
| 其他 | 车间地面硬化处理 |  |  |  |  |

五、验收监测结论

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，生产负荷(100%)，达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。

该企业无组织排放废气中，总悬浮颗粒物浓度最大值为0.617mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值。

该项目噪声检测布设4个检测点位，噪声检测结果东、西、南、北边界昼间噪声值范围为53.7～57.1dB（A），夜间不生产，检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。