沧州久耐特耐磨管件制造有限公司

管件系列产品项目

阶段性竣工环境保护验收报告

建设单位：沧州久耐特耐磨管件制造有限公司

编制单位：沧州久耐特耐磨管件制造有限公司

2019年10月

目  录

前  言	1

1 验收编制依据	2

1.1 法律、法规	2

1.2 验收技术规范	2

1.3 工程技术文件及批复文件	3

2 工程概况	4

2.1 项目基本情况	4

2.1.1 基本情况	4

2.1.2 地理位置及周边情况	4

2.1.3 厂区平面布置	4

2.2 建设内容	4

2.2.1 生产规模及产品方案	4

2.2.2 主要原辅材料	5

2.2.3 主体设施建设内容	5

2.2.4 生产设备	6

2.3 工艺流程	7

2.4 劳动定员及工作制度	8

2.5 公用工程	8

2.5.1 给排水	8

2.5.2 供电	9

2.5.3供暖	9

2.6 环评审批情况	9

2.7 项目投资	9

2.8 项目变更情况说明	9

2.9 环境保护“三同时”落实情况	9

2.10 验收范围及内容	13

3 主要污染源及治理措施	14

3.1 施工期主要污染源及治理措施	14

3.2 运行期主要污染源及治理措施	14

3.2.1 废气	14

3.2.1 废水	15

3.2.2 噪声	15

3.2.3固体废物	15

4 环评主要结论及环评批复要求	16

4.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议	16

4.1.1 主要结论	16

4.1.2 建议	21

4.2 审批部门审批意见	21

4.3 审批意见落实情况	21

5 验收评价标准	23

5.1 污染物排放标准	23

5.1.1 废气/环境空气	23

5.1.2废水	23

5.1.3噪声/声环境	24

6 质量保障措施和检测分析方法	25

6.1 质量保障体系	25

6.2 检测分析方法	25

6.2.1 检测点位、项目及频次	25

6.2.2检测分析方法	26

6.2.3 检测点位示意图	27

7 验收检测结果及分析	29

7.1 检测结果	29

7.1.1 废气检测结果	29

7.1.2 废水检测结果	32

7.1.3 噪声检测结果	32

7.2 检测结果分析	33

7.2.1 废气/环境空气检测结果	33

7.2.2 废水检测结果	33

7.2.3 噪声/声环境检测结果	34

7.3 总量控制要求	34

8 环境管理检查	35

8.1 环保管理机构	35

8.2 施工期环境管理	35

8.3 运行期环境管理	35

8.4 社会环境影响情况调查	35

8.5 环境管理情况分析	35

9、公众舆论调查	36

9.1调查目的	36

9.2调查范围和方式	36

9.3调查结果	36

10 结论和建议	39

10.1 验收主要结论	39

10.2 建议	41

附图

1、本项目所在地理位置示意图

2、本项目周边关系示意图

3、本项目厂区平面布置图

附件

- 企业投资项目备案信息

- 关于项目环境影响评价执行标准的函

- 关于项目环境影响报告书的批复

- 危废合同

前  言

沧州久耐特耐磨管件制造有限公司位于盐山经济开发区正港园区，占地面积41602.08m2，投资15600万元，建设管件系列产品。项目建筑面积为42000平方米，建设管件系列产品生产线，包括喷漆管生产线2条、喷涂钢管生产线1条。河北欣众环保科技有限公司于2019年4月编制完成了《沧州久耐特耐磨管件制造有限公司管件系列产品项目环境影响报告表》，并于2019年4月28日通过沧州市生态环境局盐山县分局关于该项目的批复，盐环表[2019]32号。

# 产品方案变动情况：环评批复年产管件系列产品40600吨，包括普通钢管20300t/a、喷涂钢管10300t/a、喷水性漆钢管7000t/a、喷油性漆钢管3000t/a。企业实际产品为普通钢管、喷水性漆钢管、喷油性漆钢管，主要生产工艺过程为喷漆过程，与环评及批复一致，由于喷涂钢管生产线未建，企业实际产能为普通钢管20300t/a、喷水性漆钢管7000t/a、喷油性漆钢管3000t/a。

# 本次阶段性验收范围为年产普通钢管20300t/a、喷水性漆钢管7000t/a、喷油性漆钢管3000t/a。后续喷涂钢管生产线另行验收。根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的有关规定，受沧州久耐特耐磨管件制造有限公司的委托，河北海蓝环境检测服务有限公司于2019年10月28日至29日进行了竣工验收检测并出具检测报告，报告编号为：海蓝（检）字WT201910-0966。依据监测结果编制了项目竣工环保验收监测报告，为其竣工验收提供科学依据。

1 验收编制依据

1.1 法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2016年9月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（ 2016年1月1日施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（1997年3月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月1日起施行）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）；

（9）《河北省环境保护条例》，（2005年5月1日起施行）。

1.2 验收技术规范

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（8）《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）；

（9）《地下水质量标准》（GB/T14848-93）；

（10）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（11）《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）；

（12）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（13）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（14）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的相关标准；

（15）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求；

（16）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环境保护部）；

（17）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类（征求意见稿）》（环境保护部）；

（18）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（河北省环境保护厅）。

## 1.3 工程技术文件及批复文件

（1）《沧州久耐特耐磨管件制造有限公司管件系列产品项目环境影响报告表》（河北欣众环保科技有限公司，2019年4月）；

（2）沧州市生态环境局盐山县分局，盐环表[2019]32号，关于《沧州久耐特耐磨管件制造有限公司管件系列产品项目建设项目环境影响报告表》的审批意见，2019年4月28日。

（3）沧州久耐特耐磨管件制造有限公司验收监测报告海蓝（检）字WT201910-0966；

（4）沧州久耐特耐磨管件制造有限公司提供的其它相关资料。

2 工程概况

## 2.1 项目基本情况

2.1.1 基本情况

项目基本情况介绍见下表2-1。

表2-1  项目基本情况

| 项目名称 | 沧州久耐特耐磨管件制造有限公司管件系列产品项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 沧州久耐特耐磨管件制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 高玉峰 | 联系人 |  |  | 高玉峰 |  |  |  |
| 通信地址 | 盐山经济开发区正港园区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18931717088 | 邮编 |  | 061300 |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建 | 行业类别 |  | 金属制品业 C33 |  |  |  |  |
| 总投资（万元） | 15600 | 环保投资（万元） |  | 50 |  |  | 环保投资占总投资比列（%） | 0.32% |
| 建设地点 | 盐山经济开发区正港园区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 盐山县发展改革局 |  | 批准文号 |  |  | 盐发改工备字【2019】022号 |  |  |

2.1.2 地理位置及周边情况

本项目位于盐山经济开发区正港园区，厂区中心地理坐标为东经:117°20'47.85"、北纬:38°3'57.14"。项目厂区西侧为河北三工耐磨管件制造有限公司，南侧为河北天惠钢管制造有限公司，北侧和东侧为工业区道路。项目地理位置示意图见附图1，项目周边关系图见附图2。

2.1.3 厂区平面布置

本项目建筑面积42000m2，租用河北天惠钢管制造有限公司的厂房，主要构筑物为：生产车间、库房、办公及生活等附属设施。项目平面布置图见附图3。

2.2 建设内容

2.2.1 生产规模及产品方案

本项目年产管件40600吨，包括普通钢管20300t/a、喷涂钢管10300t/a、喷水性漆钢管7000t/a、喷油性漆钢管3000t/a。

### 表2-2    项目产品规格及产量表

| 序号 | 规格型号 | 环评产量/规模 | 实际产量/规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通钢管 | 20300t/a | 20300t/a |
| 2 | 喷涂钢管 | 10300t/a | 0t/a |
| 3 | 喷水性漆钢管 | 7000t/a | 7000t/a |
| 4 | 喷油性漆钢管 | 3000t/a | 3000t/a |

2.2.2 主要原辅材料

原辅材料及能源消耗表见表2-3。

表2-3    原辅材料及能源消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管 | t/a | 44660 | 外购 |
| 2 | 水性金属面漆 | t/a | 23.64 | 外购 |
| 3 | 油漆 | t/a | 8.84 | 外购 |
| 4 | 塑粉 | t/a | 60 | 外购 |
| 5 | 焊丝 | t/a | 15 | 外购 |
| 6 | 天然气 | t/a | 100000 | 外购 |

2.2.3 主体设施建设内容

本项目总占地面积41602.08（62.4亩）m2，总建筑面积42000m2，项目主要工程内容为建设管道加工生产线，生产包括普通钢管、喷涂钢管、喷漆钢管。项目工程内容包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保设施。主要建设内容见下表，项目工程内容一览表见表2-4。

表2-4  工程内容一览表

| 项目 组成 | 环评工程内容 |  |  |  | 实际工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 管道加工生产线，生产包括普通钢管、喷涂钢管、喷漆钢管 |  |  |  | 已建成普通钢管生产线、喷漆钢管生产线 |
| 辅助工程 | 办公室 |  |  |  | 一致 |
| 公用工程 | 供水：盐山经济开发区正港园区供水管网供给 |  |  |  | 一致 |
|  | 供电：盐山县经济开发区正港园区供电系统提供 |  |  |  | 一致 |
|  | 供热：生产用热由天然气提供，冬季取暖采用分体空调 |  |  |  | 一致 |
| 环保工程 | 废气 | 2台自动焊接生产线+1台等离子切割机 | 滤芯除尘器+15m排气筒 |  | 一致 |
|  |  | 2台自动焊接焊接生产线+1台等离子切割机 | 滤芯除尘器 | 15m排气筒 | 共用一套滤芯除尘器+15m排气筒 |
|  |  | 1台喷砂机+1台除锈机 | 布袋除尘器 |  |  |
|  |  | 喷涂线喷涂工序+1台喷砂机 | 布袋除尘器+15m排气筒 |  | 未建设 |
|  |  | 喷涂线固化工序+天然气热风炉烟气 | UV光氧设备+15m排气筒 |  | 未建设 |
|  |  | 1号喷漆线调漆、喷漆、晾干废气 | 喷淋塔+过滤棉+UV光氧设备+活性炭吸附装置+15m排气筒 |  | 一致 |
|  |  | 2号喷漆线调漆、喷漆、晾干废气 | 喷淋塔+过滤棉+UV光氧设备+活性炭吸附装置+15m排气筒 |  | 一致 |
|  |  | 电焊机 | 移动焊烟净化器 |  | 一致 |
|  | 废水 | 锯床（水切割），循环使用不外排 |  |  | 一致 |
|  |  | 喷淋水循环使用不外排 |  |  | 一致 |
|  |  | 生活办公生活产生生活污水，用于厂区泼洒抑尘，不外排 |  |  | 一致 |
|  | 噪声 | 基础减振，厂房隔声 |  |  | 一致 |
|  | 固废 | 机加工边角料：外售 |  |  | 一致 |
|  |  | 自动焊接生产线、等离子切割机布袋除尘器收集粉尘：收集外售综合利用 |  |  | 一致 |
|  |  | 喷砂、除锈布袋除尘器收集粉尘：收集外售综合利用 |  |  | 一致 |
|  |  | 喷涂布袋除尘器粉尘：收集后回用 |  |  | 未建设喷涂线，无固废产生 |
|  |  | 漆渣、废过滤棉、废毡垫、废活性炭：由专用容器盛放，暂存于危废暂存间，送有资质单位处理 |  |  | 一致 |
|  |  | 废漆桶：厂家回收 |  |  | 一致 |
|  |  | 生活垃圾：收集后运至环卫部门指定地点 |  |  | 一致 |
|  |  | 焊烟净化器收集粉尘：收集后运至环卫部门指定地点 |  |  | 一致 |
|  |  | 擦拭设备产生废抹布：收集后运至环卫部门指定地点 |  |  | 一致 |

### 2.2.4 生产设备

项目设备一览表见表2-5。

表2-5  设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评设备数量(台/套) | 实际设备数量(台/套) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等离子切割机 | 2 | 2 |
| 2 | 天车 | 8 | 8 |
| 3 | 喷砂机 | 2 | - |
| 4 | 天然气热风炉 | 1 | - |
| 5 | 螺杆式空压机 | 2 | 2 |
| 6 | 喷涂流水线 | 1 | - |
| 7 | 喷漆流水线 | 2 | 2 |
| 8 | 自动焊接生产线 | 4 | 4 |
| 9 | 二保焊机 | 22 | 22 |
| 10 | 压力机 | 1 | 1 |
| 11 | 推制机 | 2 | 2 |
| 12 | 锯床 | 4 | 4 |
| 13 | 电焊机 | 2 | 2 |
| 14 | 冲床 | 1 | 1 |
| 15 | 车床 | 2 | 2 |
| 16 | 除锈机 | 1 | 1 |
| 17 | 高频淬火设备 | 4 | 4 |
| 18 | 钻床 | 2 | 2 |

## 2.3 工艺流程

工艺流程及产污环节见图2-1。

图2-1  项目模具生产工艺及排污节点图

工艺流程简述：

本项目原料为钢管，普通钢管首先按照尺寸要求切割下料，随后用压力机进行压制或者用推制机进行推制，然后根据需要用用焊机进行焊接，然后用车床等加工坡口，之后用喷砂机、除锈机进行喷砂或除锈，最后标识完即为成品。

喷漆钢管首先将原料按照尺寸要求切割下料，然后根据需要用焊机进行焊接，之后用喷砂机、除锈机进行喷砂或除锈，然后进入密闭喷漆间进行喷漆，调漆和晾干工序均在喷漆间内进行，最后标识完即为成品。

## 2.4 劳动定员及工作制度

本项目劳动定员120人，年工作300天，每天三班，每班8小时。

2.5 公用工程

2.5.1 给排水

本项目用水由盐山经济开发区正港园区供水管网供给。

本项目项目项目无工业废水产生。厂区内设置旱厕，无冲厕废水产生。厂区内泼洒抑尘，不外排。

2.5.2 供电

本项目用电由盐山经济开发区正港园区供电系统提供。

2.5.3供暖

项目项目生产用热由天然气热风炉（管网）提供，办公取暖采用空调。

2.6 环评审批情况

河北欣众环保科技有限公司于2019年4月编制完成了《沧州久耐特耐磨管件制造有限公司管件系列产品项目建设项目环境影响报告表》，并于2019年4月28日取得沧州市生态环境局盐山县分局关于该项目的批复，盐环表[2019]32号。

## 2.7 项目投资

本项目设计总投资15600万元，设计环境保护总投资50万元，占总投资的0.32%；本项目因喷涂钢管生产线未建设，实际总投资为10400万元，环境保护总投资33.3万元，占总投资的0.32%。

## 2.8 项目变更情况说明

经现场调查和与建设单位核实，该项目喷涂钢管生产线未建设。企业实际产品为普通钢管、喷水性漆钢管、喷油性漆钢管，主要生产工艺过程为喷漆过程，与环评及批复一致，由于喷涂钢管生产线未建，企业实际产能为年产普通钢管20300t/a、喷水性漆钢管7000t/a、喷油性漆钢管3000t/a。

## 2.9 环境保护“三同时”落实情况

本项目环评及批复阶段要求建设内容“三同时”情况落实见表2-6。

表2-6环境保护“三同时”落实情况

| 项目 | 污染源 | 环保设施/措施 | 处理效果 | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 6条自动焊接生产线+3台等离子切割机 | 布袋除尘器+15m排气筒，3套（DA001、DA002、DA003） | 颗粒物最高允许排放速率：3.5kg/h 颗粒物最高允许排放浓度：120mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其它）二级排放标准要求 | 已落实 |
|  | 2台喷砂机+2台除锈机 | 布袋除尘器+15m排气筒，2套，（DA004、DA005） |  |  |  |
|  | 1台喷砂机 | 布袋除尘器+15m排气筒，1套，（DA006） |  |  |  |
|  | 2条喷涂线 喷涂工序 | 布袋除尘器+15m排气筒，2套，（DA007、DA008） | 颗粒物排放浓度18 mg/m3 排放速率 0.51kg/h | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2中颗粒物染料尘二级排放标准 | 已落实 |
|  | 2条喷涂线 固化工序 | UV光氧设备+15m排气筒，2套，（DA009、DA010） | 非甲烷总烃：排放浓度60mg/m3 最低去除效率：70% | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业标准 | 未建设 |
|  |  |  | 烟尘：50mg/m3 二氧化硫：400mg/m3 氮氧化物：400mg/m3 15m高排气筒 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1和表2中标准 |  |
|  | 3条喷漆线 调漆、喷漆、晾干工序 | 喷淋塔+过滤棉+UV光氧设备+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA011、DA012、DA013） | 颗粒物排放浓度18 mg/m3 排放速率0.51kg/h | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2中颗粒物染料尘二级排放标准 | 已落实 |
|  |  |  | 甲苯和二甲苯：排放浓度20mg/m3 非甲烷总烃：排放浓度60mg/m3 最低去除效率：70% | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业标准 |  |
|  | 电焊机 | 焊烟净化器 | 颗粒物周界外浓度最高点≦1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 | 已落实 |
|  | 其他无组织颗粒物 | / |  |  |  |
|  | 无组织有机废气 | / | 甲苯：厂界浓度0.6mg/m3 二甲苯：厂界浓度0.2mg/m3 非甲烷总烃：厂界浓度2.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他行业标准 | 已落实 |
| 废水 | 生活污水 | 厂区泼洒抑尘 | 不外排 | — | 已落实 |
|  | 喷漆废气处理装置 | 沉淀池 | 不外排 | — |  |
|  | 锯床冷却 | 循环水池 | 不外排 | — |  |
| 噪声 | 项目锯床、切割机、喷砂机、除锈机、喷涂线、喷漆线 | 低噪声设备，基础减振，建筑隔声 | 昼间≦60dB（A） 夜间≦50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准 | 已落实 |
| 固废 | 下脚料 | 收集后外售 | 不外排 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中标准及2013年修改单（公告2013年第36号）中相关规定 | 已落实 |
|  | 移动式除尘器收集颗粒物 | 环卫部门处理 | 不外排 | — |  |
|  | 自动焊接、等离子切割工序布袋除尘器收集粉尘 | 收集后外售综合利用 | 不外排 | — |  |
|  | 喷砂、除锈工序布袋除尘器收集粉尘 | 收集后外售综合利用 | 不外排 | — |  |
|  | 喷涂工序布袋除尘器收集粉尘 | 收集后回用 | 不外排 | — |  |
|  | 漆渣 | 委托有资质单位处理 | 不外排 | 《危险废物鉴别标准》（GB5085.1-3-2007）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）中相关规定 |  |
|  | 废过滤棉 |  |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  |  |
|  | 废毡垫 |  |  |  |  |
|  | 废抹布 | 环卫部门处理 | 不外排 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中标准及2013年修改单（公告2013年第36号）中相关规定 |  |
|  | 废油漆桶 | 厂家回收 | 不外排 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 环卫部门处理 | 不外排 |  |  |

2.10 验收范围及内容

项目总占地面积 41602.08m2，总建筑面积42000m2，项目主要工程内容为建设管件系列产品生产线，包括普通钢管生产线、喷涂钢管生产线、喷漆钢管生产线。项目已建成普通钢管生产线，喷漆钢管生产线，年产普通钢管20300吨、喷水性漆钢管7000吨、喷油性漆钢管3000吨。

环保设施已经建设完成工程有：

①项目废气主要为焊接+等离子切割工序1#产生的废气，经滤芯除尘器处理后由1根15m高排气筒排放，焊接+等离子切割工序2#产生的废气，经滤芯除尘器处理后由1根15m高排气筒排放；调漆、喷漆、晾干工序均在喷漆房中进行，喷漆房密间，每条喷漆线喷漆房配备一套喷淋塔+过滤棉+UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置对调漆、喷漆、晾干工序产生有机废气进行处理，处理后经15m排气筒排放。均为具体检测内容。

②废水—项目项目没有工艺废水排放，生活办公产生的废水用于厂区泼洒抑尘，不外排。为具体检测内容。

③噪声—项目噪声主要来源于切割机、机加工设备、电焊机等设备运行时产生的噪声，通过优选低噪设备、加装基础减振、厂房隔声和距离衰减等措施降噪。为具体检测内容。

④固体废物—项目产生的本项目主要的固体废物为喷砂、除锈、等离子切割、自动焊接工序收集的粉尘外售综合利用；喷涂工序布袋除尘器收集后回用；机加工工序产生下脚料统一收集后外售；漆渣、废毡垫、废过滤棉、废活性炭由专用容器盛放，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理；废油漆桶由厂家回收，焊烟净化器收集的粉尘、项目员工产生生活垃圾和含机油的废抹布由环卫部门统一处理。。为检查内容。

⑤工程环评及环评审批意见落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况等，为本工程验收报告的检查内容。

3 主要污染源及治理措施

3.1 施工期主要污染源及治理措施

目前项目已建成运行，施工期环境污染已经不存在。

## 3.2 运行期主要污染源及治理措施

### 3.2.1 废气

项目废气主要为焊接+等离子切割工序1#产生的废气，经滤芯除尘器处理后由1根15m高排气筒排放，焊接+等离子切割工序2#产生的废气，经滤芯除尘器处理后由1根15m高排气筒排放；调漆、喷漆、晾干工序均在喷漆房中进行，喷漆房密间，每条喷漆线喷漆房配备一套喷淋塔+过滤棉+UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置对调漆、喷漆、晾干工序产生有机废气进行处理，处理后经15m排气筒排放。未收集的废气车间内无组织排放。

### 3.2.2 废水

项目没有工艺废水排放，生活办公产生的废水用于厂区泼洒抑尘，不外排。。为具体检测内容。

### 3.2.3噪声

项目噪声主要来源于切割机、机加工设备、电焊机等设备运行时产生的噪声，通过优选低噪设备、加装基础减振、厂房隔声和距离衰减等措施降噪。

### 3.2.4固体废物

项目主要的固体废物为喷砂、除锈、等离子切割、自动焊接工序收集的粉尘外售综合利用；喷涂工序布袋除尘器收集后回用；机加工工序产生下脚料统一收集后外售；漆渣、废毡垫、废过滤棉、废活性炭由专用容器盛放，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理；废油漆桶由厂家回收，焊烟净化器收集的粉尘、项目员工产生生活垃圾和含机油的废抹布由环卫部门统一处理。

# 4 环评主要结论及环评批复要求

4.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议

4.1.1 主要结论

（1）项目概述

项目名称：沧州久耐特耐磨管件制造有限公司管件系列产品项目。

建设性质：新建

建设规模：项目年产管件40600吨

工程投资：总投资15600万元，环保投资50万元，占总投资的0.32%。

运行天数：年工作300天，每天三班，每班8小时。

劳动定员：120人。

（2）项目选址

项目位于盐山经济开发区正港园区，租赁河北天惠钢管制造有限公司北侧空地（协议附后），项目中心坐标为东经117°20'47.85"，北纬38°3'57.14"。厂区西侧为河北三工耐磨管件制造有限公司，南侧为河北天惠钢管制造有限公司，北侧和东侧为工业区道路，详情见附图1、附图2。

（3）建设内容

项目位于盐山经济开发区正港园区，年产管件40600吨

（4）公用工程

给水：项目用水主要为办公生活用水、喷淋水补水和锯床冷却水补水，用水由盐山经济开发区正港园区供水管网供给。

排水：项目切割工序冷却水循环使用不外排，喷漆工序废气处理装置产生废水经喷淋沉淀处理后循环使用，不外排；生活办公污水厂区泼洒抑尘，不外排。

供电：项目用电由盐山经济开发区正港园区供电系统提供。

供热：项目生产用热由天然气热风炉提供，冬季取暖采用空调。

2、环境质量现状

根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），判定项目所在区域为环境空气质量不达标区域。项目所盐山县，实施《国家打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》（冀政发〔2018〕18号），持续改善区域环境空气质量。

项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准要求。

3、项目选址可行性分析

项目位于盐山经济开发区正港园区，租赁河北天惠钢管制造有限公司北侧空地（协议附后），符合当地产业发展规划和总体布局要求。

项目用地符合规划，周围无自然保护区、文物古迹、风景名胜区等环境敏感点。项目采取有效的污染治理，污染物均达标排放，对周围环境的影响较小，拟建项目选址可行。

4、污染防治措施可行性分析结论

（1）废气：

项目焊接工序产生废气，主要污染物为颗粒物，经移动式除尘器收集处理后，车间内无组织排放。经预测颗粒物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，处理措施可行。

项目喷砂、除锈、等离子切割、自动焊接工序产生废气，主要污染物为颗粒物，经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。经分析，喷砂工序排放的废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，处理措施可行。

项目喷涂工序产生废气经布袋除尘器处理后经15m排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物染料尘二级排放标准。

项目固化工序产生的废气经UV光氧设备处理后经15m排气筒排放，非甲烷总烃排放满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1表面涂装业的标准以及表2中其他企业边界大气污染物浓度限值；天然气热风炉废气与固化工序共用1根15m排气筒排放，排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1和表2中标准要求。

项目调漆、喷漆、晾干工序均在喷漆房中进行，喷漆房密闭，喷漆房配备一套喷淋塔+过滤棉+ UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置对调漆、喷漆、晾干工序产生有机废气进行处理，处理后经15m排气筒排放。项目调漆、喷漆、晾干工序产生的有机废气满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1表面涂装业的标准以及表2中其他企业边界大气污染物浓度限值。喷漆过程产生的漆雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物染料尘二级排放标准及无组织排放监控浓度限值要求。

（2）废水

拟建项目没有工艺废水排放，项目生活办公产生的废水用于厂区泼洒抑尘，不外排。

（3）固废

项目产生固体废物有布袋除尘器收集的粉尘、下脚料、漆渣、废过滤棉、漆桶、焊烟净化器收集的粉尘、生活垃圾和含机油的废抹布、废活性炭。

项目喷砂、除锈、等离子切割、自动焊接工序布袋除尘器收集的粉尘外售综合利用；喷涂工序布袋除尘器收集后回用；机加工工序产生下脚料统一收集后外售；漆渣、废毡垫、废过滤棉、废活性炭由专用容器盛放，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理；废油漆桶由厂家回收，焊烟净化器收集的粉尘、项目员工产生生活垃圾和含机油的废抹布由环卫部门统一处理；

（4）噪声

项目产噪设备优先选用低噪设备、在厂房内合理布设、并做基础减振，经建筑隔声及距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类声环境功能区标准，对周围声环境影响较小。

4、总量控制

项目建议总量控制指标为SO2：0.040 t/a，NOX：0.187 t/a，COD：0 t/a，NH3-N：0 t/a。

5、结论

项目符合国家产业政策；选址符合区域规划，选址合理；项目采取有效的治理措施后，各污染物均能达标排放，对周围环境的影响较小。从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

4.1.2 建议

（1）严格执行“三同时”制度，打足用好环保资金，确保各类环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

（2）加强企业环境管理的制度化、规范化，使企业按照现代化标准管理，提高企业的清洁生产水平。

（3）加强日常监管及环保设备的维修养护，严格落实环评要求的各项污染防治措施，加强企业内部管理，建立和健全各项环保规章制度，确保各种污染防治设施长期稳定运行、污染物达标排放。

（4）本项目完善环评手续后需加强管理，在卫生防护距离内保护目标环境质量现状监测达到相关环境标准、项目污染源监测达到相关排放标准后，方可进行生产。

## 4.2 审批部门审批意见

河北欣众环保科技有限公司于2019年4月编制完成了《沧州久耐特耐磨管件制造有限公司管件系列产品项目建设项目环境影响报告表》，并于2019年4月28日取得沧州市生态环境局盐山县分局关于该项目的批复，盐环表[2019]32号，详见附件2。

4.3 审批意见落实情况

审批意见落实情况详见下表4-1。

表4-1  环评审批意见落实情况

| 序号 | 审批意见内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位：沧州久耐特耐磨管件制造有限公司 | 建设单位名称未变动 |
| 2 | 建设地点：盐山县正港工业区 | 建设地点不变 |
| 3 | 总投资15600万元，其中环保投资50万元，占地面积41602.08平方米年产管件40600吨 | 喷涂线未建设 |
| 3 | 废气：1、等离子切割、自动焊接工序废气经集气装置+滤芯除尘器+15m高排气筒排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其它）二级标准。喷砂、除锈、废气经布袋除尘+15米排气筒排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。喷涂工序废气经布袋除尘器+15m高排气筒排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物染料尘二级排放标准。固化工序废气经UV光氧设备处理后经15m排气简排放，执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1表面涂装业的标准以及表2中其他企业边界大气污染物浓度限值；天然气热风炉废气与固化工序共用1根15m排气简排放，排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》 （DB13/1640-2012）表1和表2中标准要求及沧州市生态环境局《关于工业炉窑治理的专项实施方案》。调漆、喷漆、晾干工序均在喷漆房中进行，喷漆房密闭，废气经喷淋塔+过滤棉+UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置+15m排气筒排放，执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1表面涂装业的标准以及表2中其他企业边界大气污染物浓度限值。喷漆过程产生的漆雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物染料尘二级排放标准及无组织排放监控浓度限值要求。2、生产用水循环使用，生活污水厂区泼洒抑尘，不得外排。3、对噪声源采取有效措施，确保噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准要求。4、固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关规定，固废按照报告表提出的措施全部综合利用或妥善处置。 | 本项目焊接+等离子切割工序1#产生的废气，经滤芯除尘器处理后由1根15m高排气筒排放，焊接+等离子切割工序2#产生的废气，经滤芯除尘器处理后由1根15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求； 调漆、喷漆、晾干工序均在喷漆房中进行，喷漆房密间，每条喷漆线喷漆房配备一套喷淋塔+过滤棉+UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置对调漆、喷漆、晾干工序产生有机废气进行处理，处理后经15m排气筒排放，调漆、喷漆、晾干工序产生的有机废气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2332-2016）中表1表面涂装业的标准以及表2中其他企业边界大气污染物浓度限值。喷漆过程产生的漆雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物染料尘二级排放标准及无组织排放监控浓度限值要求。 |
| 4 | 废水：生产用水循环使用，生活污水厂区泼洒抑尘，不得外排。 | 落实 |
| 5 | 噪声：对噪声源采取有效措施，确保噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 | 落实 |
| 66 | 固废：固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关规定，固废按照报告表提出的措施全部综合利用或妥善处置。 | 落实 |

5 验收评价标准

5.1 污染物排放标准

5.1.1 废气

废气执行标准见表5-1。

表5-1  废气执行标准

| 污染因子 | 产生工序 | 浓度限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 焊接+等离子切割工序1#、焊接+等离子切割工序2# | 浓度：≤18mg/m3 速率：≤0.51kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中（染料尘）二级标准 |
| 甲苯与二甲苯 | 调漆、喷漆、晾干工序1#、调漆、喷漆、晾干工序2# | 浓度：≤20mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表 1 表面涂装业标准 |
| 非甲烷总烃 | 调漆、喷漆、晾干工序1#、调漆、喷漆、晾干工序2# | 浓度：≤60mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表 1 表面涂装业标准 |
| 颗粒物 | 无组织 | 浓度：≤1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值要求 |
| 非甲烷总烃 | 无组织 | 浓度：≤2.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016） 表 2 其他企业标准 |
| 甲苯 | 无组织 | 浓度：≤0.2mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016） 表 2 其他企业标准 |
| 二甲苯 | 无组织 | 浓度：≤0.2mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016） 表 2 其他企业标准 |
| 非甲烷总烃 | 车间 | 浓度：≤4.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表 3 标准 |

### 5.1.2噪声

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。标准值见表5-3。

表5-3  厂界噪声排放标准

| 环境要素 | 类别 | 时段 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界四周 | 3类 | 昼间 | 65 | dB(A) |

# 6 质量保障措施和检测分析方法

河北海蓝环境检测服务有限公司于2019年10月28日至29日进行了竣工验收检测并出具检测报告，报告编号为：海蓝（检）字WT201910-0966。监测期间，经核实原料使用情况，经计算企业生产负荷大于75%，满足环保验收检测技术要求。

## 6.1 质量保障体系

（1）严格按照《环境监测技术规范》和有关环境检测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等，全程进行质量控制。

（2）参加本项目检测人员均持证上岗，检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。

（3）废气采样前对仪器流量计进行校准，并检查气密性；采样和分析过程严格按照GB16297-1996和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。

（4）声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪，无雷电，风速小于5.0m/s。

（5）检测数据严格执行三级审核制度。

## 6.2 检测分析方法

6.2.1 检测点位、项目及频次

①废气/环境空气排放检测

表6-1  废气/环境空气检测点位、项目及频次

| 检测位置 | 检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 1#调漆、喷漆、晾干工序 环保设施进口 | 非甲烷总烃 | 3 次/天，监测 2 天 |
| 1#调漆、喷漆、晾干工序 环保设施出口 | 非甲烷总烃、甲苯、 二甲苯、颗粒物 | 3 次/天，监测 2 天 |
| 2#调漆、喷漆、晾干工序 环保设施进口 | 非甲烷总烃 | 3 次/天，监测 2 天 |
| 2#调漆、喷漆、晾干工序 环保设施出口 | 非甲烷总烃、甲苯、 二甲苯、颗粒物 | 3 次/天，监测 2 天 |
| 1#焊接+等离子切割15m排气筒 | 颗粒物 | 3 次/天，监测 2 天 |
| 2#焊接+等离子切割15m排气筒 | 颗粒物 | 3 次/天，监测 2 天 |
| 厂界无组织废气 （上风向1个点位，下风向3个点位） | 颗粒物、非甲烷总烃、 甲苯、二甲苯 | 3 次/天，监测 2 天 |
| 车间门口无组织废气 （2 个点位） | 非甲烷总烃 | 3 次/天，监测 2 天 |

②噪声/声环境检测

表6-2    噪声/声环境检测点位、项目及频次

| 检测位置 | 检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界四周每个方向各布1个监测点 | 连续等效A声级，Leq(A) | 检测2天，昼间检测1次 |

### 6.2.2检测分析方法

表6-3    废气检测项目分析方法及所用仪器

| 检测项目 | 分析方法 | 检出限 | 分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 （有组织） | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物 的测定 重量法》 HJ 836-2017 | 1.0 mg/m3 | 博睿3060型低浓度颗粒物采样系统（SB89) 101-0A型电热鼓风干燥箱（SB05） 恒温恒湿实验室（SB68） AUW120D型电子天平（SB67） |
| 颗粒物 （无组织） | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995 及其修改单 | 0.001 mg/m3 | 博睿2030型智能大气综合采样器（SB78） 空气/智能TSP综合采样器（SB91/92/93） 865型恒温恒湿箱（SB21） FA1204C电子分析天平（SB01） |
| 非甲烷总烃 （有组织） | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 0.07 mg/m3 | GC9790Ⅱ型气相色谱仪（SB16-1） 加热枪（SB102） 真空采样箱（SB103） |
| 非甲烷总烃 （无组织） | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总 烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017 | 0.07 mg/m3 | 真空采样箱（SB103） GC9790Ⅱ型气相色谱仪（SB16-1） |
| 甲苯、二甲苯（无组织） | 《环境空气 苯系物的测定 活性炭 吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010 | 1.5×10-3mg/m3 | 24小时恒温恒流大气采样器 （SB94/95/96/97） GC9790型气相色谱仪（SB16） |
| 甲苯、二甲苯（有组织） | 《环境空气 苯系物的测定 活性炭 吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010 | 1.5×10-3mg/m3 | 24小时恒温恒流大气采样器 （SB94/95/96/97） GC9790型气相色谱仪（SB16) |

表6-4	 厂界噪声/声环境检测分析方法及所用仪器

| 检测项目 | 检测方法及方法来源 | 分析仪器/检出限 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | AWA5680多功能声级计（SB90） |

6.2.3 检测点位示意图

〇5#车间

〇1#            〇2#           〇3#

主导风向

〇4#

北

仓库

▲1#

▲2#道路

▲3#

工厂

工厂▲4#

注：▲检测点位

※噪声源

生产车间※

生产车间※

生产车间※

生产车间※

生产车间※

生产车间※

办公楼

生产车间※

7 验收检测结果及分析

7.1 检测结果

7.1.1 废气检测结果

表7-1有组织废气检测结果

| 检测点位及时间 |  | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 |
| 1#调漆、喷漆、晾干工序 环保设施进口2019-10-28 |  | 标干流量 Nm3/h | 7884 | 7705 | 7962 | 7962 |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度mg/m3 | 9.27 | 8.69 | 8.55 | 9.27 |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率kg/h | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 1#调漆、喷漆、晾干工序 环保设施出口 15m排气筒2019-10-28 |  | 标干流量 Nm3/h | 6535 | 6351 | 6605 | 6605 |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度mg/m3 | 4.31 | 4.19 | 4.00 | 4.31 |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率kg/h | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  | 非甲烷总烃最低去除率% | 41.50 |  |  |  |
|  |  | 颗粒物排放浓度mg/m3 | 11.1 | 11.6 | 11.1 | 11.6 |
|  |  | 颗粒物排放速率kg/h | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
|  |  | 甲苯与二甲苯合计排放浓度mg/m3 | 0.605 | 0.606 | 0.623 | 0.623 |
|  |  | 甲苯与二甲苯合计排放速率kg/h | 3.95×10-3 | 3.85×10-3 | 4.11×10-3 | 4.11×10-3 |
| 1#调漆、喷漆、晾干工序 环保设施进口2019-10-29 |  | 标干流量 Nm3/h | 8365 | 8343 | 8560 | 8560 |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度mg/m3 | 8.37 | 8.28 | 7.86 | 8.37 |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率kg/h | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 1#调漆、喷漆、晾干工序 环保设施出口 15m排气筒2019-10-29 |  | 标干流量 Nm3/h | 6615 | 6321 | 6757 | 6757 |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度mg/m3 | 3.61 | 3.57 | 3.54 | 3.61 |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率kg/h | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 非甲烷总烃最低去除率% | 42.94 |  |  |  |
|  |  | 颗粒物排放浓度mg/m3 | 11.2 | 11.5 | 11.1 | 11.5 |
|  |  | 颗粒物排放速率kg/h | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
|  |  | 甲苯与二甲苯合计排放浓度mg/m3 | 0.573 | 0.629 | 0.682 | 0.682 |
|  |  | 甲苯与二甲苯合计排放速率kg/h | 3.79×10-3 | 3.98×10-3 | 4.61×10-3 | 4.61×10-3 |
| 1#焊接+等离子切割15m排气筒 2019-10-28 |  | 标干流量 Nm3/h | 4914 | 5127 | 5031 | 5127 |
|  |  | 颗粒物排放浓度mg/m3 | 24.1 | 22.8 | 24.8 | 24.8 |
|  |  | 颗粒物排放速率kg/h | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 1#焊接+等离子切割15m排气筒 2019-10-29 |  | 标干流量 Nm3/h | 4735 | 5169 | 5112 | 5169 |
|  |  | 颗粒物排放浓度mg/m3 | 24.2 | 23.9 | 25.1 | 25.1 |
|  |  | 颗粒物排放速率kg/h | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| 2#焊接+等离子切割15m排气筒 2019-10-28 | 标干流量 Nm3/h |  | 5253 | 5381 | 5234 | 5381 |
|  | 颗粒物排放浓度mg/m3 |  | 31.3 | 32.2 | 30.2 | 32.2 |
|  | 颗粒物排放速率kg/h |  | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 |
| 2#焊接+等离子切割15m排气筒 2019-10-29 | 标干流量 Nm3/h |  | 5311 | 5237 | 5142 | 5311 |
|  | 颗粒物排放浓度mg/m3 |  | 32.3 | 33.7 | 33.9 | 33.9 |
|  | 颗粒物排放速率kg/h |  | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
| 2#调漆、喷漆、晾干工序 环保设施进口2019-10-28 | 标干流量 Nm3/h |  | 8817 | 8729 | 8675 | 8817 |
|  | 非甲烷总烃排放浓度mg/m3 |  | 9.92 | 9.76 | 9.90 | 9.92 |
|  | 非甲烷总烃排放速率kg/h |  | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| 2#调漆、喷漆、晾干工序 环保设施出口 15m排气筒2019-10-28 | 标干流量 Nm3/h |  | 7229 | 7327 | 7128 | 7327 |
|  | 非甲烷总烃排放浓度mg/m3 |  | 3.30 | 3.21 | 3.25 | 3.30 |
|  | 非甲烷总烃排放速率kg/h |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  | 非甲烷总烃最低去除率% |  | 59.43 |  |  |  |
|  | 颗粒物排放浓度mg/m3 |  | 8.8 | 8.5 | 9.1 | 9.1 |
|  | 颗粒物排放速率kg/h |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
|  | 甲苯与二甲苯合计排放浓度mg/m3 |  | 0.569 | 0.642 | 0.536 | 0.642 |
|  | 甲苯与二甲苯合计排放速率kg/h |  | 4.11×10-3 | 4.70×10-3 | 3.82×10-3 | 4.70×10-3 |
| 2#调漆、喷漆、晾干工序 环保设施进口2019-10-29 | 标干流量 Nm3/h |  | 8784 | 8766 | 8660 | 8784 |
|  | 非甲烷总烃排放浓度mg/m3 |  | 11.2 | 9.55 | 9.61 | 11.2 |
|  | 非甲烷总烃排放速率kg/h |  | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| 2#调漆、喷漆、晾干工序 环保设施出口 15m排气筒2019 -10-29 | 标干流量 Nm3/h |  | 7366 | 7269 | 7137 | 7366 |
|  | 非甲烷总烃排放浓度mg/m3 |  | 4.11 | 4.10 | 4.03 | 4.11 |
|  | 非甲烷总烃排放速率kg/h |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  | 非甲烷总烃最低去除率% |  | 48.23 |  |  |  |
|  | 颗粒物排放浓度mg/m3 |  | 9.2 | 9.6 | 10.0 | 10.0 |
|  | 颗粒物排放速率kg/h |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
|  | 甲苯与二甲苯合计排放浓度mg/m3 |  | 0.624 | 0.653 | 0.659 | 0.659 |
|  | 甲苯与二甲苯合计排放速率kg/h |  | 4.60×10-3 | 4.75×10-3 | 4.70×10-3 | 4.75×10-3 |
| 全厂排放 总量 | 排气量 万m3/a |  | 17320 |  |  |  |
|  | 颗粒物 t/a |  | 3.1 |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 t/a |  | 0.373 |  |  |  |
|  | 甲苯与二甲苯合计 t/a |  | 0.0612 |  |  |  |

表7-2 无组织废气检测结果（单位：mg/m3）

| 检测点位 | 检测时间、项目 |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下风向1# | 2019-10-28 | 总悬浮颗粒物mg/m3 |  |  | 0.584 | 0.551 | 0.500 | 0.617 | 0.617 |
| 下风向2# |  |  |  |  | 0.567 | 0.533 | 0.567 | 0.600 |  |
| 下风向3# |  |  |  |  | 0.517 | 0.584 | 0.534 | 0.601 |  |
| 上风向4# |  |  |  |  | 0.350 | 0.384 | 0.317 | 0.333 |  |
| 下风向1# | 2019-10-29 | 总悬浮颗粒物mg/m3 |  |  | 0.517 | 0.567 | 0.534 | 0.501 | 0.584 |
| 下风向2# |  |  |  |  | 0.550 | 0.584 | 0.484 | 0.517 |  |
| 下风向3# |  |  |  |  | 0.550 | 0.484 | 0.567 | 0.534 |  |
| 上风向4# |  |  |  |  | 0.400 | 0.367 | 0.383 | 0.333 |  |
| 下风向1# | 2019-10-28 |  | 非甲烷总烃mg/m3 | 0.47 |  | 0.66 | 0.51 | 0.50 | 0.66 |
| 下风向2# |  |  |  | 0.58 |  | 0.41 | 0.50 | 0.52 |  |
| 下风向3# |  |  |  | 0.60 |  | 0.56 | 0.48 | 0.56 |  |
| 车间5# |  |  |  | 1.25 |  | 1.27 | 1.16 | / | 1.27 |
| 下风向1# | 2019-10-29 |  | 非甲烷总烃mg/m3 | 0.49 |  | 0.60 | 0.53 | 0.58 | 0.60 |
| 下风向2# |  |  |  | 0.48 |  | 0.58 | 0.52 | 0.49 |  |
| 下风向3# |  |  |  | 0.48 |  | 0.49 | 0.47 | 0.52 |  |
| 车间5# |  |  |  | 1.27 |  | 1.15 | 1.24 | / | 1.27 |
| 下风向1# | 2019-10-28 |  | 甲苯 mg/m3 | 0.0090 |  | 0.0147 | 0.0104 | 0.0155 | 0.0155 |
| 下风向2# |  |  |  | 0.0117 |  | 0.0148 | 0.0046 | 0.0134 |  |
| 下风向3# |  |  |  | 0.0050 |  | 0.0139 | 0.0070 | 0.0126 |  |
| 下风向1# | 2019-10-29 |  | 甲苯 mg/m3 | 0.0090 |  | 0.0089 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0195 |
| 下风向2# |  |  |  | 0.0117 |  | 0.0148 | 0.0046 | 0.0100 |  |
| 下风向3# |  |  |  | 0.0050 |  | 0.0113 | 0.0070 | 0.0195 |  |
| 下风向1# | 2019-10-28 |  | 二甲苯 mg/m3 | 0.0058 |  | 0.0057 | <0.0015 | 0.0093 | 0.0093 |
| 下风向2# |  |  |  | 0.0077 |  | 0.0017 | 0.0024 | 0.0082 |  |
| 下风向3# |  |  |  | 0.0054 |  | <0.0015 | 0.0042 | 0.0046 |  |
| 下风向1# | 2019-10-29 |  | 二甲苯 mg/m3 | 0.0081 |  | 0.0016 | <0.0015 | 0.0096 | 0.0096 |
| 下风向2# |  |  |  | 0.0020 |  | <0.0015 | <0.0015 | 0.0062 |  |
| 下风向3# |  |  |  | 0.0029 |  | <0.0015 | 0.0042 | 0.0033 |  |

7.1.3 噪声检测结果

表 7-3 厂界噪声检测结果

| 检测时间 | 检测项目 | 点位 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 最大值 | 夜间 | ## 最大值 |
| 2019-10-28 | 工业企业厂界环境噪声 | 1# | 60.8 | 62.5 | -- | ## -- |
|  |  | 2# | 62.5 |  | -- |  |
|  |  | 3# | 61.5 |  | -- |  |
|  |  | 4# | 60.3 |  | -- |  |
| 2019-10-29 | 工业企业厂界环境噪声 | 1# | 61.3 | 62.7 | -- | ## -- |
|  |  | 2# | 62.7 |  | -- |  |
|  |  | 3# | 60.6 |  | -- |  |
|  |  | 4# | 60.2 |  | -- |  |

## 7.2 检测结果分析

7.2.1 废气检测结果

受沧州久耐特耐磨管件制造有限公司委托，河北海蓝环境检测服务有限公司于2019年10月28日、29日对沧州久耐特耐磨管件制造有限公司废气及噪声进行了检测。检测结论如下：

该企业1#调漆、喷漆、晾干工序排气筒排放的废气中，非甲烷总烃浓度最大值为4.31mg/m3，最低去除率为41.50%，甲苯与二甲苯合计浓度最大值为0.682mg/m3；2#调漆、喷漆、晾干工序排气筒排放的废气中，非甲烷总烃浓度最大值为4.11mg/m3，最低去除率为48.23%，甲苯与二甲苯合计浓度最大值为0.659mg/m3，均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2332-2016）表1表面涂装行业标准要求，最低去除率，不满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2332-2016）表1表面涂装行业最低去除率标准要求，车间加测点非甲烷总烃浓度最大值为1.27mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2332-2016）表3标准要求；1#调漆、喷漆、晾干工序排气筒排放的废气中，颗粒物浓度最大值为11.6mg/m3、最大排放速率为0.07kg/h，2#调漆、喷漆、晾干工序排气筒排放的废气中，颗粒物浓度最大值为10.0mg/m3、最大排放速率为0.07kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（染料尘）二级标准要求；

该企业1#焊接+等离子切割工序排气筒排放的废气中，颗粒物浓度最大值为25.1mg/m3、最大排放速率为0.13kg/h，2#焊接+等离子切割工序排气筒排放的废气中，颗粒物浓度最大值为33.9mg/m3、最大排放速率为0.18kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；

该企业无组织排放废气中，总悬浮颗粒物浓度最大值为0.617mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃浓度最大值为0.66mg/m3，甲苯浓度最大值为0.0195mg/m3，二甲苯浓度最大值为0.0096mg/m3，均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2332-2016）表2无组织排放标准；

7.2.2 噪声检测结果

该项目噪声检测布设4个检测点位，噪声检测结果东、西、南、北边界昼间噪声值范围为60.2～62.7dB（A），夜间不生产，检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

7.3 总量控制要求

该建成项目年运行7200小时，经计算，废气排气总量为17320万m3/a，非甲烷总烃排放总量为0.373t/a，颗粒物排放总量为3.1t/a。

# 8 环境管理检查

8.1 环保管理机构

沧州久耐特耐磨管件制造有限公司环境管理由专人负责监督，负责工程环境管理工作，定期进行巡检环境影响情况，及时处理环境问题，并进行有关环境保护法规宣传工作。

8.2 施工期环境管理

本工程在施工过程中严格按设计文件施工，特别是按环保设计要求和环评文件提出的措施要求进行施工。切实落实工程环保实施方案，并且做到“三同时”。

8.3 运行期环境管理

沧州久耐特耐磨管件制造有限公司设立专门的环境管理部门，配备相应专业的管理人员，负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程的主要污染，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。

8.4 社会环境影响情况调查

经咨询当地环保主管部门，项目建设及试运行期间未发生扰民和公众投诉意见。

8.5 环境管理情况分析

建设单位和运行单位设置了相应的环境管理机构，并且正常履行了运行期的环境职责，运行初期的检测工作也已经完成，后续检测计划按周期正常进行。

# 9 结论和建议

## 9.1 验收主要结论

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，生产负荷达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。

（1）废气

- 该企业1#调漆、喷漆、晾干工序排气筒排放的废气中，非甲烷总烃浓度最大值为4.31mg/m3，最低去除率为41.50%，甲苯与二甲苯合计浓度最大值为0.682mg/m3；2#调漆、喷漆、晾干工序排气筒排放的废气中，非甲烷总烃浓度最大值为4.11mg/m3，最低去除率为48.23%，甲苯与二甲苯合计浓度最大值为0.659mg/m3，均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2332-2016）表1表面涂装行业标准要求，最低去除率，不满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2332-2016）表1表面涂装行业最低去除率标准要求，车间加测点非甲烷总烃浓度最大值为1.27mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2332-2016）表3标准要求；1#调漆、喷漆、晾干工序排气筒排放的废气中，颗粒物浓度最大值为11.6mg/m3、最大排放速率为0.07kg/h，2#调漆、喷漆、晾干工序排气筒排放的废气中，颗粒物浓度最大值为10.0mg/m3、最大排放速率为0.07kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（染料尘）二级标准要求；

- 该企业1#焊接+等离子切割工序排气筒排放的废气中，颗粒物浓度最大值为25.1mg/m3、最大排放速率为0.13kg/h，2#焊接+等离子切割工序排气筒排放的废气中，颗粒物浓度最大值为33.9mg/m3、最大排放速率为0.18kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；

- 该企业无组织排放废气中，总悬浮颗粒物浓度最大值为0.617mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃浓度最大值为0.66mg/m3，甲苯浓度最大值为0.0195mg/m3，二甲苯浓度最大值为0.0096mg/m3，均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2332-2016）表2无组织排放标准。

- （2）噪声

- 该项目噪声检测布设4个检测点位，噪声检测结果东、西、南、北边界昼间噪声值范围为60.2～62.7dB（A），夜间不生产，检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

- （3）废水

该建成项目废水主要来源于切割下料工序的火焰切割机废气吸收用水、喷漆废气处理水喷淋塔喷淋产生废水、生活废水。其中切割下料工序的火焰切割机废气吸收用水，循环使用不外排；喷漆废气处理水喷淋塔喷淋产生废水，每年定期更换一次，更换后作为危险废物处理；生活废水经化粪池处理后由当地村民定期清掏作为农肥使用，不外排。

（4）固体废弃物

### 该建成项目产生的固体废物主要为切割下料工序产生的下脚料，抛光除锈工序产生的铁渣，各成品检验工序产生的不合格产品，布袋除尘器、滤筒除尘器均收集产生粉尘，喷漆烘干工序 1#、喷漆烘干工序 2#均产生漆渣，活性炭吸附装置产生的废活性炭，水喷淋装置产生的浮渣和定期更换产生的废液，生产过程中产生的废漆桶，喷漆房喷漆过程中产生的废毡垫，切割下料工序的锯床使用环保型切削液，办公生活产生的生活垃圾。其中切割下料工序产生的下脚料，抛光除锈工序产生的铁渣，各成品检验工序产生的不合格产品，布袋除尘器、滤筒除尘器均收集产生粉尘均为一般工业固体废物，收集后外售；喷漆烘干工序 1#、喷漆烘干工序2#均产生漆渣，活性炭吸附装置产生的废活性炭，水喷淋装置产生的浮渣和定期更换产生的废液，生产过程中产生的废漆桶，喷漆房喷漆过程中产生的废毡垫均为危险废物，收集至危废间暂存后交有资质单位处理；切割下料工序的锯床使用环保型切削液，循环使用不外排；办公生活产生的生活垃圾收集后交环卫部门处理。

（5）总量要求

该建成项目年运行7200小时，其中切割下料、焊接、抛光除锈工序年运行5000小时（企业提供），经计算，废气排气总量为4.01×105万m3/a，非甲烷总烃排放总量为3.71t/a，颗粒物排放总量为1.64 t/a。

（6）结论

综上分析，项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果可满足相关环境排放标准要求。

## 10.2 建议

1、建设单位应加强管理，确保环保措施落到实处，并确保各项设施的正常

运行。

2、遵循“节能降耗”原则，推行清洁生产，降低产品成本。

3、加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识。

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边关系图

附图3 项目平面布置图

附件1 企业投资项目备案信息

附件2  营业执照

附件3  项目审批意见

附件4 危废协议

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：沧州久耐特耐磨管件制造有限公司                   填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 沧州久耐特耐磨管件制造有限公司管件系列产品 管件系列产品 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  | 建设地点 |  | 盐山经济开发区正港工业园区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业分类(分类管理名录) |  |  | C33 金属制品业 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产管件40600吨 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年产管件40600吨 |  | 环评单位 |  | 河北欣众环保科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 沧州市生态环境局盐山县分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 盐环表[2019]32号 |  | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 河北海蓝环境检测服务有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | ＞75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 15600 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  | 50 |  | 所占比例（%） |  | 0.32 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 10400 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 (万元) |  |  | 33.3 |  | 所占比例(%） |  | 0.32 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  |  | 废气治理（万元） |  |  | 噪声治理(万元) |  |  | 固体废物治理（万元） |  |  |  |  | 绿化及生态（万元 ） |  |  |  | 其他（万元） |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  | 年平均工作时间 |  |  |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 沧州久耐特耐磨管件制造有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  | 91130925MA09B6MM17 | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  | 17320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17320 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | 非甲烷总烃 |  |  | 0.373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.373 |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)- (8)- (11)，(9)= (4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；

水污染物排放浓度——毫克/升