建设项目竣工环境保护

验收监测表

海蓝（检）字YS201911-1028号

项目名称：年产1200吨标志杆项目

委托单位：沧县顺泰交通设施制品厂

河北海蓝环境检测服务有限公司

2019年 11月14日

说 明

1、报告无本公司“检验检测专用章”及骑缝章无效。

2、本报告严格执行三级审核，无编制人、审核人、签发人签字无效。

3、报告需填写清楚，涂改无效。

4、检测委托方如对检测报告有异议，须于收到报告之日起十五日内向本公司提出申请，逾期不申请的，视为认可检测报告。

5、未经本公司许可，不得部分复制本报告。如复制报告，未重新加盖“检验检测专用章”，视为无效报告。

6、本报告仅对本次检验结果负责。对送检样品，本公司仅对接到样品以后的检测结果负责，不对样品来源负责。

7、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商业广告，违者必究。

项目名称：年产1200吨标志杆项目

委托单位：沧县顺泰交通设施制品厂

检测单位：河北海蓝环境检测服务有限公司

编    制：                         日期：    年   月   日

审    核：                         日期：    年   月   日

签    发：                         日期：    年   月   日

河北海蓝环境检测服务有限公司

联系电话：0317－6615527

传真电话：0317－6615527

邮政编码：061200

单位地址：海兴县海政路南兴顺街西

| 一、基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 年产1200吨标志杆项目 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 沧县顺泰交通设施制品厂 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄华 |  | 联系人 |  | 黄华 |  |  |
| 联系电话 | 13833987035 |  | 邮政编码 |  | 061300 |  |  |
| 建设地点 | 沧县李天木乡皂坡村 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 标志杆 年产1200吨标志杆 年产1200吨标志杆 |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2019年8月 | 开工日期 |  | -- |  |  |  |
| 竣工时间 | -- | 现场检测时间 |  | 2019年11月01日、02日 |  |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 沧州市环境保护局沧县分局 | 环评报告表编制单位 |  | / |  |  |  |
| 投资总概算 | 400万元 | 环保投资总概算 |  | 10万元 |  | 比例 | 2.50% |
| 实际总投资 | 400万元 | 实际环保投资 |  | 10万元 |  | 比例 | 2.50% |
| 验收检测依据 | （1）国务院682号令《建设项目环境保护管理条例》，2017年 （2）《建设项目竣工环境保护验技术指南污染影响类（征求意见稿）》，环办环评函[2017]1529号 （3）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》冀环办字函[2017]727号 （4）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号 （5）《年产1200吨标志杆项目环境影响报告表》（2019年8月） （6）沧州市环境保护局沧县分局对《沧县顺泰交通设施制品厂年产1200吨标志杆项目环境影响报告表》的批复（2019年9月10日） |  |  |  |  |  |  |
| 验收检测标准 标号、级别 | 颗粒物废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他二级标准及企业边界大气污染物浓度限值；噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收期间生产工况 | 监测期间生产负荷达100%，符合环保验收监测技术规范。 |  |  |  |  |  |  |

- 项目概况及主要生产工艺、污染物产出流程（附示意图）：

- 项目概况：

沧县顺泰交通设施制品厂位于沧县李天木乡皂坡村。主要产品为标志杆。本项目劳动定员6人，一班工作制，每班8h，年工作300天。

- 主要生产工艺及污染物产出流程

工艺流程及排污节点图

项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控切割 | 台 | 1 |
| 2 | 电焊机（点活用） | 台 | 1 |
| 3 | 二氧化碳保护焊机 | 台 | 2 |
| 4 | 角磨机 | 台 | 4 |
| 5 | 布袋除尘器 | 台 | 1 |
| 6 | 摇臂钻 | 台 | 1 |

三、主要污染源、污染物处理 1、噪声 项目运营行期间主要噪声源为切割机、摇臂钻、电焊机等设备产生的设备噪声。采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声和风机加装消声器等措施，厂界环境噪声排放可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 2、废水 本项目生活污水产生量较小，用于厂区泼洒抑尘，不外排。因此，本项目产生的废水不会对水环境产生明显影响。 3、废气 本项目切割、电焊、焊接、打磨工序有组织颗粒物经集气罩+管道收集后，经引风机引入1套布袋除尘器处理+1根15m高排气筒排放。未收集到的无组织排放。 4、固废 生产工序产生的金属废料统一收集后外售；废焊条、废焊丝、焊渣、废角磨片、废粉尘及生活垃圾统一收集后由环卫部门统一清运处理。 本页以下空白

- 监测结果 - 有组织废气监测结果 检测点位及时间; 检测项目; 检测结果. 1; 2; 3; 最高值. 切割、电焊、焊接、打磨工序进口 2019.11.01; 排气量Nm3/h; 3280; 3127; 3222; 3280. 颗粒物排放浓度mg/m3; 148.0; 153.8; 145.1; 153.8. 颗粒物排放速率kg/h; 0.49; 0.48; 0.47; 0.49. 切割、电焊、焊接、打磨工序出口 15m排气筒 2019.11.01; 排气量Nm3/h; 3856; 3726; 3933; 3933. 颗粒物排放浓度mg/m3; 17.6; 17.0; 16.2; 17.6. 颗粒物排放速率kg/h; 0.07; 0.06; 0.06; 0.07. 切割、电焊、焊接、打磨工序进口 2019.11.02; 排气量Nm3/h; 3198; 3105; 3243; 3243. 颗粒物排放浓度mg/m3; 144.4; 146.0; 151.2; 151.2. 颗粒物排放速率kg/h; 0.46; 0.45; 0.49; 0.49. 切割、电焊、焊接、打磨工序出口 15m排气筒 2019.11.02; 排气量Nm3/h; 3684; 3843; 3945; 3945. 颗粒物排放浓度mg/m3; 16.9; 16.2; 16.4; 16.9. 颗粒物排放速率kg/h; 0.06; 0.06; 0.06; 0.06.

- 无组织废气监测结果 监测点位; 监测时间; 监测 项目; 监测结果. 1; 2; 3; 4; 最大值. 1#下风向; 2019年11月01日; 总悬浮颗粒物mg/m3; 0.550; 0.500; 0.584; 0.517; 0.601. 2#下风向; 0.567; 0.601; 0.550; 0.500. 3#下风向; 0.533; 0.517; 0.550; 0.583. 4#上风向; 0.317; 0.334; 0.317; 0.350. 1#下风向; 2019年11月02日; 总悬浮颗粒物mg/m3; 0.500; 0.584; 0.517; 0.567; 0.600. 2#下风向; 0.600; 0.500; 0.534; 0.584. 3#下风向; 0.500; 0.567; 0.517; 0.534. 4#上风向; 0.333; 0.317; 0.317; 0.334.

主导风向 北 4# 污染源 1# 2# 3# ：监测点位 采样时间：2019.11.01 主导风向 4# 北 污染源 ：监测点位 采样时间：2019.11.02 3# 1# 2# 采样时间：2018.03.25

3、噪声监测结果及噪声布点图 噪声监测结果 单位：dB（A） 监测时间; 监测项目; 点位; 监测结果dB（A）. 昼间; 最大值; 夜间; - 最大值. 2019年11月01日; 工业企业厂界环境噪声; 1#; 56.6; 56.6; /; - /. 2#; 54.9; /. 3#; 54.5; /. 4#; 55.2; /. 2019年11月02日; 工业企业厂界环境噪声; 1#; 54.8; 56.9; /; - /. 2#; 56.9; /. 3#; 56.3; /. 4#; 55.5; /.

五、环保管理检查结果及质量控制 1、环保管理检查结果 项目; 污染源; 环保设施或治理措施; 落实完成情况. 废气; 切割、电焊、焊接、打磨工序废气; 集气罩+管道收集后，经引风机引入1套布袋除尘器处理+1根15m高排气筒排放。; 已完成. 废水; 污水; 不外排; 已完成. 噪声; 机械噪声; 采取减振、隔声，加装消声器等措施; 已完成. 固废; 金属废料; 收集后外售; 企业自行落实. 废焊条、废焊丝、焊渣、废角磨片、废粉尘及生活垃圾; 环卫处理.

2、质量控制 本次检测采样及样品分析均严格按照《环境检测技术规范》等要求进行，实施全过程质量控制。具体控制措施如下： （1）废气检测质量控制 仪器名称及编号; 设定流量(L/min); 显示流量(L/min); 误差（%）. 博睿2030型综合大气采样器（SB60/61/62/65）; 100.0/99.9/99.8/99.9; 99.7/100.0/99.9/100.1; -0.3/0.1/0.1/0.2. 99.9/99.8/100.0/100.0; 100.1/99.7/99.8/99.9; 0.2/-0.1/-0.2/-0.1. （2）噪声检测质量控制 校准器型号; 项目; 标准值; 校准值; 示值偏差. AWA 6221A; 校准示值; 94.0dB(A); 93.8dB(A); -0.2dB(A). 93.8dB(A); -0.2dB(A).

六、验收监测结论与建议 1、验收监测结论： 受沧县顺泰交通设施制品厂委托，河北海蓝环境检测服务有限公司于2019年11月01日、02日对沧县顺泰交通设施制品厂废气、噪声进行了监测。监测结论如下： 该项目切割、电焊、焊接、打磨工序工序排气筒排放废气中颗粒物最高排放浓度17.6mg/m3，排放速率最大值为0.07kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2二级排放标准要求。 该项目无组织排放废气中，颗粒物浓度最大值为0.601mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物企业边界大气污染物浓度限值要求。 该项目噪声监测布设4个监测点位，噪声监测结果东、西、南、北边界昼间噪声值范围为54.5～56.9dB（A），夜间不生产，监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 2、建议： （1）加强宣传教育，增强人群的环境保护意识。 （2）加强设备的维护管理，定期检查，定期维护，保证设备正常运行，减轻后续污染处理负荷。

附 表：                      建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                    填表人（签字）：                               项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 年产1200吨标志杆项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 沧县李天木乡皂坡村 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | 交通及公共管理用金属标牌制造C3394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | R 新 建 £改 扩 建 £ 技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产1200吨标志杆 |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  | / |  | 实际生产能力 |  | 年产1200吨标志杆 |  |  | 投入试运行日期 |  | / |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 10 |  |  | 所占比例（%） |  | 2.50 |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  | 批准时间 |  | / |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  | / |  | 环保设施检测单位 |  |  | 河北海蓝环境检测服务有限公司 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 10 |  |  | 所占比例（%） |  | 2.50 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | / | 废气治理（万元） |  | / |  |  |  | 噪声治理（万元） |  | / | 固废治理（万元） |  | / | 绿化及生态 （万元） |  | / |  | 其它（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  | 年平均工作时 |  | 2400h |  |  |
| 建设单位 |  |  | 沧县顺泰交通设施制品厂 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 061300 |  | 联系电话 |  | 13833987035 |  |  | 环评单位 |  | / |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排 放量(6) | 本期工程核定排 放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量 (8) | 全厂实际排放总量 (9) | 全厂核定排放总量 (10) | 区域平衡替代削 减量 (11) | 排放增减量 (12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 919.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.154 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少 2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

分析方法

| 序号 | 项目名称 | 分析方法及国标代号 | 仪器名称及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 | AWA5688型多功能声级计（SB17-3） | / |
| 2 | 总悬浮 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 智能大气综合采样器（SB78） 智能TSP综合采样器（SB91/92/93） 865型恒温恒湿箱（SB21） 电子天平（SB01） | 0.001mg/m3 |
| 3 | 低浓度颗粒物 | 重量法HJ836-2017 | AUW120D电子天平（SB67） 恒温恒湿箱室（SB68） 电热鼓风干燥箱（SB05） 低浓度颗粒物采样系统(SB89/51) | 1.0mg/m3 |
| 4 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 | 865型恒温恒湿箱（SB21） 电子天平（SB01） 博睿3060型低浓度颗粒物采样系统（SB89) | 0.1mg/m3 |