沧县顺泰交通设施制品厂

年产1200吨标志杆项目

环境保护“三同时”落实情况

一、公司概况

沧县顺泰交通设施制品厂于2019年成立，坐落于沧州市沧县李天木乡皂坡村，主要经营范围为交通标志杆。

二、建设项目基本情况

沧县顺泰交通设施制品厂年产1200吨标志杆项目位于沧州市沧县李天木乡皂坡村，项目占地1320m2，项目西侧为沧州谷能科塔制造有限公司，南侧为沧州远通汽车配件有限公司，项目北侧为河北海狮机械有限公司，东侧为珠峰街，隔街为河北沧州民兴机械厂，南侧833m处的吕家楼村，南侧1655 m处的邢家庄村，南侧2490 m处的大郝庄村，东侧2213m处的李天木村，皂坡村内与居民最近的距离为50 m。

三、环评批复情况

（一）废气

切割工序、点焊、焊接、表面处理工序有组织颗粒物经集气罩+管道收集后，经引风机引入1套布袋除尘器处理+1根15m高排气管排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级排放标准要求；未经收集的颗粒物车间内无组织排放，颗粒物无组织厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。

（二）废水

项目无生产废水产生，生活盥洗废水厂区化粪池处理后排入公共防渗旱厕，定期清掏不外排。

（三）噪声

项目产生的噪声主要为数控切割机、摇臂钻机、电焊机、二氧化碳保护机、角磨、风机运行噪声，项目选用低噪声设备，设备加减震装置，厂房隔声等措施，再经过距离衰减后，营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 2 类标准。

（四）固废

切割、摇钻工序金属边角料，收集后外售处理；电焊、焊接工序废焊丝、废焊条，收集后交环卫部门处理；布袋除尘器沉降粉尘，收集后交环卫部门处理；职工生活产生生活垃圾，收集后由环卫部门统一处理。

四、实际建设情况

表1    环境保护“三同时”落实情况

| 项目 | 污染源 |  |  | 环保设施/ 措施 | 验收指标 |  | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 切割、电焊、焊接、打磨工序 | 颗粒物 | 有组织 | 6个集气罩+管道收集后，经1套布袋除尘器+1根15m高（P1）排气筒排放 | 最高允许排放浓度：120mg/m3 最高允许排放速率：3.5kg/h 排气筒高度：15m |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级排放标准 | 落实 |
|  |  |  | 无组织 | 车间内无组织排放 | 浓度限值：1.0mg/m3 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |  |
| 废水 | 生活盥洗废水 |  |  | 经厂区化粪池处理后排入公共防渗旱厕，定期清掏 | 不外排 |  | / | 落实 |
| 噪 声 | 数控切割机、摇臂钻机、电焊机、二氧化碳保护焊机、角磨、风机运行噪声 |  |  | 选用运行噪声低的设备，设备的底座安装减振器，动设备定期润滑检修，保证正常运行，厂房隔声，再经过距离衰减 | 2类 | 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) | 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 | 落实 |
| 固 废 | 切割、摇钻工序金属边角料 |  |  | 收集后外售处理 | 不外排 |  | / | 落实 |
|  | 电焊、焊接工序废焊丝、废焊条 |  |  | 收集后交环卫部门处理 |  |  | / |  |
|  | 焊接工序焊渣 |  |  | 收集后交环卫部门处理 |  |  | / |  |
|  | 打磨工序废角磨片 |  |  | 收集后交环卫部门处理 |  |  | / |  |
|  | 布袋除尘器沉降粉尘 |  |  | 收集后交环卫部门处理 |  |  | / |  |
|  | 厂区职工生活垃圾 |  |  | 环卫部门统一处理 |  |  | / |  |

五、验收监测结论

（1）生产工况

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，生产负荷(100%)，达到100%，满足验收检测技术规范要求。

（2）废气

该项目切割、电焊、焊接、打磨工序排气筒排放废气中颗粒物最高排放浓度17.6mg/m3,排放速率最大值为0.07kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求。

该项目无组织排放废气中颗粒物浓度最大值为0.601mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2颗粒物企业边界大气污染物浓度限值要求。

（3）噪声

该项目噪声监测布设4个监测点位，噪声监测结果东、西、南、北边界昼间噪声值范围为54.5～56.9dB（A），夜间不生产，监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准。