年产100吨刀片刺绳卡扣及各种配件项目

环境保护“三同时”落实情况

一、公司概况

沧县东达五金制品加工厂于2019年成立，坐落于河北省沧州市沧县张官屯乡大马庄村，主要生产能力为年产100吨刀片刺绳卡扣及各种配件项目。

二、建设项目基本情况

沧县东达五金制品加工厂位于河北省沧州市沧县张官屯乡大马庄村，项目占地1000m2，项目东侧、南侧为厂子，北侧为自家住户、西侧为公路，公路对面是厂子。项目周围环境敏感点为西北侧1408m处的肖家楼，南侧854m处的邱庄子村，东南侧1396m处的南大铺村，东侧42m处的大马庄村（根据河南金环环境影响评价有限公司现场调查结果，确定本项目生产车间卫生防护距离为50m。根据河南金环环境影响评价有限公司现场调查结果，项目卫生距离内有2户居民，企业已对该两户居民进行了公众参与调查，调查结果显示卫生防护距离内居民均支持本项目建设。

三、环评批复情况

（一）废气

本项目无废气产生

（二）废水

本项目的废水主要是生活废水，厂区设防渗旱厕，定期清掏。

（三）噪声

噪声污染主要来源于生产设备运行时产生的机械噪声。优先选用低噪声设备，同时加装减振装置，以及厂区围墙隔声、距离衰减等降噪措施。

（四）固废

该边角料集中收集后外售；不合格品集中收集后外售；废润滑油由专用存储容器储存，暂存于危废间，定期交有危废处置资质单位处理；生活垃圾由环卫部门统一处理。

四、实际建设情况

表1    环境保护“三同时”落实情况表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 环保设施 名称 | 验收指标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | - | - | - | - | - |
| 废水 | 厂区职工生活污水 | COD 氨氮 SS | 厂区设防渗旱厕，定时清掏 | - | - |
| 噪声 | 生产设备运行噪声 |  | 选用低噪声设备，厂房内合理布设 | 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固废 | 冲压工序 | 下脚料 | 收集后外售 | - | 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001中相关标准 |
|  | 检验工序 | 不合格产品 | 收集后外售 | - |  |
|  | 冲压工序 | 废润滑油 | 由专用存储容器储存，暂存于危废间，定期交有危废处置资质单位处理 | -- | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单 |
|  | 厂区职工 | 生活垃圾 | 收集后由环卫人员运至垃圾处理厂处理 | - | - |

五、验收监测结论

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，生产负荷(90%)，达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。

该项目噪声检测布设4个检测点位，噪声检测结果东、西、南、北边界昼间噪声值范围为53.7～57.1dB（A），夜间不生产，检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。