- 建设项目环境影响报告表

项目名称：年产100吨刀片刺绳卡扣及各种配件项目

建设单位(盖章)：沧县东达五金制品加工厂

编制日期：2019年8月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅楼、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产100吨刀片刺绳卡扣及各种配件项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 沧县东达五金制品加工厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李桂清 |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 李桂清 |  |  |
| 通讯地址 | 河北省沧州市沧县张官屯乡大马庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13582740121 |  |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 061000 |
| 建设地点 | 河北省沧州市沧县张官屯乡大马庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 沧县行政审批局 |  |  | 批准文号 |  |  | 沧县行审[备]字[2019]481号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 金属结构制造 C3311 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 1000 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 300 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 5 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1.67% |  |
| 评价经费 (万元) |  |  | 预期投产日期 |  |  | 2019年11月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 沧县东达五金制品加工厂始建于2019年，位于河北省沧州市沧县张官屯乡大马庄村，主要生产刀片刺绳卡口等配件。近几年来，随着社会经济的发展和科技的不断进步，五金制品广受青睐。为进一步提升公司在五金制品行业的竞争力，更好地满足市场需求，为企业带来经济效益，沧县东达五金制品加工厂拟投资300万元建设“年产100吨刀片刺绳卡扣及各种配件项目”。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及2017年第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》及生态环境部2018年第1号令《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》，本项目属于二十二、金属制品、67金属制品加工制造、其他（仅组装的除外），应编制环境影响评价报告表。2019年8月，受建设单位委托，项目成员进行了详细的现场踏勘和资料收集，根据《环境影响评价技术导则》的规定，编制完成了本项目的环境影响报告表。 二、项目概况 1、项目名称：年产100吨刀片刺绳卡扣及各种配件项目 2、建设单位：沧县东达五金制品加工厂 3、建设地点：项目位于河北省沧州市沧县张官屯乡大马庄村，中心坐标为北纬38°11'10.52"，东经116°46'38.14"。项目东侧、南侧为厂子，北侧为自家住户、西侧为公路，公路对面是厂子。项目周围环境敏感点为西北侧1408m处的肖家楼，南侧854m处的邱庄子村，东南侧1396m处的南大铺村，东侧42m处的大马庄村（根据河南金环环境影响评价有限公司现场调查结果，确定本项目生产车间卫生防护距离为50m。根据河南金环环境影响评价有限公司现场调查结果，项目卫生距离内有2户居民，企业已对该两户居民进行了公众参与调查，调查结果显示卫生防护距离内居民均支持本项目建设。河南金环环境影响评价有限公司分析项目可行，允许在此次建厂生产）。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 4、建设性质：新建。 5、建设规模：建筑面积900m2，年产100吨刀片刺绳卡扣及个各种配件。 6、占地面积：项目总占地面积1000m2，位于河北省沧州市沧县张官屯乡大马庄村，用途为建设用地，占地符合沧县土地利用总体规划（土地选址意见见附件）。 7、工程投资：项目总投资300万元，其中环保投资10万元，占总投资的1.67%。 8、建设内容：本项目主体工程为建设车间900m2，生产车间1座；辅助工程为办公区；公用工程为项目供排水、供电、供热等；环保工程为废气处理措施、降噪措施等。项目产品、工艺、设备均未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）淘汰类、限制类及鼓励类项目，且项目已在沧县行政审批局备案，备案号为：沧县行审[备]字[2019]481号，符合国家当前产业政策及技术政策。项目主要建设内容见表1。 表1 项目建设内容一览表 项目; 建设内容; 规模. 主体 工程; 车间; 1座，建筑面积470m2. 辅助 工程; 办公区; 1间，建筑面积140m2，. 公用 工程; 供水; 由张官屯乡供水管网提供. 供电; 由张官屯乡变电所供给. 供热; 办公室取暖由空调提供. 排水; 项目水循环使用不外排；厂区设防渗旱厕，定期清掏. 环保 工程; 废气; 项目无废气产生. 废水; 厂区设防渗旱厕，定时清掏. 噪声; 选用低噪声设备，设备加减振装置等措施，布局合理，高噪声设备远离厂界. 固废; 冲压工序产生的下脚料，检验不合格产品收集后外售；废润滑油暂存于危废间，定期交有危废处置资质单位处理；生活垃圾由环卫人员运至垃圾处理厂处理。. 9、平面布置：本项目厂区大门位于厂区东侧，办公区位于厂区北侧，生产车间位于厂区南侧和东侧。车间内地面进行硬化。具体平面布置图见附图3。 10、产品规模及方案：设计生产能力为年产100吨刀片刺绳卡扣及个各种配件。 11、原辅材料及能源消耗： 表2 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量. 1; 镀锌板、卷; t/a; 105. 2; 电; 万kw·h/a; 5. 3; 水; m3/a; 30. 12、主要设备 表3 主要设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 35吨冲床; 台; 7. 2; 25吨冲床; 台; 8. 3; 60吨冲床; 台; 4. 13、劳动定员及生产制度：项目劳动定员5人，一班8小时工作制，年工作时间300天，白天干活晚上不干活。 三、公用工程 1、供电：项目年用电量为5万kw·h/a，电源引自张官屯乡变电所，可以满足项目用电需求。 2、供热：办公室取暖由空调提供。 3、给排水：项目用水分生产用水及生活用水，由张官屯乡供水管网提供，生产不用水。员工生活用水按20L/d·人计，生活用水量为30m3/a，可满足项目用水需求。 项目生活污水按用水量的80%计，生活污水产生总量为24m3/a，厂区设立旱厕，定时清掏。 新鲜水30 损耗6 生活用水 厂区设立防渗旱厕，定期清掏 30 24 单位：m3/a 图1 项目水平衡图 四、建设项目政策符合性和选址合理性分析 1、产业政策符合性分析 项目产品、工艺、设备均未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）淘汰类及限制类，也未列入《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发（2015）7号）禁止类与限制类之列，且项目在沧县行政审批局备案，备案证号为沧县行审【备】字【2019】481号，符合国家产业政策。 2、用地性质符合性分析 项目用地选址位于河北省沧州市河北省沧州市沧县张官屯乡大马庄村，占用现状建设用地，用地性质为建设用地，经审查该项目用地符合《沧县土地利用总体规划》（2010-2020年），拟选址位于允许建设区范围内。因此本项目建设符合沧县用地性质要求。 3、“三线一单”符合性分析 根据环保部于2016年7月15日印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号）及2016年10月27日印发《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），其中“三线一单”是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，同时要求切实加强环境影响评价管理，落实“三线一单”约束。 （1）生态保护红线 本项目位于河北省沧州市河北省沧州市沧县张官屯乡大马庄村。项目所在地不属于沧县自然生态红线区，符合生态保护红线的要求。 （2）环境质量底线 河北省生态环境厅于2019年6月5日发布的《2018年河北省生态环境状况公报》。 根据公报，沧州市空气年度综合指数为6.33，同比下降7.9%；PM2.5浓度年均值为59μg/m3，同比下降8.1%。市区环境噪声平均等效声级为昼间49.7dB（A），夜间41.7dB（A），道路交通噪声等效声级加权均值为65.3dB（A）。2类功能区（居民、商业混合区）噪声昼间平均等效声级年均值为50.2dB（A）。13个地表水断面水质总体改善向好。沧州市地表水饮用水水源地大浪淀水质稳定达到或优于III类标准，达标率为100%。 本次评价项目营运期会产生一定的污染物，如生活污水、有机废气、一般工业固废等，通过采取针对性的污染防治措施后，各类污染物均得到有效处理，一般不会对周围环境造成不良影响，不会降低当地环境质量。 （3）资源利用上线 本项目电源由张官屯乡供电系统提供，水源由张官屯乡供水管网提供，项目用地为建设用地，符合当地土地规划要求。故项目不会突破区域资源利用上限。 （4）环境准入负面清单 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）淘汰类、限制类项目。 故本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）中“三线一单”文件要求。 综上，本项目选址合理可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地形地貌：沧县位于华北冲积平原中下部，由冲积平原向滨海平原的过渡地带，整个地形西南高，东北低，西南较高处高川乡海拨高程11米 ，东北较低处张官屯乡海拨高程4米，高差7米，坡降1／8500，主要地貌单元为缓岗，河间洼地，浅平洼地，二坡地，沧县大部分是二坡地，由于南运河纵贯南北，将县城自然分为运东，运西两部分。运西坡降较大，运东坡度平缓。全县多种地貌类型，为不同的土地利用提供有利的条件。 2、气候：沧县属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明，日照充足。本县热量资源较为丰富。年均气温为12.5℃≥0℃，以上积温 4804.7℃≥ 10℃ 以上积温为 4349.2 ℃ ，全年无霜期196天 , 太阳年辐射总量130千卡／平方厘米，年日照数为 2890.1小时，日照率为65％。年均降水量 616.4毫米 ，但降水年内年际分配不均，年内主要集中于夏季，占全年的 74.1％，雨热同期，从以上气候条件看，有利于农作物林果生长的需要和农业用地一年两作或二年三作的利用。但是近几年平均必降雨量顶多 300 -400 毫米 。 3、土壤：沧县属华北冲积平原的一部分，母质为河流冲积物，运西主要受古黄河、滹沱河和运河的影响， 一米土质变化不大，运东则由于受运河、浮河、石碑河和大浪淀的影响，特别是碱河多次决口泛滥，使运东一米 土体质地排列复杂，变化较大。造成运东各乡镇，大片的盐碱地。全县有潮土、盐土两个地类，普通潮土、盐化潮土、草甸盐土三个亚类。潮土面积，占全县土种面积的98.53％。 4、水文：沧县的河流属南运河水系，主要河流有南运河、南排河、黑龙港河、捷地碱河四条，总控制面积 584.3平方公里，流经长度124公里 。南运河纵贯南北，将沧县自然分成运东和运西两部分。地下淡水多分布于运西和运东的张官屯、捷地、姚官屯、汪家铺等乡。全县地上、地下水源不足已成为经济发展的主要制约因素，对提高土地利用率和产出率，有一定的不利影响。 5、植被：沧县的农业生产历史悠久，农作物主要有小麦、玉米、谷子、高梁、棉花、花生、芝麻、大豆等。果树主要有枣、梨、苹果、葡萄、桃、杏等。尤以枣树栽培历史悠久，运西枣地较多。 项目所在地附近无自然保护区及珍稀野生动植物，作物主要以农作物为主。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1.大气环境现状 河北省生态环境厅于2019年6月5日发布的《2018年河北省生态环境状况公报》，沧州市空气质量如下： 表4 沧州市大气环境现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 24; 60; 40; 达标. 24小时平均第98位百分位数; --; 10; --; --. NO2; 年平均质量浓度; 43; 40; 107.5; 不达标. 24小时平均第98位百分位数; --; 80; --; --. PM10; 年平均质量浓度; 102; 70; 145.7; 不达标. 24小时平均第95位百分位数; --; 150; --; --. PM2.5; 年平均质量浓度; 59; 35; 168.6; 不达标. 24小时平均第95位百分位数; --; 70; --; --. CO; 24小时平均第95位百分位数; 1800; 400; 45; 达标. O3; 8小时平均第90位百分位数; 200; 160; 125; 不达标. 项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为NO2、PM10、PM2.5和O3。项目所在区域正在稳步实施落实《国家打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》（冀政发〔2018〕18号）中相关要求，持续改善区域环境空气质量。 2.地表水环境质量现状 项目区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3.地下水环境质量现状 区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。 4.声环境 项目所在区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 拟建项目附近无自然保护区、风景保护区、学校等环境敏感点，主要环境保护目标为西北侧1408m处的肖家楼，南侧854m处的邱庄子村，东南侧1396m处的南大铺村，东侧42m处的大马庄村。主要环境保护目标及保护级别为： 表5 环境保护目标及保护级别 环境要素; 敏感点名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂界方位; 相对厂界距离(m). N; E. 环境空气; 肖家楼; 38.486706; 116.097586; 住宅; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准; NW; 1408. 邱庄子村; 38.477205; 116.118900; 住宅; 居民; S; 854. 南大铺; 38.484875; 116.064355; 住宅; 居民; SE; 1396. 大马庄村; 38.497863; 116.077808; 住宅; 居民; E; 42. 声环境; 区域声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准; --. 地下水; 区域地下水; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准; --.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 大气环境：项目无废气产生； 声环境：声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 地下水环境：地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 地表水环境：地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 表6 环境质量标准一览表 环境要素; 污染物名称; 标准值; 标准来源. 大气环境; SO2; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4 mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. TSP; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. 声环境; 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A); 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 地下水; pH：6.5-8.5 总硬度（以CaCO3计）：450mg/L 溶解性总固体：1000mg/L 耗氧量（CODmn法，以O2计）：3.0 mg/L 氨氮（以N计）：0.50mg/L 硝酸盐（以N计）：20.0mg/L 亚硝酸盐（以N计）：1.00mg/L 氟化物：1.0mg/L 氯化物：250mg/L 硫酸盐：250mg/L; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准. 地表水; pH：6-9 COD：20mg/L BOD5：4mg/L 氨氮：1.0mg/L 粪大肠杆菌：10000个/L; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废气：项目无废气产生。 噪声：营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放标准。 环境要素; 标准值; 标准来源. 噪声; 昼间60dB(A) 夜间50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放标准. |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》要求，结合项目的排污特点，确定项目的污染物排放总量控制指标为： 废气：SO2：0t/a；NOx：0t/a； 废水：COD：0t/a；氨氮：0t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： S2 N1、S1 原料 冲压 检验 成品 G：废气、S：固废、N：噪声 图2 工艺流程图 工艺简述： 冲压：将原料用冲床冲压出； 检验：检验是否合格，合格即为成品。

主要污染工序： 1.施工期 1.1废气 土石方装卸、散装水泥作业、开挖地面及运输时产生扬尘，主要污染物为TSP。 各类燃油动力机械在场地开挖、场地平整、物料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOx、SO2及烟尘，均为无组织排放。 1.2废水 运输车辆冲洗水、混凝土工程的灰浆、建（构）筑物的冲洗、打磨等作业产生污水，主要污染物为SS。 施工人员产生生活污水，主要污染物为COD、氨氮、SS，产生量随施工人数而定。 1.3固废 施工时开挖地面产生土方和建筑垃圾。 施工人员产生生活垃圾，产生量随施工人数而定。 1.4噪声 施工期噪声主要为推土机、搅拌机、卷扬机、压缩机及机动车等施工机械作业时产生的噪声和运输噪声，噪声值约为75～95dB（A）。 2.运营期 2.1废气 项目无废气产生。 2.2废水 项目无工艺废水产生； 厂区职工产生生活污水，主要污染因子为COD、SS、氨氮。 2.3固废 冲压工序产生的下脚料（S1）、检验不合格产品（S2），收集后外售；废润滑油暂存于危废间，定期交有危废处置资质单位处理； 厂区职工产生生活垃圾，经收集后由环卫部门统一清运处理。 2.4噪声 项目厂区35吨冲床等设备运行时产生噪声（N1），噪声值在75～95dB（A）之间。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | - | - | - | - |
| 水 污 染 物 | 厂区职工 | 生活污水 COD SS 氨氮 | 污水量24m3/a 280mg/L，0.00672t/a 200mg/L，0.0048t/a 30mg/L，0.00072t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 冲压工序 | 下脚料 | 4.5t/a | 0 |
|  | 检验工序 | 不合格产品 | 0.5t/a | 0 |
|  | 冲压工序 | 废润滑油 | 0.2t/a | 0 |
|  | 厂区职工 | 生活垃圾 | 0.75t/a | 0 |
| 噪 声 | 噪声主要是35吨冲床等设备运转时产生的噪声，噪声值在75-95dB(A)。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 沧县东达五金制品加工厂年产100吨刀片刺绳卡扣及各种配件项目，施工期建设内容主要为在厂区内新建一座生产车间，施工过程中对区域大气环境的影响主要是地面扬尘污染，污染因子为TSP，污染源主要来自以下几个方面：土地平整等施工过程产生的施工垃圾随意堆放，如遇大风天气，会造成扬尘污染；物料运输车辆在施工便道运行过程中将产生尘土；原料堆存、装卸过程产生尘土。工程施工期间扬尘会对周围居民产生影响，根据《河北省大气污染防治条例》，建设单位施工过程中采取以下措施： （1）加强管理，文明施工，轻装轻卸，并避免大风天气作业 （2）施工现场出入口、主要道路、加工区等采取硬化处理措施； （3）施工场地内堆放水泥、砂石等易产生扬尘污染的物料，以及工地堆存的建筑垃圾、工程渣土等应采取遮盖、密闭或其它抑尘措施； （4）装卸和运输渣土、砂石、建筑垃圾等物料的，应当采取完全密闭措施； 在采取上述措施后，扬尘及粉尘污染程度会明显减轻，又因施工期只是短期的、暂时的，随着施工期的结束，以上污染也会随之结束，所以对周围环境影响不大。 各类燃油动力机械在土地平整、物料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX、SO2，项目开工后要选用性能好的先进设备及使用清洁燃料，可以减少污染物的排放，对周围环境影响较小。 2.施工期废水影响分析 施工机械机修及工作时跑、冒、漏产生的污油及露天机械被雨水冲刷产生的含油污水，工程施工期间采用先进设备以避免跑、冒、漏产生油污，避免机械露天放置，可避免上述含油污水的产生；施工单位不设施工驻地，施工人员产生少量生活污水，泼洒场地不外排。 综上所述，施工期间产生的废水对周围环境影响较小。 3.施工期噪声影响分析 确保高噪声施工工序夜间和午休时间不施工，并在施工工地合理安排施工时间，合理布局施工现场，对高噪声作业采取控制施工时间的方法来使其对敏感点的干扰减小到最低程度；建立临时声障，采用建筑等隔声措施。通过采取以上措施，则可大大减少噪声影响。施工场界噪声可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，而且将随着施工的结束而消失。 4.施工期固体废物影响分析 施工期产生的固体废物主要有废建材、撒落的沙石料、废工程土以及少量生活垃圾等。施工中要加强对这些固体废物的管理，工程废弃物应及时清运，要求按规定路线运输，运输车辆必须按有关要求配装密闭装置。施工队的生活垃圾要收集到指定的垃圾箱内，及时清运至垃圾处理场。 施工期对周围环境的影响是局部的，暂时的，随着工程的建成完工而消失。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 项目生产过程中无废气产生。 2、废水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目无生产废水产生； 职工产生生活污水排入厂区防渗旱厕，定时清掏。 （2）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中“附录A 地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“53、金属制品加工制造”中“其他”类别，属IV类建设项目，不需开展地下水环境影响评价。 项目运营期间设备润滑油补充及废润滑油更换过程可能撒漏，因此对生产车间做防渗处理：采取三合土压实，水泥硬化然后涂防腐、防渗涂层，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。危废暂存间渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对地下水产生明显影响。 3、固体废物影响分析 3.1一般固废 冲压工序产生下脚料、检验不合格产品收集后外售； 3.2危险废物 冲床工作过程运用到润滑油，日常循环利用，自然消耗，定期补充更换。类比同行业数据，年产生废润滑油为 0.2t/a。 废润滑油危险废物类别 HW08，危险废物代码 900-249-08。均由专用存储容器储存，暂存于危废间，定期交有危废处置资质单位处理。 按照《国家危险固废名录》规定，本项目危险废物收集和临时储存措施按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定进行：①必须将危险废物装入容器内，禁止将不兼容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。②容器应粘贴符合标准中附录A所示标签。③容器应满足相应强度要求，且完好无损，容器材质和衬里与危险废物兼容（不相互反应）。④设置单独的危废存放间，危险废物分类收集，妥善保存。危险废物临时贮存场所应防雨、防风、防晒、防漏，四周按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB-15562.2-1995）规定设置警示标志，地面进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，地面与裙脚、围墙采用坚固、防渗的材料建造，地面与裙脚或围堰所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，设有泄漏液体收集装置。⑤做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、和包装容器的类别、入库日期、存放库位、危废出库日期及接受单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后继续保留三年。⑥必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 3.3生活垃圾 厂区职工产生生活垃圾，收集后由环卫人员运至垃圾处理厂处理； 综上所述，以上固废均得到有效处理与处置，对周围环境影响较小。 4、噪声影响分析 噪声主要是35吨冲床等设备运转时产生的噪声值约为75～95dB(A)。采用低噪声设备，将设备置于车间内，对主要噪声设备设减振垫，降低设备运行噪声，对设备进行定期检修，保持良好的运行状态；经采取上述措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周围环境影响较小。 5、土壤环境评价 本项目属于污染影响型建设项目，无废气产生，无生产废水排放，不涉及大气沉降、地面漫流、入渗途径影响，因此无土壤环境影响途径。 （1）项目类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》( HJ964-2018)附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中的"其他”，属于Ⅲ类项目。 （2）占地规模 将建设项目占地规模分为大型（≧50hm2）（）、中型（ 5~50hm2）（）、小型（≦5hm2）（√），本项目占地1000m2，因此占地规模属于小型。 （3）敏感程度 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据如下表。 表7 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 辨别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目敏感程度属于不敏感。 （4）评价工作等级 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，见下表。 表8污染影响型评价工作等 级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地面积; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注:“-"表示可不开展土壤环境影响评价工作. 由表8可知，本项目属于“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。 6、分表计电 - 为避免治污设备不按规定开启、治污设备低效运行、企业擅自偷换监控设备等情况，将电路进行改造，即环保设备、生产设备单独引用一条电路，并安装智能电表，建议实行分表计电方式，确保环保设备能够正常运行。 - 7、排污口规范化设置 监测点位标志牌设置要求 ①标志牌应设置在距污染物监测点位较近且醒目处，并能长久保留。 ②环保图形标志必须符合原国家环境保护局和国家技术监督局发布的中华人民共和国国家标准GB15562.1-1995《环境保护图形标志》排放口（源）和GB15562.2-1995《环境保护图形标志》固体废物贮存（处置）场的要求。 ③提示标志牌：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色。 ④标志牌内容：排放口标志名称、单位名称、编号、污染物种类、国家环境保护总局监制。 ⑤标志字型：黑体字。 ⑥标志牌尺寸：平面固定式标志牌外形尺寸480×300mm；立式固定式标志牌外形尺寸420×420mm。 ⑦标志牌材料：标志牌采用1.5~2mm冷轧钢板，表面采用搪瓷或者反光贴膜。 排污口管理 向环境排放污染物的排污口必须规范化，如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度和排放去向，各监测和采样装置的设置应符合《污染源监测技术规范》。对排放源统一建档，使用国家环保局印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并将排污情况及时记录于档案。 8、建设项目环境保护“三同时”验收一览表 表9 项目环境保护措施“三同时”验收一览表 项目; 污染源; 污染物; 环保设施 名称; 验收指标; 验收标准. 废气; -; -; -; -; -. 废水; 厂区职工生活污水; COD 氨氮 SS; 厂区设防渗旱厕，定时清掏; -; -. 噪声; 生产设备运行噪声; 选用低噪声设备，厂房内合理布设; 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 冲压工序; 下脚料; 收集后外售; -; 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001中相关标准. 检验工序; 不合格产品; 收集后外售; -. 冲压工序; 废润滑油; 由专用存储容器储存，暂存于危废间，定期交有危废处置资质单位处理; --; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单. 厂区职工; 生活垃圾; 收集后由环卫人员运至垃圾处理厂处理; -; -. 9、污染源监测计划 - 环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关规定以及本项目污染物排放情况，制定本项目运行期监测计划，见下表。 表10 监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行排放标准. 厂界 外1m; 等效连续A声级; 每季一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | - | - | - | - |
| 水 污 染 物 | 厂区职工 | 生活污水 COD SS 氨氮 | 厂区设防渗旱厕，定时清掏 | - |
| 固 体 废 物 | 冲压工序 | 下脚料 | 收集后外售 | - |
|  | 检验工序 | 不合格产品 | 收集后外售 | - |
|  | 冲压工序 | 废润滑油 | 暂存于危废间，定期交有危废处置资质单位处理 | - |
|  | 职工办公生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门清运处理 | - |
| 噪 声 | 项目运营过程中的噪声主要为35吨冲床等生产设备运行过程中产生的混合噪声，噪声值约为75～95dB(A)。采用低噪声设备，将设备置于车间内，对主要噪声设备设减振垫，降低设备运行噪声，对设备进行定期检修，保持良好的运行状态；经采取上述措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中2类标准，对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1.建设项目概况 1.1项目概述 项目名称：年产100吨刀片刺绳卡扣及各种配件项目。 建设单位：沧县东达五金制品加工厂。 建设性质：新建。 建设规模：车间建筑面积900m2，年产100吨刀片刺绳卡扣及个各种配件。 工程投资：项目总投资300万元，其中环保投资5万元，占总投资的1.67%。 劳动定员及工作时制：项目劳动定员5人，8小时工作制，年工作时间300天，白天上班晚上不上班。 1.2项目选址 项目位于河北省沧州市沧县张官屯乡大马庄村，中心坐标为北纬38°11'10.52"，东经116°46'38.14"。项目东侧、南侧为厂子，北侧为自家住户、西侧为公路，公路对面是厂子。项目周围环境敏感点为西北侧1408m处的肖家楼，南侧854m处的邱庄子村，东南侧1396m处的南大铺村，东侧42m处的大马庄村（根据河南金环环境影响评价有限公司现场调查结果，确定本项目生产车间卫生防护距离为50m。根据河南金环环境影响评价有限公司现场调查结果，项目卫生距离内有2户居民，企业已对该两户居民进行了公众参与调查，调查结果显示卫生防护距离内居民均支持本项目建设。河南金环环境影响评价有限公司分析项目可行，允许在此次建厂生产）。项目占地属建设用地，周围无自然保护区，无野生动植物及文物保护单位，符合沧县用地规划。 1.3建设内容 本项目主体工程为建设车间900m2，生产车间1座；辅助工程为办公区；公用工程为项目供排水、供电、供热等；环保工程为废气处理措施、降噪措施等。项目产品、工艺、设备均未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）淘汰类、限制类及鼓励类项目，且项目已在沧县行政审批局备案，备案号为：沧县行审[备]字[2019]481号，项目代码：2019-130921-33-03-000499，符合国家当前产业政策及技术政策。 1.4项目衔接 项目用水由张官屯乡管网提供，工程用水量为30m3/a，可以满足项目用水需求；项目用电由张官屯乡供电系统提供，工程用电量为5万KW·h/a，可以满足项目用电需求；冬季采用空调或电暖气取暖；厂区设防渗旱厕，定时清掏。 2.环境质量现状 项目生产过程中无废气产生。 项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 项目区域地下水环境满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。 3.污染防治措施可行性分析结论 3.1施工期环境影响分析结论 3.1.1废气 土石方装卸、散装水泥作业、开挖地面及运输时产生扬尘，主要污染物为TSP。 各类燃油动力机械在场地开挖、场地平整、物料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOx、SO2及烟尘，均为无组织排放。 3.1.2废水 运输车辆冲洗水、混凝土工程的灰浆、建（构）筑物的冲洗、打磨等作业产生污水，主要污染物为SS。 施工人员产生生活污水，主要污染物为COD、氨氮、SS，产生量随施工人数而定。 3.1.3固废 施工时开挖地面产生土方和建筑垃圾。 施工人员产生生活垃圾，产生量随施工人数而定。 3.1.4噪声 施工期噪声主要为推土机、搅拌机、卷扬机、压缩机及机动车等施工机械作业时产生的噪声和运输噪声，噪声值约为75～95dB（A）。 3.2运营期环境影响分析结论 3.2.1大气环境影响分析 项目生产过程中无废气产生。 3.2.2.废水环境影响分析 本项目无生产废水产生，设备用水循环使用不外排； 厂区职工产生生活污水，产生量为24m3/a，厂区设防渗旱厕，定时清掏，对周围环境影响较小。 3.2.3.噪声环境影响分析 项目运营过程中的噪声主要为35吨冲床等生产设备运行过程中产生的混合噪声，噪声值约为75～95dB(A)。采用低噪声设备，将设备置于车间内，对主要噪声设备设减振垫，降低设备运行噪声，对设备进行定期检修，保持良好的运行状态；经采取上述措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周围环境影响较小。 3.2.4.固体废物影响分析 冲压工序产生的下脚料，检验不合格产品收集后外售； 废润滑油均由专用存储容器储存，暂存于危废间，定期交有危废处置资质单位处理； 厂区职工产生生活垃圾，经收集后由环卫部门统一清运处理。 综上所述，本项目产生的固废均得到合理处置，对周围环境影响较小。 4、清洁生产分析结论 项目采用先进的生产设备及工艺，污染物产生少，资源得到充分利用，故本项目符合清洁生产要求。 5、污染物总量控制指标分析结论 本项目的建议总量控制指标为：COD：0t/a，NH3-N：0t/a、SO2：0 t/a、NOx：0t/a。 6、项目实施前后环境质量变化情况 项目产生的污染物经相应措施处理后，区域环境空气质量可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求；声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 7、工程可行性结论 综上所述，项目的开发建设符合国家产业政策，符合土地利用规划，符合清洁生产要求。项目落实环评提出的各项环境保护对策和措施，加强环保管理，污染物都能做到达标排放，项目外排污染物对周围环境影响较小，区域环境质量能够维持现状。从环保角度分析，项目建设运营是可行的。 二、建议 1.加强设备维护保养，保证设备正常运行。 2.加强宣传教育，增强职工的环保意识。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

### 注 释 一、本报告表应附以下附件及附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附件1 环评委托书 附件2 建设单位承诺书 附件3 环评单位承诺书 附件4 营业执照 附件5 备案证 附件6 选址意见 附件7 基础信息登记表 二、如果本报告表不能说明产生的污染及对环境造成的影响，应进行专 项评价。本项目无需进行专项评价。