沧州迪创塑业有限公司新建保温防腐颗粒加工项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：沧州迪创塑业有限公司

编制单位：沧州迪创塑业有限公司

2019年12月

目  录

前  言	1

1 验收编制依据	2

1.1 法律、法规	2

1.2 验收技术规范	2

1.3 工程技术文件及批复文件	3

2 工程概况	4

2.1 项目基本情况	4

2.1.1 基本情况	4

2.1.2 地理位置及周边情况	4

2.1.3 厂区平面布置	4

2.2 建设内容	4

2.2.1 生产规模及产品方案	4

2.2.2 主要原辅材料	5

2.2.3 主体设施建设内容	5

2.2.4 生产设备	6

2.3 工艺流程	6

2.4 劳动定员及工作制度	6

2.5 公用工程	6

2.5.1 给排水	6

2.5.2 供电	6

2.5.3供暖	6

2.6 环评审批情况	7

2.7 项目投资	7

2.8 项目变更情况说明	7

2.9 环境保护“三同时”落实情况	8

2.10 验收范围及内容	9

3 主要污染源及治理措施	10

3.1 施工期主要污染源及治理措施	10

3.2 运行期主要污染源及治理措施	10

3.2.1 废气	10

3.2.2 废水	10

3.2.3 噪声	10

3.2.4 固体废物	11

4 环评主要结论及环评批复要求	12

4.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议	12

4.2 审批部门审批意见	15

4.3 审批意见落实情况	15

5 验收评价标准	16

5.1 污染物排放标准	16

5.1.1 废气	16

5.1.2噪声	16

5.2 总量控制指标	17

6 质量保障措施和检测分析方法	18

6.1 质量保障体系	18

6.2 检测分析方法	18

7 验收检测结果及分析	21

7.1 检测结果	21

7.2 检测结果分析	24

7.3 总量控制要求	24

8 环境管理检查	25

8.1 环保管理机构	25

8.2 施工期环境管理	25

8.3 运行期环境管理	25

8.4 社会环境影响情况调查	25

8.5 环境管理情况分析	25

9 结论和建议	26

9.1 验收主要结论	26

9.2 建议	26

附图

1、项目地理位置图

2、企业周边关系图

3、项目平面布置图

附件

1、环评审批意见

2、营业执照

3、监测报告

4、企业投资项目备案信息

前  言

沧州迪创塑业有限公司位于沧县兴济镇南桃杏村，企业投资300万元建设新建保温防腐颗粒加工项目，沧州迪创塑业有限公司于2019年9月委托河北圣力安全与环境科技集团有限公司编制完成了《沧州迪创塑业有限公司新建保温防腐颗粒加工项目环境影响报告表》，于2019年5月31日取得了沧州市生态环境局沧县分局的批复，审批文号为沧县环评[2019]052号。

2019年12月，沧州迪创塑业有限公司参照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（征求意见稿）有关要求，开展相关验收调查工作，同时沧州迪创塑业有限公司委托河北海蓝环境检测服务有限公司于2019年11月28日至29日进行了竣工验收检测并出具检测报告，报告编号为：WT201911-1113。沧州迪创塑业有限公司根据现场调查情况和检测报告按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制完成竣工环境保护验收报告，为竣工验收提供科学依据。

1 验收编制依据

1.1 法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2016年9月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（ 2016年1月1日施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（1997年3月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2015年4月1日起施行）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）；

（9）《河北省环境保护条例》，（2005年5月1日起施行）。

1.2 验收技术规范

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；

（8）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（9）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（10）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（11）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；

（12）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环境保护部）（2017年11月22日起施行）；

（13）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（河北省环境保护厅），冀环办字函[2017]727号，2017.11.23；

（14）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部），公告2018年第9号，2018.05.16。

1.3 工程技术文件及批复文件

（1）《沧州迪创塑业有限公司新建保温防腐颗粒加工项目环境影响报告表》（河北圣力安全与环境科技集团有限公司，2019年5月）；

（2）沧州市生态环境局沧县分局，沧县环评[2019]052号，关于《沧州迪创塑业有限公司新建保温防腐颗粒加工项目》的审批意见，2019年5月31日。

（3）沧州迪创塑业有限公司验收监测报告WT201911-1113；

（4）沧州迪创塑业有限公司提供的其它相关资料。

2 工程概况

2.1 项目基本情况

2.1.1 基本情况

项目基本情况介绍见下表2-1。

表2-1  项目基本情况

| 项目名称 | 沧州迪创塑业有限公司新建保温防腐颗粒加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 沧州迪创塑业有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 韩秀伟 | 联系人 | 韩秀伟 |  |  |
| 通信地址 | 沧县兴济镇南桃杏村 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18633726780 | 邮编 | 061000 |  |  |
| 项目性质 | 新建 | 行业类别 | 金属结构制造 C3311 |  |  |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资 （万元） | 10 | 环保投资占总投资比列（%） | 3.3 |
| 建设地点 | 沧县兴济镇南桃杏村 |  |  |  |  |

2.1.2 地理位置及周边情况

项目位于沧县兴济镇南桃杏村，厂址位置中心坐标为北纬38°28'10.23"，东经117°01'15.79"。项目东侧、西侧均为空地，南侧、北侧均为闲置厂房。项目周围环境敏感点为东南侧1712m町疃村、东北侧1610m顺昌屯村、西北侧1433m西姜庄村、西北侧1988m北桃杏村、西南侧943m南桃杏村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。

2.1.3 厂区平面布置

本项目在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全等各方面要求，按各种设施不同功能在生产车间内进行分区和组合，厂区布置合理，有利生产，方便管理，厂区具体平面布置见附图3。

2.2 建设内容

2.2.1 生产规模及产品方案

本项目年产保温防腐颗粒8000t。

2.2.2 主要原辅材料

原辅材料及能源消耗表见表2-2。

表2-2  原辅材料及能源消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评年消耗量 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯颗粒 | t/a | 3800 | 与环评一致 |
| 2 | 聚丙烯颗粒 | t/a | 3800 | 与环评一致 |
| 3 | 色母 | t/a | 500 | 与环评一致 |
| 4 | 电 | 万kw·h/a | 30 | 与环评一致 |
| 5 | 水 | m3/a | 37 | 与环评一致 |

2.2.3 主体设施建设内容

本项目主体工程为年产保温防腐颗粒8000t，车间1座，占地面积为2000m2。本项目由主体工程、辅助工程、环保工程和公用工程组成。项目工程内容一览表见表2-3。

表2-3  工程内容一览表

| 工程类别 | 项目名称 | 建设内容 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 1座，建筑面积625m2 | 与环评一致 |
|  | 办公区 | 1间，建筑面积72m2，位于车间内 | 与环评一致 |
|  | 仓库 | 2间，建筑面积403m2，位于车间内 | 与环评一致 |
| 公用工程 | 供水 | 由兴济镇南桃杏村供水管网提供 | 与环评一致 |
|  | 供电 | 由兴济镇变电所供给 | 与环评一致 |
|  | 供热 | 生产用热由电提供，办公室取暖由空调提供 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废气 | 挤出成型工序废气经集气罩+ UV光氧催化设备+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒排放，未收集无组织排放 | 与环评一致 |
|  |  | 上料搅拌工序废气经集气罩+滤筒除尘器+1根15m高排气筒排放，未收集无组织排放 | 与环评一致 |
|  | 废水 | 冷却水循环使用不外排；厂区设化粪池，定时清掏 | 与环评一致 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备，设备加减振装置等措施，布局合理，高噪声设备远离厂界 | 与环评一致 |
|  | 固废 | 挤出成型工序产生的边脚料、检验工序产生的不合格品和切粒工序产生的边角料收集后外售综合治理； 废活性炭为危险废物，交有危废处置资质单位处理； 生活垃圾由环卫人员运至垃圾处理厂处理。 | 与环评一致 |

2.2.4 生产设备

项目主要生产设备一览表见表2-4。

表2-4  主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 环评中数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拌料机 | 台 | 4 | 3台 |
| 2 | 挤出机主副机 | 台 | 8 | 7台 |
| 3 | 切料机 | 台 | 6 | 5台 |
| 4 | 存储罐 | 台 | 2 | 与环评一致 |

2.3 工艺流程

加入色母

工艺流程及产污环节见图2-1。

N3、S2

G2、N2、S1、W1

G1、N1

切粒

挤出成型

上料搅拌

聚乙烯、聚丙烯

S3

成品

检验

G：废气、S：固废、N：噪声、W：废水

图2 -1   生产工艺流程及产污节点

工艺流程简述：

上料搅拌工序：将聚丙烯颗粒、聚乙烯颗粒和色母按比例加入到拌料机中，用拌料机将原辅料进行充分混合、搅拌；

挤出成型工序：混合后的原辅料通过混料槽高度提升倒入挤出机，该过程密闭，无粉尘排出，原料在一次性挤出机内加热至190℃左右熔融、挤出、成型；

切粒工序：用切料机将挤出机挤出、成型的原料进行切粒；

检验工序：成品经人工检验合格后即为成品，入库待售。

2.4 劳动定员及工作制度

本项目劳动定员为10人，年工作日为300天，一班8h工作制。

2.5 公用工程

2.5.1 给排水

1）给水：项目用水由附近村庄供水管网提供。

2）排水：项目无生产废水产生；废水主要为职工生活盥洗污水，用于厂区泼洒抑尘不外排

2.5.2 供电

项目用电由当地供电管网提供。

2.5.3供暖

项目车间冬季不供暖，办公室采用电取暖。

2.6 环评审批情况

河北圣力安全与环境科技集团有限公司于2019年5月编制完成了《沧州迪创塑业有限公司新建保温防腐颗粒加工项目环境影响报告表》，并于2019年5月31日取得了沧州市生态环境局沧县分局关于《沧州迪创塑业有限公司新建保温防腐颗粒加工项目》的审批意见，审批文号为沧县环评[2019]052号。

2.7 项目投资

本项目设计总投资为300万元，其中设计环境保护总投资10万元，占总投资的3.3%。实际总投资为300万元，其中环境保护总投资10万元，占总投资的3.3%。

2.8 项目变更情况说明

环评文件中拌料机4台、挤出机主辅机8台、切料机6台，实际建设中拌料机3台、挤出机主辅机7台、切料机5台。其他建设内容与环评及批复文件要求基本一致。

2.9 环境保护“三同时”落实情况

表2-5环境保护“三同时”落实情况

| 类别 | 治理对象 | 主要设施 |  | 验收指标 | 验收标准 | 落实 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 挤出成型工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+1套UV光氧催化设备+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒 | 最高允许排放浓度：60mg/m3 最低去除率90% 排气筒高度不低于15m | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5非甲烷总烃特别排放限值要求和5.4.2要求及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业最低去除率要求 | 落实 |
|  |  |  |  | 边界浓度限值：2.0 mg/ m3 | 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表2中排放标准限值 |  |
|  | 上料搅拌工序 | 粉尘 | 集气罩+滤筒除尘器 +1根15m高排气筒 | 排放限值： 20mg/ m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值 | 落实 |
|  |  |  |  | 最高允许排放浓度：1.0mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值 |  |
| 废水 | 生活污水 | 厂区设立化粪池，定期清掏 |  | 不外排 | — | 落实 |
|  | 设备冷却水 | 循环使用，不外排 |  | 不外排 | — | 落实 |
| 噪声 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，厂房隔声，基础减振、距离衰减 |  | 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准 | 落实 |
| 固废 | 挤出成型工序边角料 | 收集后外售综合利用 |  | 不外排 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中标准要求 | 落实 |
|  | 不合格品 |  |  |  |  |  |
|  | 切粒工序边角料 |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 收集后由环卫人员运至垃圾处理厂处理 |  |  |  |  |
|  | 废活性炭 | 危废间暂存后交有危废处理资质单位处理 |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单 |  |

2.10 验收范围及内容

项目位于沧县兴济镇南桃杏村，总投资300万元，本项目占地面积2000m2，主要建设车间、仓库及附属设施等。项目新建完成后，年产保温防腐颗粒8000t。建设单位按照环评要求落实各项污染防治措施。

环保设施已经建设完成工程有：

①废气—加热成型工序产生非甲烷总烃经集气罩收集+光氧催化装置+活性炭吸附装置+ 15m高排气筒排放；上料搅拌工序产生的粉尘经集气罩收集+滤筒除尘器处理+1根15m高排气筒排放。

②废水—项目无生产废水产生；项目挤出成型工序产生设备冷却用水，循环使用，不外排；废水主要为职工生活污水，生活污水排入化粪池，定期清掏。

③噪声—设备运行过程产生的设备噪声，为具体检测内容。

④固体废物—

挤出成型工序产生边角料，收集后外售综合利用；

检验工序产生不合格品，收集后外售综合利用；

切粒工序产生的边角料，收集后外售综合利用；

厂区职工产生生活垃圾，收集后由环卫人员运至垃圾处理厂处理；

活性炭吸附装置产生的废活性炭在危废间暂存后交有危废处理资质单位处理。

⑤工程环评及环评审批意见落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况等，为本工程验收报告的检查内容。

3 主要污染源及治理措施

3.1 施工期主要污染源及治理措施

目前项目已经建成，施工期环境污染已经不存在。

3.2 运行期主要污染源及治理措施

3.2.1 废气

加热成型工序产生非甲烷总烃经集气罩收集+光氧催化装置+活性炭吸附装置+ 15m高排气筒排放，未收集的无组织排放；上料搅拌工序产生的粉尘经集气罩收集+滤筒除尘器处理+1根15m高排气筒排放，未收集的无组织排放。

3.2.2 废水

项目无生产废水产生；项目挤出成型工序产生设备冷却用水，循环使用，不外排；废水主要为职工生活污水，生活污水排入化粪池，定期清掏。

3.2.3 噪声

该项目噪声主要是拌料机、挤出机、切料机等设备运转时产生的噪声，生产设备合理布局，设置减振垫，车间隔声；对设备进行定期检修，加强润滑作用，保持良好的运转状态，降低噪声；加强管理，杜绝野蛮操作。

3.2.4 固体废物

挤出成型工序产生边角料，收集后外售综合利用；

检验工序产生不合格品，收集后外售综合利用；

切粒工序产生的边角料，收集后外售综合利用；

厂区职工产生生活垃圾，收集后由环卫人员运至垃圾处理厂处理；

活性炭吸附装置产生的废活性炭在危废间暂存后交有危废处理资质单位处理。

4 环评主要结论及环评批复要求

4.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议

4.1.1 主要结论

1、建设项目情况

1项目概况

项目名称：新建保温防腐颗粒加工项目；

建设单位：沧州迪创塑业有限公司；

建设地点；沧县兴济镇南桃杏村；

项目投资:本项目总投资300万元，其中环保投资10万元，环保投资占总投资的3.3%；

建设内容与规模：本项目占地2000m2，主要建设车间、仓库及附属设施等。生产规模为本项目年产保温防腐颗粒8000t。

2、产业政策

本项目为新建保温防腐颗粒加工项目，为鼓励类项目；对照《河北省新增限制和淘汰类产业目录》(冀政办发[2015]7号)，项目不属于限制类和淘汰类，符合河北省产业政策要求。

沧县行政审批局出具了备案信息(见附件)，备案编号：沧县行审【备】(2018)517号，项目代码:2018-130921-29-03-000523。

因此，本项目符合国家及地方相关产业政策。

3、选址情况

项目位于沧县兴济镇南桃杏村，厂址位置中心坐标为北纬38°28'10.23"，东经117°01'15.79"。项目东侧、西侧均为空地，南侧、北侧均为闲置厂房。项目周围环境敏感点为东南侧1712m町疃村、东北侧1610m顺昌屯村、西北侧1433m西姜庄村、西北侧1988m北桃杏村、西南侧943m南桃杏村。

根据沧县国土资源局出具证明，本项目符合城镇规化。

本项目附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地等环境敏感点。因此，本项目选址合理。

4、营运期环境影响评价结论

（1）大气环境影响分析

项目加热成型工序产生非甲烷总烃经集气罩收集后由管道引至光氧催化装置处理后15m高排气筒排放，集气罩收集效率为90%，光氧催化装置+活性炭吸附处理效率为90%，非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中所有合成树脂非甲烷总烃大气污染物特别排放限值和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工业非甲烷总烃排放限值。未收集部分厂房内无组织排放，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业排放标准限值，对周围环境影响较小。

上料搅拌工序产生的粉尘，主要污染物为颗粒物。粉尘经集气罩收集后经滤筒除尘器处理经1根15m高排气筒排放，集气罩收集效率为90%，滤筒除尘器处理效率为99%。粉尘排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5颗粒物排放限制标准，未收集部分厂房内无组织排放，粉尘排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值。对周围环境影响较小。

因此，本项目废气不会对大气环境产生明显影响。

（2）水环境影响分析

项目挤出成型工序产生设备冷却用水，主要污染因子为SS，循环使用，不外排，对周围水环境无影响。

厂区职工产生生活污水，主要污染物为COD、SS、氨氮等。生活污水排入化粪池，定期清掏，对周围环境影响较小。

（3）声环境影响分析

为了控制噪声污染源的噪声污染，本项目生产加工过程均在车间内完成，并对主要高噪声设备采取底座减振、厂房隔声，风机安装消声器等降噪措施，尽量降低噪声源强，再经距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准要求。

因此，项目产生的噪声不会对周围声环境产生较大影响。

（4）固体废物影响分析

挤出成型工序产生边角料，收集后外售综合利用；

检验工序产生不合格品，收集后外售综合利用；

切粒工序产生的边角料，收集后外售综合利用；

厂区职工产生生活垃圾，收集后由环卫人员运至垃圾处理厂处理；

活性炭吸附装置产生的废活性炭在危废间暂存后交有危废处理资质单位处理。

综上所述，建设项目产生的固体废物均能得到妥善处理处置，不会对周围环境造成较大影响。

5、总量控制指标

结合本项目特点及排污特征，确定本工程污染物总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx、VOCs。

水污染物：COD：0t/a；氨氮：0t/a；

大气污染物：SO2：0t/a；NOx：0t/a;

VOCs(以非甲烷总烃计)：0t/a。

4.1.2 建议

为保护环境，确保环保设施正常运行和污染物达标排放，针对工程特点，本次环评提出如下建议：

（1）重视和加强对企业内部环境保护工作的督导，把各项规章制度和环保考核定量指标落到实处。

（2）加强生产车间管理，实施清洁生产管理，从源头抓起，确保环保设施正常运行，最大限度地减少污染物的排放量

4.2 审批部门审批意见

河北圣力安全与环境科技集团有限公司于2019年5月编制完成了《沧州迪创塑业有限公司新建保温防腐颗粒加工项目环境影响报告表》，并于2019年5月31日取得了沧州市生态环境局沧县分局关于《沧州迪创塑业有限公司新建保温防腐颗粒加工项目》的审批意见，审批文号为沧县环评[2019]052号。

4.3 审批意见落实情况

审批意见落实情况详见下表4-1。

表4-1  环评审批意见落实情况

| 序号 | 审批意见内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位：沧州迪创塑业有限公司 | 建设单位名称未变动 |
| 2 | 建设地点：沧县兴济镇南桃杏村 | 建设地点未变动 |
| 3 | 总投资300万元，其中环保投资10万元，项目占地2000平方米，年产保温防腐颗粒8000t。 | 落实 |
| 4 | 加热成型工序产生非甲烷总烃经集气罩收集+光氧催化装置+活性炭吸附装置+ 15m高排气筒排放，非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中所有合成树脂非甲烷总烃大气污染物特别排放限值和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工业非甲烷总烃排放限值。未收集部分厂房内无组织排放，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业排放标准限值；上料搅拌工序产生的粉尘经集气罩收集+滤筒除尘器处理+1根15m高排气筒排放，粉尘排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5颗粒物排放限制标准，未收集部分厂房内无组织排放，粉尘排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值。 | 落实 |
| 5 | 项目挤出成型工序产生设备冷却用水，循环使用，不外排；废水主要为职工生活污水，生活污水排入化粪池，定期清掏。 | 落实 |
| 6 | 对噪声源采取有效措施，确保噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准要求。 | 落实 |
| 7 | 固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及其修改单中的相关规定，危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单，固废按照报告表提出的措施全部综合利用或妥善处置。 | 落实 |

5 验收评价标准

5.1 污染物排放标准

5.1.1 废气

废气执行标准见表5-1。

表5-1  废气执行标准

| 污染源 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 挤出成型工序 | 非甲烷总烃：最高允许排放浓度：60mg/m3 最低去除率90% 排气筒高度不低于15m | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5非甲烷总烃特别排放限值要求和5.4.2要求及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业最低去除率要求 |
|  | 非甲烷总烃：边界浓度限值：2.0 mg/ m3 | 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表2中排放标准限值 |
| 上料搅拌工序 | 颗粒物：排放限值：20mg/ m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值 |
|  | 颗粒物：最高允许排放浓度：1.0mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值 |

5.1.2噪声

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。标准值见表5-2。

表5-2  厂界噪声排放标准

| 环境要素 | 类别 | 时段 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 2类 | 昼间 | 60 | dB(A) |
|  |  | 夜间 | 50 | dB(A) |

5.2 总量控制指标

根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办[2010] 97号），“十二五”期间国家对COD、氨氮、氮氧化物、SO2四种主要污染物实施国家总量控制。结合本项目特点及排污特征，本项目不涉及COD、氨氮、氮氧化物、SO2的排放

6 质量保障措施和检测分析方法

河北海蓝环境检测服务有限公司于2019年11月28日至29日进行了竣工验收检测并出具检测报告。检测期间，企业生产负荷为100%，满足环保验收检测技术要求。

6.1 质量保障体系

（1）严格按照《环境监测技术规范》和有关环境检测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等，全程进行质量控制。

（2）参加本项目检测人员均持证上岗，检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。

（3）废气采样前对仪器流量计进行校准，并检查气密性；采样和分析过程严格按照GB16297-1996和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。

（4）声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪，无雷电，风速小于5.0m/s。

（5）检测数据严格执行三级审核制度。

6.2 检测分析方法

6.2.1 检测点位、项目及频次

①废气排放检测

表6-2  废气检测点位、项目及频次

| 检测位置 | 检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 挤出成型 工序废气处理设施进出口检测口 | 非甲烷总烃 | 监测2天，每天监测3次 |
| 厂界无组织废气（上风向1个点位，下风向3个点位，车间1个点位） | 非甲烷总烃 | 监测2天，每天监测4次 |
| 上料搅拌废气处理设施进出口检测口 | 颗粒物 | 监测2天，每天监测3次 |
| 厂界无组织废气（上风向1个点位，下风向3个点位） | 颗粒物 | 监测2天，每天监测4次 |

②噪声检测

表6-3  噪声检测点位、项目及频次

| 检测位置 | 检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界四周每个方向各布1个监测点 | 连续等效A声级，Leq(A) | 检测2天，昼间检测1次 |

6.2.2检测分析方法

表6-4  废气检测项目分析方法及所用仪器

| 序号 | 项目名称 | 分析方法及国标代号 | 仪器名称及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 | 博睿3060型低浓度颗粒物采样系统（SB89) 101-0A型电热鼓风干燥箱（SB05） 恒温恒湿实验室（SB68） AUW120D型电子天平（SB67） | 1.0mg/m3 |
| 2 | 总悬浮颗粒物 | 重量法GB/T15432-1995 | 空气/智能TSP综合采样器（SB91/92/93） 博睿2030智能大气综合采样器（SB78） 865型恒温恒湿箱（SB21） FA1204C电子分析天平（SB01） | 0.001mg/m3 |
| 3 | 非甲烷总烃 （有组织） | 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | GC9790Ⅱ型气相色谱仪（SB16-2） 加热枪（SB102） 真空采样箱（SB103） | 0.07mg/m3 |
| 4 | 非甲烷总烃 （无组织） | 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | 真空采样箱（SB103） GC9790Ⅱ型气相色谱仪（SB16-2） | 0.07mg/m3 |

表6-5	 厂界噪声检测分析方法及所用仪器

| 检测项目 | 检测方法及方法来源 | 分析仪器/检出限 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 | AWA5680多功能声级计（SB90） |

6.2.3 检测点位示意图

7 验收检测结果及分析

7.1 检测结果

7.1.1 废气检测结果

表7-1 有组织废气检测结果

| 检测点位及时间 |  | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 |
| 上料搅拌 工序 15m排气筒 | 2019-11-28 | 标干流量 Nm3/h | 3061 | 3178 | 3099 | 3178 |
|  |  | 颗粒物排放浓度mg/m3 | 18.6 | 18.1 | 18.1 | 18.6 |
|  |  | 颗粒物排放速率kg/h | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
|  | 2019-11-29 | 标干流量 Nm3/h | 3067 | 3150 | 3186 | 3186 |
|  |  | 颗粒物排放浓度mg/m3 | 17.5 | 16.9 | 17.1 | 17.5 |
|  |  | 颗粒物排放速率kg/h | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 挤出成型 工序 | 环保设施处理前2019-11-28 | 标干流量 Nm3/h | 5553 | 5697 | 5589 | 5697 |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度mg/m3 | 13.0 | 13.8 | 14.0 | 14.0 |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率kg/h | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
|  | 环保设施处理后 15m排气筒2019-11-28 | 标干流量 Nm3/h | 6391 | 6510 | 6699 | 6699 |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度mg/m3 | 4.99 | 5.21 | 5.23 | 5.23 |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率kg/h | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  | 非甲烷总烃最低去除率% | 66.65 |  |  |  |
|  | 环保设施处理前2019-11-29 | 标干流量 Nm3/h | 5711 | 5603 | 5531 | 5711 |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度mg/m3 | 12.5 | 12.8 | 12.7 | 12.8 |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率kg/h | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
|  | 环保设施处理后 15m排气筒2019-11-29 | 标干流量 Nm3/h | 6620 | 6468 | 6351 | 6620 |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度mg/m3 | 5.01 | 5.17 | 5.06 | 5.17 |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率kg/h | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  | 非甲烷总烃最低去除率% | 65.01 |  |  |  |

表7-2 厂界无组织废气检测结果（单位：mg/m3）

| 检测点位 | 检测时间、项目 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下风向1# | 2019-11-28 | 总悬浮颗粒物mg/m3 | 0.516 | 0.483 | 0.500 | 0.466 | 0.584 |
| 下风向2# |  |  | 0.449 | 0.434 | 0.500 | 0.533 |  |
| 下风向3# |  |  | 0.566 | 0.550 | 0.584 | 0.533 |  |
| 上风向4# |  |  | 0.333 | 0.350 | 0.383 | 0.316 |  |
| 下风向1# | 2019-11-29 | 总悬浮颗粒物mg/m3 | 0.483 | 0.517 | 0.467 | 0.499 | 0.582 |
| 下风向2# |  |  | 0.516 | 0.534 | 0.567 | 0.550 |  |
| 下风向3# |  |  | 0.582 | 0.534 | 0.567 | 0.516 |  |
| 上风向4# |  |  | 0.366 | 0.350 | 0.334 | 0.350 |  |
| 下风向1# | 2019-11-28 | 非甲烷总烃 mg/m3 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.58 | 0.61 |
| 下风向2# |  |  | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.52 |  |
| 下风向3# |  |  | 0.50 | 0.55 | 0.55 | 0.58 |  |
| 车间5# |  |  | 0.93 | 0.92 | 0.87 | / | 0.93 |
| 下风向1# | 2019-11-29 | 非甲烷总烃 mg/m3 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.63 |
| 下风向2# |  |  | 0.61 | 0.59 | 0.63 | 0.60 |  |
| 下风向3# |  |  | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.63 |  |
| 车间5# |  |  | 0.86 | 0.91 | 0.92 | / | 0.92 |

7.1.2 噪声检测结果

表 7-3 厂界噪声检测结果

| 检测时间 |  | 检测结果 单位：Leq［dB(A)］ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| 2019-11-28 | 昼间 | 54.5 | 56.6 | 56.1 | 56.8 |
|  | 夜间 | 不生产 |  |  |  |
| 2019-11-29 | 昼间 | 52.8 | 55.6 | 54.0 | 55.7 |
|  | 夜间 | 不生产 |  |  |  |

7.2 检测结果分析

7.2.1 废气检测结果

经监测，该项目挤出成型工序排气筒排放的废气，经集气罩+光氧催化设备+活性炭吸附装置处理后，经1根15m高排气筒排放，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求和5.4.2要求及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1有机化工行业最低去除率要求。

上料搅拌工序排气筒排放的废气，经集气罩+滤筒除尘器+15m高排气筒排放，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求；

未收集部分，厂房内无组织排放，颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业无组织监控点浓度限值。

7.2.2 噪声检测结果

经监测，该项目厂界各监测点位昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表I中2类标准。

7.3 总量控制要求

依据企业提供的资料和证明，年工作240天，每天工作8小时，采用1班制。年运行时间2400h，该企业污染物排放量为：

项目无SO2和NOx排放。

本项目无生产废水外排。满足环评中给出的总量控制指标，COD：0t/a；氨氮：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a。

8 环境管理检查

8.1 环保管理机构

沧州迪创塑业有限公司环境管理由公司专人负责监督，负责工程环境管理工作，定期进行巡检环境影响情况，及时处理环境问题，并进行有关环境保护法规宣传工作。

8.2 施工期环境管理

本工程在施工过程中严格按设计文件施工，特别是按环保设计要求和环评文件提出的措施要求进行施工。切实落实工程环保实施方案，并且做到“三同时”。

8.3 运行期环境管理

沧州迪创塑业有限公司设立专门的环境管理部门，配备相应专业的管理人员，负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程的主要污染，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。

8.4 社会环境影响情况调查

经咨询当地环保主管部门，项目建设及试运行期间未发生扰民和公众投诉意见。

8.5 环境管理情况分析

建设单位设置了相应的环境管理机构，并且正常履行了运行期的环境职责，运行初期的检测工作也已经完成，后续检测计划按周期正常进行。

9 结论和建议

9.1 验收主要结论

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，生产负荷达到100%，满足验收检测技术规范要求。

（1）废气

本项目挤出成型工序排气筒排放的废气，经集气罩+光氧催化设备+活性炭吸附装置处理后，经1根15m高排气筒排放，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求和5.4.2要求及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1有机化工行业最低去除率要求；

上料搅拌工序排气筒排放的废气，经集气罩+滤筒除尘器+15m高排气筒排放，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求；

未收集部分，厂房内无组织排放，颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业无组织监控点浓度限值。

（2）噪声

经监测，该项目厂界各监测点位昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表I中2类标准。

- 废水

本项目挤出成型产生设备冷却水，循环使用，不外排；厂区职工产生的生活污水，排入化粪池，定期清掏。

（4）固体废弃物

本项目固废主要为挤出成型工序产生的边角料，收集后外售综合利用；检验工序产生的不合格品，收集后外售综合利用；切粒工序产生的边角料，收集后外售综合利用；厂区职工产生的生活垃圾，收集后由环卫人员运至垃圾处理厂处理；活性炭吸附装置产生的废活性炭在危废间暂存后交由危废处理资质单位处理。（5）结论

综上分析，项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果可满足相关环境排放标准要求。

9.2 建议

企业定期对设备设施进行维护、检修；定期对员工进行培训，提高员工安全环保意识。确保各项环保设施正常运行，确保污染物达标排放。应加强环保管理，加强巡检力度，发现问题及时处理。

附图1  项目地理位置图

项目所在地

北

附图2  企业周边关系图

附图3  项目平面布置图

附件1  项目环评审批意见

附件2  营业执照

附件3  企业投资项目备案信息