沧州海润管道装备有限公司

管件系列产品项目

环境保护“三同时”落实情况

一、公司概况

沧州海润管道装备有限公司于2008年成立，坐落于沧州市盐山县城南蒲洼开发区常惠路西侧，主要经营范围为管件系列产品。

二、建设项目基本情况

沧州海润管道装备有限公司管件系列产品项目位于沧州市盐山县城南蒲洼开发区常惠路西侧，项目占地6700m2，项目西侧为空地、南侧为空地、东侧为润宇钢管、北侧为河北鸿诚保温管道。项目附近的敏感点为东北侧1400m的大王铺村、西北侧500m的顺德医院、西北侧630m的韩桥新村小区、西北侧770m的韩桥村、西北侧1580m的西孙庄村。

三、环评批复情况

（一）废气

下料工序烟尘经水槽吸收装置处理后排放，焊接工序粉尘经焊接烟尘净化器处理后排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（其他）无组织排放限值标准，喷漆废气和晾干废气经水帘+过滤棉吸附装置+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物中染料尘二级排放标准，无组织排放监控浓度限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准、表2其他企业标准。

（二）废水

生产废水循环使用，生活污水用于厂区泼洒抑尘，不外排。

（三）噪声

对噪声源采取有效措施，确保噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准要求。

（四）固废

固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关规定，固废按照报告表提出的措施全部综合利用或妥善处置。

四、实际建设情况

表1    环境保护“三同时”落实情况

| 项目 | 污染源 | 环保设施名称 | 验收指标 | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 下料工序烟尘 | 水槽吸收装置（2m3、1个） | 最高允许排放浓度：1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）无组织放限值标准 | 已落实 |
|  | 焊接工序粉尘 | 焊接烟尘净化器（6个） |  |  | 已落实 |
|  | 喷漆废气和晾干废气 | 水帘+过滤棉吸附装置+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒（3#）（1套） | 颗粒物浓排放度18mg/m3， 排放速率 0.74kg/h 15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2颗粒物中染料尘二级排放标准 | 已落实 |
|  |  |  | 甲苯与二甲苯合计排放浓度20 mg/m3 非甲烷总烃排放浓度60 mg/m3， 最低去除效率70% 15m高排气筒 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业标准 |  |
|  | 喷漆车间无组织废气 | / | 颗粒物 肉眼不可见 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物中染料尘无组织排放监控浓度限值 | 已落实 |
|  |  |  | 甲苯0.6 mg/m3， 二甲苯0.2mg/m3， 非甲烷总烃2.0 mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业标准 |  |
| 废水 | 水帘装置 | 定期投加絮凝剂，清理漆渣，循环使用，不外排 | 不外排 | / | 落实 |
|  | 水槽吸收装置 | 循环使用，不外排 | 不外排 | / |  |
|  | 厂区职工生活污水 | 泼洒厂区地面抑尘 | 不外排 | / |  |
| 噪声 | 生产设备 | 选用低噪声设备、设减振垫、车间隔声 | 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 落实 |
| 固废 | 下料工序边角料 | 回收后外售进行综合利用 | 不外排 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单（GB18599-2001）中要求 | 落实 |
|  | 裁剪工序边角料 |  |  |  |  |
|  | 压制成型工序边角料 |  |  |  |  |
|  | 焊接工序废焊丝 |  |  |  |  |
|  | 钻孔工序下脚料 |  |  |  |  |
|  | 焊接烟尘净化器收集沉降粉尘 |  |  |  |  |
|  | 下料工序水槽沉淀的废铁屑 |  |  |  |  |
|  | 厂区职工生活垃圾 | 收集后交由环卫部门清运处理 | 不外排 | -- | 落实 |
|  | 废油漆桶、废稀释剂桶 | 危废库暂存后，委托有资质单位进行处置 | 危废间、应按相应规范进行防渗处理，防渗系数小于1×10-10cm/s。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单相应要求。 | 落实 |
|  | 废活性炭 |  |  |  |  |
|  | 废过滤棉 |  |  |  |  |
|  | 漆渣 |  |  |  |  |

五、验收监测结论

（1）生产工况

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，生产负荷(90%)，达到90%，满足验收检测技术规范要求。

（2）废气

有组织废气：

喷漆、晾干工序产生的颗粒物排放浓度为10.3mg/m3，排放速率为0.0707kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级染料尘标准限值要求（颗粒物浓度≤l8mg/m3，颗粒物速率≤0.51kg/h）；喷漆、晾干工序产生的非甲烷总烃排放浓度为27.1mg/m3，甲苯与二甲苯排放浓度为0.0686mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准（非甲烷总烃浓度≤60mg/m3，甲苯与二甲苯浓度≤20mg/m3）；喷漆、晾干工序产生的非甲烷总烃去除效率为51.4%，不满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准（非甲烷总烃去除效率≥70%），需加测车间界，喷漆车间门口非甲烷总烃浓度最大为2.64mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3标准限值（非甲烷总烃浓度≤4.0mg/m3）。

无组织废气：

厂界无组织颗粒物排放浓度最大值为0.459mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求（颗粒物浓度≤l.0mg/m3）；厂界无组织非甲烷总烃浓度最大值为1.38mg/m3，甲苯、二甲苯浓度最大值均小于1.5×10-3mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准限值要求（非甲烷总烃浓度≤2.0mg/m3，甲苯浓度≤0.6mg/m3，二甲苯浓度≤0.2mg/m3）。

（3）噪声

厂界噪声蛋间、夜间噪声最大值为55dB（A）、45dB（A），检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求{昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）}。

（4）固废

本项目固废主要为下料工序、剪裁工序、压制成型工序产生的边脚料，焊接过程中产生的废焊丝，钻孔工序产生的下脚料，焊接烟尘净化器收集的沉降粉尘，水槽吸收装置收集的废铁屑，喷漆过程产生废油漆桶、废溶剂桶、漆渣，喷漆废气处理装置产生的漆渣、废过滤棉和废活性炭和职工生活垃圾。其中下料工序、剪裁工序、压制成型工序边脚料、焊接工序废焊丝、钻孔工序下脚料、焊接烟尘净化器收集沉降粉尘、水槽吸收装置收集的废铁屑回收后外售进行综合利用；厂区职工生活垃圾收集后交由环卫部门清运处理；废油漆桶、废稀释剂桶、废活性炭、漆渣危废库暂存后，委托有资质单位进行处置。