# 建设项目环境影响报告表

项目名称：沧州海润管道装备有限公司管件系列产品项目

建设单位(盖章)：沧州海润管道装备有限公司

编制日期：2018年11月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅楼、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 沧州海润管道装备有限公司管件系列产品项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 沧州海润管道装备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 赵艳超 |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 汪连喜 |  |  |
| 通讯地址 | 盐山县城南蒲洼开发区常惠路西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18803176881 |  |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 061400 |
| 建设地点 | 盐山县城南蒲洼开发区常惠路西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 盐山县发展改革局 |  |  | 批准文号 |  |  | 盐发改工备字【2018】153号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 其他未列明金属制品制造C3130 金属表面处理及热处理加工 C3360 |  |  |  |
| 占地面积 (m2) | 6700 |  |  |  | 绿化面积 (m2) |  |  |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 2500 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 35 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1.4% |  |
| 评价经费 (万元) |  |  | 预期投产日期 |  |  | 2018年 12 月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 为进一步优化产品结构，继续引进高新技术，提高企业的技术创新能力和新产品开发能力，不断提高产品档次，抓住机遇，不断扩大生产规模，提高产品的市场占有率，沧州海润管道装备有限公司拟投资2500万元建设管件系列产品项目。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和2017年第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》及生态环境部2018年第1号令《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》，本项目属于二十二、金属制品业67其他（仅切割组装除外）（本项目油性油漆年用量小于10吨），应编制环境影响评价报告表。2018年11月，受建设单位委托，项目成员进行了详细的现场踏勘和资料收集，根据《环境影响评价技术导则》的规定，编制完成了本项目的环境影响报告表。 二、项目概况 1、项目名称：沧州海润管道装备有限公司管件系列产品项目 2、建设单位：沧州海润管道装备有限公司 3、建设地点：项目位于盐山县城南蒲洼开发区常惠路西侧。项目厂址中心地理坐标为东经117°14′44.23″，北纬38°0′28.85″。项目西侧为空地、南侧为空地、东侧为润宇钢管、北侧为河北鸿诚保温管道。项目附近的敏感点为东北侧1400m的大王铺村、西北侧500m的顺德医院、西北侧630m的韩桥新村小区、西北侧770m的韩桥村、西北侧1580m的西孙庄村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 4、建设性质：新建。 5、建设规模：建筑面积6700m2，年产管件系列产品3000吨。 6、占地面积：项目总占地面积6700m2，位于盐山县城南蒲洼开发区常惠路西侧。 7、工程投资：项目总投资2500万元。其中环保投资35万元，占总投资的1.4%。 8、建设内容：项目主体工程为年加工管件系列产品3000吨生产线一条，车间一座；辅助工程为仓库、办公室、宿舍、门卫等；公用工程为项目供水、供电、排水、供热等；环保工程为固废收集、废气治理措施、降噪措施、废水治理措施等。项目产品、工艺、设备均未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）淘汰类及限制类，该项目已经在盐山县发展改革局备案，备案号为盐发改工备字【2018】153号（详见附件），项目代码为2018-130925-41-03-000207，符合国家当前产业政策及技术政策。项目主要建设内容见表1。 表1 项目建设内容一览表 项目; 建设内容; 规模. 主体 工程; 生产线; 年加工管件系列产品3000吨生产线一条. 生产车间; 1座，建筑面积5000m2. 辅助工程; 仓库; 1座，建筑面积1180m2. 办公室; 1座，建筑面积300m2. 宿舍; 1座，建筑面积200m2. 门卫; 1座，建筑面积20m2. 公用 工程; 供电; 由盐山县蒲洼开发区供电系统提供，厂区利用1台200KVA变压器. 供水; 由盐山县蒲洼开发区供水管网供给. 排水; 水帘装置定期补充絮凝剂，用水循环使用，不外排 水槽吸收装置用水循环使用，不外排 厂区职工产生的生活污水泼洒厂区地面抑尘. 供热; 生产用热均采用电加热，冬季取暖采用空调提供. 环保 工程; 固废; 下料工序、裁剪工序、压制成型工序产生的边角料、焊接工序产生的废焊丝、钻孔工序产生的下脚料、下料工序水槽沉淀的废铁屑、焊接烟尘净化收集的沉降粉尘收集后外售综合利用； 厂区职工产生的生活垃圾收集后交由环卫部门清运处理； 喷漆工序产生的废油漆桶、废溶剂桶、漆渣和废气处理装置产生的漆渣、废过滤棉和废活性炭属于危险废物 危险废物储存危废间（1座，5m3）中，交由有危废处理资质单位处理。. 噪声; 选用低噪声设备、设减振垫、车间隔声. 废气; 下料工序粉尘经水槽吸收处理后无组织排放；焊接工序粉尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放； 喷漆废气经水帘+过滤棉吸附装置+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后经15米高排气筒排放. 9、平面布置：项目大门位于北侧，喷漆车间位于西南侧，仓库和危废间位于车间东南侧。项目平面布置图见附图3。 10、产品规模及方案：设计生产能力为年加工管件系列产品3000吨。 11、原辅材料及能源消耗： 表2 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量. 1; 钢板; t/a; 2200. 2; 钢管; t/a; 1100. 2; 焊丝; t/a; 20. 3; 油漆; t/a; 3. 4; 稀释剂; t/a; 5. 5; 水; m3/a; 125. 6; 电; 万kW·h/a; 200. 油漆：由醇酸树脂防锈填料等研磨后，加入催干剂、溶剂调制而成。适用于黑色金属表面打底防锈。该漆漆膜具有良好的附着力，不会因面漆软化而产生咬底。防锈性能高，耐水性强，在常温下自然干燥快。油漆固体份比例86%，相对密度（水=1）1.23，闪点≥29℃，干燥时间（25℃）：表干20min、实干≤24h，爆炸极限1.3~6.0%。 稀释剂：200#溶剂油，C5H12~ C12H28，无色或微黄色液体，不溶于水，溶于多数有机溶剂，主要由辛烷、庚烷、壬烷、苯乙烷等烷烃组成，还含有少量的甲苯、二甲苯等芳烃和微量的烯烃，遇高热、明火易引燃，吸入高浓度蒸汽会中毒。熔点-25.5℃，沸点145~210℃，相对密度（水=1）0.78，闪点33℃，爆炸极限1.4~6.0%，引燃温度270℃。能溶解酚醛树脂漆料、酯胶漆料、醇酸调合树脂及长油度醇酸树脂等，广泛用于油性漆、酯胶漆、酚醛漆和醇酸漆稀释剂。 表3 油漆组成成分一览表 序号; 类别; 主要成分比例（%）; 使用量（t/a）. 固体份; 挥发份（溶剂）. 颜料; 树脂; 添加剂; 甲苯; 二甲苯; 其他非甲烷总烃; 酯、酮等含氧成分. 1; 底漆; 12; 50; 24; 0.32; 1.06; 11.77; 0.85; 3. 表4 稀释剂组成成分一览表 序号; 类别; 主要成分比例（%）; 使用量（t/a）. 烷烃; 甲苯; 二甲苯; 烯烃. 1; 溶剂油; 92.3; 1.6; 5.4; 0.7; 5. 12、主要设备 表5 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 喷漆房; 套; 1. 2; 剪板机; 台; 2. 3; 压力机; 台; 3. 4; 冲床; 台; 1. 5; 钻床; 台; 3. 6; 卷管机; 台; 2. 7; 锯床; 台; 2. 8; 车床; 台; 2. 9; 等离子切割机; 台; 1. 10; 电焊机; 台; 15. 11; 测试机; 台; 1. 12; 手动切割机; 台; 1. 13、劳动定员及生产制度：劳动定员15人，一班8小时工作制，年工作时间300天。 三、公用工程 1、供电：项目年用电量为200万kW·h，电源引自盐山县蒲洼开发区供电系统，厂区利用1台200KVA变压器，可满足项目用电需要。 2、供水：项目水帘装置定期补充新鲜水，总补给用水量为25m3/a；水槽吸收装置定期补充新鲜水，总补给用水量为10m3/a；厂区职工生活用水按20L/d·人计，生活用水量为90m3/a，由盐山县蒲洼开发区供水系统提供，可满足项目用水需求。 3、排水：项目水帘装置用水循环使用不外排；生活污水按用水量的80%计，生活污水产生总量为72m3/a，直接泼洒厂区地面抑尘。 新鲜水125 损耗25 25 水帘装置 1000 损耗10 10 水槽吸收 500 90 损耗18 生活用水 泼洒抑尘 72 单位：m3/a 图1 项目水平衡图 4、供热：生产用热及生活采暖均采用电加热。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 盐山县位于河北省东南部、地处华北滨海平原。东邻海兴县，西邻孟村回族自治县，北邻黄骅市，距黄骅大港不到50km，南与山东省乐陵市、庆云县隔漳卫新河相望，东西横距45km，南北纵距31.6km，总面积801.12km2。交通便利，205国道、沧乐公路、海泊公路由县城交叉过境，为江浙一带至京津、东北必经之地。 项目位于盐山县城南蒲洼开发区常惠路西侧。项目厂址中心地理坐标为东经117°14′44.23″，北纬38°0′28.85″。项目西侧为空地、南侧为空地、东侧为润宇钢管、北侧为河北鸿诚保温管道。项目附近的敏感点为东北侧1400m的大王铺村、西北侧500m的顺德医院、西北侧630m的韩桥新村小区、西北侧770m的韩桥村、西北侧1580m的西孙庄村。项目地理位置见附图1，周边关系图见附图2。 2、地形地貌 盐山县地处滨海平原区，地势平坦，洼地较多，大部分地区海拔高程在5～10m之间。最大高程在西南部（卸搂乡），海拔12.5m，最低处在东北部（边务乡），海拔4.68m，地势自西南向东北倾降，一般坡度为1/5000～1/15000。地貌类型分缓岗、二坡地、浅平洼地和小二坡地。南部为东西向缓岗地带，西部是较为平坦开阔的坡地及低洼地。 项目所在区域地势平坦，属平原地貌。 3、地质 盐山县地质构造属华北陆台，为渤海台向斜的一部分。杨二庄断裂带大致沿马村庄义和村东入境，西南至大傅庄乡西和乐庄村西北，折向西北至边务乡黄店子，折向西至城关镇辛庄村北，折向南至山广公路大王铺桥东，折向西南中经常金乡孙金、孟店乡姜庄、韩集乡大高家至刘集乡大李、折向西至旧县镇小河刘南入山东省乐陵县境。以杨二庄断裂带为界，其左盘属黄骅凹陷中的小王庄凹陷，右盘为埕宁隆起。 新生代以来，隆起区处于长期沉静、堆积巨厚达700～800m的新生界地层，凹陷区厚度超过3000m。第四纪沉积隆起区（杨集乡）厚度为350m，凹陷区（边务乡）最大厚度达500m，主要为松散的陆相碎屑沉积，上步有海相沉积，局部地区有多层火山岩分布。第四纪沉积分层如下： （1）下更新统（Q1） 冲积湖积物，本组自成一个沉积旋回，上部为红棕、棕红或黄绿色，下段为棕红、红褐混灰绿、锈黄色及厚层粘土、粉质粘土夹砂层。本组底板埋深380～550m。 （2）中更新统（Q2） 为冲积湖积的堆积物，自上而下是棕黄、黄棕至棕红，由粘土、粉质粘土、粉土夹多层砂层组成，砂层厚度大、粒度粗而富集，土层中见有明显的风化长石斑点，并发育有多层淋溶—淀积层。本组自成一个沉积旋回。本组底板埋深一般200～400m。 （3）上更新统（Q3） 为冲积洪积—冲积湖的堆积物，由黄到棕黄色粉土、粉质土夹分粉细砂、中细砂、中砂层组成。土中可溶盐量较高，与全新统地层基地连续沉积，构造地表下第一沉积旋回。本组的中下段夹薄层棕红色细密粘土。本组底板埋深一般120～220m。 （4）全新统（Q4） 以冲积为主，夹湖泊、海相沉积的堆积物，由灰黄、灰黑色含淤泥质粉土、粉质粘土夹中细砂、粉细砂组成，包气带岸性主要为砂质粘土、局部粉土，结构疏松。地层厚度一般30～40m。 4、气候气象 盐山县属东部季风暖温带半湿润大陆气候，四季分明，具有春早、夏涝、秋凉、冬干燥的特征。多年平均气温12.1℃，一年中的最冷月份为1月份，平均气温为-4.8℃，最热的7月份平均气温为26.5℃，年较差31.3℃。多年平均降水量550.4mm，降水量年际变化大，年内分配不均，春季和冬季干旱少雨，夏季为盛雨期。多年均风速3.7m/s，冬季偏北风，春末夏初偏南风，夏季雷雨风较多。年平均无霜期200天左右，年平均日照数2638.5h，最大冻土深度62cm。 5、土壤、植被 根据全县土壤普查统计，全县共6个土属39个土种。土壤母质主要为冲积和风积物，土壤以潮土为主，占全县总土地面积的99%以上，其次为盐土。潮土中以普潮土面积最大，分布最广，占总土地面积的85%以上，其次为盐化潮土，占14.7%，主要分布在县域东北部。全县土壤利用普遍较低，适宜小枣生长的土壤分布较广。 盐山蒲洼城工业开发区简介 盐山管道管件聚集区属于省级产业聚集区，规划面积30km2，包括蒲洼城、正港两个工业开发区。河北盐山经济开发区淄注城工业园区管委会委托河北师范大学完成了聚集区总体规划环评报告书，并上报省环保厅，2010年5月14日省环保厅出具了《关于盐山管道管件聚集区规划环境影报告书审査意见的函》（冀环评函（2010）245号）。 蒲洼城工业园区位于城区南部2km，东至大王铺，西至平安大街，南至张帽圈，北至孙庄南，规划范围14.3km2。 （1）蒲洼城工业园区产业定位及土地规划 蒲洼城工业开发区以管道装备制造业为主导产业，机床附件加工、体育器材加工、袜业制造业为辅。 本项目沧州海润管道装备有限公司管件系列产品项目，属于金属制造业，符合蒲注城工业开发区产业规划。 （2）蒲洼城工业园区基础设施规划及现状 ①道路交通 蒲洼城工业开发区形成“一横两纵一环”的道路网骨架，分为主干道、次干道两个等级，规划支路作为干路网的补充。主干道红线宽度为50－55m，主要承担工业区对外以及各工业区之间的交通联系：次干道红线宽度为30－40m，主要承担各组团之间及组团内部的交通联系：支路红线宽度为15－20m，主要担负地块内部的交通联系。 ②给水工程 蒲洼城工业开发区用水由盐山县域水厂統一供应，供水规模为2万m3/d。目前，盐山县城自来水厂以地下水为水源：规划在大浪淀水库－海兴县－黄骅电厂输水管道南侧约1km处设置调蓄水库一座，库容43.2万m3，经调蓄后供应盐山县城用水。南水北调给县城分配调水流量为1683万m3/a，南水北调工程实施后，盐山县将新建地表水水厂，现有地下水水厂作为备用水厂，蒲洼城工业园区远期水源为盐山县地表水厂。聚集区给水管网采用环枝结合的方式，最不利点自由水压不低于24m，对水压要求高的居住区、建筑物自行加压。支管的布置沿规划道路敷设，干管管材采用球墨铸铁管。 ③排水工程 蒲洼城工业开发区内的排水体制为雨污分流制。污水管道管材采用钢筋混凝土圆管，最小管径D300，污水经污水管网进入盐山县城市污水处理厂处理。雨水经雨水管网收集后排入宣惠河。 ④供热工程 规划在大王铺西侧新建秸秆发电厂一座，占地面积18hm2。规模为2x12MW双抽机组配2×75t/h锅炉。承担蒲洼城工业开发区部分工业负荷和县城采暖热负荷，其中为蒲洼城工业园区提供工业用热负荷80t/h。 ⑤供电工程 河北盐山经济开发区蒲洼城工业园区已规划10kV变电站，规模为3x63MVA110kV半户外型变电站，预留用地0.5hm2。新増负荷97.1MW，规划在河北盐山经济开发区蒲洼城工业园区新建110kV半户外型变电站一座，其主变容量是3x50MVA，预留用地0.5hm2，能够满足用电需求。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、大气环境现状 常规因子满足国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；二甲苯满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值；非甲烷总烃满足《环境空气质量非甲烷总烃》（DB13/1577-2012）中的二级标准限值要求；甲苯参照满足《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》标准。 2、声环境现状 项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 3、地下水 项目所在区域地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 拟建项目附近无自然风景保护区、文物保护单位等环境敏感点，项目附近的敏感点为东北侧1400m的大王铺村、西北侧500m的顺德医院、西北侧630m的韩桥新村小区、西北侧770m的韩桥村、西北侧1580m的西孙庄村。主要环境保护目标及保护级别为： 表6 环境保护目标及保护级别 保护 目标; 保护对象; 方位与距离; 保护级别. 方位; 距离（m）. 环境 空气 声环境; 大王铺村; NE; 1400; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准； 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准； 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值； 《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》标准 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类区标准. 顺德医院; NW; 500. 韩桥新村小区; NW; 630. 韩桥村; NW; 770. 西孙庄村; NW; 1580. 地下水; 厂址附近潜层地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 大气环境：常规因子执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；二甲苯执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值；非甲烷总烃执行《环境空气质量非甲烷总烃》（DB13/1577-2012）中的二级标准限值要求；甲苯参照执行《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》标准； 声环境：执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准； 地下水：项目所在区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 类别; 标准值; 标准来源. 空气; PM10：年均值70ug/m3 日均值150ug/m3 SO2：年均值60ug /m3 日均值150ug/m3 1小时平均500ug/m3 NO2：年均值40ug /m3 日均值80ug/m3 1小时平均200ug/m3 CO：24小时平均4mg/m3 1小时平均10mg/m3 O3：8小时平均160μg/m3 1小时平均200μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 甲苯最大一次及昼夜平均最大允许浓度：0.6mg/m3; 《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》. 二甲苯一次容许最高浓度：0.3mg/m3; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害 物质的最高容许浓度限值. 非甲烷总烃：1小时平均2.0mg/m3; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准. 声环境; 昼间65dB(A) 夜间55dB(A); 《声环境质量标准》3类标准. 地下水环境; pH：6.5～8.5 耗氧量（CODMn法，以O2计）≤3.0 mg/L 氨氮（以N计）≤0.5mg/L 总硬度（以CaCO3计）≤450mg/L 溶解性总固体：≤1000mg/L 硫酸盐≤250mg/L 硝酸盐氮（以N计）≤20 mg/L 亚硝酸盐（以N计）≤1mg/L 氯化物≤250mg/L 氟化物≤1.0 mg/L 挥发性酚类（以苯酚计）≤0.002mg/L; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废气：下料、焊接粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（其他）无组织放标准限值； 喷漆车间漆雾执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物中染料尘二级标准及无组织排放监控浓度限值要求； 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业排放限值及表2中其他企业边界大气污染物浓度限值。 噪声：项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 固废：危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中要求。一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单（GB18599-2001）中要求。 污染物类别; 标准值; 标准来源. 废 气; 颗粒物; 最高允许排放浓度：1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）无组织放限值标准. 漆雾; 最高允许排放浓度18mg/m3； 最高允许排放速率0.74kg/h； 15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物中染料尘二级排放标准. 颗粒物 肉眼不可见; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物中染料尘无组织排放监控浓度限值. 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度：60mg/m3 最低去除效率70% 15m高排气筒; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业排放限值. 边界限值：2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业边界大气污染物浓度限值. 甲苯与二甲苯合计; 最高允许排放浓度：20mg/m3 15m高排气筒; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业排放限值. 甲苯; 边界限值：0.6mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业边界大气污染物浓度限值. 二甲苯; 边界限值：0.2mg/m3. 噪 声; 昼间65dB(A) 夜间55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中3类标准. |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》要求，结合项目的排污特点，确定项目的污染物排放总量控制指标为： 废气：SO2：0t/a；NOx：0t/a； 废水：COD：0t/a；氨氮：0t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： G2、S4、N4 钢板、钢管 下料 裁剪 压制成型 焊接 G1、S1、N1 S2、N2 S3、N3 S5、N5 G3、S6、N6 钻孔 喷漆、晾干 包装入库 G：废气、S：固废、N：噪声 图2 管件系列产品工艺流程图 工艺简述： 下料：利用等离子切割机和手动切割机将钢板、钢管进行切割。 裁剪：利用剪板机将部分钢板裁剪成所需尺寸。 压制成型：将裁剪好的钢板和钢管利用压力机、冲床、锯床、车床、卷管机等压制、卷制成型。 焊接：利用电焊机对管件进行焊接。 钻孔：利用钻床将管件钻孔。 喷漆、晾干：本项目喷漆过程外购一套喷漆房，晾干过程在喷漆车间自然晾干完成。 包装入库：将晾干后的进行包装入库待售。

主要污染工序： 1.施工期 1.1废气 项目施工期间运输车辆扬尘、挖土填方扬尘、施工机械噪声及尾气、施工废水和施工人员的生活污水、建筑垃圾以及生活垃圾等，将会对大气、声环境、水环境及交通产生一定的暂时性影响。 2.运营期 2.1废气 项目下料工序产生烟尘（G1），主要污染物为颗粒物。 焊接工序产生粉尘（G2），主要污染物为颗粒物。 喷漆、晾干工序产生废气（G3）、主要污染物为漆雾、甲苯和二甲苯、非甲烷总烃。 2.2废水 项目水帘装置用水，定期投加絮凝剂、清理漆渣，定期补充新鲜水，循环使用不外排。 水槽吸收装置用水，定期补充新鲜水，循环使用不外排。 厂区职工产生生活污水，主要污染因子为COD、SS、氨氮。 2.3固废 项目下料工序产生的边角料（S1）； 裁剪工序产生的边角料（S2）； 压制成型工序产生的边角料（S3）； 焊接工序产生的废焊丝（S4）； 钻孔工序产生的下脚料（S5）； 焊接烟尘净化器收集的沉降粉尘； 水槽吸收装置收集的废铁屑； 喷漆过程产生废油漆桶、废溶剂桶、漆渣（S6）； 喷漆废气处理装置产生的漆渣、废过滤棉和废活性炭。 厂区职工产生生活垃圾。 2.4噪声 项目厂区剪板机、压力机、冲床、钻床、锯床、车床、等离子切割机等设备运行时产生噪声（N1-N6），噪声值在75～95dB（A）之间。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 下料工序 | 烟尘 | 0.33t/a | 0.033t/a |
|  | 焊接工序 | 粉尘 | 0.15t/a | 0.015t/a |
|  | 喷漆及晾干过程 | 漆雾 | 32.25mg/ m3，0.387t/a | 3.233mg/ m3，0.0388t/a |
|  |  | 甲苯和二甲苯 | 32.583mg/ m3，0.391t/a | 3.258mg/ m3，0.0391t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 419.083mg/ m3，5.029t/a | 41.908mg/ m3，0.5029t/a |
|  | 喷漆车间无组织排放 | 漆雾 | 0.00388t/a | 0.00388t/a |
|  |  | 甲苯 | 0.0007t/a | 0.0007t/a |
|  |  | 二甲苯 | 0.00256t/a | 0.00256t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.0419t/a | 0.0419t/a |
| 废 水 污 染 物 | 水帘 | 补水量 | 25m3/a | 0 |
|  | 水槽吸收装置 | 补水量 | 10 m3/a | 0 |
|  | 厂区职工 | 生活污水 COD SS 氨氮 | 污水量72m3/a 280mg/L，0.02t/a 120mg/L，0.009t/a 30mg/L，0.002t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 下料工序 | 边角料 | 150t/a | 0 |
|  | 裁剪工序 | 边角料 | 100t/a | 0 |
|  | 压制成型工序 | 边角料 | 75t/a | 0 |
|  | 焊接工序 | 废焊丝 | 15t/a | 0 |
|  | 钻孔工序 | 下脚料 | 5t/a | 0 |
|  | 焊接烟尘净化器 | 沉降粉尘 | 0.135t/a | 0 |
|  | 下料工序水槽沉淀 | 废铁屑 | 0.297t/a | 0 |
|  | 喷漆工序 | 废油漆桶、废稀释剂桶 | 0.706t/a | 0 |
|  | 废气处理装置 | 漆渣 | 0.5805t/a | 0 |
|  |  | 废过滤棉 | 0.4t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 0.5t/a | 0 |
|  | 厂区职工 | 生活垃圾 | 2.25t/a | 0 |
| 噪 声 | 项目厂区剪板机、压力机、冲床、钻床、锯床、车床、等离子切割机等设备运行时产生噪声，噪声值在75～95dB（A）之间。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 无 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1.大气环境影响分析 1.1扬尘 施工过程中产生各类施工扬尘，为此需采取如下措施：车内土方低于车厢挡板，对施工现场抛撒的砂石、水泥等物料及时清扫，定时洒水抑尘；限制车速，缩短怠速、减速和加速的时间；避免大风天气作业，物资尽可能不要露天堆放，必须露天堆放的物料注意加盖防雨布，文明施工等措施可在一定程度上减轻对周围环境的影响。 1.2燃油废气 各类燃油动力机械产生燃油废气，采用先进施工设备并燃用清洁燃料后废气产生量较少，对环境影响较小。 2.水环境影响分析 建筑施工期间的废水包括建筑废水和生活污水。 2.1施工现场设立沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对施工废水经处理后回用；砂浆和石灰浆等废液集中沉淀处理，干燥后与固体废物一起处置。 2.2施工人员产生少量生活污水，施工现场设防渗旱厕。生活污水产生量较少，可直接泼洒场地抑尘，因施工期较短，对周围环境影响较小。 3.固体废物影响分析 3.1在施工期间，地基开挖产生的多余土方作为土方填塘或抬高地基，认真核算土石方量，避免多余弃土，多余废物和弃土及时清运。 3.2施工人员在此生活期间产生的生活垃圾集中定点收集，及时清运。 3.3施工期间的主体工程施工过程中产生部分废钢筋及边角料，经回收后外售。 4.噪声环境影响分析 主要是建筑施工机械产生的噪声和运输噪声，由于采用设备功率大其影响也比较大，根据调查施工噪声设备有以下几种：打桩机、混凝土搅拌机、卷扬机、发电机、振动式平地机、升降机等，运输噪声主要是建筑材料和废弃土石装卸运输等，它们的声级在75-95分贝之间。因此，建设单位必须采取必要的防护措施，如：选用低噪声设备，对高噪声设备采取加减振垫、消声器等装置降低噪声源强，在高噪声设备周围适当设置声屏障以减轻噪声对周围环境的影响；合理安排作业时间，限定高噪声设备的工作时段；加强对施工机械和车辆的维护保养，以使它们保持较低的噪声水平；合理安排施工作业时间，施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小，使施工期的噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准要求。

营运期环境影响分析： 1.大气环境影响分析 I、下料废气 本项目等离子切割下料工序产生切割烟尘，主要原料钢板、钢管用量3300t/a，按切割1t原料产生0.1kg粉尘估算，产生量约0.33t/a。离子切割机配备水槽吸收装置，水槽吸收装置位于等离子切割机下方，切割铁屑比重较大，90%自然沉降落入水槽中沉降，10%的烟尘无组织排放，无组织排放量为0.033t/a。 II、焊接废气 项目焊接工序会使用电焊机，有少量焊接烟尘产生，焊丝用量20t/a，产尘量按7.5g/kg计，则焊接烟尘产生量约为0.15t/a。焊接工序设置移动式烟尘净化器，净化效率90%，则焊接烟尘总排放量为0.015t/a。 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2008），采用Screen3System估算模式进行预测分析，预测参数见表7。 表7 下料、焊接工序废气面源预测参数 产污工序; 预测因子; 面源（m2）; 面源高度（m）; 排放时间（h）; 排放速率（kg/h）. 下料、焊接工序; PM10; 5000; 4; 2400; 0.02. 预测结果见表8。 表8 下料、焊接工序面源预测结果 距离; PM10. 预测浓度; 占标率%. 10; 0.005352; 1.19. 100; 0.01246; 2.77. 200; 0.01342; 2.98. 300; 0.0119; 2.64. 400; 0.009779; 2.17. 500; 0.007894; 1.75. 600; 0.006406; 1.42. 700; 0.005274; 1.17. 800; 0.004445; 0.99. 900; 0.003802; 0.84. 1000; 0.003292; 0.73. 1100; 0.002892; 0.64. 1200; 0.002565; 0.57. 1300; 0.002293; 0.51. 1400; 0.002064; 0.46. 1500; 0.001871; 0.42. 1600; 0.001705; 0.38. 1700; 0.001561; 0.35. 1800; 0.001436; 0.32. 1900; 0.001328; 0.3. 2000; 0.001232; 0.27. 2100; 0.00115; 0.26. 2200; 0.001077; 0.24. 2300; 0.001012; 0.22. 2400; 0.000954; 0.21. 2500; 0.000901; 0.2. 195; 0.01343; 2.98. 由上表可知，项目下料、焊接工序无组织排放源粉尘厂界最大浓度贡献值和占标率分别为0.01343mg/m3、2.98%，最大地面浓度出现在距离污染源195m，厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境影响较小。 III、喷漆废气 本项目建设喷漆车间，喷漆室置于喷漆车间内，其余空间作为晾干室。喷漆作业均在喷漆室内，晾干在晾干室内，喷漆室与晾干室全部封闭。生产过程中，漆雾回收可分成二个部分：一是漆雾被水帘装置吸收；二是未被吸收的少量漆雾进入过滤棉吸附装置+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理，然后通过15m排气筒排放。风机风量为10000m3/h。 （1）油漆、稀释剂用量： 公司部分产品需要喷漆处理，合计年喷漆面积大约为2.52万m2，每个产品喷漆1遍，具体参数及计算如下： ①油漆用量计算 表9 油漆消耗量一览表 序号; 喷漆面积 （万m2/a）; 干膜厚度 （μm /道）; 喷漆道数 （道）; 固体份 比例; 油漆密度（t/m3）; 油漆 利用率; 油漆消耗量（t/a）. 底漆; 2.52; 40; 1; 86%; 1.23; 85%; 3. 计算公式; 油漆用量=喷涂面积×喷涂干膜厚度×喷漆道数 /油漆中固体份比例×油漆密度×10-2/利用率. ②稀释剂用量计算 本项目底漆喷涂采用的稀释剂均为200#溶剂油，根据建设单位提供，调配比例为油漆：稀释剂=3:5，则稀释剂用量5t/a。 （2）喷底漆、晾干工序产生的废气 根据厂家提供的参数，喷漆过程中覆上漆率约为85%，即漆料85%附着在工件上，15%以漆雾形式进行处理。本项目中底漆的固体分为86%，则本项目底漆固体分总量为2.58t/a，漆雾的产生量为0.387t/a。本项目底漆喷涂、晾干过程有机溶剂全部挥发，不考虑水帘装置对非甲烷总烃、二甲苯、甲苯有机废气的净化效果，则有机废气中二甲苯和甲苯的产生量为0.391t/a，非甲烷总烃的产生量为5.029t/a。 本项目底漆喷涂及晾干时间为1200h/a，排气量为10000m3/h，废气中漆雾、甲苯和二甲苯、非甲烷总烃的量分别为0.387t/a、0.391t/a、5.029t/a，速率分别为0.323kg/h、0.326kg/h、4.191kg/h，浓度分别为32.25mg/m3、32.583mg/m3、419.083mg/m3，水帘吸收装置对漆雾的处理效率为60%，过滤棉吸附装置+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理，对有机废气的处理效率为90%，对漆雾的处理效率为75%，则经水帘装置处理后水帘+过滤棉吸附装置+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒（3#）处理后，对有机废气和漆雾的处理效率为90%，废气中漆雾、甲苯和二甲苯、非甲烷总烃的排放量分别为0.0388t/a、0.0391t/a、0.5029t/a，排放速率分别为0.0323kg/h、0.0326kg/h、0.419kg/h，排放浓度分别为3.233mg/m3、3.258mg/m3、41.908mg/m3，漆雾排放浓度与排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物中染料尘的二级排放标准，甲苯和二甲苯、非甲烷总烃均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装行业中标准限值要求。 晾干废气 过滤棉吸附装置 UV光氧催化装置 喷漆房喷漆 有机废气 水帘装置 活性炭吸附装置 15m排气筒排放 废过滤棉 废活性炭 漆渣 图3 喷漆废气治理措施 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，采用Screen3System估算模式进行预测分析，预测参数见表10。 表10 喷漆、晾干工序废气点源预测参数 产污工序; 预测因子; 废气量（m3/h）; 排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 烟气温度（℃）. 喷漆工序废气; 颗粒物; 10000; 0.0323; 15; 0.6; 25. 甲苯; 0.007. 二甲苯; 0.0256. 非甲烷总烃; 0.419. 预测结果见表11。 表11 喷漆、晾干工序废气点源预测参数 距离 （m）; 颗粒物; 甲苯; 二甲苯; 非甲烷总烃. 预测浓度mg/m3; 占标率%; 预测浓度mg/m3; 占标率%; 预测浓度mg/m3; 占标率%; 预测浓度mg/m3; 占标率%. 100; 0.000663; 0.15; 0.000144; 0.02; 0.000526; 0.18; 0.0086; 0.43. 200; 0.000821; 0.18; 0.000178; 0.03; 0.00065; 0.22; 0.01064; 0.53. 300; 0.00087; 0.19; 0.000189; 0.03; 0.00069; 0.23; 0.01128; 0.56. 400; 0.000835; 0.19; 0.000181; 0.03; 0.000662; 0.22; 0.01083; 0.54. 500; 0.000772; 0.17; 0.000167; 0.03; 0.000612; 0.2; 0.01001; 0.5. 600; 0.000731; 0.16; 0.000158; 0.03; 0.000579; 0.19; 0.009478; 0.47. 700; 0.000693; 0.15; 0.00015; 0.03; 0.000549; 0.18; 0.008993; 0.45. 800; 0.000683; 0.15; 0.000148; 0.02; 0.000541; 0.18; 0.008856; 0.44. 900; 0.000655; 0.15; 0.000142; 0.02; 0.000519; 0.17; 0.008496; 0.42. 1000; 0.000617; 0.14; 0.000134; 0.02; 0.000489; 0.16; 0.00801; 0.4. 1100; 0.000575; 0.13; 0.000125; 0.02; 0.000456; 0.15; 0.007459; 0.37. 1200; 0.000535; 0.12; 0.000116; 0.02; 0.000424; 0.14; 0.006939; 0.35. 1300; 0.000498; 0.11; 0.000108; 0.02; 0.000395; 0.13; 0.006456; 0.32. 1400; 0.000464; 0.1; 0.000101; 0.02; 0.000367; 0.12; 0.006014; 0.3. 1500; 0.000432; 0.1; 9.37E-05; 0.02; 0.000343; 0.11; 0.00561; 0.28. 1600; 0.000404; 0.09; 8.76E-05; 0.01; 0.00032; 0.11; 0.005242; 0.26. 1700; 0.000378; 0.08; 8.20E-05; 0.01; 0.0003; 0.1; 0.004908; 0.25. 1800; 0.000357; 0.08; 7.73E-05; 0.01; 0.000283; 0.09; 0.004625; 0.23. 1900; 0.000363; 0.08; 7.87E-05; 0.01; 0.000288; 0.1; 0.004713; 0.24. 2000; 0.000368; 0.08; 7.98E-05; 0.01; 0.000292; 0.1; 0.004773; 0.24. 2100; 0.000368; 0.08; 7.98E-05; 0.01; 0.000292; 0.1; 0.004778; 0.24. 2200; 0.000368; 0.08; 7.97E-05; 0.01; 0.000291; 0.1; 0.004768; 0.24. 2300; 0.000366; 0.08; 7.93E-05; 0.01; 0.00029; 0.1; 0.004746; 0.24. 2400; 0.000364; 0.08; 7.88E-05; 0.01; 0.000288; 0.1; 0.004715; 0.24. 2500; 0.00036; 0.08; 7.81E-05; 0.01; 0.000286; 0.1; 0.004676; 0.23. 309（最大）; 0.000871; 0.19; 0.000189; 0.03; 0.000691; 0.23; 0.0113; 0.57. 由上可知，颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，对环境影响较小；二甲苯满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值；非甲烷总烃满足《环境空气质量非甲烷总烃》（DB13/1577-2012）中的二级标准限值要求；甲苯满足《苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》标准。 （3）喷漆车间无组织废气 喷漆车间因工作人员出入等人为原因造成废气外散，约占废气产生总量的1%，漆雾、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃无组织排放量及排放速率分别为：0.00388t/a（0.000323kg/h），0.0009t/a（0.0007kg/h），0.00301t/a（0.00256kg/h），0.0503t/a（0.0419kg/h）。 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2008），采用Screen3System估算模式进行预测分析，预测参数见表12。 表12 无组织废气面源预测参数 产污工序; 预测因子; 面源（m2）; 面源高度（m）; 排放时间（h）; 排放速率（kg/h）. 车间无组织; 颗粒物; 36; 3; 1200; 0.000323. 甲苯; 0.0007. 二甲苯; 0.00256. 非甲烷总烃; 0.0419. 预测结果见表13。 表13 无组织废气面源预测结果 距离 （m）; 颗粒物; 甲苯; 二甲苯; 非甲烷总烃. 预测浓度 mg/m3; 占标率%; 预测浓度mg/m3; 占标率%; 预测浓度mg/m3; 占标率%; 预测浓度mg/m3; 占标率%. 100; 0.007521; 1.67; 0.004701; 0.78; 0.01175; 3.92; 0.1767; 8.83. 200; 0.007105; 1.58; 0.00444; 0.74; 0.0111; 3.7; 0.167; 8.35. 300; 0.00613; 1.36; 0.003831; 0.64; 0.009578; 3.19; 0.1441; 7.2. 400; 0.004678; 1.04; 0.002924; 0.49; 0.00731; 2.44; 0.1099; 5.5. 500; 0.003585; 0.8; 0.00224; 0.37; 0.005601; 1.87; 0.08424; 4.21. 600; 0.002811; 0.62; 0.001757; 0.29; 0.004392; 1.46; 0.06605; 3.3. 700; 0.002262; 0.5; 0.001414; 0.24; 0.003535; 1.18; 0.05316; 2.66. 800; 0.001875; 0.42; 0.001172; 0.2; 0.002929; 0.98; 0.04406; 2.2. 900; 0.001583; 0.35; 0.000989; 0.16; 0.002473; 0.82; 0.0372; 1.86. 1000; 0.001358; 0.3; 0.000849; 0.14; 0.002122; 0.71; 0.03191; 1.6. 1100; 0.001185; 0.26; 0.00074; 0.12; 0.001851; 0.62; 0.02784; 1.39. 1200; 0.001045; 0.23; 0.000653; 0.11; 0.001633; 0.54; 0.02456; 1.23. 1300; 0.000931; 0.21; 0.000582; 0.1; 0.001454; 0.48; 0.02187; 1.09. 1400; 0.000835; 0.19; 0.000522; 0.09; 0.001305; 0.43; 0.01963; 0.98. 1500; 0.000755; 0.17; 0.000472; 0.08; 0.00118; 0.39; 0.01775; 0.89. 1600; 0.000687; 0.15; 0.000429; 0.07; 0.001073; 0.36; 0.01614; 0.81. 1700; 0.000628; 0.14; 0.000392; 0.07; 0.000981; 0.33; 0.01475; 0.74. 1800; 0.000577; 0.13; 0.000361; 0.06; 0.000901; 0.3; 0.01355; 0.68. 1900; 0.000532; 0.12; 0.000333; 0.06; 0.000832; 0.28; 0.01251; 0.63. 2000; 0.000493; 0.11; 0.000308; 0.05; 0.000771; 0.26; 0.01159; 0.58. 2100; 0.00046; 0.1; 0.000288; 0.05; 0.000719; 0.24; 0.01082; 0.54. 2200; 0.000431; 0.1; 0.000269; 0.04; 0.000674; 0.22; 0.01013; 0.51. 2300; 0.000405; 0.09; 0.000253; 0.04; 0.000632; 0.21; 0.009511; 0.48. 2400; 0.000381; 0.08; 0.000238; 0.04; 0.000595; 0.2; 0.008955; 0.45. 2500; 0.00036; 0.08; 0.000225; 0.04; 0.000562; 0.19; 0.008452; 0.42. 128（最大）; 0.007533; 1.67; 0.004708; 0.78; 0.01177; 3.92; 0.177; 8.85. 经预测，漆雾无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求，甲苯、二甲苯、非甲烷总烃无组织排放浓度均满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界其他企业大气污染物浓度限值要求。 III、防护距离 （1）大气环境防护距离 根据《大气环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的“大气环境防护距离模式”计算各无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离。对于超出厂界以外的范围，确定为工程大气环境防护区域。 经计算，项目各大气污染源对应的环境防护距离见表14。 表14 大气环境防护距离计算结果表 污染源; 面积（m2）; 污染物; 排放速率(kg/h); 标准值(mg/m3); 防护距离(m). 下料、焊接工序; 5000; 粉尘; 0.02; 0.45; 无超标点. 喷漆、晾干工序; 36; 漆雾; 0.000323; 肉眼不可见; 无超标点. 甲苯; 0.0007; 0.6; 无超标点. 二甲苯; 0.00256; 0.3; 无超标点. 非甲烷总烃; 0.0419; 2.0; 无超标点. 经计算，本项目厂界外粉尘、漆雾、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃无组织排放不存在超标点，因此不需设大气环境防护距离。 （2）卫生防护距离 项目生产过程中有无组织粉尘、漆雾、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放，按《环境影响评价技术导则---大气环境》（HJ2.2-2008）要求，项目应设定卫生防护距离。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中推荐的卫生防护距离估算方法，计算污染物无组织排放源所在生产单元（车间）与周围环境之间的卫生防护距离。 QCm=1A(BLC+0.25r2)0.5LD 式中：Q-污染物无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； Cm-环境空气质量标准污染物一次浓度限值，mg/m3； L-工业企业所需卫生防护距离，m； r-污染物无组织所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D-卫生防护距离计算系数，根据当地平均风速及企业污染源结构来确定。按照最不利情况选定参数，具体数值见下表。 表15 卫生防护距离计算所需参数表 车间; 项目; Qc(kg/h); A; B; C; D; 卫生防护距离. 下料、焊接工序; 粉尘; 0.02; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 20.125m. 喷漆车间; 漆雾; 0.000323; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.235m. 甲苯; 0.0007; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.420m. 二甲苯; 0.00256; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 4.227m. 非甲烷总烃; 0.0419; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 38.428m. 经计算并根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GBT13201-91）中对级差的规定，拟建项目厂区5种污染物卫生防护距离均为50m，因此喷漆车间卫生防护距离提级后为100m。项目距最近的敏感点为西北侧500m的顺德医院，符合卫生防护距离的要求。在卫生防护距离内禁止建设集中居民住宅区、学校、医院等环境保护目标。 2.废水环境影响分析 （1）地表水 项目水帘装置定期投加絮凝剂，用水循环使用不外排，定期补充新鲜水。 水槽吸收装置用水循环使用不外排，定期补充新鲜水。 废水全部为职工生活污水，职工为15人，盥洗排放量约72m3/a（按0.02m3/人·d、排放系数0.8计），各污染物产生的浓度及产量为COD：280mg/L，0.02t/a；SS：120mg/L，0.009t/a；氨氮：30mg/L，0.002t/a。水质较简单，泼洒厂区地面抑尘。 （2）地下水 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中“附录A 地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“53、金属制品加工制造”中“报告表”类别，属Ⅳ类建设项目，不需开展地下水环境影响评价。 3.固体废物影响分析 项目固废来源于喷漆过程中产生的废油漆桶、废稀释剂桶、水帘装置产生漆渣和废气治理措施产生的废活性炭和废过滤棉。 （1）废油漆桶、废稀释剂桶 项目年用油漆5t/a、稀释剂1t/a，油漆规格为15kg/桶、稀释剂规格为10kg/桶，桶重约1.5kg/个，则年产生废油漆桶、废稀释剂桶1.05t/a，属危险废物，废物类别为HW49，废物代码900-041-49，暂存于危废库内，委托有危废处置资质单位处理。 （2）水帘装置产生漆渣 项目喷漆工序产生的漆雾采用水帘装置进行处理，漆渣产生量为0.348t/a，属危险废物，废物类别为HW12，废物代码900-252-12，暂存于危废库内，委托有危废处置资质单位处理。 （3）废气治理措施的废活性炭和废过滤棉 废气治理过程中产生的废活性炭，产生量为1.2t/a，属危险废物（废物类别HW49，废物代码900-041-49），产生的废过滤棉，产生量为0.6t/a，属危险废物（废物类别为HW49，废物代码900-041-49），暂存于危废库内，委托有危废处置资质单位处理。 利用带有标志的专用容器收集后贮存于危废间，委托有危废处置资质单位处理。 环评要求：在厂区设置专门的危废储存间。项目危险废物汇总见表16： 表16 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 油漆、稀释剂桶; HW49; 900-041-49; 1.05; 喷漆过程; 固态; 油漆、稀释剂; 油漆、稀释剂; 不定 期; T/In; 在危险废物暂存区暂存，由有危废处置资质单位处理. 2; 漆渣; HW12; 900-252-12; 0.348; 喷漆过程; 固态; 漆渣; 漆渣; 不定期; T，I. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 1.2; 废气处理过程; 固态; 活性炭; 有机物; 不定期; T/In. 4; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.6; 废气处理过程; 固废; 过滤棉; 有机物; 不定期; T/In. ①危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 建设单位在项目车间东侧内设置专门的危废暂存间，产生的危险废物均放置于危废暂存间，贮存时应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求执行。危废暂存间具备防风、防雨、防晒措施，暂存间地面进行防渗、耐腐蚀层，地面无裂隙，设置明显的危废标志牌，要求各类危废应用专用容器收集后放置于暂存间内，贮放期间危废暂存间封闭，贮放危废容器应及时加盖或封闭，因此危废贮放期间不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标可能造成影响。项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表17。 表17 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力（t/a）; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 油漆、稀释剂桶; HW49; 900-041-49; 厂区东北角; 5m2; 桶装; 0.6; 6个月. 2; 漆渣; HW12; 900-252-12; 桶装; 0.2. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 桶装; 0.6. 4; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 桶装; 0.3. ②运输过程的环境影响分析 各类危险废物从生产区由工人及时收集并使用专用容器贮放于危废暂存间，不会产生散落、泄漏等情况，运送沿线没有敏感目标，因此不会对环境产生影响。 危险废物厂外转运由有资质的危废处置单位负责，危险废物由专用容器收集，专车运输。运输过程按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，运输过程不会对环境造成影响。 综上，项目运营期固体废物通过以上措施处理后，可以得到及时、妥善的处理和处置，不会造成二次污染，对周围环境影响很小，环保措施可行。 （5）下料工序产生的边角料，产生量约为150t/a，经收集后外售综合利用。 裁剪工序产生的边角料，产生量约为100t/a，经收集后外售综合利用。 压制成型工序产生的边角料，产生量约为75t/a，收集后外售综合利用。 焊接工序产生的废焊丝，产生量约为15t/a，收集后外售综合利用。 钻孔工序产生的下脚料，产生量约为5t/a，收集后外售综合利用。 焊接烟尘净化器收集的沉降粉尘，产生量约为0.135t/a，收集后外售综合利用。 下料工序水槽沉淀的废铁屑，产生量约为0.297t/a，收集后外售综合利用。 厂区职工产生生活垃圾，产生量为2.25t/a，收集后由环卫部门清运处理。 综上所述，以上固废均得到有效处理与处置，对周围环境影响较小。 4.噪声影响分析 项目厂区剪板机、压力机、冲床、钻床、锯床、车床、等离子切割机等设备运行时产生噪声，噪声值在75～95dB（A）之间。本项目选用低噪声型号的生产设备，并设置减振垫；生产设备全部置于车间内，进行车间隔声，采取上述措施并经距离衰减后，项目厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 5. 环保投资 表18 环保投资一览表（投资单位：万元） 污染类型; 污染源; 环保措施; 投资. 废气; 下料工序; 水槽吸收装置1个（2m3）; 4. 焊接工序; 移动式烟尘净化器（6个）; 5. 喷漆晾干工序; 水帘+过滤棉吸附装置+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒（1套）; 20. 固废; 危险废物; 危废间，交由有危废处置资质单位处理; 5. 噪声; 生产设备运行; 基础减振、隔声、距离衰减等降噪措施; 1. 合计; 35. 6.建设项目环境保护“三同时”验收一览表 表19 项目环境保护措施“三同时”验收一览表 项目; 污染源; 环保设施名称; 验收指标; 验收标准. 废气; 下料工序烟尘; 水槽吸收装置（2m3、1个）; 最高允许排放浓度：1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）无组织放限值标准. 焊接工序粉尘; 焊接烟尘净化器（6个）. 喷漆废气和晾干废气; 水帘+过滤棉吸附装置+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒（3#）（1套）; 颗粒物浓排放度18mg/m3， 排放速率 0.74kg/h 15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2颗粒物中染料尘二级排放标准. 甲苯与二甲苯合计排放浓度20 mg/m3 非甲烷总烃排放浓度60 mg/m3， 最低去除效率70% 15m高排气筒; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业标准. 喷漆车间无组织废气; /; 颗粒物 肉眼不可见; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物中染料尘无组织排放监控浓度限值. 甲苯0.6 mg/m3， 二甲苯0.2mg/m3， 非甲烷总烃2.0 mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业标准. 废气; 水帘装置; 定期投加絮凝剂，清理漆渣，循环使用，不外排; 不外排; /. 水槽吸收装置; 循环使用，不外排; 不外排; /. 厂区职工生活污水; 泼洒厂区地面抑尘; 不外排; /. 噪声; 生产设备; 选用低噪声设备、设减振垫、车间隔声; 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 下料工序边角料; 回收后外售进行综合利用; 不外排; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单（GB18599-2001）中要求. 裁剪工序边角料. 压制成型工序边角料. 焊接工序废焊丝. 钻孔工序下脚料. 焊接烟尘净化器收集沉降粉尘. 下料工序水槽沉淀的废铁屑. 厂区职工生活垃圾; 收集后交由环卫部门清运处理; 不外排; --. 废油漆桶、废稀释剂桶; 危废库暂存后，委托有资质单位进行处置; 危废间、应按相应规范进行防渗处理，防渗系数小于1×10-10cm/s。; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单相应要求。. 废活性炭. 废过滤棉. 漆渣.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 下料工序 | 烟尘 | 水槽吸收后无组织排放 | 达标排放 |
|  | 焊接工序 | 粉尘 | 焊接烟尘净化器处理后无组织排放 | 达标排放 |
|  | 喷漆、晾干废气 | 漆雾、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 水帘+过滤棉吸附装置+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒（1套） | 达标排放 |
|  | 喷漆车间无组织废气 | 漆雾、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | / | 对周围环境影响很小 |
| 水 污 染 物 | 水帘装置 | -- | 定期投加絮凝剂，循环使用，不外排 | — |
|  | 水槽吸收装置 | -- | 循环使用，不外排 | — |
|  | 厂区职工 | COD SS 氨氮 | 泼洒厂区地面抑尘 |  |
| 固 体 废 物 | 下料工序 | 边角料 | 回收后外售进行综合利用 | — |
|  | 裁剪工序 | 边角料 |  |  |
|  | 压制成型工序 | 边角料 |  |  |
|  | 焊接工序 | 废焊丝 |  |  |
|  | 钻孔工序 | 下脚料 |  |  |
|  | 焊接烟尘净化器 | 沉降粉尘 |  |  |
|  | 下料工序水槽沉淀 | 废铁屑 |  |  |
|  | 厂区职工 | 生活垃圾 | 收集后交由环卫部门清运处理 | — |
|  | 喷漆过程 | 废油漆桶、废稀释剂桶 | 危废库暂存后，委托有资质单位进行处置 | 对周围环境影响很小 |
|  | 喷漆废气治理 | 漆渣 |  |  |
|  |  | 废过滤棉 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
| 噪 声 | 项目厂区剪板机、压力机、冲床、钻床、锯床、车床、等离子切割机等设备运行时产生噪声，噪声值在75～95dB（A）之间。本项目选用低噪声型号的生产设备，并设置减振垫；生产设备全部置于车间内，进行车间隔声，采取上述措施并经距离衰减后，项目厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无 |  |  |  |  |

# 结论与建议

| 一、结论 1、建设项目概况 1.1项目概述 项目名称：沧州海润管道装备有限公司管件系列产品项目 建设单位：沧州海润管道装备有限公司 建设性质：新建。 建设规模：建筑面积6700m2，年产管件系列产品3000吨。 工程投资：项目总投资2500万元。其中环保投资35万元，占总投资的1.4%。 劳动定员及工作时制：项目劳动定员15人，一班8小时工作制，年工作时间300天。 1.2项目选址 项目位于盐山县城南蒲洼开发区常惠路西侧。项目厂址中心地理坐标为东经117°14′44.23″，北纬38°0′28.85″。项目西侧为空地、南侧为空地、东侧为润宇钢管、北侧为河北鸿诚保温管道。项目附近的敏感点为东北侧1400m的大王铺村、西北侧500m的顺德医院、西北侧630m的韩桥新村小区、西北侧770m的韩桥村、西北侧1580m的西孙庄村。项目周围无自然保护区，无野生动植物及文物保护单位，符合盐山县土地利用总体规划。 1.3建设内容 项目主体工程为年加工管件系列产品3000吨生产线一条，车间一座；辅助工程为仓库、办公室、宿舍、门卫等；公用工程为项目供水、供电、排水、供热等；环保工程为固废收集、废气治理措施、降噪措施等。项目产品、工艺、设备均未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）淘汰类及限制类，该项目已经在盐山县发展改革局备案，备案号为盐发改工备字【2018】153号（详见附件），项目代码为2018-130925-41-03-000207，符合国家当前产业政策及技术政策。 1.4项目衔接 项目年用电量为200万kW·h，电源引自盐山县蒲洼开发区供电系统，厂区1台200KVA变压器，可满足项目用电需要。项目用水主要为，总补给用水量为35m3/a，厂区职工生活用水，生活用水量为90m3/a，由盐山县蒲洼开发区供水系统提供，可满足项目用水需求。项目水帘装置用水循环使用不外排，生活污水泼洒厂区地面抑尘。生产用热及生活采暖均采用电加热。 2、环境质量现状 常规因子满足国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；二甲苯执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值；非甲烷总烃满足《环境空气质量非甲烷总烃》（DB13/1577-2012）中的二级标准限值要求；甲苯参照满足《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》标准。 3、污染防治措施可行性分析结论 3.1施工期环境影响分析结论 施工期间将会对大气、声环境、水环境等产生一定的暂时性影响。但对环境的影响是局部的、短期的不利影响。施工期经采取有效的预防和治理措施后，其影响程度将大大降低，影响范围将局限在一定空间，并将随着施工的结束而消失。 3.2运营期环境影响分析结论 3.2.1大气环境影响评价结论 本项目等离子切割下料工序产生切割烟尘，主要原料钢板、钢管用量3300t/a，按切割1t原料产生0.1kg粉尘估算，产生量约0.33t/a。离子切割机配备水吸收水槽，切割铁屑比重较大，90%自然沉降落入水槽中沉降，10%的烟尘无组织排放，无组织排放量为0.033t/a。经预测，厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境影响较小。 项目焊接工序会使用电焊机，有少量焊接烟尘产生，焊丝用量20t/a，产尘量按7.5g/kg计，则焊接烟尘产生量约为0.15t/a。厂房设置移动式烟尘净化器，净化效率90%，则焊接烟尘总排放量为0.015t/a，经预测，厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境影响较小。 本项目喷漆工序产生有机废气，有机废气经水帘+过滤棉吸附装置+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒（3#）处理后，对有机废气和漆雾的处理效率为90%，废气中漆雾、甲苯和二甲苯、非甲烷总烃的排放量分别为0.0388t/a、0.0391t/a、0.5029t/a，排放速率分别为0.0323kg/h、0.0326kg/h、0.419kg/h，排放浓度分别为3.233mg/m3、3.258mg/m3、41.908mg/m3，漆雾排放浓度与排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物中染料尘的二级排放标准，甲苯和二甲苯、非甲烷总烃均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装行业中标准限值要求。 喷漆车间因工作人员出入等人为原因造成废气外散，约占废气产生总量的1%，漆雾、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃无组织排放量及排放速率分别为：0.00388t/a（0.000323kg/h），0.0009t/a（0.0007kg/h），0.00301t/a（0.00256kg/h），0.0503t/a（0.0419kg/h）。经预测，漆雾无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求，甲苯、二甲苯、非甲烷总烃无组织排放浓度均满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界其他企业大气污染物浓度限值要求。 3.2.2水环境影响评价结论 项目水帘装置定期补充絮凝剂，用水循环使用不外排。 水槽吸收装置用水循环使用不外排。 废水全部为职工生活污水，生活污水排放量约72m3/a（按0.02m3/人·d、排放系数0.8计），水质较简单，泼洒厂区地面抑尘。 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中“附录A 地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“53、金属制品加工制造”中“报告表”类别，属Ⅳ类建设项目，不需开展地下水环境影响评价。 3.2.3 固废环境影响评价结论 项目下料工序产生的边角料、裁剪工序产生的边角料、压制成型工序产生的边角料、焊接工序产生的废焊丝、钻孔工序产生的下脚料、焊接烟尘净化器收集的沉降粉尘、下料工序水槽沉淀的废铁屑，经收集后外售综合利用。 项目产生废油漆桶、废稀释剂桶，废物类别为HW49，废物代码900-041-49，暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处理。 项目产生的漆渣，废物类别为HW12，废物代码900-252-12，暂存于危废库内，委托有资质单位处理。 废气治理过程中产生的废活性炭，废物类别HW49，废物代码900-039-49，产生的废过滤棉，废物类别为HW49，废物代码900-041-49，暂存于危废库内，委托有资质单位处理。 厂区职工产生生活垃圾，收集后由环卫部门清运处理。 综上所述，以上固废均得到有效处理与处置，对周围环境影响较小。 3.2.4噪声环境影响评价结论 项目厂区剪板机、压力机、冲床、钻床、锯床、车床、等离子切割机等设备运行时产生噪声，噪声值在75～95dB（A）之间。本项目选用低噪声型号的生产设备，并设置减振垫；生产设备全部置于车间内，进行车间隔声，采取上述措施并经距离衰减后，项目厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、清洁生产分析结论 项目采用先进的生产设备及工艺，污染物产生少并可达标排放，资源得到充分利用，故本项目符合清洁生产要求。 5、污染物总量控制指标分析结论 本项目的无污染物总量控制指标 6、项目实施前后环境质量变化情况 项目所在区域大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。二甲苯满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值；非甲烷总烃满足《环境空气质量非甲烷总烃》（DB13/1577-2012）中的二级标准限值要求；甲苯满足《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》。 项目水帘装置用水循环使用不外排，定期补充新鲜水。厂区职工产生的生活污泼洒厂区抑尘，项目所在区域地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 项目采取有效的降噪措施后厂界噪声达标排放，对周围声环境影响较小，区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 项目产生的固体废物得到合理处理处置，不会对周围环境造成影响。 7、工程可行性结论 综上所述，项目的开发建设符合国家产业政策，符合土地利用规划，符合清洁生产要求。项目落实环评提出的各项环境保护对策和措施，加强环保管理，污染物都能做到达标排放，项目外排污染物对周围环境影响较小，区域环境质量能够维持现状。从环保角度分析，项目建设运营是可行的。 二、建议 1、严格执行“三同时”制度。 2、加强宣传教育，增强人群的环境保护意识。 3、加强设备的维护管理，定期检查，定期维护，保证设备正常运行，减轻后续污染处理负荷。 4、加强绿化可有效的达到净化空气及降噪的效果。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| ### 注 释 一、本报告表应附以下附件及附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系和敏感点分布图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目卫生包络线图 附件1 建设单位委托书 附件2 建设单位承诺书 附件3 环评单位承诺书 附件4 备案证 附件5 租赁协议 附件6 营业执照 附件7 开发区管委会落地证明 附件8 建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明产生的污染及对环境造成的影响，应进行专 项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，本项目无专项评价。 |  |