建设项目环境影响报告表

项目名称：机械设备结构件、零部件生产项目

建设单位（盖章）：沧州晟来机械制造有限公司

编制日期： 2019年9月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 机械设备结构件、零部件生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 沧州晟来机械制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业负责人 | 张宏伟 |  |  | 联系人 |  | 张宏伟 |  |  |
| 通讯地址 | 河北 省（自治区、直辖市） 沧州 市 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13439933536 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 建设地点 | 沧县旧州镇王槐庄村北 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | 金属结构制造 C3311 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 216 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 5 |  | 其中：环保投资（万元） | 0.2 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 4.00% |
| 评价经费 （万元） |  |  | 预期投产日期 |  |  | 2020年1月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 沧州晟来机械制造有限公司（统一社会信用代码91130921MA0DWYHG59）成立于2019年8月7日，主要经营制造销售机械设备及零配件、五金产品、金属制品、电气设备、电子元器件；加工、安装金属构件。预计年产机械设备结构件、零部件5.3吨。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和2017年第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》及生态环境部2018年第1号令《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》，该项目属于“二十二 金属制品业”中“67金属制品加工制造”的“其他（仅切割组装除外）”类别，应编制环境影响报告表。2019年9月，受建设单位委托，项目组成员进行了详细的现场踏勘和资料收集，根据《环境影响评价技术导则》的规定，编制完成了本项目的环境影响报告表。 二、项目概况 1、项目名称：机械设备结构件、零部件生产项目 2、建设单位：沧州晟来机械制造有限公司 3、建设地点：项目位于沧县旧州镇王槐庄村北，项目厂址中心地理坐标为东经117°02′0.70″，北纬38°12′58.86″。项目东、西侧为厂房，南、北侧为空地。本项目周边的环境敏感点为东南侧205m处的王槐庄村，西南偏南侧880 m处的东关村，西南侧1731 m处的开元寺，西侧1559m处的北关村，西北偏北侧1574m处的郭村。详见附图1项目地理位置图、附图2项目周边关系图。 4、建设性质：新建 5、建设规模：租用厂房面积216m2，年产机械设备结构件、零部件5.3吨。 6、用地情况：项目租用沧县泰发铸造厂现有厂房面积216m2，位于河北省沧县旧州镇王槐庄村北。项目选址符合《沧县土地利用总体规划（2010-2020）》。 7、工程投资：项目总投资5万元，其中环保投资0.2万元，占总投资的4.00%。 8、建设内容：项目主体工程为生产线1条，主要设备有数控机床1台、小台钻床1台、攻丝机1台、气泵1台、储气罐1个（与气泵配套），公用工程为项目供电、供排水、供热等；环保工程为降噪措施、固废处置等。项目主要建设内容见表1。 表1 项目建设内容一览表 项目; 建设内容; 规模. 主体工程; 生产车间; 1层高度4m，建筑面积216m2. 生产线; 生产线1条. 公用 工程; 供电; 由沧县旧州镇供电系统提供，可满足项目供电需求. 供水; 项目无生产用水，生活用水由罐车提供，可满足项目生活用水需求. 供热; 冬季采用电供热. 环保 工程; 废水; 生活盥洗废水经厂区化粪池处理后，排入厂区防渗旱厕，定期清掏. 固废; 机床加工、钻孔工序边角料收集后外售处理；生活垃圾由环卫部门处理。. 噪声; 选用低噪声设备，设备加减振装置等措施，布局合理，高噪声设备远离厂界. - 平面布置：本项目租用沧县泰发铸造厂一间厂房，全部设备均在厂房内。平面布置图见附图3。 10、产品规模及方案：项目年产机械设备结构件、零部件5.3吨。 11、原辅材料及能源消耗： 表2 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量. 1; 钢材; 吨/年; 4. 2; 铝材; 吨/年; 4. 3; 不锈钢材; 吨/年; 1.7. 4; 尼龙料; 吨/年; 0.6. 5; 水; m3/a; 12. 6; 电; 万KW·h/a; 5. 12、主要设备： 表3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号. 1; 数控机床; 台; 1; T-V856B. 2; 小台钻床; 台; 1. 3; 攻丝机; 台; 1. 4; 气泵; 台; 1. 5; 储气罐(与气泵配套); 个; 1. 13、劳动定员及生产制度：项目劳动定员2人，一班工作制，每班8小时，年工作300天。 三、公用工程 1、供电：项目年用电量为5万kW·h，电源引自沧县旧州镇供电系统，可满足项目用电需求。 2、供热：冬季采用电供暖。 3、给排水：本项目无生产用水，用水主要为生活盥洗用水。 （一）给水：生活盥洗用水量按20L/d∙人，全厂定员2人，则生活盥洗用水量为0.04m3/d，12m3/a，由罐车供水，可满足项目生活用水需求。 （二）排水 生活盥洗污水产污系数按0.8计算，则生活污水产生量为0.032m3/d （9.6m3/a），经化粪池处理后排入厂区防渗旱厕，定期清掏。 新鲜水 12 生活盥洗用水 9.6 经化粪池处理后排入厂区防渗旱厕，定期清掏 2.4 图1 项目水平衡图（单位：m3/a） 四、政策符合性分析和选址合理性分析 1、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整目录（2011年本）（2013年修正）》中淘汰类、限制类及鼓励类项目，不属于河北省人民政府冀政[2009]89号《关于河北省区域禁（限）批建设项目实施意见（试行）》禁止类、限制类项目，亦不属于《河北新增限制和淘汰类产业目录（2015年半）》（冀政办发【2015】7号）中限制、淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家当前产业政策及技术政策。 2、用地性质符合性分析 项目用地选址位于沧县旧州镇王槐庄村北，经审查该项目用地符合沧县土地利用总体规划》（2010-2020年），拟选址位于允许建设区范围内。因此本项目建设符合沧县用地性质要求。 3、“三线一单”符合性分析 根据环保部于2016年7月15日印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号）及2016年10月27日印发《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），其中“三线一单”是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，同时要求切实加强环境影响评价管理，落实“三线一单”约束。 （1）生态保护红线 地选址位于沧县旧州镇王槐庄村北，项目所在地不属于沧州市自然生态红线区，符合生态保护红线的要求。 （2）环境质量底线 评价区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；评价区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，本项目实施后对区域环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目电源由沧县旧州镇供电系统提供，水源为罐车供水，项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求。故项目不会突破区域资源利用上限。 （4）环境准入负面清单 本项目不属于《产业结构调整目录（2011年本）》（2013年修正）中淘汰类、限制类及鼓励类项目，不属于河北省人民政府冀政[2009]89号《关于河北省区域禁（限）批建设项目实施意见（试行）》禁止类、限制类项目，亦不属于《河北新增限制和淘汰类产业目录（2015年半）》（冀政办发【2015】7号）中限制、淘汰类项目，属于允许类项目。 故本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”文件要求。 综上，本项目选址合理可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 地形地貌：沧县位于华北冲积平原中下部，由冲积平原向滨海平原的过渡地带，整个地形西南高，东北低，西南较高处高川乡海拨高程11米 ，东北较低处兴济镇海拨高程4米，高差7米，坡降1／8500，主要地貌单元为缓岗，河间洼地，浅平洼地，二坡地，沧县大部分是二坡地，由于南运河纵贯南北，将县城自然分为运东，运西两部分。运西坡降较大，运东坡度平缓。全县多种地貌类型，为不同的土地利用提供有利的条件。 项目位于沧县旧州镇王槐庄村北，项目厂址中心地理坐标为东经117°02′0.70″，北纬38°12′58.86″。项目东、西侧为厂房，南、北侧为空地。本项目周边的环境敏感点为东南侧205m处的王槐庄村，西南偏南侧880 m处的东关村，西南侧1731 m处的开元寺，西侧1559m处的北关村，西北偏北侧1574m处的郭村。 2.气候：沧县属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明，日照充足。本县热量资源较为丰富。年均气温为12.5℃≥0℃，以上积温 4804.7℃≥ 10℃ 以上积温为 4349.2 ℃ ，全年无霜期196天 , 太阳年辐射总量130千卡／平方厘米，年日照数为 2890.1小时，日照率为65％。年均降水量 616.4毫米 ，但降水年内年际分配不均，年内主要集中于夏季，占全年的 74.1％，雨热同期，从以上气候条件看，有利于农作物林果生长的需要和农业用地一年两作或二年三作的利用。但是近几年平均必降雨量顶多 300 -400 毫米 。 3.土壤：沧县属华北冲积平原的一部分，母质为河流冲积物，运西主要受古黄河、滹沱河和运河的影响， 一米土质变化不大，运东则由于受运河、浮河、石碑河和大浪淀的影响，特别是碱河多次决口泛滥，使运东一米 土体质地排列复杂，变化较大。造成运东各乡镇，大片的盐碱地。全县有潮土、盐土两个地类，普通潮土、盐化潮土、草甸盐土三个亚类。潮土面积，占全县土种面积的 98.53 ％。 4、河流、水文：区域处于海河流域南系中下游，分属漳卫南运河水系和黑龙港及运东水系。 漳卫南运河水系：南运河属京杭大运河的一部分，自南向北穿过县境，将沧县分成运东、运西两部分；捷地减河是南运河的分洪河道，北东向出县境；大浪淀位于沧县、南皮县、孟村回族自治县三县交界处，距沧县政府驻地东南偏南22.5km。大浪淀东西长约24km，南北宽约4.5km，总面积约108km2。沧县占有东西两淀之北部，面积约50km2。 黑龙港及运东水系：黑龙港河在运西中部，在纸房头乡桃园村南入沧县境，经黄递铺、纸房头、纪家洼、杜林、王祥庄等乡镇，于郭家泃村出境，沧县境内长27km，宽94m，深6m，为西南李二向。 南排河属黑龙港流域排沥河道，西起泊头市乔官屯，在黄骅市李家堡入海，全长99.4km，流域面积89.57×104hm2，设计流量为552m3/s。南排河自沧东经济开发区东南部流过。 廖家洼河系沧县、南大港、黄骅排水河道，西起沧县马庄村东，东至渤海，全长88.4km，流域面积67350hm2。该河从沧东工业区中部穿过，是一条排洪河道。由于接纳沿河乡镇企业的工业废水和生活污水已成为纳污河，已经没有水环境容量。 5、地质 沧县上部地层为新生界第四系地层，其基底构造较为复杂，基本上以运河为界线运西属沧县隆起构造单元，运东属黄骅凹陷构造单元，两单元被北北东向断裂分割，单元内有次一级的凸起和凹陷。新生代后期，华北地区升降频繁。由于沉积条件不同，沉积颗粒大小分层比较明显，地层结构为粘土和沙相间互层结构，由于受基底构造的影响，沉积厚度不一，厚度大于1m。 沧县地下水主要赋存于第四系松散岩层的砂土和亚砂土孔隙中，以地质条件为基础，以水位要素为主要依据，按照气候地层学原则，第四系地层自下而上可分为更新统、中更新统、上更新统和全新统四层。于地层的划分相对应，地下水相应分为四个含水组。 第Ⅰ含水组为浅层地下水，底界埋深40m左右。运西大部分为浅层淡水，其底板埋深深受古河道影响较大，成片状或带状分布；运东大部分为咸水，少量淡水呈岛状分布，底板埋深较浅。浅层淡水面积564.0km2，主要分布于黑龙港区、运东区南部及京沪铁路沿线一带，属海陆交替沉积平原。主要受黑龙港河古河道和四女寺河古河道沉积影响。 第Ⅱ含水组为弱承压水，运西上部为咸水，下部为淡水，呈碶状，到运东逐渐变成全咸水。 第Ⅲ含水组为深层承压水，底板埋深为220～420m，可分为两个水文地质区。冲积平原水文地质区包括运西和运东的捷地、张官屯，细砂为主，厚度在30～40m。冲湖积平原水文地质区为运东的大部分地区，以细砂为主，间有粉砂，厚度在40～60m。 第Ⅳ含水组相应第四系下更新统地层，系湖积形成，根据富水情况不同，全县可分为弱富水区、较富水区和富水区。弱富水区分布在阎、崔尔庄一线以南，马兰减河和朱家河之间区域，底板埋深350～400m，主要为细砂，厚度10m左右，埋深在60～70m；较富水区分布在纸房头、黄递铺一线以东和京沪铁路以西地区，李天木、王官屯、刘家庙一线以东地区和兴济乡的东南部地区，底板埋深440～500m，细砂为主，间有粉细砂，厚度10～30m，局部小于30m，埋深60～70m；其它地区为富水区，底板埋深为440～500m，砂层岩性为细砂，粉细砂或粉砂，厚度在60～85m。 第Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ含水组顶板均为分布比较稳定且厚度较大的粘土隔水层，所以降水垂直渗入补给条件较差。因此，该区域深层地下水上覆地层具有一定的防污能力。

- 环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、大气环境现状 依据2018年河北生态环境状况公报，沧州市空气质量如下： 表4 沧州市大气环境现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 24; 60; 40; 达标. 24小时平均第98位百分位数; --; 100; --; --. NO2; 年平均质量浓度; 43; 40; 107.5; 不达标. 24小时平均第98位百分位数; --; 80; --; --. PM10; 年平均质量浓度; 102; 70; 145.7; 不达标. 24小时平均第95位百分位数; --; 150; --; --. PM2.5; 年平均质量浓度; 59; 35; 168.6; 不达标. 24小时平均第95位百分位数; --; 70; --; --. CO; 24小时平均第95位百分位数; 1800; 400; 45; 达标. O3; 8小时平均第90位百分位数; 200; 160; 125; 不达标. 项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为NO2、PM10、PM2.5和O3。项目所在区域正在稳步实施落实《国家打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》（冀政发〔2018〕18号）中相关要求，持续改善区域环境空气质量。 2、声环境现状 项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，声环境质量较好。 3、地下水环境现状 项目所在地地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价区域内没有重点文物、自然保护区等重点保护目标。本项目周边的环境敏感点为东南侧205m处的王槐庄村，西南偏南侧880 m处的东关村，西南侧1731 m处的开元寺，西侧1559m处的北关村，西北偏北侧1574m处的郭村。主要环境保护目标及保护级别为： 表5 项目环境保护目标一览表 环境要素; 敏感点名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂界方位; 相对厂界距离(m). N; E. 环境空气 声环境; 王槐庄村; 38.21525574; 117.03844786; 住宅; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及（2018年修改单）中二类环境空气功能区、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区、地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）; SE; 205. 东关村; 38.20583582; 117.02870607; SSW; 880. 开元寺; 38.20834637; 117.01596022; 建筑; 建筑、寺内人员; SW; 1731. 北关村; 38.21729422; 117.01205492; 住宅; 居民; W; 1559. 郭村; 38.23244333; 117.02587366; NNW; 1574.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 大气环境：区域环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准。 声环境：声环境质量执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 地下水：地下水环境执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 类别; 标准值; 标准来源. 空气; 颗粒物（粒径小于等于10μm）：年均值：70μg/m3 24小时平均：150μg/m3 颗粒物（粒径小于等于2.5μm）：年均值：35μg/m3 24小时平均：75μg/m3 NO2：年平均值40μg /m3 24小时平均80μg/m3 1小时平均200μg/ m3 SO2：年平均值60μg /m3 24小时平均150μg/m3 1小时平均500μg/ m3 O3：日最大8小时平均160μg/m3 1小时平均 200μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及（2018年修改单）二级标准. 声环境; 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A); 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准. 地下水环境; pH：6.5～8.5 耗氧量（CODMn法，以O2计）≤3.0 mg/L 氨氮≤0.5mg/L 总硬度≤450mg/L 溶解性总固体：≤1000mg/L 硫酸盐≤250mg/L 硝酸盐氮≤20 mg/L 亚硝酸盐≤1mg/L 氯化物≤250mg/L 氟化物≤1.0 mg/L 挥发性酚类≤0.002mg/L; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废气：施工期扬尘执行河北省《施工场地扬尘排放标准》DB13/2934-2019要求。 噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关要求；营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 固废：一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单（GB18599-2001）中要求。污染物排放标准值见表6。 表6 污染物排放标准一览表 污染物类别; 污染因子; 标准值; 标准来源. 废气; 施工期; 颗粒物排放浓度：80μg/m3; 河北省《施工场地扬尘排放标准》DB13/2934-2019. 噪声; 施工期; 昼间：70dB(A) 夜间：55dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中的排放限值. 营运期; 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固废; 一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单（GB18599-2001）中要求. |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目采用电供热，无生产废水产生，生活盥洗废水经化粪池处理后排入厂区防渗旱厕，定期清掏。因此项目的污染物排放总量控制指标为： 废气：SO2：0t/a；NOx：0t/a； 废水：COD：0t/a；氨氮：0t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1、工艺流程图如下： 原料 机床加工 钻孔 N2、S2 图例 N: 噪声 S: 固废 成品 N1、S1 图2 项目工艺流程图 2、工艺流程简述： （1）机床加工：将原料利用数控机床按照尺寸要求进行加工，此过程产污为噪声（N1）、边角料（S1）。 （2）钻孔：将机床加工后的产品按需要进行钻孔处理，此过程产生噪声（N2）和边角料（S2）。 （3）成品：加工后合格的产品即为成品。

主要污染工序： 1.施工期 项目施工期间运输车辆扬尘、挖土填方扬尘、施工机械噪声及尾气、施工废水和施工人员的生活污水、建筑垃圾以及生活垃圾等，将会对大气、声环境、水环境及交通产生一定的暂时性影响。 2.运营期 2.1废气：本项目无废气产生。 2.2废水：项目无生产废水产生，职工生活盥洗废水主要污染物为COD、SS、氨氮等。 2.3噪声：项目产生的噪声主要为数控机床、台钻、气泵等设备工作时产生的噪声，噪声值约70-85dB(A)。 2.4固体废物：数控机床加工工序和钻孔工序的边角料（S1、S2），职工生活垃圾（S3）。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
|  |  |  | / | / |
| 水 污 染 物 | 厂区职工 | 生活盥洗污水COD SS 氨氮 | 污水量：9.6m3/a 400mg/L，0.0038t/a 200mg/L，0.0019t/a 25mg/L，0.0002t/a | 0 |
| 固 废 | 机床加工、钻孔工序 | 边角料 | 5t/a | 0 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 0.3t/a | 0 |
| 噪声 | 项目主要为数控机床、钻床、气泵等设备运行时产生的噪声，噪声值为70-85dB（A） |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1.大气环境影响分析 1.1本项目施工期的大气污染物主要是扬尘，本项目租用沧县泰发铸造厂现有厂房，仅设备安装产生污染。本工程施工期应严格按照建筑工地施工扬尘的防治规定，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 （1）建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。重污染天气时相应增加洒水频次； （2）遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁有可能产生扬尘的作业； （3）做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。 只要合理规划、科学管理，施工期扬尘满足河北省《施工场地扬尘排放标准》DB13/2934-2019要求，不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 1.2施工机械产生燃油废气，燃油废气均为不定时无组织排放，排放量随设备性能而异，采取先进设备及清洁燃料后可减少污染物排放，对周围环境基本不会造成不利影响。 2.水环境影响分析 施工过程中，施工人员产生少量生活污水，水质简单，泼洒施工场地抑尘，对环境影响较小。 3.固体废物影响分析 该项目施工产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。其中，建筑垃圾送至政府主管部门指定的建筑垃圾填埋场填埋，并用加盖篷布的车辆运输；施工人员产生的生活垃圾经收集后由当地环卫部门统一收集后运至垃圾处理厂进行处理。施工期固体废物均妥善处置，对环境的不利影响较小。 4.噪声环境影响分析 施工期的噪声主要为施工作业噪声和施工车辆噪声。为减少对环境的影响，施工中应采取如下措施： (1)禁止使用高噪声设备作业。 (2)合理安排施工时间和施工进度，除工程必须外，严禁在12：00～14:00、22：00～次日6:00期间施工。 (3)将强噪声设备安装在远离敏感点处，建议将强噪声设备布置在场地的中部； 采取上述措施后，施工期噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值要求，对周围环境影响较小。 总之，施工期影响为短期、可逆、可恢复影响，待全部施工结束后，污染也消失。

营运期环境影响分析： - 大气环境影响分析 本项目无废气产生。 2、水环境影响分析 项目无生产废水产生；生活盥洗污水产生量为9.6m³/a，各污染物浓度为COD：400mg/L、氨氮：25mg/L、SS：200mg/L，产生量分别为COD：0.0038t/a、氨氮：0.0002t/a、SS：0.0019t/a，属较清洁废水，经厂区化粪池处理后排入厂区防渗旱厕，定期清掏，对周边水环境影响较小。 按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中地面水环境影响评价级别划分原则，本项目废水经厂区化粪池处理后排入厂区防渗旱厕，定期清掏，不直接外排，因此本项目地表水评价等级为三级B，评价范围定为厂区。 表7 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 3、噪声影响分析 项目噪声源主要为数控机床、钻床、气泵等设备运行噪声，噪声值约为70~85dB（A）。 选用运行噪声低的设备，设备的底座安装减振器，动设备定期润滑检修，保证正常运行，厂房隔声并经距离衰减，采取上述措施可以降低噪声10~15dB，经采取治理措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，其噪声对周围环境的影响不大。 4、固体废物环境影响分析 4.1机床加工、钻孔工序边角料，产生量约为5t/a，收集后外售处理。 4.2 厂区职工产生生活垃圾量为0.3t/a，收集后交由环卫工人清运处理。 综上，项目运营期固体废物通过以上措施处理后，可以得到及时、妥善的处理和处置，不会造成二次污染，对周围环境影响很小。 5、土壤环境评价 本项目属于污染影响型建设项目，生产过程无废气产生，无生产废水排放，不涉及大气沉降、地面漫流、入渗途径影响，因此无土壤环境影响途径。 （1）项目类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》( HJ964-2018)附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中的“其他”，属于Ⅲ类项目。 （2）占地规模 将建设项目占地规模分为大型（≧50hm2）、（）中型（5~50hm2）、（√）小型（≦5hm2），本项目占地216m2，因此占地规模属于小型。 （3）敏感程度 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据如下表。 表8 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 辨别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目敏感程度属于不敏感。 （4）评价工作等级 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，见下表。 表9 染影响型评价工作等级划分表 由表9知，本项目属于“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。 敏感程度 评价工作等级 占地面积; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注:“-"表示可不开展土壤环境影响评价工作. 6、排污口规范化设置 监测点位标志牌设置要求 ①标志牌应设置在距污染物监测点位较近且醒目处，并能长久保留。 ②环保图形标志必须符合原国家环境保护局和国家技术监督局发布的中华人民共和国国家标准GB15562.1-1995《环境保护图形标志》排放口（源）和GB15562.2-1995《环境保护图形标志》固体废物贮存（处置）场的要求。 ③提示标志牌：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色。 ④标志牌内容：排放口标志名称、单位名称、编号、污染物种类、国家环境保护总局监制。 ⑤标志字型：黑体字。 ⑥标志牌尺寸：平面固定式标志牌外形尺寸480×300mm；立式固定式标志牌外形尺寸420×420mm。 ⑦标志牌材料：标志牌采用1.5~2mm冷轧钢板，表面采用搪瓷或者反光贴膜。 排污口管理 向环境排放污染物的排污口必须规范化，如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度和排放去向，各监测和采样装置的设置应符合《污染源监测技术规范》。对排放源统一建档，使用国家环保局印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并将排污情况及时记录于档案。 7、建设项目环境保护“三同时”验收一览表 表10 项目环境保护措施“三同时”验收一览表 类别; 项目; 主要设施/设备/措施; 验收指标; 验收标准. 废气; /; /; /; /. /; /; /. 废水; 生活盥洗废水; 经厂区化粪池处理后排入厂区防渗旱厕，定期清掏; 不外排; /. 噪声; 数控机床、钻床、气泵等设备运行噪声; 选用运行噪声低的设备，设备的底座安装减振器，动设备定期润滑检修，保证正常运行，厂房隔声，再经过距离衰减; 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中2类标准. 固废; 机床加工、钻孔工序边角料; 收集后外售处理; 不外排; /. 厂区职工生活垃圾; 环卫部门统一处理; 不外排; /.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治 措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
|  |  |  | / | / |
| 水 污 染 物 | 生活盥洗废水 | COD SS 氨氮 | 经厂区化粪池处理后排入厂区防渗旱厕，定期清掏 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 机床加工、钻孔工序 | 边角料 | 收集后外售处理 | 不外排 |
|  | 厂区职工 | 生活垃圾 | 收集后交环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 选用运行噪声低的设备，设备的底座安装减振器，动设备定期润滑检修，保证正常运行，厂房隔声，再经过距离衰减，营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 |  |  |  |  |

- 结论与建议

| 一、结论 1、建设项目概况 1.1项目概述 项目名称：机械设备结构件、零部件生产项目 建设单位：沧州晟来机械制造有限公司 建设性质：新建 建设规模：租用厂房面积216m2，年产机械设备结构件、零部件5.3吨。 工程投资：项目总投资5万元，其中环保投资0.2万元，占总投资的4.00%。 劳动定员及工作时制：项目劳动定员2人，一班工作制，每班8小时，年工作时间300天。 1.2项目选址 项目位于沧县旧州镇王槐庄村北，项目厂址中心地理坐标为东经117°02′0.70″，北纬38°12′58.86″。项目东、西侧为厂房，南、北侧为空地。本项目周边的环境敏感点为东南侧205m处的王槐庄村，西南偏南侧880 m处的东关村，西南侧1731 m处的开元寺，西侧1559m处的北关村，西北偏北侧1574m处的郭村。项目周围无自然保护区，无野生动植物及文物保护单位，符合沧县总体规划。 1.3建设内容 项目主体工程为生产线1条，主要设备有数控机床1台、小台钻床1台、攻丝机1台、气泵1台、储气罐1个（与气泵配套），公用工程为项目供电、供排水、供热等；环保工程为降噪措施、固废处置等。项目不属于《产业结构调整目录（2011年本）（2013年修正）》中淘汰类、限制类及鼓励类项目，不属于河北省人民政府冀政[2009]89号《关于河北省区域禁（限）批建设项目实施意见（试行）》禁止类、限制类项目，亦不属于《河北新增限制和淘汰类产业目录（2015年半）》（冀政办发【2015】7号）中限制、淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家当前产业政策及技术政策。 1.4项目衔接 项目年用电量为5万kW·h，电源引自沧县旧州镇供电系统，可以满足本项目需求；项目冬季采用电供暖。项目用水由罐车供水，无生产废水产生，生活盥洗废水水质较清洁，经厂区化粪池处理后，排入厂区防渗旱厕，定期清掏。 2、环境质量现状 依据2018年河北生态环境状况公报，沧州市环境空气中SO2、CO浓度年均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NO2、PM10、PM2.5、O3均存在超标现象。超标原因主要是由于北方地区风沙较大和采暖季废气污染物排放的影响，该地区环境空气质量总体一般。 项目所在区域地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 项目所在地地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 项目所在区域项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 3、污染防治措施可行性分析结论 3.1施工期环境影响分析结论 3.1施工期环境影响分析结论 施工期产生噪声、扬尘、施工废水和建筑垃圾等，施工单位需严格执行环保部门有关规定，加强施工管理，做到文明施工，采取有效措施后，可使施工期噪声和扬尘等对环境的污染影响降到最低程度，施工期扬尘满足河北省《施工场地扬尘排放标准》DB13/2934-2019要求，噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中排放限值，建筑垃圾等固废均得到妥善的处理处置。施工影响是局部的、暂时的，随着施工的完成而消失。 3.2运营期环境影响分析结论 3.2.1.1大气环境影响评价结论 本项目无废气产生。 3.2.2水环境影响评价结论 项目无生产废水产生，生活盥洗废水产生量为9.6m3/a，主要污染物为COD、SS、氨氮，经厂区化粪池处理后排入厂区防渗旱厕，定期清掏不外排，对周围环境影响较小。 3.2.3噪声环境影响评价结论 项目产生的噪声主要为数控机床、钻床、气泵等设备运行噪声，噪声值为70～85dB(A)。项目选用低噪声设备，设备加减振装置，厂房隔声等措施，再经过距离衰减后，营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类）标准，对周围环境影响较小。 3.2.4固废环境影响评价结论 机床加工、钻孔工序边角料，产生量约为5t/a，收集后外售处理；职工生活产生生活垃圾，产生量为0.3t/a，收集后由环卫部门统一处理，对周围环境影响较小。 4、污染物总量控制指标分析结论 （1）项目采用电供热，不涉及废气总量控制指标，故总量控制指标为： SO2：0t/a，NOx：0t/a。 （2）项目无生产废水产生；生活盥洗污水产生量为9.6m³/a，各污染物浓度为COD：400mg/L、氨氮：25mg/L，产生量分别为COD：0.0038t/a、氨氮：0.0002t/a，经化粪池处理后排入厂区防渗旱厕，定期清掏不外排，对周边水环境影响较小。 故总量控制指标为： SO2：0t/a，NOx：0t/a ，COD：0t/a、氨氮：0t/a； 5、与规划符合性分析 本项目位于沧县旧州镇王槐庄村北，符合相关产业政策要求，符合国家及地方环境污染防治和生态环境保护政策及要求，不属于列入《环境保护综合名录（2015年版）》中“高污染、高环境风险”产品名录中的产品，清洁生产水平达到国内先进水平，不涉及重金属污染，符合相关的产业定位，项目建设符合相关规划。 6、环境监测计划 6.1环境管理及环境监测制度 （1）环境信息公开 环保机构合理设置对于有效的管理较为重要，一般分为环境管理机构和监测机构两部分。本项目已按照相关要求配备专职/兼职环保人员，负责该公司日常环保监督管理工作。保证工作质量，专职环保人员定期学习国家和地方环保政策。 （2）环保机构职责 本项目环境管理机构应履行以下主要职责： ①组织宣传贯彻国家和河北省的环境保护方针、政策、标准，对企业员工进行环保知识教育； ②组织制定和修改项目的环境保护管理规章制度并监督执行； ③根据国家、地方政府等规定的环境质量要求，结合本项目实际情况制定并组织实施各项环境保护规则和计划，协调经济发展和环境保护之间的关系； ④检查项目环境保护设施运行状况，配合厂内日常环境监测，确保各污染物控制措施可靠、有效； ⑤对可能造成的环境污染及时向上级汇报，并提出防治、应急措施； ⑥组织开展项目的环境保护专业技术培训，提高员工环保素质； ⑦接受环保局的业务指导和监督，按要求上报各项管理工作的执行情况及有关环境数据，为区域整体环境管理服务 ⑧推广应用环境保护先进技术和经验。 （3）环境管理措施 ①制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态； ②对技术工人进行上岗前的环保知识法规教育及操作规范的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转； ③加强对环保设施的运行管理，制定定期维修制度，如环保设施出现故障，应立即停产检修，严禁事故排放； ④加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放； ⑤定期向环保主管部门汇报环保工作情况，污染治理设施运行情况，监视性监测结果； ⑥建立本企业的环境保护工作档案，包括污染物排放情况；污染治理设施的运行、操作和管理情况；监测记录；污染事故情况及有关记录；其他与污染防治有关的情况和资料等。 6.2环境监测计划 依照HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南 总则》，本项目建成后全厂环境监测计划见下表。 表11 本项目建成后全厂自行监测计划一览表 类 别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 实施单位. 噪声; 四侧厂界外1m处; 等效A 声级; 每季度一次. 固体废物; ――; 出厂时间、种类、数量、去向; 随时; ――. 7、清洁生产分析 清洁生产是一项实现经济与环境协调发展的环境策略，是实现社会经济可持续发展的一项根本性措施。清洁生产将整体预防的、综合的、持续的环境战略应用于生产过程、产品和服务中去。推行清洁生产的目的是最终实现节能、降耗、减污和增效。 本项目主要是从原材料指标、产品指标、技术装备与工艺、资源能源利用指标、污染物排放指标等方面分析项目的清洁生产水平。 ⑴原材料指标：原材料指标应能体现原材料的获取、加工、使用等各方面对环境的综合影响。本项目主要原料为钢材、铝材、不锈钢、尼龙等，属于无毒无害物质。 ⑵产品指标：本项目产品为机械设备结构件、零部件，在其生产和使用过程中不会产生有毒有害物质。 ⑶技术装备与工艺：项目采用及引进的生产设备全部为国家相关部门推荐使用的节能型设备。 ⑷资源能源利用指标 资源指标主要是对单位产品的新鲜水消耗量、能耗及物耗指标进行分析。 ⑸污染物排放指标 废气排放指标：本项目无废气产生。 废水排放指标：项目无生产废水产生；生活盥洗废水经厂区化粪池处理后排入厂区防渗旱厕，定期清掏不外排，对周边水环境影响较小。 固废排放指标：本项目机床加工、钻孔工序边角料，收集后外售处理；生活垃圾交由环卫部门处理。 综合以上分析，本项目采用了较先进、较成熟的生产工艺，物耗、能耗低，各项污染物均得到了有效处理，全部实现达标排放，并对废物进行了资源化利用，处于较先进水平。 8、排污许可制度要求 依据国务院办公厅关于印发《控制污染物排放许可制实施方案》的通知（国办发[2016]81号）中相关要求，环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。扩建项目应当将排污许可执行情况作为现有工程回顾评价的主要依据，现有工程应按照相关法律、法规、规章关于排污许可实施范围和步骤的规定，按时申请并获取排污许可证，并在申请扩建项目环境影响报告表时，依法提交相关排污许可证执行报告。环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。 9、结论 综上所述，项目选址合理，符合区域规划；项目建设符合国家产业政策；污染物治理措施有效，外排污染物均可达标排放，对周围环境的影响较小。从环保角度分析，拟建项目的建设可行。 二、建议 （1）车间内地面全部硬化 （2）加强安全管理严格岗位责任。 （3）生产中应按规定对设施定期检修、更换，杜绝人为因素造成事故发生。 （4）随时接受当地环保部门和安全部门的监督。 （5）严格执行本次评价所提出的环保措施和安全防护措施。 |
| --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| ### 注 释 一、本报告表应附以下附图及附件： 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附件： 附件1 建设单位委托书 附件2 建设单位承诺书 附件3 建设单位承诺书 附件4 厂房租赁协议 附件5 营业执照 附件6 建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，本项目无专项评价。 |  |