河北图威斯机械制造有限公司输送设备制造项目

环境保护“三同时”落实情况

一、公司概况

河北图威斯机械制造有限公司于2019年成立，坐落于盐山县沧盐公路南侧金锁院内，主要经营范围为输送设备。

二、建设项目基本情况

河北图威斯机械制造有限公司位于盐山县沧盐公路南侧金锁院内，项目占地2400m2，项目河北金锁螺旋钢管制造有限公司的厂房，主要构筑物为：生产车间、库房、办公及生活等附属设施。

三、环评批复情况

（一）废气

本项目废气主要为切割、焊接工序产生的废气。废气经集气早收集，通过布袋除尘器处理后由一根15米高排气筒排放。

（二）废水

本项目无生产废水产生及排放；生活污水主要为职工盘洗废水，依托河北金锁螺旋钢管制造有限公司现有化类池处理，定期清掏用作农肥，不外排。

（三）噪声

项目噪声污染源主要为切割机、剪板机、折弯机、锯床、车床、冲床、电焊机等生产工艺设备运转时产生的噪声。通过加装基础减振、厂房隔声等措施降噪。

（四）固废

项目固废主要为剪裁切割、机加工过程中产生的下脚料，焊接过程中产生的焊渣，布袋除尘器收集的除尘灰，设备维护过程中产生的车床清洁布和职工生活垃圾。剪裁切割、机加工过程中产生的下脚料，焊接过程中产生的焊渣，布袋除尘器收集的除尘灰，定点收集，定期外售综合利用；设备维护产生的车床清洁布与职工生活垃圾定点收集，定期清运，由环卫部门统一处理。

四、实际建设情况

表1    环境保护“三同时”落实情况表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 环保设施 名称 | 验收指标 | 验收标准 | 落实 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织 | 颗粒物 | 移动式烟尘净化器 移动式焊烟净化器 | 企业边界浓度限值：1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值 | 落实 |
| 废水 | 厂区职工生活污水 | COD 氨氮 SS | 厂区设防渗旱厕，定时清掏 | - | - | 落实 |
| 噪声 | 生产设备运行噪声 |  | 选用低噪声设备，厂房内合理布设 | 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 落实 |
| 固废 | 生产 过程 | 下脚料 | 收集后外售 | - | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001中相关标准 | 落实 |
|  | 移动式烟尘净化器移动式焊烟净化器 | 烟尘 | 收集后外售 | - |  | 落实 |
|  | 加工工序 | 废润滑油、废切削液 | 由专用存储容器储存，暂存于危废间，定期交有危废处置资质单位处理 | -- | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单 | 落实 |
|  | 厂区职工 | 生活垃圾 | 收集后由环卫人员运至垃圾处理厂处理 | - | - | 落实 |

五、验收监测结论

（1）生产工况

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，监测期间该项目正常生产，达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。

- 废气

- 经监测，切割、焊接工序产生的颗粒物排放浓度为19.1mg/m3，排放速率为0.302kgh，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求（颗粒物浓度≤120mg/m3，颗粒物迷率≤3.5kg/h）。

- 经监测，厂界无组织颗粒物排放浓度最大值为0.486mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求（颗粒物浓度≤1.0mg/m3）。

（3）噪声

经监测，厂界噪声噪间、夜间噪声最大值为54.9dB（A）、44.7dB（A），检测结采满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求{昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）}。

（4）固体废弃物

项目固废主要为剪裁切割、机加工过程中产生的下脚料，焊接过程中产生的焊渣，布袋除尘器收集的除尘灰，设备维护过程中产生的车床清洁布和职工生活垃圾。剪裁切割、机加工过程中产生的下脚料，焊接过程中产生的焊渣，布袋除尘器收集的除尘灰，定点收集，定期外售综合利用；设备维护产生的车床清洁布与职工生活垃圾定点收集，定期清运，由环卫部门统一处理。

- 废水

该项目本项目无生产废水产生及排放；生活污水主要为职工宽洗废水，依托河北金锁螺旋钢管制造有限公司现有化类池处理，定期清掏用作农肥，不外排。