沧县家琦木器厂木材加工项目

环境保护“三同时”落实情况

一、公司概况

沧县家琦木器厂于2019年成立，坐落于沧县薛官屯乡薛官屯村，主要经营范围为木制品。

二、建设项目基本情况

沧县家琦木器厂位于沧县薛官屯乡薛官屯村，项目占地2300m2，项目南侧、东侧为厂子，北侧、西侧为道路。项目四周围环境敏感点为北侧2176m的西秀女村，东北侧2047m的东秀女村，东北侧1617m的新立村，西侧50m的薛官屯村。距离本项目最近的敏感点为西侧50m的薛官屯村。

三、环评批复情况

（一）废气

项目切割工序产生粉尘，经集尘罩收集后由1套布袋除尘器处理后经1根15米高排气筒排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准。未收集颗粒物无组织排放，厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值，对周围环境影响较小。

（二）废水

项目无废水产生；废水主要为职工生活污水，生活污水排入化粪池，定期清掏。

（三）噪声

对噪声源采取有效措施，确保噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

（四）固废

固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)及其修改单中的相关规定，固废按照报告表提出的措施全部综合利用或妥善处置。

四、实际建设情况

表1    环境保护“三同时”落实情况表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 环保设施名称 | 验收指标 | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 切割、雕刻工序 | 颗粒物 | 集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒 | 最高允许排放浓度：120mg/m3 最高允许排放速率：3.5kg/h 排气筒高度：15m | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准 | 落实 |
|  |  |  |  | 企业边界浓度限值：1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值 | 落实 |
| 废水 | 厂区职工生活污水 | COD 氨氮 SS | 设防渗旱厕，定期清掏 | 不外排 | / | 落实 |
| 噪声 | 生产设备运行噪声 |  | 选用低噪声设备，产噪设备加装减振垫、厂房内合理布设 | 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中2类标准 | 落实 |
| 固废 | 生产过程 | 下脚料 | 收集后外售 | / | / | 落实 |
|  | 布袋除尘器 | 沉降粉尘 | 收集后外售 | / | / | 落实 |
|  | 厂区职工 | 生活垃圾 | 收集后由环卫人员运至垃圾处理厂处理 | / | / | 落实 |
| 分表计电 | 为避免治污设备不按规定开启、治污设备低效运行、企业擅自偷换监控设备等情况，项目变更后，将电路进行改造，即环保设备、生产设备单独引用一条电路，并安装智能电表，建议分表计电方式，确保环保设备能够正常运行。 |  |  |  |  | 落实 |

五、验收监测结论

（1）生产工况

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，运行负荷为95%，满足验收检测技术规范要求。

- 废气

经监测，项目切割工序产生粉尘，经集尘罩收集后由1套布袋除尘器处理后经1根15米高排气筒排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准。未收集颗粒物无组织排放，厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值。

（3）噪声

经监测，该项目厂界各监测点位昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表I中2类标准。

（4）固体废弃物

本项目固废主要为生产过程中产生下脚料，收集后外售；布袋除尘器收集的沉降粉尘，收集后外售；厂区职工产生生活垃圾，收集后由环卫人员运至垃圾处理厂处理。

- 废水

本项目无废水产生；厂区职工产生的生活污水，排入化粪池，定期清掏。