沧县德丰注塑加工厂年产26吨电暖气塑料配件项目

环境保护“三同时”落实情况

一、公司概况

沧县德丰注塑加工厂于2019年成立，坐落于沧县薛官屯乡殷官屯村，主要经营范围为电暖气塑料配件。

二、建设项目基本情况

沧县德丰注塑加工厂位于沧县薛官屯乡殷官屯村，项目占地200m2，项目主体工程为新增土地200平方米，建设车间等配套及辅助设施等共200平方米。

三、环评批复情况

（一）废气

本项目废气主要为注塑工序产生的废气。废气经集气罩收集，通过光氧装置+活性炭吸附装置处理后由一根15米高排气筒排放。

（二）废水

本项目无生产废水产生，冷却水循环使用，定期补充，不外排，产生的废水主要为职工生活污水，厂区设防渗旱厕，产生的生活污水排入旱厕，定期清掏，不外排。

（三）噪声

项目噪声污染源主要为注塑机、粉碎机等生产工艺设备运转时产生的噪声。通过加装基础减振、厂房隔声等措施降噪。

（四）固废

生产过程中生产工序产生下脚料、检验不合格品，收集后回用于生产工序；活性炭吸附装置更换的废活性炭为危险废物，交有危废处置资质单位处理；厂区职工产生生活垃圾，收集后交由环卫部门处理。

四、实际建设情况

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 环保设施名称 | 验收指标 | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 注塑工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+光氧装置+1套活性炭吸附装置+1根15m高排气筒 | 最高允许排放浓度：80mg/m3 排气筒高度：15m | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业排放限值 | 落实 |
|  |  |  |  | 企业边界浓度限值：2.0 mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业排放限值 | 落实 |
|  |  |  |  | 厂区内： 监控点处1h平均浓度值：6mg/m3 监控点处任意一次浓度值：20mg/m3 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCS无组织排放限值 | 落实 |
| 废水 | 冷却工序 | 设备冷却水 | / | 设1个循环水池，循环使用，不外排 | / | 落实 |
|  | 厂区职工生活污水 | COD 氨氮 SS | 设防渗旱厕，定期清掏 | 不外排 | / | 落实 |
| 噪声 | 生产设备运行噪声 |  | 选用低噪声设备，产噪设备加装减振垫、厂房内合理布设 | 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中2类标准 | 落实 |
| 固废 | 生产过程 | 下脚料、不合格品 | 收集后回用于生产工序 | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001中相关标准 | 落实 |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 交有危废处置资质单位处理 | / | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单 | 落实 |
|  | 厂区职工 | 生活垃圾 | 收集后由环卫人员运至垃圾处理厂处理 | / | / | 落实 |

表1    环境保护“三同时”落实情况表

五、验收监测结论

（1）生产工况

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，监测期间该项目正常生产，达到95%以上，满足验收检测技术规范要求。

- 废气

经监测，项目注塑工序外排废气中非甲烷总烃排放浓度最大值为3.08mg/m³，符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业排放限值。

生产车间门口外1m非甲烷总烃最大值为3.05mg/m³，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCS无组织特别排放限值要求。

项目厂界无组织外排废气中非甲烷总烃排放浓度最大值为1.51mg/m³满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值要求。

（2）噪声

经监测,项目夜间不生产，东、南、西、北厂界昼间噪声范围值52.5~56.6dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准。

- 废水

### 设备冷却水循环利用不外排；厂区设防渗旱厕，定期清掏；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。

（4）固体废弃物

### 生产过程中生产工序产生下脚料、检验不合格品，收集后回用于生产工序；活性炭吸附装置更换的废活性炭为危险废物，交有危废处置资质单位处理；厂区职工产生生活垃圾，收集后由环卫部门处理。