沧县峰盛塑料制品厂塑料制品加工项目

环境保护“三同时”落实情况

一、公司概况

沧县峰盛塑料制品厂于2019年成立，位于河北省沧州市沧县薛官屯乡东秀女村，主要经营范围为塑料制品。

二、建设项目基本情况

沧县峰盛塑料制品厂位于河北省沧州市沧县薛官屯乡东秀女村，项目占地1500m2，项目总投资450万元，其中环保投资10万元。

三、环评批复情况

（一）废气

本项目废气主要为注塑、成型工序产生的废气。废气经集气罩收集后经UV光氧等离子设备一体机装置处理后，经1根15m高排气筒排放。

（二）废水

本项目无生产废水产生，冷却水循环使用，定期补充不外排。产生的废水主要为职工生活污水。厂区设置防渗旱厕，产生的生活污水排入旱厕，定期清掏，不外排。

（三）噪声

本项目运营期噪声主要为注塑机、搅拌机、干燥机等设备运行时产生的噪声。采取生产设备合理布局，设置减震垫，厂房隔声等措施减少噪声值。

（四）固废

本项目产生的固体废物主要为生产过程产生的下脚料和职工生活垃圾。下脚料收集后回用于生产；职工生活垃圾收集后由环卫人员运至垃圾处理厂处理。

四、实际建设情况

表1    环境保护“三同时”落实情况表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 环保设施名称 | 验收指标 | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 注塑成型工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+1套UV光氧等离子设备一体机+1根15m高排气筒 | 最高允许排放浓度：20mg/m3 最低去除效率90% 排气筒高度：15m | 《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）表4大气污染物特别排放浓度限值和4.2.8要求及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业最低去除率要求 | 落实 |
|  |  |  |  | 边界浓度限值：2.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表2中排放标准限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织特别排放限值要求 | 落实 |
|  |  | 氯化氢 |  | 最高允许排放浓度：20mg/m3 排气筒高度：15m | 《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）表4大气污染物特别排放浓度限值和4.2.8要求 | 落实 |
|  |  |  |  | 企业边界浓度限值：0.2mg/m3 | 《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）表5企业边界大气污染物浓度限值 | 落实 |
|  |  | 氯乙烯 |  | 最高允许排放浓度：10mg/m3 排气筒高度：15m | 《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）表4大气污染物特别排放浓度限值和4.2.8要求 | 落实 |
|  |  |  |  | 企业边界浓度限值：0.15mg/m3 | 《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）表5企业边界大气污染物浓度限值 | 落实 |
| 废水 | 冷却 | 设备冷却水 | / | 设1个循环水池，循环使用，不外排 | / | 落实 |
|  | 厂区职工生活污水 | COD 氨氮 SS | 设防渗旱厕，定期清掏 | 不外排 | / | 落实 |
| 噪声 | 生产设备运行噪声 |  | 选用低噪声设备，产噪设备加装减振垫、厂房内合理布设 | 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中2类标准 | 落实 |
| 固废 | 注塑、成型工序 | 下脚料 | 收集后外售 | / | / | 落实 |
|  | 厂区职工 | 生活垃圾 | 收集后由环卫人员运至垃圾处理厂处理 | / | / | 落实 |
| 分表计电 | 为避免治污设备不按规定开启、治污设备低效运行、企业擅自偷换监控设备等情况，项目变更后，将电路进行改造，即环保设备、生产设备单独引用一条电路，并安装智能电表，建议分表计电方式，确保环保设备能够正常运行。 |  |  |  |  | 落实 |
| 其他 | ①循环水池采取防渗处理，并采取内外防水处理，使防渗层渗透系数≤1×10-7cm/s； ②生产车间和库房地面采取粘土铺底，再在上层用水泥进行硬化。 |  |  |  |  | 落实 |

五、验收监测结论

（1）生产工况

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，监测期间该项目正常生产，达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。

- 废气

2020年03月31日-04月01日监测该项目注塑、成型工序排气筒出口非甲烷总烃排放浓度最大值为4.27mg/m3；非甲烷总烃单位产品排放量最大值为0.112kg/t；氯化氢排放浓度最大值为1.2mg/m3；氯乙烯未检出；均满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）表4大气污染物特别排放限值要求；非甲烷总烃最低去除效率不满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业要求，在生产设备外1m加测非甲烷总烃。厂界无组织废气非甲烷总烃浓度最大值为1.65mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值要求；氯化氢浓度最大值为0.17mg/m3、氯乙烯未检出，均满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）表5企业边界大气污染物浓度限值要求。生产设备外1m非甲烷总烃浓度最大值为3.37mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值要求；生产车间门口外1m非甲烷总烃浓度最大值为2.97mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCS无组织特别排放限值要求。

（3）噪声

2020年03月31日-04月01日监测该项目东、南、西、北厂界昼间噪声范围值为55.2~57.5dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求；西秀女村昼间噪声范围值为51.3~51.9dB（A），符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求。

（4）固体废弃物

- 本项目产生的固体废物主要为生产过程产生的下脚料和职工生活垃圾。下脚料收集后回用于生产；职工生活垃圾收集后由环卫人员运至垃圾处理厂处理。

- 废水

本项目建成后，无生产废水产生，冷却水循环使用，定期补充不外排。产生的废水主要为职工生活污水。厂区设置防渗旱厕，产生的生活污水排入旱厕，定期清掏，不外排。