河北津华输送机械制造有限公司输送机械生产项目

环境保护“三同时”落实情况

一、公司概况

河北津华输送机械制造有限公司于2019年成立，坐落于盐山县盐山镇白庄村，主要经营范围为输送机械。

二、建设项目基本情况

河北津华输送机械制造有限公司位于盐山县盐山镇白庄村，项目占地面积867m²，主体工程为生产车间及输送机械生产线。

三、环评批复情况

（一）废气

本项目废气主要为焊接工序产生的废气。废气经焊接烟尘净化器无组织排放。

（二）废水

本项目无生产废水产生，产生的废水主要为职工生活污水，厂区泼洒抑尘，不外排。

（三）噪声

项目噪声污染源主要为切割机、车床、钻床、电焊机、二保焊机等生产工艺设备运转时产生的噪声。通过加装基础减振、厂房隔声等措施降噪。

（四）固废

生产过程中焊接工序产生的废焊条、生产过程的边角料、打孔工序产生的废钢屑、焊接烟尘净化器收集的烟尘，均收集后外售；厂区职工产生生活垃圾和设备维修产生的含油抹布，垃圾箱收集，由环卫工人运至垃圾处理厂处理。

四、实际建设情况

表1    环境保护“三同时”落实情况表

| 时期 | 项目 | 污染源 | 环保设施 措施 | 验收指标 | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废气 | 焊接工序） | 无组织排放 | 颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 | 落实 |
|  | 废 水 | 生活污水 | 生活污水泼洒厂区抑尘 | 生活污水泼洒厂区不外排 | — | 落实 |
|  | 噪 声 | 生产设备运行噪声 | 选用低噪声设备，产噪设备加装减振垫、厂房内合理布设 | 昼间：60B（A） 夜间：50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中2类标准 | 落实 |
|  | 固 废 | 生活垃圾 | 垃圾箱收集，由环卫工人运至垃圾处理厂处理 | 不外排 | — | 落实 |
|  |  | 设备维护含油抹布 |  | 不外排 | — | 落实 |
|  |  | 焊接工序产生的废焊条 | 收集后外售 | 不外排 | — | 落实 |
|  |  | 生产过程的边角料 | 收集后外售 | 不外排 | — | 落实 |
|  |  | 打孔工序产生的废钢屑 | 收集后外售 | 不外排 | — | 落实 |
|  |  | 焊接烟尘净化器收集烟尘 | 收集后外售 | 不外排 | — | 落实 |

五、验收监测结论

（1）生产工况

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，监测期间该项目正常生产，达到95%以上，满足验收检测技术规范要求。

- 废气

经监测，该项目厂界无组织颗粒物浓度最大值为0.329mg/m³，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

（2）噪声

经监测,项目夜间不生产，厂界四周昼间噪声范围值为54.3~56.3dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。

- 废水

### 项目无生产用水，生活污水，厂区泼洒抑尘不外排。

（4）固体废弃物

### 生产过程中焊接工序产生的废焊条、生产过程的边角料、打孔工序产生的废钢屑、焊接烟尘净化器收集的烟尘，均收集后外售；厂区职工产生生活垃圾和设备维修产生的含油抹布，垃圾箱收集，由环卫工人运至垃圾处理厂处理。