建设项目环境影响报告表

项目名称：年产300吨防腐保温颗粒项目

建设单位（盖章）：沧州如霖塑料制品有限公司

编制日期：2019年9月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产300吨防腐保温颗粒项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 沧州如霖塑料制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王桂才 |  |  | 联系人 |  |  | 王桂才 |  |
| 通讯地址 | 河北省（自治区、直辖市）沧州市沧县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13722753676 |  | 传真 |  | / |  |  |  |
| 建设地点 | 沧县兴济镇东槐庄村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 沧县行政审批局 |  | 批准文号 |  |  | 沧县行审[备]字(2019)1071号 |  |
| 建设性质 | 新建[√]改扩建[]技改[] |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 1000 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 80 |  | 其中：环保投资（万元） | 5 |  |  | 环保投资占总投资比例 | 6.25% |
| 评价经费 （万元） |  |  | 预期投产日期 |  |  | 2019年12月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 沧州如霖塑料制品有限公司（统一社会信用代码：92130921MA0E3Y3Y6C）是一家专业从事塑料制品生产和销售的企业，位于沧县兴济镇东槐庄村，沧州如霖塑料制品有限公司拟投资80万元年产300吨防腐保温颗粒项目，项目建成后年产300吨防腐保温颗粒。本项目于2019年09月25日在沧县行政审批局备案，备案文号：沧县行审[备]字(2019)1071号，项目代码：2019-130921-29-03-001127。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定，该项目需进行环境影响评价。根据原环境保护部2017年第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》和生态环境部2018年第1号令《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》等有关法律、法规的要求，本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业—47、塑料制品制造-其他”应编制环境影响报告表。受建设单位委托，项目成员进行了详细的现场踏勘和资料收集，根据《环境影响评价技术导则》的规定，编制完成了本项目的环境影响报告表，报环境保护行政主管部门审批。 二、项目概况 1、项目名称：年产300吨防腐保温颗粒项目 2、建设单位：沧州如霖塑料制品有限公司 3、建设地点：项目位于沧州市沧县兴济镇东槐庄村，厂址中心坐标为东经117°4′50.24′′，北纬38°31′26.28′′，项目西侧为空地，北侧为空地，东侧为空地，南侧为空地。项目周围无自然保护区，无野生动植物及文物保护单位，周围最近环境敏感点为项目厂址西南侧230m的东槐庄村，项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 4、建设性质：新建 5、建设规模：年产300吨防腐保温颗粒 6、占地面积：占地面积1000m2 7、工程投资：本项目总投资80万，环保投资5万元，占总投资的6.25% 8、建设内容：项目主体工程为生产车间及防腐保温颗粒生产线；公用工程为供水、供电、供热等；环保工程为废气、废水、固废和噪声处理措施。项目产品、工艺、设备均未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类、淘汰类及限制类，属于允许类，也未列入河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录》中限制类、淘汰类建设项目，项目建设符合国家产业政策。项目主要建设内容见表1。 表1 项目建设内容一览表 工程内容; 原有项目. 主体工程; 生产线; 年产300吨防腐保温颗粒生产线. 生产车间; 生产车间1座，建筑面积500m2. 公用工程; 供水; 由当地供水系统提供. 供电; 由当地供电系统提供. 供热; 生产用热采用电加热，冬季生活取暖采用空调. 环保工程; 废气; 挤出工序废气经光氧催化+等离子处理后由1根15m高（P1）排气筒排放. 废水; 冷却水循环使用不外排，生活污水排入防渗旱厕定期清掏. 噪声; 选用低噪声设备，采用基础减振、厂房隔声、合理布局等措施. 固废; 生活垃圾由环卫部门定期清运处理. 9、原辅材料及能源消耗： 项目主要原辅材料及能源消耗情况见表2。 表2 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; PP颗粒; t/a; 147; 外购，颗粒原包料. 2; PE颗粒; t/a; 147; 外购，颗粒原包料. 3; 色母; t/a; 6; 外购，颗粒原包料. 4; 新鲜水; m3/a; 150; 当地供水管网供给. 5; 电; kwh/a; 0.8; 当地供电系统供给. 原辅材料理化性质： PP：纯PP是半透明的象牙白色，蜡状；为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶聚合物，密度为0.90-0.91g/cm3, 是通用塑料中最轻的一种。成型收缩率:1.0-2.5% 对水特别稳定，24小时在水中的吸水率为0.01%，成型性好，但收缩率大，制造厚壁制品容易凹陷。 PE：由乙烯均聚以及与少量α-烯烃共聚制得的乳白色、半透明的热塑性塑料。密度0.86～0.96g/cm3，按密度区分有低密度聚乙烯(也包括线性低密度聚乙烯)、超低密度聚乙烯等。无味、无毒。耐化学药品，常温下不溶于溶剂。耐低温，最低使用温度-70～-100℃。电绝缘性好，吸水率低。物理机械性能因密度而异。工业上低密度聚乙烯主要采用高压(110～200MPa)、高温(150～300℃)自由基聚合。其他则用低压配位聚合，有时同一套装置可生产密度0.87～0.96g/cm3的聚乙烯产品，称全密度聚乙烯工艺技术。聚乙烯可加工制成薄膜、电线电缆护套、管材、各种中空制品、注塑制品、纤维等。广泛用于农业、包装、电子电气、机械、汽车、日用杂品等方面。 10、生产设备 项目主要生产设备见下表。 表3 项目主要设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 挤出机; 台; 2. 2; 切粒机; 台; 2. 3; 存料罐; 台; 2. 11、平面布置 厂区大门位于厂区南侧，厂区北侧为生产车间。具体平面布置见附图3。 12、劳动定员 项目劳动定员4人，年工作300天，每天1班工作制，每班工作10小时。 三、公用工程 1、供电：项目年用电量为2万kWh，项目用电由当地供电系统提供，能够满足项目用电需要。 为避免治污设备不按规定开启、治污设备低效运行、企业擅自偷换监控设备等情况发生，同时加强企业对生产用电和生活用电的管理，本次环评建议：将环保设备、生产设备和生活用电各单独引用一条线路，并安装智能电表，建议分表计电方式，确保环保设备能够正常运行，生产管理得到提高。厂区做硬化处理。 2、给水：项目用水主要为冷却用水和厂区职工生活用水。 冷却水循环使用，不外排，补充新鲜水量为0.3m3/d（90m3/a），循环水量为15m3/d；职工生活用水主要为盥洗用水，项目劳动定员为4人，用水指标按20L/d·人进行计算，则生活用水量为0.08m3/d（24m3/a）。合计新鲜水用量为0.38m3/d（114m3/a）。项目用水由当地供水系统提供，能够满足项目用水需要。 3、排水：冷却水循环使用，定期补充不外排；职工办公生活产生的盥洗废水，产生量按为用量的80%，产生量为0.064m3/d（19.2m3/a）排入防渗旱厕，定期清掏运作农肥。 冷却用水 15 0.3 职工生活 0.08 0.016 0.064 排入防渗旱厕， 定期清掏 新鲜水0.38 0.3 图1 项目全厂水平衡图（单位：m³/d） 4、供热：项目生产过程采用电加热，冬季生活取暖采用空调。 四、产业政策符合性 项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目，属允许类建设项目；对照《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015版），全（冀政办发〔2015〕7号）中的限制和淘汰类产业，本项目符合国家及地方产业政策。 五、选址合理性分析 项目位于沧州市沧县兴济镇东槐庄村，厂址中心坐标为东经117°4′50.24′′，北纬38°31′26.28′′，项目西侧为空地，北侧为空地，东侧为空地，南侧为空地。项目周围无自然保护区，无野生动植物及文物保护单位，周围最近环境敏感点为项目厂址西南侧230m的东槐庄村。项目所在地周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等敏感目标，项目选址合理可行。 六、“三线一单”符合性分析 为更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）对建设项目提出“三线一单”约束。 （1）生态保护红线管控要求 对照《河北省主体功能区规划》及《河北省生态保护红线》，本项目位于人居环境保障区，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不在生态红线区域范围内，符合《河北省生态保护红线》的相关要求。 （2）环境质量底线管控要求 河北省生态环境厅于2019年6月5日发布的《2018年河北省生态环境状况公报》。 根据公报，沧州市空气年度综合指数为6.33，同比下降7.9%；PM2.5浓度年均值为59μg/m3，同比下降8.1%。市区环境噪声平均等效声级为昼间49.7dB（A），夜间41.7dB（A），道路交通噪声等效声级加权均值为65.3dB（A）。2类功能区（居民、商业混合区）噪声昼间平均等效声级年均值为50.2dB（A）。13个地表水断面水质总体改善向好。沧州市地表水饮用水水源地大浪淀水质稳定达到或优于III类标准，达标率为100%。 本次评价项目营运期会产生一定的污染物，如生活污水、有机废气、一般工业固废等，通过采取针对性的污染防治措施后，各类污染物均得到有效处理，一般不会对周围环境造成不良影响，不会降低当地环境质量。 （3）资源利用上线管控要求 本次评价项目在运营过程中会消耗一定电和水资源，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本项目属于塑料制品制造业，对照沧县发展改革局发布《沧县投资项目负面清单参考目录》，本项目不属于参考目录中产业禁批项目、区域禁批项目及耗能禁批项目。 综合以上分析，本项目符合“三线一单”要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 沧县地处河北省东南部，隶属于河北省沧州市。地理坐标在北纬38°05′至38°33′，东经116°27′至117°09′之间，环抱沧州市。西靠河间县、献县，北界青县，东邻黄骅市，东南与孟村回族自治县相连，南接南皮县与泊头市。沧县人民政府坐落在沧州市新华区，距省会石家庄市216km，北距天津机场120km，距北京240km。沧县县域南北最长处47km，东西最宽处66km。土地总面积1527km2。 项目位于沧州市沧县兴济镇东槐庄村，厂址中心坐标为东经117°4′50.24′′，北纬38°31′26.28′′，项目西侧为空地，北侧为空地，东侧为空地，南侧为空地。项目周围无自然保护区，无野生动植物及文物保护单位，周围最近环境敏感点为项目厂址西南侧230m的东槐庄村。项目周围无自然保护区，无野生动植物及文物保护单位，项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 2 、地形地貌 本区域处于华北平原的一部分，地处黄海低平原区，华北冲积平原和滨海平原的过渡地带，地势地平，由西南向李二缓缓倾斜。自高川一带海拔11m，到县境李二部降至4m，地面坡度在4%-6%之间。是由渤海凹陷，大陆下沉，逐渐为沉积物填充而成。由于河流在不同时间的交错沉积作用，地势有轻微的起伏，总的趋势是由西南向李二方向倾斜，坡度为1/8500。海拔高度在6.5~11.5m之间。 3、气候气象 沧县地处暖温带半湿润大陆性季风气候区，气候四季分明，温度适中，日照充足，雨水集中。春旱、夏涝、秋爽、冬干。 沧县多年年平均日照2637.7小时，年太阳辐射总量为130千卡/cm2。年平均气温13.1℃，最低气温-19.5℃，最高气温40.7℃。年平均日较差10.5℃。累年平均无霜期216天。年平均风速2.9m/s，年平均相对湿度61％。年主导风向为SSW，频率为13.9％，次主导风向为S，频率为10％。 沧县多年平均降水量573.0mm，降水年际变化显著，年内降水分配不均。最大年降水量1192.7mm，最小年降水量254mm。每年的降水集中在汛期6-9月份，汛期6-9月份降水量占全年降水量的80%左右，而汛期降水量的70%又往往集中在每年的7月下旬至8月上旬。其他月份往往干旱少雨，形成春旱、夏涝的自然规律。 4、河流、水文 区域处于海河流域南系中下游，分属漳卫南运河水系和黑龙港及运东水系。 漳卫南运河水系：南运河属京杭大运河的一部分，自南向北穿过县境，将沧县分成运东、运西两部分；捷地减河是南运河的分洪河道，北东向出县境；大浪淀位于沧县、南皮县、孟村回族自治县三县交界处，距沧县政府驻地东南偏南22.5km。大浪淀东西长约24km，南北宽约4.5km，总面积约108km2。沧县占有东西两淀之北部，面积约50km2。 黑龙港及运东水系：黑龙港河在运西中部，在纸房头乡桃园村南入沧县境，经黄递铺、纸房头、纪家洼、杜林、王祥庄等乡镇，于郭家泃村出境，沧县境内长27km，宽94m，深6m，为西南李二向。 南排河属黑龙港流域排沥河道，西起泊头市乔官屯，在黄骅市李家堡入海，全长99.4km，流域面积89.57×104hm2，设计流量为552m3/s。南排河自沧东经济开发区东南部流过。 廖家洼河系沧县、南大港、黄骅排水河道，西起沧县马庄村东，东至渤海，全长88.4km，流域面积67350hm2。该河从沧东工业区中部穿过，是一条排洪河道。由于接纳沿河乡镇企业的工业废水和生活污水已成为纳污河，已经没有水环境容量。 5、地质 沧县上部地层为新生界第四系地层，其基底构造较为复杂，基本上以运河为界线运西属沧县隆起构造单元，运东属黄骅凹陷构造单元，两单元被北北东向断裂分割，单元内有次一级的凸起和凹陷。新生代后期，华北地区升降频繁。由于沉积条件不同，沉积颗粒大小分层比较明显，地层结构为粘土和沙相间互层结构，由于受基底构造的影响，沉积厚度不一，厚度大于1m。 沧县地下水主要赋存于第四系松散岩层的砂土和亚砂土孔隙中，以地质条件为基础，以水位要素为主要依据，按照气候地层学原则，第四系地层自下而上可分为更新统、中更新统、上更新统和全新统四层。于地层的划分相对应，地下水相应分为四个含水组。 第Ⅰ含水组为浅层地下水，底界埋深40m左右。运西大部分为浅层淡水，其底板埋深深受古河道影响较大，成片状或带状分布；运东大部分为咸水，少量淡水呈岛状分布，底板埋深较浅。浅层淡水面积564.0km2，主要分布于黑龙港区、运东区南部及京沪铁路沿线一带，属海陆交替沉积平原。主要受黑龙港河古河道和四女寺河古河道沉积影响。 第Ⅱ含水组为弱承压水，运西上部为咸水，下部为淡水，呈碶状，到运东逐渐变成全咸水。 第Ⅲ含水组为深层承压水，底板埋深为220～420m，可分为两个水文地质区。冲积平原水文地质区包括运西和运东的捷地、张官屯，细砂为主，厚度在30～40m。冲湖积平原水文地质区为运东的大部分地区，以细砂为主，间有粉砂，厚度在40～60m。 第Ⅳ含水组相应第四系下更新统地层，系湖积形成，根据富水情况不同，全县可分为弱富水区、较富水区和富水区。弱富水区分布在阎、崔尔庄一线以南，马兰减河和朱家河之间区域，底板埋深350～400m，主要为细砂，厚度10m左右，埋深在60～70m；较富水区分布在纸房头、黄递铺一线以东和京沪铁路以西地区，李天木、王官屯、刘家庙一线以东地区和杜生乡的东南部地区，底板埋深440～500m，细砂为主，间有粉细砂，厚度10～30m，局部小于30m，埋深60～70m；其它地区为富水区，底板埋深为440～500m，砂层岩性为细砂，粉细砂或粉砂，厚度在60～85m。 第Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ含水组顶板均为分布比较稳定且厚度较大的粘土隔水层，所以降水垂直渗入补给条件较差。因此，该区域深层地下水上覆地层具有一定的防污能力。

- 环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1.大气环境现状 河北省生态环境厅于2019年6月5日发布的《2018年河北省生态环境状况公报》，沧州市空气质量如下： 表4 沧州市大气环境现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 24; 60; 40; 达标. 24小时平均第98位百分位数; --; 1; 0 --; --. NO2; 年平均质量浓度; 43; 40; 107.5; 不达标. 24小时平均第98位百分位数; --; 80; --; --. PM10; 年平均质量浓度; 102; 70; 145.7; 不达标. 24小时平均第95位百分位数; --; 150; --; --. PM2.5; 年平均质量浓度; 59; 35; 168.6; 不达标. 24小时平均第95位百分位数; --; 70; --; --. CO; 24小时平均第95位百分位数; 1800; 400; 45; 达标. O3; 8小时平均第90位百分位数; 200; 160; 125; 不达标. 项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为NO2、PM10、PM2.5和O3。项目所在区域正在稳步实施落实《国家打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》（冀政发〔2018〕18号）中相关要求，持续改善区域环境空气质量。 非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中表1二级标准。 2.地下水环境质量现状 区域地下水各项水质指标，标准指数均小于1，地下水水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。 3.声环境质量现状 项目所在区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于沧州市沧县兴济镇东槐庄村，厂址中心坐标为东经117°4′50.24′′，北纬38°31′26.28′′，项目西侧为空地，北侧为空地，东侧为空地，南侧为空地。项目周围无自然保护区，无野生动植物及文物保护单位，周围最近环境敏感点为项目厂址西南侧230m的东槐庄村。项目周围无自然保护区，无野生动植物及文物保护单位。确定本项目环境保护目标及保护级别见表5。 表5 环境保护目标及保护级别 环境要素; 保护对象; 经纬度; 保护内容; 方位; 最近 距离; 保护级别. 经度; 纬度. 环境空气; 大鹁鸽留村; 117.058018; 38.547501; 居民; NW; 2840; 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）及修改单二级标准、《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中表1二级标准、 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准. 东槐庄村; 117.073372; 38.518482; 居民; SW; 230. 后韩村; 117.103474; 38.511296; 居民; SE; 2050. 前韩村; 117.108581; 38.507474; 居民; SE; 2600. 三韩村; 117.096221; 38.526572; 居民; NE; 1100. 三麻沽村; 117.094697; 38.534673; 居民; NE; 1460. 二麻沽村; 117.091986; 38.847049; 居民; NE; 2530. 地下水; 区域地下水; 《地下水质量标准》 （GB/T14848－2017）Ⅲ类标准. 声环境; 周围声环境; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 大气环境：环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准；非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准限值。 声环境：声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 地下水环境：地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 表6 环境质量标准一览表 环境要素; 污染物名称; 标准值; 标准来源. 大气环境; SO2; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准；《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准限值. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4 mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. TSP; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. VOCs（以非甲烷总烃计）; 1小时平均; 2.0mg/m3; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准. 声环境; 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A); 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 地下水; pH：6.5-8.5 总硬度（以CaCO3计）：450mg/L 溶解性总固体：1000mg/L 耗氧量（CODmn法，以O2计）：3.0 mg/L 氨氮（以N计）：0.50mg/L 硝酸盐（以N计）：20.0mg/L 亚硝酸盐（以N计）：1.00mg/L 氟化物：1.0mg/L 氯化物：250mg/L 硫酸盐：250mg/L; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废气： 施工期：施工期扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值。 营运期：非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值并同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业最低去除效率要求，生产车间边界执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3车间边界大气污染物浓度限值。 非甲烷总烃无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界限值；厂区内非甲烷总烃的无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织特别排放限值要求。 表7 大气污染物排放标准 污染物类别; 污染因子; 污染物; 标准来源. 施工期; 扬尘; PM10监测点浓度限值80μg/m3 达标判定依据≤2次/天; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值. 废气; 非甲烷总烃; 有组织; 最高允许排放浓度：60mg/m3 排气筒高度：15m 单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值. 最高允许排放浓度：80mg/m3 最低去除效率90% 排气筒高度：15m; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业最低去除效率要求. 最高允许排放浓度：60mg/m3 最低去除率90% 排气筒高度：15m; 本项目执行标准： 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5非甲烷总烃特别排放限值要求和5.4.2要求及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业最低去除率要求. 生产车间边界; 去除效率不满足90%时，生产车间边界非甲烷总烃最大浓度4.0 mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3中车间边界大气污染物浓度限值. 厂界无组织; 企业边界浓度限值：2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值. 边界浓度限值：4.0mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物排放限值要求. 企业边界浓度限值：2.0mg/m3; 本项目执行标准： 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值. 厂区内非甲烷总烃; 厂区内： 监控点处1h平均浓度值：6mg/m3 监控点处任意一次浓度值：20mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值. 噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表8 噪声排放标准限值 固废：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求；生活垃圾处理参照执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的标准要求。 污染物类别; 标准值; 标准来源. 噪声; 施工期; 昼间70dB（A） 夜间55dB（A）; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中标准. 营运期; 昼间60dB（A） 夜间50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. |
| 总 量 控 制 指 标 | 据《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发[2016]74号）及河北省环境保护厅《关于启动做好“十三五”主要污染物总量控制规划编制工作的通知》（冀节减办[2016]2号）要求，并结合该项目的污染源及污染物排放特征，将COD、NH3-N、SO2、NOx作为污染物总量控制因子。 本项目环评中各污染物预测量如下：COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2 ：0t/a，NOx：0t/a。 |

- 建设项目工程分析

生产工艺流程简述(图示)： G2、W1 G1、N1、S1 N2 原料 挤出 冷却 切粒 成品 注：G:废气W:废水S:固废N:噪声 图2 生产流程及产污节点 工艺流程简述： （1）挤出：将外购的PP颗粒、PE颗粒、色母颗粒按比例经计量，投入挤出机内，挤出机将其加热挤出。 （2）冷却：使用循环冷却水对挤出丝状料进行降温冷却。 （3）切粒：利用切粒机进行切粒即为成品。

主要污染工序： 1.施工期 在场地平整、车辆运输过程会产生粉尘，一般由开挖地面、土地平整、土方填挖、物料装卸、水泥搅拌和车辆运输造成的，项目施工噪声主要来自于推土机、挖掘机、装卸机、夯土机、混凝土搅拌机、混凝土振捣器等各种施工机械及运输车辆。项目利用厂区现有空地，设备安装过程产生噪声，废水主要为施工设备清洗、水泥养护排水和生活污水，厂房及辅助设施的建设施工会产生弃土、建筑垃圾和生活垃圾。 2.运营期 2.1废气 挤出工序产生废气（G1），主要污染物为非甲烷总烃； 冷却工序产生废气（G2），主要污染物为非甲烷总烃； 2.2废水 冷却过程产生冷却水（W1），主要污染物为SS； 厂区职工产生生活污水（W2），主要污染物为COD、氨氮、SS。 2.3固废 挤出工序产生的废滤网（S1）； 厂区职工产生生活垃圾（S2）。 2.4噪声 项目挤出机、切粒机等生产设备及风机运行噪声（N1~N2），声压级在70-90dB（A）之间。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 挤出工序 | 非甲烷总烃 | 6.3mg/m3，0.0945t/a | 有组织排放 非甲烷总烃： 1.9mg/m3，0.0284t/a 无组织排放： 非甲烷总烃：0.0105t/a |
|  |  |  | 0.0105t/a |  |
| 水 污 染 物 | 冷却水 | SS | -- | 0 |
|  | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 排水量：19.2m3/a COD：300mg/L，0.0058t/a SS：200mg/L，0.0038t/a 氨氮：30mg/L，0.0006t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 挤出工序（S1） | 废滤网 | 0.05t/a | 0t/a |
|  | 职工生活（S2） | 生活垃圾 | 0.6t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 项目噪声主要为机械设备运行时产生的噪声（N1~N2），噪声值为70-90dB（A）。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 无 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工期的大气污染物主要是扬尘，一般由开挖地面、土地平整、土方填挖、物料装卸、水泥搅拌和车辆运输造成的，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，不同粒径尘粒的沉降速度见表9。由表9可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，根据当地长期气象资料，主导风向为西南风，因此施工扬尘主要影响为施工点东北面区域，因此本工程施工期应严格按照建筑工地施工扬尘的防治规定，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 表9 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度，m/s; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径，μm; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度，m/s; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径，μm; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度，m/s; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 为有效控制施工期间的扬尘影响，本评价要求建设及施工单位严格执行《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》(冀建安[2017]9号)、《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T 393-2007)、《河北省大气污染防治实施行动计划》(冀发[2013]23号)、《河北省大气污染防治条例》(2016年1月13日)、《关于印发<关于进一步加强建筑工程施工扬尘治理的若干规定>的通知》(冀建法[2013]28号)、《沧州市重污染天气应急预案》及同类施工场地采取的抑尘措施，对道路施工提出扬尘控制要求。通过采取以下抑尘措施后，可较大限度的降低施工扬尘对周围环境的影响。 表10 施工期扬尘污染防治措施一览表 序号; 防治措施; 具体要求; 依据. 1; 安装扬尘在线监测系统; 施工现场出入口必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控，鼓励在施工现场安装空气质量检测仪等装置; 《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》(冀建安[2017]9号). 根据标准要求，施工场地设置扬尘监测点; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表3要求. 2; 设置扬尘防治公示牌; 必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等; 《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》(冀建安[2017] 9号). 3; 设置围挡; 施工现场设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。高度不低于1.8米；; 《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T 393-2007)、《河北省大气污染防治实施行动计划》、《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》(冀建安[2017]9号). 4; 施工场地硬化; 1、对主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面按规定进行硬化处理 2、施工现场出入口必须采用混凝土进行硬化或采用硬质砌块铺设，严禁使用其他软质材料铺设; 《河北省大气污染防治实施行动计划》 (冀发[2013]23号)、《河北省大气污染防治条例》(2016年1月13日)、《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》(冀建安[2017]9号). 5; 施工车辆冲洗设施; 在施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土; 《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T 393-2007)、《河北省大气污染防治条例》(2016年1月13日)、《关于印发<关于进一步加强建筑工程施工扬尘治理的若干规定>的通知》(冀建法[2013]28号)、《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》(冀建安[2017]9号). 6; 密闭苫盖措施; 1、建筑材料采用密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等措施； 2、建筑垃圾采用覆盖防尘布、防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等措施，生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃； 3、施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等降尘措施，严禁裸露； 4、施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收；; 《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T 393-2007)、《河北省大气污染防治实施行动计划》、《河北省大气污染防治条例》(2016年1月13日)、《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》(冀建安[2017]9号). 7; 物料运输车辆密闭措施; 1、进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实； 2、装卸和运输渣土、砂石、建筑垃圾等易产生扬尘污染物料的，应当采取完全密闭措施; 《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T 393-2007)、《河北省大气污染防治实施行动计划》、《河北省大气污染防治条例》(2016年1月13日). 8; 洒水抑尘措施; 遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网; 《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T 393-2007). 施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次; 《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》(冀建安[2017] 9号). 9; 拌合; 具备条件的地区施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。; 《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》(冀建安[2017] 9号). 10; 建筑垃圾; 1、建筑物内地面清扫垃圾进行洒水抑尘，保持干净整洁。 2、施工层建筑垃圾采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧。 3、施工现场的建筑垃圾设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃、焚烧。; 《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》(冀建安[2017] 9号). 11; 其它; 施工现场出入口必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控，鼓励在施工现场安装空气质量检测仪等装置; 《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》(冀建安[2017] 9号). 12; 重污染天气应急 预案; Ⅳ级(蓝色)预警：强化日常检查，自觉调整生产周期；; 《沧州市重污染天气应急预案》. Ⅲ级(黄色)预警：实行交通管制，停止土石方作业，建筑垃圾和渣土运输车、砂石运输车辆禁止上路行驶。落实工地围挡、覆盖、洒水抑尘措施，工地洒水每日2次以上。渣土运输车辆加强扬尘防护措施。加强对施工工地的督查，督导施工单位强化建筑工地抑尘措施；. 综上所述，采取上述措施后，施工扬尘满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值要求。 只要合理规划、科学管理，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 施工机械产生燃油废气，燃油废气均为不定时无组织排放，排放量随设备性能而异，采取先进设备及清洁燃料后可减少污染物排放，对周围环境基本不会造成不利影响。 1.2施工期噪声影响分析 施工期施工噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 为减轻施工期噪声对环境和敏感目标的影响，建设单位应严格采取以下措施： （1）尽量选择噪声低的机械设备、作业方法和工艺，淘汰高噪声设备和落后工艺。 （2）合理地安排机械作业的施工时间，严格控制高噪声作业施工时间的方法，禁止12:00－14:00、22:00－6:00进行高噪声（如振捣棒、挖掘机等）作业施工。 （3）运输车辆途经学校、居住区时应减速慢行，禁鸣喇叭。 （4）加强对施工人员的监督和管理，促进其环保意识的增强，减少不必要的人为噪声。如对施工用框架模板要轻拿轻放，不得随意乱甩，夜间禁止喧哗等。 通过采取以上措施，使其对敏感点的干扰减小到最低程度。施工场界噪声可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，对周围环境影响较小。 1.3施工期废水影响分析 施工期产生的废水主要为施工设备清洗和水泥养护排水，水量较小，主要污染物为泥沙，对环境影响较小。施工场地设简易沉淀池，将施工废水收集沉淀后，用于场地喷洒降尘。 施工期间施工场地不设施工营地，生活污水产生量较小，泼洒抑尘，不直接排入水环境，不会对当地水环境产生不良影响。 1.4施工期固废影响分析 施工中产生的固体废物主要是建筑垃圾、地基挖掘产生的弃土和生活垃圾。 施工过程中产生的固体废物均为一般固体废物。工程中产生的弃土大部分用于回填地基，剩余部分用于厂区沟坑的填埋及厂区的平整，建筑垃圾送市政部门指定地点堆存，不会对环境产生明显影响；生活垃圾产生量较小，收集后统一交环卫部门处理。 施工期产生的固体废物在采取上述措施的前提下，不会对周围环境造成不利影响。

营运期环境影响分析： 项目产生的废气主要为：挤出、冷却工序产生的非甲烷总烃，废气处理工艺流程如下： P1（15m） 光氧催化设施 +等离子设施 挤出、冷却 集气罩 1、大气环境影响分析 1.1废气排放 1.1.1有组织废气： 挤出工序、冷却工序废气（G1、G2） 项目挤出、冷却过程产生的废气，主要成分为非甲烷总烃，类比同类企业，根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t树脂原料，本项目PP、PE、色母用量为300t/a，因此，可得出产生的非甲烷总烃产生量为0.105t/a，产生的有机废气采用集气罩收集（收集效率以90%计），则非甲烷总烃有组织收集量为0.0945t/a，由1台风量为5000m3/h风机引至光氧催化设施（去除效率40%）+等离子设施（去除效率50%）处理后由1根15m高排气筒（P1）排放，年运行时间为3000h，则处理后非甲烷总烃有组织排放量为0.0284t/a，排放速率为0.0095kg/h，排放浓度为1.9mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值要求，但不满足及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工业排放标准要求，经预测，车间门口非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值。 1.1.2无组织废气 挤出、冷却工序未经收集的非甲烷总烃为0.0105t/a，排放速率为0.0035kg/h。经预测，厂界非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业排放限值，厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织特别排放限值。 1.2大气环境影响评价等级及范围 1.2.1大气环境评价等级划分依据 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi=CiC0×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i各污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 评价工作等级按表11的大气评价工作等级划分判据进行划分。 表11 大气评价工作等级划分判据 评价工作等级; 分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. 表12 评价因子和评价标准表 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (μg/m3); 标准来源; 最终取值 (μg/m3). 非甲烷总烃; 二类区; 1小时; 2000; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准; 2000. 1.2.2源强参数 本项目大气污染物排放源参数见表13、表14、和表15。 表13 本项目点源参数表 污染源 名称; 坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染 因子; 排放速率kg/h. 经度; 经度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). P1; 117.080596; 38.523988; 4.0; 15; 0.3; 40; 19.66; 3000; 正常; 非甲烷总烃; 0.0095. 表14 本项目面源参数表 污染源名称; 污染源类型; 污染物; 排放 速率 kg/h; 起始坐标; 海拔高度m; 源的释放高度m; 矩形面源长度m; 矩形面源宽度m; 评价 标准μg/m3. E; N. 生产区; 面源; 非甲烷 总烃; 0.0035; 117.080362; 38.524032; 4.0; 8; 80; 6.25; 2000. 表15 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度℃; 41.5℃. 最低环境温度℃; -19℃. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑暗线熏线; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/。; /. 表16 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). P1; NMHC; 2000.0; 0.88; 0.04; /. 矩形面源; NMHC; 2000.0; 7.38; 0.37; /. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的NMHC，Pmax值为0.37%，Cmax为7.38ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，不需对污染物排放进行核算。 1.2.3防护距离计算 （1）大气环境防护距离 本评价按照《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)8.8.5小结大气环境防护距离的确定要求，采用AERMOD模型模拟预测评价基准年2018年内项目实施后所有污染源对厂界外主要污染物的短期浓度分布情况，预测结果表明项目实施后各污染物短期浓度均无超标点，无须设置大气环境防护距离。 （2）卫生防护距离 有害气体无组织排放源所在生产单元（车间）与周围环境之间的卫生防护距离按（GB/T13201-91）规定的公式计算： QCm=1A(BLC+0.25r2)0.5LD 式中：Q —污染物无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； Cm—环境空气质量标准污染物一次浓度限制，mg/m³； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—污染物无组织所在生产单元的等效半径，m； - B、C、D—卫生防护距离计算系数，根据当地平均风速计企业污染源结构来确定。按照最不利情况选定参数，具体数值见表17。 表17 卫生防护距离计算参数及计算结果 污染源类型; 污染物; 源强(kg/h); 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. 面源; 非甲烷总烃; 0.0035; 0.059; 50. 根据参数带入计算结果得本项目Lmax =0.059m。按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）关于级差的规定：“卫生防护距离在100m以内，级差为50m；超过100m，但小于或等于100m时，级差为100m”；“如果有两种污染物，单独计算并确定的卫生防护距离相同，则提一级。否则，取距离大的作为项目的卫生防护距离”，综合确定项目的卫生防护距离为50m。距项目最近的为厂区东南侧230m处的东槐庄村，符合卫生防护距离的要求。在卫生防护距离内禁止建设集中居民住宅区、学校、医院等环境保护目标。 综上所述，本项目废气可达标排放，且排放量较小，经空气稀释后，预计不会对周围环境空气产生明显影响。 1.2.4大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表见表18。 表18 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与 范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级R. 评价范围; 边长=50km□; 边长 5～50km£; 边长=5 kmR. 评价因子; SO2 +NOx 排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/aR. 评价因子; 基本污染物 (无) 其他污染物 (非甲烷总烃); 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准 R; 附录 D R; 其他标准R. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测£. 现状评价; 达标区□; 不达标区R. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 R 本项目非正常排放源£ 现有污染源 £; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目 污染源□; 区域污染源□. 大气环境影 响预测与 评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长 5～50km □; 边长 = 5 km. 预测因子; 预测因子（非甲烷总烃); 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 R. 正常排放短期浓度 贡献值; 本项目最大占标率≤100%□; 本项目最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; 本项目最大占标率≤10%□; 本项目最大标率＞10% □. 二类区; 本项目最大占标率≤30%R; 本项目最大标率＞30% □. 非正常排放 1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; 非正常占标率≤100% □; 非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和 年平均浓度叠加值; 叠加达标 □; 叠加不达标 □. 区域环境质量的整体 变化情况; k≤-20% □; k＞-20% □. 环境监计划; 污染源监测; 监测因子：（非甲烷总烃); 有组织废气监测 R 无组织废气监测 R; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测R. 评价结论; 环境影响; 可以接受 R 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:(0)t/a; NOx:(0)t/a; 颗粒物:(0)t/a; VOCs:(0.0389)t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. 综上，项目建成投产后不会对大气环境质量造成明显的不利影响。 2、水环境影响分析 2.1地表水环境影响分析 按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中地表水环境影响评价级别划分原则，水污染影响型建设项目评价等级判定见表19。 表19 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; -. 根据工程分析，本项目无废水外排，冷却水循环使用，不外排。 生活废水主要为职工盥洗废水，产生量为19.2m³/a（0.064m³/d），排入防渗旱厕，定期清掏。 2.2地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的相关规定，该项目属于“116塑料制品制造、其他”，编制报告表，为IV类项目，不需开展地下水环境影响评价。 3、声环境影响分析 项目挤出机、切粒机等生产设备及风机运行噪声（N1~N2），声压级在70-90dB（A）之间。产噪设备优先选用低噪设备、在厂房内合理布设、并做基础减振，经建筑隔声及距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 4、固体废物环境影响分析 项目挤出工序产生废滤网，产生量为0.05t/a，收集后回用于生产； 生活办公产生生活垃圾，产生量为0.6t/a，由环卫部门统一处理。 5、土壤环境评价 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》( HJ964-2018)附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于IV类项目，不开展土壤环境影响评价。 6、总量控制 本项目环评中各污染物预测量如下：COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2 ：0t/a，NOx：0t/a。 7、环境监测计划 - 7.1环境管理 7.1.1环境管理组织机构 设立控制污染、环境的法律负责者和相关的责任人，负责项目整个过程（包括施工期和运行期）的环境保护工作。 - 7.1.2环境管理台账要求 将环保设施的运行情况、环保设施日常检查、环境事件等建立环境管理台账。 - 7.1.3环保设施及措施运行及维护费用保障计划 本项目环保设施建设费用为5万元，占项目投资比例6.25%，环保设施投资处于企业可接受范围。项目营运期主要运行费用为电费、人工定期检修维护费等，运行费用较小，处于企业可接受范围内。 - 7.2监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关规定以及本项目污染物排放情况，制定本项目运行期监测计划，见表20。 表20 监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废气; P1（挤出、冷却）; 非甲烷总烃; 半年一次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322—2016）表1中有机化工去除率要求. 厂区内无组织; 非甲烷总烃; 每年一次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织特别排放限值. 车间门口; 非甲烷总烃; 每年一次; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值. 厂界; 非甲烷总烃; 每年一次; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业排放限值. 噪声; 厂界外1m; Leq; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. - 8、排污口规范化设置 监测点位标志牌设置要求 ①标志牌应设置在距污染物监测点位较近且醒目处，并能长久保留。 ②环保图形标志必须符合原国家环境保护局和国家技术监督局发布的中华人民共和国国家标准GB15562.1-1995《环境保护图形标志》排放口（源）和GB15562.2-1995《环境保护图形标志》固体废物贮存（处置）场的要求。 ③提示标志牌：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色。 ④标志牌内容：排放口标志名称、单位名称、编号、污染物种类、国家环境保护总局监制。 ⑤标志字型：黑体字。 ⑥标志牌尺寸：平面固定式标志牌外形尺寸480×300mm；立式固定式标志牌外形尺寸420×420mm。 ⑦标志牌材料：标志牌采用1.5~2mm冷轧钢板，表面采用搪瓷或者反光贴膜。 排污口管理 向环境排放污染物的排污口必须规范化，如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度和排放去向，各监测和采样装置的设置应符合《污染源监测技术规范》。对排放源统一建档，使用国家环保局印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并将排污情况及时记录于档案。 9.分表计电 为避免治污设备不按规定开启、治污设备低效运行、企业擅自偷换监控设备等情况，建议企业将电路进行分表计电，即环保设备、生产设备单独引用一条电路，并安装智能电表，实行分表计电方式，确保环保设备能够正常运行。 10.建设项目环境保护“三同时”验收一览表 根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定，环境污染治理设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用，在工程完成后，应对环境保护设施进行单独验收，验收内容见表21。 表21 项目环境保护措施“三同时”验收一览表 项目; 污染源; 环保设施名称; 验收指标; 验收标准. 废气; 有组织; 挤出、冷却工序; 集气罩+光氧催化设施+等离子设施+ P1排气筒（15m）; 非甲烷总烃： 排放浓度限值：60mg/m3， 去除效率90% 排气筒高度：15m; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322—2016）表1中有机化工去除率要求. 生产车间边界; ——; 去除效率不满足90%时，生产车间边界非甲烷总烃最大浓度4.0 mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3中车间边界大气污染物浓度限值. 厂区内无组织废气（非甲烷总烃）; ——; 非甲烷总烃：监控点处1h平均浓度值≤6 mg/m3、 监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织特别排放限值要求. 厂界无组织; ——; 企业边界： 非甲烷总烃：2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业排放限值. 废水; 冷却用水; 循环使用; 不外排; /. 生活污水; 排入防渗旱厕定期清掏; 不外排; /. 固废; 挤出工序产生的废滤网; 收集后回用于生产; 不外排; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求. 生活 垃圾; 由环卫部门统一清运; 不外排; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的标准要求. 噪声; 生产 设备; 选用低噪声设备，加减振垫、车间隔声; 昼间60dB（A） 夜间50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 其他; 车间地面硬化处理.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 挤出、冷却工序 | 非甲烷总烃 | 光氧催化+等离子设施+15m高排气筒（P1） | 达标排放 |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | —— | 对周围环境影响很小 |
| 水 污 染 物 | 冷却用水 | SS | 循环使用，不外排 | 不外排 |
|  | 生活污水 | COD、SS、氨氮 | 排入旱厕、定期清掏 |  |
| 固 体 废 物 | 挤出工序 | 废滤网 | 统一收集后外售 | 不外排 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 |  |
| 噪 声 | 生产设备优先选用低噪设备，经厂房内合理布局，设置减振垫，车间隔声等措施，经距离衰减后，项目厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无 |  |  |  |  |

- 结论与建议

| 1、建设项目概况 1.1项目概述 项目名称：年产300吨防腐保温颗粒项目 建设单位：沧州如霖塑料制品有限公司 建设性质：新建 建设规模：年产300吨防腐保温颗粒 项目劳动定员4人，年工作300天，每天1班工作制，每班工作10小时。 1.2项目选址 项目位于沧州市沧县兴济镇东槐庄村，厂址中心坐标为东经117°4′50.24′′，北纬38°31′26.28′′，项目西侧为空地，北侧为空地，东侧为空地，南侧为空地。项目周围无自然保护区，无野生动植物及文物保护单位，周围最近环境敏感点为项目厂址西南侧230m的东槐庄村。项目周围无自然保护区，无野生动植物及文物保护单位，本项目选址合理可行。 1.3建设内容 项目主体工程为生产车间及防腐保温颗粒生产线；公用工程为供水、供电、供热等；环保工程为废气、废水、固废和噪声处理措施。项目产品、工艺、设备均未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类、淘汰类及限制类，属于允许类，也未列入河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录》中限制类、淘汰类建设项目，项目建设符合国家产业政策。 1.4项目衔接 项目建成后，年用电量2万kWh，由当地供电系统提供，能够满足项目用电需要；项目用水主要为循环冷却水补和生活用水，由当地供水系统提供，能够满足项目需要；项目生产过程无废水外排，冷却水循环使用，定期补加，不外排；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏；项目生产用热为电加热，生活取暖采用空调。 2、环境质量现状 河北省生态环境厅于2019年6月5日发布的《2018年河北省生态环境状况公报》。 根据公报，沧州市环境空气中SO2、CO浓度年均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NO2、PM10、PM2.5、O3均存在超标现象。超标原因主要是由于北方地区风沙较大和采暖季废气污染物排放的影响，该地区环境空气质量总体一般。非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中表1二级标准。 项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表中2类标准要求。 项目所在地地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 3、污染防治措施可行性分析结论 3.1施工期环境影响分析结论 施工期间将会对大气、声环境、水环境等产生一定的暂时性影响。但对环境的影响是局部、短期的不利影响。施工期经采取有效的预防和治理措施后，其影响程度将大大降低，影响范围将局限在一定空间，并将随着施工的结束而消失。 3.2运营期环境影响分析结论 3.2.1大气环境影响评价结论 有组织废气： 挤出工序、成型工序废气（G1、G2） 项目挤出、冷却过程产生的废气，主要成分为非甲烷总烃，非甲烷总烃产生量为0.105t/a，产生的有机废气采用集气罩收集，则非甲烷总烃有组织收集量为0.0945t/a，由1台风量为5000m3/h风机引至光氧催化设施+等离子设施处理后由1根15m高排气筒（P1）排放，年运行时间为3000h，则处理后非甲烷总烃有组织排放量为0.0284t/a，排放速率为0.0095kg/h，排放浓度为1.9mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值要求，但不满足及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工业排放标准要求，经预测，车间门口非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值。 无组织废气： 挤出、冷却工序未经收集的非甲烷总烃为0.0105t/a，排放速率为0.0035kg/h。经预测，厂界非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业排放限值，厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织特别排放限值。 3.2.2水环境影响评价结论 本项目生产过程无废水外排，冷却水循环使用，不外排；产生的废水主要为职工盥洗废水，产生量为0.064m3/d（19.2m3/a），排入防渗旱厕，定期清掏，不外排。 综上，本项目对周围水环境的影响较小。 3.2.3固废环境影响评价结论 挤出工序的废滤网收集后外售； 生活办公产生生活垃圾由环卫部门定期清运。 综上所述，以上固废均得到有效处理与处置，对周围环境影响较小。 3.2.4噪声环境影响评价结论 项目挤出机、切粒机等生产设备及风机运行噪声（N1~N2），声压级在70-90dB（A）之间。产噪设备优先选用低噪设备、在厂房内合理布设、并做基础减振，经建筑隔声及距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 4、清洁生产分析结论 本项目采用先进的生产设备及工艺，有效减少污染物的排放，资源得到充分利用，故本项目符合清洁生产要求。 5、污染物总量控制指标分析结论 本项目环评中各污染物预测量如下：COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2 ：0t/a，NOx：0t/a。 6、项目实施前后环境质量变化情况 项目运营期间产生的废气通过采取相应的处理措施后达标排放，经大气扩散后对周围环境影响较小，项目环境空气质量可维持现状。 本项目生产过程无废水外排，冷却水循环使用，不外排；厂区设防渗旱厕，定期清掏，不外排，生活废水主要为职工盥洗废水，产生量为19.2m³/a（0.064m³/d），排入防渗旱厕定期清掏。项目不会对周围水环境造成影响。 项目采取有效的降噪措施后厂界噪声达标排放，对周围声环境影响较小，区域声环境质量能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 项目产生的固体废物得到合理处理、处置，不会对周围环境造成影响。 7、工程可行性结论 综上所述，年产300吨防腐保温颗粒项目符合国家和地方相关政策的要求，厂址选择合理，符合清洁生产要求。项目落实环评提出的各项环境保护对策和措施，加强环保管理，污染物都能做到达标排放，项目外排污染物对周围环境影响较小，区域环境质量能够维持现状。从环保角度分析，项目建设运营是可行的。 二、建议 1、严格执行“三同时”制度，使环保设施的建设和使用落到实处。 2、加强宣传教育，增强人群的环境保护意识，减少污染物的无组织排放。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | ### 注 释 一、本报告表应附以下附件及附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系及敏感点分布图 附图3 厂区平面布置图 附件1 建设单位委托书 附件2 建设单位承诺书 附件3 环评单位承诺书 附件4 备案信息 附件5 营业执照 附件6 环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。 本项目无专项评价。 |  |