沧州如霖塑料制品有限公司司输送设备制造项目

环境保护“三同时”落实情况

一、公司概况

沧州如霖塑料制品有限公司于2019年成立，坐落于沧县兴济镇东槐庄村，主要经营范围为生产、销售：塑料制品。

二、建设项目基本情况

沧州如霖塑料制品有限公司位于沧县兴济镇东槐庄村，项目占地1000m2，主要构筑物为：生产车间、办公及生活等附属设施。

三、环评批复情况

（一）废气

项目研出、冷和过程产生的废气，主要成分为非甲烷总烃，产生的有机废气采用集气罩收集，由l台风机引至光氧催化设施+等离子施处理后由1根15m高律气筒排放，排放浓度满是《合成树脂工业污染物排标准)(Q01572-2015)表5特别排放限值要求及《工业企业库战性有机物降放险制际准)(D811/2322-2016)表1中有机化工业排放标准要求，车间门口非甲总经满足(工业企业辉发性有机物排放控制标准)(DB13/2322-2016)表3生产车间或生产设各造算大气污染物浓度值。挤出、冷却工序未经收集的非甲烷总，厂界非甲烷总烃满足《工业业发性有机物放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业排放限值，厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准) (GB 37822-2019) 附录A厂区内VOCs无组织特别排放限值。

（二）废水

本项目生产过程无废水外排，冷却水循环使用，不外排：产生的废水主要为职工洗废水，排入防渗早厕，定期清掏，不外排。

（三）噪声

项目挤出机、切粒机等生产设备及风机运行噪声，产噪设备优先选用低噪设备、在厂房内合理布设、并做基础减振，经建筑声及距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。

（四）固废

挤出工序的废滤网收集回用于生产：生活办公的生活垃圾由环卫部门定期清运。

四、实际建设情况

表1    环境保护“三同时”落实情况表

| 项目 | 污染源 |  | 环保设施名称 | 验收指标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 挤出、冷却工序 | 集气罩+光氧催化设施+等离子设施+ P1排气筒（15m） | 非甲烷总烃： 排放浓度限值：60mg/m3， 去除效率90% 排气筒高度：15m | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322—2016）表1中有机化工去除率要求 |
|  | 生产车间边界 |  | —— | 去除效率不满足90%时，生产车间边界非甲烷总烃最大浓度4.0 mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3中车间边界大气污染物浓度限值 |
|  | 厂区内无组织废气（非甲烷总烃） |  | —— | 非甲烷总烃：监控点处1h平均浓度值≤6 mg/m3、 监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织特别排放限值要求 |
|  | 厂界无组织 |  | —— | 企业边界： 非甲烷总烃：2.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业排放限值 |
| 废水 | 冷却用水 |  | 循环使用 | 不外排 | / |
|  | 生活污水 |  | 排入防渗旱厕定期清掏 | 不外排 | / |
| 固废 | 挤出工序产生的废滤网 |  | 收集后回用于生产 | 不外排 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求 |
|  | 生活 垃圾 |  | 由环卫部门统一清运 | 不外排 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的标准要求 |
| 噪声 | 生产 设备 |  | 选用低噪声设备，加减振垫、车间隔声 | 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 其他 | 车间地面硬化处理 |  |  |  |  |

五、验收监测结论

（1）生产工况

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，监测期间该项目正常生产，达到95%以上，满足验收检测技术规范要求。

- 废气

经监测，项挤出、冷却工序排气筒出口非甲烷总经排放浓度最大值为3.23mg/m'，满足《合成树脂工业污染物搏放标准》(GB31572-2015)表5大气污染特別排放限值要求，非甲烷总烃最低去除效率21%，不满足《工业企业挥发性有机物放控制标准》(DB13/2322-2016)表1有机化工业要求，故在生产设备外1m加测非甲烷总烃。厂界无组织废气非甲烷总烃浓度最大值为1.60mg/m³，满足《工业企业挥发性有机物持放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业排放限值要求；生产设备外1m非甲烷总烃浓度最大值为2.91mg/m³，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表3生产车间边界大气污染物浓度限值要求；生产车间门口外1m非甲烷总烃浓度最大值为2.20mg/m³，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019) 中附录A厂区内VOCs无组织特别排放限值要求。

（3）噪声

经监测,该项目东、南、西、北厂界昼同噪声范围值为53.9~58.2dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准要求。

（4）固体废弃物

挤出工序的废滤网收集后回用于生产：生活办公的生活垃圾由环卫部门定期清运。

- 废水

本项目生产过程无废水外排，冷却水循环使用，不外排：产生的废水主要为职工洗废水，排入防渗早厕，定期清掏，不外排。