盐山美辰管件制造厂弯头生产项目

环境保护“三同时”落实情况

一、公司概况

盐山美辰管件制造厂于2019年成立，坐落于盐山县盐山镇后刘村南，主要经营范围为弯头。

二、建设项目基本情况

盐山美辰管件制造厂位于盐山县盐山镇后刘村南，项目占地800m2，建设车间等配套及辅助设施等共500平方米。

三、环评批复情况

（一）废气

项目无废气产生。

（二）废水

本项目锯床和推制机均使用冷却水，循环使用无外排。生活污水用于厂区泼洒抑尘，无外排。

（三）噪声

项目噪声主要为截管机、车床等生产设备运转时产生的噪声，采取车间内布设、建筑隔声、距离衰减等降噪。

（四）固废

项目生产过程产生的下脚料收集后外售；含油抹布和生活垃圾收集后由环卫部门定期清运处理。

四、实际建设情况

表1    环境保护“三同时”落实情况表

| 项目 | 污染物 | 环保设施名称 | 验收指标 | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | -- | -- | -- | -- | 已落实 |
| 废水 | 生活污水 | 员工盥洗用水泼洒抑尘 | COD：280mg/L SS：300mg/L 氨氮：35 mg/L | -- | 已落实 |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备，产噪设备加装减振垫、厂房内合理布设，生产过程轻拿轻放 | 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 | 已落实 |
| 固体废物 | 下脚料 | 收集后外售 | 不外排 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001中相关标准 | 已落实 |
|  | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门清运 |  |  | 已落实 |
|  | 含油抹布 | 混入生活垃圾收集后由环卫部门清运 |  |  | 已落实 |

五、验收监测结论

（1）生产工况

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，监测期间该项目正常生产，达到95%以上，满足验收检测技术规范要求。

- 废气

项目无废气产生。

（2）噪声

监测期间，厂界噪声昼间监测范围为（51.4-55.3）dB（A），夜间监测范围为（43.0-45.2）dB（A），监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准要求。

- 废水

### 本项目无生产废水产生，废水主要为职工生活污水，全部用于厂区泼洒抑尘。

（4）固体废弃物

### 本项目主要为生产过程中产生的下脚料、含油抹布以及生活垃圾。下脚料收集后外售综合利用；含油抹布混入生活垃圾经收集后由环卫部门统一处理。