盐山县贵新管件厂三通生产项目

环境保护“三同时”落实情况

一、公司概况

盐山县贵新管件厂于2019年成立，坐落于盐山县盐山镇沧乐线供销加油站斜对面，主要经营范围为三通。

二、建设项目基本情况

盐山县贵新管件厂位于盐山县盐山镇沧乐线供销加油站斜对面，厂址中心坐标为东经117°12′3.03′′，北纬38°4′5.57′′，项目西侧为厂房，北侧为厂房，南侧为S283，东侧为厂房。距离本项目最近的敏感点为西南侧220m的毛庄村。

三、环评批复情况

（一）废气

项目切割、修磨、焊接、喷砂工序固定工位，产生的废气经集气罩收集后与1台抛丸机废气经除尘器处理，处理后由1根15m高排气筒排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准。未收集颗粒物无组织排放，厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值，对周围环境影响较小。

（二）废水

项目无废水产生；废水主要为职工生活污水，生活污水排入化粪池，定期清掏。

（三）噪声

对噪声源采取有效措施，确保噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类和4类标准要求。

（四）固废

固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)及其修改单中的相关规定，固废按照报告表提出的措施全部综合利用或妥善处置。

四、实际建设情况

表1    环境保护“三同时”落实情况表

| 时期 | 项目 | 污染源 | 环保设施 措施 |  |  | 验收指标 | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废气 | 切割、修磨、焊接 | 集气罩 | 布袋除尘器 | 1根15m排气筒（P1） | 颗粒物： 排放浓度：120 mg/m³ 排放速率：3.5kg/h 排气筒高度：15m | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级排放标准 | 已落实 |
|  |  | 玻璃砂喷砂机 | 管道 |  |  |  |  | 未建设 |
|  |  | 喷砂抛丸机 | 管道 |  |  |  |  | 已落实 |
|  |  | 颗粒物（集气罩未收集） | 无组织排放 |  |  | 颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 | 已落实 |
|  | 废 水 | 生活污水 | 厂区设旱厕，定期清掏，生活污水泼洒厂区抑尘 |  |  | 定期清掏，生活污水泼洒厂区不外排 | — | 已落实 |
|  | 噪 声 | 生产设备运行噪声 | 选用低噪声设备，产噪设备加装减振垫、厂房内合理布设 |  |  | 东、西、北厂界： 昼间：60B（A） 夜间：50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中2类标准 | 已落实 |
|  |  |  |  |  |  | 南厂界： 昼间：60B（A） 夜间：50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中4类标准 | 已落实 |
|  | 固 废 | 生活垃圾 | 垃圾箱收集，由环卫工人运至垃圾处理厂处理 |  |  | 不外排 | — | 已落实 |
|  |  | 设备维护含油抹布 |  |  |  | 不外排 | — | 已落实 |
|  |  | 检验工序产生的不合格 | 收集后外售 |  |  | 不外排 | — | 已落实 |
|  |  | 焊接工序产生的废焊条 | 收集后外售 |  |  | 不外排 | — | 已落实 |
|  |  | 切割工序边角料 | 收集后外售 |  |  | 不外排 | — | 已落实 |
|  |  | 喷砂工序产生的废砂 | 收集后外售 |  |  | 不外排 | — | 已落实 |
|  |  | 除尘器收集烟尘 | 收集后外售 |  |  | 不外排 | — | 已落实 |

五、验收监测结论

（1）生产工况

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，运行负荷为90%，满足验收检测技术规范要求。

- 废气

经监测，项目切割、修磨、焊接、喷砂工序固定工位，产生的废气经集气罩收集后与1台抛丸机废气经除尘器处理，处理后由1根15m高排气筒排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准。未收集颗粒物无组织排放，厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值。

（3）噪声

经监测，该项目厂界各监测点位昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表I中2类和4类标准。

（4）固体废弃物

本项目切割工序产生的边角料、焊接工序产生废焊条、检验工序产生不合格品、布袋除尘器收集粉尘收集后外售，机油循环利用，设备维护过程中产生的含油废抹布与生活办公产生生活垃圾由垃圾箱收集，环卫部门定期清运。

- 废水

本项目无废水产生；厂区职工产生的生活污水，排入化粪池，定期清掏。