河北成利朋电器设备有限公司机箱机柜制造和机箱设备电器组装项目

环境保护“三同时”落实情况

一、公司概况

河北成利朋电器设备有限公司位于青县马厂镇杨官店一村，主要经营范围为机箱机柜。

二、建设项目基本情况

河北成利朋电器设备有限公司位于青县马厂镇杨官店一村，项目占地3333m2，项目总投资200万元，其中环保投资1.5万元。

三、环评批复情况

（一）废气

项目打磨、焊接工序设置3个固定工位，废气采用集气罩收集；砂轮打磨采取半封闭操作间，废气采用侧吸收集；这些废气共用1套布袋除尘器处理后，与经滤芯及1套布袋除尘器处理后的喷涂废气共用1根15m高排气筒（P1）排放，检测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求；喷涂固化废气、磨床产品烘干（热源均为电加热）废气经“集气罩+活性炭吸附装置+光催化氧化装置”处理，处理后废气经1根15米高排气筒（P2）排放，检测结果满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准要求。

（二）废水

本项目生产过程中无生产废水产生，职工生活废水，厂区设旱厕，定期清掏作农肥。

（三）噪声

本项目落实好各项噪声污染防治措施，确保生产过程中的机械设备噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（四）固废

按照“资源化、减量化、无害化”的固废处置原则，尽可能实现资源的综合利用。生产过程中产生的下脚料、氧化铁屑、不合格产品，收集后外售；生活垃圾收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一处理。防治造成二次污染。

四、实际建设情况

表1    环境保护“三同时”落实情况表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 验收指标 | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 打磨工序 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器（与焊接、喷涂共用）+1根15m排气筒（P1） | 最高允许排放浓度18mg/m3 最高允许排放速率0.51kg/h 排气筒高度不低于15米 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（染料尘）排放监控浓度限值 | 落实 |
|  | 焊接工序 |  | 集气罩+布袋除尘器（与打磨、喷涂共用）+1根15m排气筒（P1） |  |  |  |
|  | 喷涂工序 |  | 滤芯+布袋除尘器（与焊接共用）+1根15m排气筒（P1） |  |  |  |
|  | 厂界无组织 |  | 厂房密闭 | 肉眼不可见 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（染料尘）无组织排放监控浓度限值 | 落实 |
|  | 固化、烘干工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+光催化氧化装置+活性炭吸附装置+15米高排气筒（P2） | 最高允许排放浓度：60mg/m3 最低去除效率：70% | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业最高允许排放浓度及最低去除效率要求 | 落实 |
|  | 厂界无组织 |  | 厂房密闭 | 企业边界：2.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2中其他行业排放限值 |  |
|  | 厂区无组织 |  |  | 监控点处1h平均浓度值：6mg/m3 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（2019.7.1号实施）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中特别排放限值 |  |
|  |  |  |  | 监控点处任意一次浓度值：20mg/m3 |  |  |
| 废水 | 厂区职工 盥洗废水 | COD、氨氮、SS | 泼洒厂区抑尘 | — | 不外排 | 落实 |
| 固废 | 生产过程 | 下脚料 | 收集后外售 | — | 不外排 | 落实 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 收集后环卫部门清运 |  |  | 落实 |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 收集后外售 |  |  | 落实 |
|  | 滤芯 | 粉尘 | 收集后回用于生产 |  |  | 落实 |
|  | 检验工序 | 不合格品 | 收集后外售 |  |  | 落实 |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 暂存危废间交有资质单位处理 |  |  | 落实 |
| 噪声 | 生产设备运行噪声 | 等效A声级 | 优先选用低噪声设备、布局合理，做基础减振，经建筑隔声及距离衰减 | 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 | 落实 |

五、验收监测结论

（1）生产工况

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，监测期间该项目正常生产，达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。

- 废气

项目固化、烘干工序排放的非甲烷总烃浓度为5.52mg/m3，非甲烷总烃去除效率浓度为79.0%满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准要求（非甲烷总烃浓度≤60mg/m3，非甲烷总烃去除效率≥70%）；打磨、焊接、喷涂工序颗粒物排放浓度为8.4mg/m3，颗粒物排放速率为0.0338kg/h，检测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求（颗粒物浓度≤18mg/m3，颗粒物排放速率≤0.51kg/h）。

厂界无组织废气中颗粒物最高排放浓度为0.207mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织大气污染物排放监控浓度限值（颗粒物浓度≤1.0mg/m3）；非甲烷总烃最高排放浓度为1.16mg/m3，检测结果满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业排放浓度限值（非甲烷总烃浓度≤2.0mg/m3）要求；生产车间门口非甲烷总烃最高排放浓度为2.12mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值要求（非甲烷总烃浓度≤4.0mg/m3）。

（3）噪声

项目厂界昼间、夜间噪声最大值分别为55dB(A)、45dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类标准要求。

- 固体废弃物

- 项目生活垃圾由环卫部门清运处理；生产过程中下脚料收集外售；焊接、打磨、喷涂过程中布袋除尘器收集的除尘灰收集后外售；滤芯收集的粉尘收集后回用于生产；活性炭吸附装置产生的废活性炭暂存危废间然后交有资质的单位处理、检验工序产生的不合格品收集后外售。

- 废水

本项目废水主要为办公生活污水，厂区设旱厕，定期清掏作农肥。