盐山县泰达房地产开发有限公司

盐山县泰达国际城（北区）项目

环境保护“三同时”落实情况

一、公司概况

盐山县泰达房地产开发有限公司于2015年成立，位于盐山县城西南部银河大街西，主要经营范围为房地产开发。

二、建设项目基本情况

本项目位于盐山县城西南部，银河大街西侧，千童大街东侧，渤海路南侧，中心坐标为北纬38°3'1.05"，东经117°13'11.25"。项目东至银河大街，隔银河大街为临街商铺；南侧为拟建盐山县泰达国际城（南区）项目。

三、环评批复情况

（一）废气

废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（二）废水

生活污水经化粪池处理后排入市政管网废水排放要达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及盐山县城市污水处理厂进水水质要求。

（三）噪声

对噪声源采取有效措施，确保噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。

（四）固废

运营期固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中标准要求。

四、实际建设情况

表1    环境保护“三同时”落实情况表

| 项目 | 污染源 | 治理措施 | 验收标准 | 环保投资 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 汽车尾气 | 送排风系统+商业区绿化 | - | 10万元 | 已落实 |
|  | 垃圾中转站、公厕恶臭 | 专用垃圾收集箱，绿化带隔离，除臭处理：公厕专人管理，保持卫生，卫生消毒 | - | 5万元 | 已落实 |
| 废水 | 生活污水 商业废水 | 商业废水及生活污水一同进入化类池处理后经城市污水管网进入盐山县城市污水处理厂 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，同时满足盐山县城市污水处理厂进水水质要求 | 35万元 | 已落实 |
| 噪声 | 加压水泵、地下停车场排风机、电梯等设备 | 地下布置、基础减振、吸音板及隔声门、减振带、设机动车禁鸣标志 | 东边界满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）4类标准要求，其他三侧边界满足2类标准 | 20万元 | 已落实 |
| 固废 | 生活垃圾商业垃圾 | 垃圾分类袋装、设置封闭箱体的垃圾箱、定期送至垃圾填埋场 | 满足《一般工业体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB185992001）及修改单中标准要求 | 10万元 | 已落实 |
| 其他 | 化类池防渗结构底面采用水泥铺面，上涂防水布夯实：四周池壁表面涂抹防水膜+防腐环氧树脂防渗 |  |  | 5万元 | 已落实 |

五、验收监测结论

（1）生产工况

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，监测期间该项目正常生产，达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。

- 废气

本项目产生的废气主要是汽车尾气、垃圾恶臭。a、汽车尾气。本项目设置地下停车场停车场内会排放少量汽车尾气。项目停车场为地下停车场，地下停车场设置独立的送排风系统，汽车尾气扩散条件较好，并作消声处理。项目道路两旁进行绿化景观处理，对排放尾气起到一定的吸收净化作用。b、垃圾中转及公厕恶臭。本项目采用专用垃圾收集箱及塑料垃圾收集袋，收集的垃圾定期由专职人员清运，做到日产日清，不积存。装车清运时将专用垃圾收集箱及塑料垃圾收集袋里的垃圾直接装入垃圾运输车，整个过程垃圾不外露，能够减轻垃圾臭气对附近环境（尤其是居民住宅）的影响。经检测，无组织废气非甲烷总烃、氮氧化物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值要求（即非甲烷总烃浓度限值：≤4.0mg/m3，氮氧化物浓度限值≤0.12mg/m3），臭气浓度排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准相应值（即臭气浓度限值≤20（无量纲））。

（3）噪声

项目产生的噪声主要是加压水泵、地下停车场排风机、电梯等设备产生的噪声，小区内居民生活噪声和机动车噪声。a、加压水泵房水泵、地下停车场排风机运行时产生的噪声。本项目采取地下布置，设备间设吸声板及隔声门进行隔声降噪，水泵设基础减振。b、为降低电梯房噪声，项目电梯间设吸音板及隔声门进行隔声降噪。c、为避免使小区内声环境受到机动车影响，小区管理部门应采取有效措施控制机动车进入小区内部。小区内道路设置缓冲带，使车辆进入小区后降低速度，以减少噪声。小区内设立机动车禁鸣标志。d、商业噪声主要来源于人员的喧哗声和日常营业噪声。加强管理，减少商业噪声。本项目通过采用低噪声设备、墙体内壁吸声等降噪措施，再经距离衰减后，设备噪声对距离最近的居民住宅贡献值较小，对周围居民住宅声环境质量变化影响不大。经检测，东边界满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)4类标准要求（昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A)），其他三侧边界满足2类标准（昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A)）。

- 固体废弃物

- 本项目固废主要是商业垃圾和小区居民产生的生活垃圾。生活垃圾、商业垃圾采用垃圾袋装，通过垃圾箱分类收集，能利用的回收利用，不能利用的由物业管理部门通过垃圾收集、清运并由盐山县市容部门统一处理。

- 废水

本项目产生的废水主要是居民产生的生活污水及商业废水。商业废水及生活污水一起进入化粪池，经化粪池处理后经市政污水管网排入盐山县城市污水处理厂处理。外排废水经城市污水管网进入盐山县城市污水处理厂处理，不直接外排。经检测，废水 pH、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、氨氮、总氮、动植物油符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，同时满足盐山县城市污水处理厂进水水质要求。（即pH为6-9（无量纲），化学需氧量≤400mg/m3，悬浮物≤200mg/m3，五日生化需氧量≤200mg/m3，氨氮≤35mg/m3，动植物油≤100mg/m3）。