盐山县泰达房地产开发有限公司

盐山县泰达国际城（北区）项目竣工环境保护验收意见

- 2020年09月26日，盐山县泰达房地产开发有限公司根据《盐山县泰达房地产开发有限公司盐山县泰达国际城（北区）项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批意见等要求，组织相关单位人员对本项目进行了验收，提出验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

- 本项目位于盐山县城西南部，东至银河大街，西至千童大街，中心坐标东经117°13′11.25"，北纬38°3′1.05"。项目东侧为银河大街，隔银河大街为临街商铺；南侧为盐山县泰达国际城（南区）项目；西侧为千童大街，隔千童大街为空地；北侧为渤海路，隔渤海路为城市绿地。距离本项目最近的环境敏感点为项目东侧60m南门外居民区。

- （二）建设过程与环保审批及排污许可情况

- 企业委托河北嘉诚环境工程有限公司于2015年3月编制完成了《盐山县泰达房地产开发有限公司盐山县泰达国际城（北区）项目环境影响报告表》，并于2015年4月8日取得了盐山县环保局对本项目的批复，批复文号：盐环表[2015]08号。

- （三）投资情况

- 本项目总投资为18200万元，其中环保总投资85万元，占总投资的0.48%。

- （四）验收范围

- 本次仅对盐山县泰达房地产开发有限公司盐山县泰达国际城（北区）项目进行验收。

- 二、工程变动情况

- 工程建设内容与环评文件对比，环评中20F住宅楼7栋实际为3栋24F住宅楼，其他内容无变动。

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废气

本项目产生的废气主要是汽车尾气、垃圾恶臭。a、汽车尾气。本项目设置地下停车场停车场内会排放少量汽车尾气。项目停车场为地下停车场，地下停车场设置独立的送排风系统，汽车尾气扩散条件较好，并作消声处理。项目道路两旁进行绿化景观处理，对排放尾气起到一定的吸收净化作用。b、垃圾中转及公厕恶臭。本项目采用专用垃圾收集箱及塑料垃圾收集袋，收集的垃圾定期由专职人员清运，做到日产日清，不积存。装车清运时将专用垃圾收集箱及塑料垃圾收集袋里的垃圾直接装入垃圾运输车，整个过程垃圾不外露，能够减轻垃圾臭气对附近环境（尤其是居民住宅）的影响。

（二）废水

本项目产生的废水主要是居民产生的生活污水及商业废水。商业废水及生活污水一起进入化粪池，经化粪池处理后经市政污水管网排入盐山县城市污水处理厂处理。外排废水经城市污水管网进入盐山县城市污水处理厂处理，不直接外排。

（三）噪声

项目产生的噪声主要是加压水泵、地下停车场排风机、电梯等设备产生的噪声，小区内居民生活噪声和机动车噪声。a、加压水泵房水泵、地下停车场排风机运行时产生的噪声。本项目采取地下布置，设备间设吸声板及隔声门进行隔声降噪，水泵设基础减振。b、为降低电梯房噪声，项目电梯间设吸音板及隔声门进行隔声降噪。c、为避免使小区内声环境受到机动车影响，小区管理部门应采取有效措施控制机动车进入小区内部。小区内道路设置缓冲带，使车辆进入小区后降低速度，以减少噪声。小区内设立机动车禁鸣标志。d、商业噪声主要来源于人员的喧哗声和日常营业噪声。加强管理，减少商业噪声。本项目通过采用低噪声设备、墙体内壁吸声等降噪措施，再经距离衰减后，设备噪声对距离最近的居民住宅贡献值较小，对周围居民住宅声环境质量变化影响不大。

（四）固体废物

本项目固废主要是商业垃圾和小区居民产生的生活垃圾。生活垃圾、商业垃圾采用垃圾袋装，通过垃圾箱分类收集，能利用的回收利用，不能利用的由物业管理部门通过垃圾收集、清运并由盐山县市容部门统一处理。

- 四、环境保护设施运行效果监测

河北科友环保科技有限公司于2020年09月01日至2020年09月07日进行了竣工验收检测并出具检测报告，报告编号为冀科环检(2020)第WT0897号。检测结果如下：

（一）废气

经检测，无组织废气非甲烷总烃最大值为1.40mg/m3、氮氧化物最大值为0.035mg/m3，排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求（即非甲烷总烃浓度限值：≤4.0mg/m3，氮氧化物浓度限值≤0.12mg/m3），臭气浓度最大值为13（无量纲），排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准相应值（即臭气浓度限值≤20（无量纲））。

- 废水

- 经检测，废水pH均值为7.54-7.68（无量纲）、化学需氧量最大值为12mg/L、悬浮物最大值为7mg/L、五日生化需氧量最大值为4.6mg/L、氨氮最大值为0.919mg/L、总氮最大值为0.919mg/L、动植物油最大值为0.71mg/L，符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，同时满足盐山县城市污水处理厂进水水质要求。（即pH为6-9（无量纲），化学需氧量≤400mg/m3，悬浮物≤200mg/m3，五日生化需氧量≤200mg/m3，氨氮≤35mg/m3，动植物油≤100 mg/m3）。

### （三）厂界噪声

### 经检测，该企业东厂界昼间噪声值范围为51.6-51.8dB(A)，夜间噪声值范围为41.5-42.4dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中4类标准（昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)）。该企业南、西、北厂界昼间噪声值范围为51.9-53.5dB(A)，夜间噪声值范围为41.8-43.7dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）

（四）总量核算情况

项目不涉及总量控制指标要求。

五、验收结论

### 工程建设地点、建设内容与环评阶段对比没有重大变动。根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目基本满足环评及批复要求，该项目可以通过竣工环境保护验收。

- 盐山县泰达房地产开发有限公司

- 盐山县泰达国际城（北区）项目竣工环境保护验收组人员信息

| - 验收组 | - 姓名 | - 单位 | - 职务/职称 | - 电话 | - 签字 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 组长 | - 闫希胜 | - 盐山县泰达房地产开发有限公司 | - 经理 | - 18617736571 |  | - 建设单位 |
| - 成员 | - 牟金玲 | - 沧州市环境保护科学研究院 | - 正高工 | - 13582757768 |  | - 专家 |
|  | - 路瑞娟 | - 沧州市生态环境保护研究院 | - 高工 | - 15131708006 |  |  |
|  | - 邓福利 | - 河北金牛化工股份有限公司 | - 高工 | - 13930798439 |  |  |
|  | - 郄京龙 | - 河北科友环保科技有限公司 | - 经理 | - 15512197382 |  | - 检测单位 |