建设项目环境影响报告表

项目名称：沧州凯尔特管道制造有限公司管件生产项目

建设单位（盖章）：沧州凯尔特管道制造有限公司

编制日期：2019年12月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 沧州凯尔特管道制造有限公司管件生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 沧州凯尔特管道制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 曾宪秀 |  |  | 联系人 |  |  | 曾宪秀 |  |
| 通讯地址 | 河北省（自治区、直辖市）沧州市盐山县 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15075710888 |  | 传真 |  | / |  |  |  |
| 建设地点 | 盐山县盐塔路高架桥北100米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 盐山县发展和改革局 |  | 批准文号 |  |  | 盐发改工备字[2019]273号 |  |
| 建设性质 | 新建[√]改扩建[]技改[] |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | C3399其他未列明金属制品制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 1000 |  |  | 绿化面积（平方米） |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 155 |  | 其中：环保投资（万元） | 5 |  |  | 环保投资占总投资比例 | 3.23% |
| 评价经费 （万元） |  |  | 预期投产日期 |  |  | 2020年5月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 沧州凯尔特管道制造有限公司（统一社会信用代码：91130925MA07NJ1X77）是一家专业从事制造管件；销售钢材、管件的企业，位于盐山县盐塔路高架桥北100米。沧州凯尔特管道制造有限公司拟投资155万元在盐山县盐塔路高架桥北100米建设沧州凯尔特管道制造有限公司管件生产项目，于2019年9月26日在盐山县发展和改革局备案，备案编号：盐发改工备字[2019]273号，项目代码：2019-130925-41-03-000355。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定，该项目需进行环境影响评价。根据原环境保护部2017年第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》和生态环境部2018年第1号令《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》等有关法律、法规的要求，本项目属于“二十二、金属制品业；67、金属制品加工制造，其他（仅切割组装除外）”应编制环境影响报告表。受建设单位委托，项目成员进行了详细的现场踏勘和资料收集，根据《环境影响评价技术导则》的规定，编制完成了本项目的环境影响报告表，报环境保护行政主管部门审批。 二、项目概况 1、项目名称：沧州凯尔特管道制造有限公司管件生产项目 2、建设单位：沧州凯尔特管道制造有限公司 3、建设地点：项目位于盐山县盐塔路高架桥北100米，厂址中心坐标为东经117°11′53.73′′，北纬38°4′47.00′，项目西侧为道路，隔道路为工厂，北侧为工厂，南侧为工厂，东侧为空地。项目周围无自然保护区，无野生动植物及文物保护单位，距离本项目最近的环境敏感点为项目厂址东南侧990m的杨红庙村，项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 4、建设性质：新建 5、建设规模：建筑面积900m2，年产管件120吨 6、占地面积：占地面积1000m2，位于盐山县盐塔路高架桥北100米。 7、工程投资：本项目总投资155万，环保投资5万元，占总投资的3.23% 8、建设内容：项目占地面积1000m2，主体工程为生产车间、喷砂车间及年产120吨管件生产线；辅助工程为办公区；项目车间内和厂区地面均进行硬化和绿化，所有设备均进车间。公用工程为供水、供电、供热等；环保工程为废气、固废和噪声处理措施。项目产品、工艺、设备均未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类、淘汰类及限制类，属于允许类，也未列入河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录》中限制类、淘汰类建设项目，且项目于2019年9月26日在盐山县发展和改革局备案，备案编号：盐发改工备字[2019]273号，项目建设符合国家产业政策。项目主要建设内容见表1。 表1 项目建设内容一览表 工程名称; 工程内容. 主体 工程; 生产线; 年产管件120吨. 生产车间; 1座，建筑面积740m2. 喷砂车间; 1座，建筑面积60m2. 办公区; 1座，建筑面积100m2. 公用 工程; 供水; 由当地供水系统提供. 供电; 由当地供电系统提供. 供热; 无生产用热，冬季生活取暖采用空调. 环保 工程; 废气; 焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放； 砂轮机烟尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放； 喷砂烟尘由自带脉冲除尘器+15米排气筒收集处理. 废水; 无生产废水，厂区设防渗旱厕，定期清掏，生活污水泼洒厂区抑尘. 噪声; 选用低噪声设备，采用基础减振、厂房隔声、合理布局等措施. 固废; 生产过程产生的边角料、焊接工序产生的废焊条、喷砂机脉冲除尘器及移动式烟尘净化器收集的粉尘收集后外售；生活垃圾由环卫部门定期清运处理. 9、原辅材料及能源消耗： 项目主要原辅材料及能源消耗情况见表2。 表2 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 钢管; t/a; 120; 外购. 2; 焊条; 箱/a; 1; 外购. 3; 砂子; t/a; 3; 外购. 4; 新鲜水; m3/a; 30; 当地供水管网供给. 5; 电; kW·h/a; 3万; 当地供电系统供给. 10、生产设备 项目主要生产设备见下表。 表3 项目主要设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 车床; 台; 1; -. 2; 砂轮机; 台; 10; 5台为备用. 3; 喷砂机; 台; 2; -. 4; 电焊机; 台; 2; -. 5; 气割机; 台; 2; -. 6; 锯床; 台; 2; -. 7; 压力机; 台; 1; -. 总计; 台; 20. 11、平面布置 厂区共设1个大门均位于厂区西侧，厂区西北侧为办公区，厂区东部为生产车间，生产车间南侧为喷砂车间。具体平面布置见附图3。 12、劳动定员 项目劳动定员5，年工作300天，每天1班工作制，每班工作8时。 三、公用工程 1、供电：项目年用电量为3万kW·h/a，项目用电由当地供电系统提供，能够满足项目用电需要。 2、给水：项目用水主要为厂区职工生活用水。项目劳动定员为5人，用水指标按20L/d·人进行计算，则生活用水量为0.1m3/d（30m3/a），由当地供水系统提供，能够满足项目用水需要。 3、排水：职工办公生活产生的盥洗废水，产生量按为用量的80%，产生量为0.08m3/d（24m3/a），泼洒厂区抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏运作农肥。项目水平衡图见图1。 0.02 泼洒厂区抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏运作农肥 新鲜水0.1 职工生活 0.08 图1 项目全厂水平衡图（单位：m³/d） 4、供热：项目无生产用热，冬季生活取暖采用空调。 四、产业政策符合性 项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》 “鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目，属允许类建设项目；对照《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015版），全（冀政办发〔2015〕7号）中的限制和淘汰类产业，且项目于2019年9月26日在盐山县发展和改革局备案，备案编号：盐发改工备字[2019]273号，项目建设符合国家产业政策。 五、选址合理性分析 项目位于盐山县盐塔路高架桥北100米，厂址中心坐标为东经117°11′53.73′′，北纬38°4′47.00′，项目西侧为道路，隔道路为工厂，北侧为工厂，南侧为工厂，东侧为空地。项目周围无自然保护区，无野生动植物及文物保护单位，距离本项目最近的环境敏感点为厂址东南侧990m的杨红庙村，本项目已取得盐山县盐山镇人民政府出具的用地证明，占地符合盐山县盐山镇的规划证明（证明见附件）。项目选址合理可行。 六、“三线一单”符合性分析 为更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）对建设项目提出“三线一单”约束。 （1）生态保护红线 对照《河北省主体功能区规划》及《河北省生态保护红线》，本项目位于盐山县盐塔路高架桥北100米，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不在生态红线区域范围内，符合《河北省生态保护红线》的相关要求。 （2）环境质量底线 河北省生态环境厅于2019年6月5日发布的《2018年河北省生态环境状况公报》。 根据公报，沧州市空气年度综合指数为6.33，同比下降7.9%；PM2.5浓度年均值为59μg/m3，同比下降8.1%。市区环境噪声平均等效声级为昼间49.7dB（A），夜间41.7dB（A），道路交通噪声等效声级加权均值为65.3dB（A）。2类功能区（居民、商业混合区）噪声昼间平均等效声级年均值为50.2dB（A）。13个地表水断面水质总体改善向好。沧州市地表水饮用水水源地大浪淀水质稳定达到或优于III类标准，达标率为100%。 项目废气经处理设施治理后对周边环境影响较小，项目厂区设旱厕，定期清掏，生活污水泼洒厂区抑尘，对周围环境影响小，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本次评价项目在运营过程中会消耗一定电和水资源，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类、限制类项目。 故本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）中“三线一单”文件要求。。 综合以上分析，本项目选址合理可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 盐山县位于河北省东南部、地处华北滨海平原。东邻海兴县，西邻孟村回族自治县，北邻黄骅市，距黄骅大港不到50km，南与山东省乐陵市、庆云县隔漳卫新河相望，东西横距45km，南北纵距31.6km，总面积801.12km2。交通便利，205国道、沧乐公路、海泊公路由县城交叉过境，为江浙一带至京津、东北必经之地。 项目位于盐山县盐塔路高架桥北100米，厂址中心坐标为东经117°11′53.73′′，北纬38°4′47.00′，项目西侧为道路，隔道路为工厂，北侧为工厂，南侧为工厂，东侧为空地。项目周围无自然保护区，无野生动植物及文物保护单位，距离本项目最近的环境敏感点为厂址东南侧990m的杨红庙村。项目周围无自然保护区，无野生动植物及文物保护单位，项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 2 、地形地貌 盐山县地处滨海平原区，地势平坦，洼地较多，大部分地区海拔高程在5～10m之间。最大高程在西南部（卸搂乡），海拔12.5m，最低处在东北部（边务乡），海拔4.68m，地势自西南向东北倾降，一般坡度为1/5000～1/15000。地貌类型分缓岗、二坡地、浅平洼地和小二坡地。南部为东西向缓岗地带，西部是较为平坦开阔的坡地及低洼地。 项目所在区域地势平坦，属平原地貌。 3、气候气象 盐山县属东部季风暖温带半湿润大陆气候，四季分明，具有春早、夏涝、秋凉、冬干燥的特征。多年平均气温12.1℃，一年中的最冷月份为1月份，平均气温为-4.8℃，最热的7月份平均气温为26.5℃，年较差31.3℃。多年平均降水量550.4mm，降水量年际变化大，年内分配不均，春季和冬季干旱少雨，夏季为盛雨期。多年均风速3.7m/s，冬季偏北风，春末夏初偏南风，夏季雷雨风较多。年平均无霜期200天左右，年平均日照数2638.5h，最大冻土深度58cm。 4、河流、水文 盐山县南部以河流冲击相为主，岩性以灰褐、灰黄色粘砂为主，砂层分布呈条带状，单位涌水量2.5-5.0m3/h·m。水质较好，矿化度1.0-2.0g/L。北部为滨海相沉积，岩性以黑灰色粘土为主，含水层为粉砂，厚度7-15.0m，砂层呈带状或环状分布，单位涌水量小于2.5m3/h·m。水质较差，矿化度1.5-3.0g/L。 5、地质 盐山县地质构造属华北陆台，为渤海台向斜的一部分。杨二庄断裂带大致沿马村庄义和村东入境，西南至大傅庄乡西和乐庄村西北，折向西北至边务乡黄店子，折向西至城关镇辛庄村北，折向南至山广公路大王铺桥东，折向西南中经常金乡孙金、孟店乡姜庄、韩集乡大高家至刘集乡大李、折向西至旧县镇小河刘南入山东省乐陵县境。以杨二庄断裂带为界，其左盘属黄骅凹陷中的小王庄凹陷，右盘为埕宁隆起。 新生代以来，隆起区处于长期沉静、堆积巨厚达700～800m的新生界地层，凹陷区厚度超过3000m。第四纪沉积隆起区（杨集乡）厚度为350m，凹陷区（边务乡）最大厚度达500m，主要为松散的陆相碎屑沉积，上步有海相沉积，局部地区有多层火山岩分布。第四纪沉积分层如下： （1）下更新统（Q1） 冲积湖积物，本组自成一个沉积旋回，上部为红棕、棕红或黄绿色，下段为棕红、红褐混灰绿、锈黄色及厚层粘土、粉质粘土夹砂层。本组底板埋深380～550m。 （2）中更新统（Q2） 为冲积湖积的堆积物，自上而下是棕黄、黄棕至棕红，由粘土、粉质粘土、粉土夹多层砂层组成，砂层厚度大、粒度粗而富集，土层中见有明显的风化长石斑点，并发育有多层淋溶—淀积层。本组自成一个沉积旋回。本组底板埋深一般200～400m。 （3）上更新统（Q3） 为冲积洪积—冲积湖的堆积物，由黄到棕黄色粉土、粉质土夹分粉细砂、中细砂、中砂层组成。土中可溶盐量较高，与全新统地层基地连续沉积，构造地表下第一沉积旋回。本组的中下段夹薄层棕红色细密粘土。本组底板埋深一般120～220m。 （4）全新统（Q4） 以冲积为主，夹湖泊、海相沉积的堆积物，由灰黄、灰黑色含淤泥质粉土、粉质粘土夹中细砂、粉细砂组成，包气带岸性主要为砂质粘土、局部粉土，结构疏松。地层厚度一般30～40m。 6、土壤、植被 根据全县土壤普查统计，全县共6个土属39个土种。土壤母质主要为冲积和风积物，土壤以潮土为主，占全县总土地面积的99%以上，其次为盐土。潮土中以普潮土面积最大，分布最广，占总土地面积的85%以上，其次为盐化潮土，占14.7%，主要分布在县域东北部。全县土壤利用普遍较低，适宜小枣生长的土壤分布较广。

- 环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1.大气环境现状 河北省生态环境厅于2019年6月5日发布的《2018年河北省生态环境状况公报》，沧州市空气质量如下： 表4 沧州市大气环境现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 24; 60; 40; 达标. 24小时平均第98位百分位数; --; 1; 0 --; --. NO2; 年平均质量浓度; 43; 40; 107.5; 不达标. 24小时平均第98位百分位数; --; 80; --; --. PM10; 年平均质量浓度; 102; 70; 145.7; 不达标. 24小时平均第95位百分位数; --; 150; --; --. PM2.5; 年平均质量浓度; 59; 35; 168.6; 不达标. 24小时平均第95位百分位数; --; 70; --; --. CO; 24小时平均第95位百分位数; 1800; 4000; 45; 达标. O3; 8小时平均第90位百分位数; 200; 160; 125; 不达标. 项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为NO2、PM10、PM2.5和O3。项目所在区域正在稳步实施落实《国家打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》（冀政发〔2018〕18号）中相关要求，持续改善区域环境空气质量。 2.地下水环境质量现状 区域地下水各项水质指标，标准指数均小于1，地下水水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。 3.声环境质量现状 项目所在区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于盐山县盐塔路高架桥北100米，厂址中心坐标为东经117°11′53.73′′，北纬38°4′47.00′，项目西侧为道路，隔道路为工厂，北侧为工厂，南侧为工厂。项目周围无自然保护区，无野生动植物及文物保护单位，距离本项目最近的环境敏感点为项目厂址东南侧990m的杨红庙村。项目周围无自然保护区，无野生动植物及文物保护单位。确定本项目环境保护目标及保护级别见表5。 表5 环境保护目标及保护级别 环境要素; 保护对象; 经纬度; 保护内容; 方位; 最近 距离; 保护级别. 经度; 纬度. 环境空气; 张官店村; 117.170309; 38.095351; 居民; NW; 2490; 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）及修改单二级标准；. 小刘庄村; 117.217893; 38.065893; 居民; SE; 1705. 杨红庙村; 117.210357; 38.069697; 居民; SE; 990. 翟庄村; 117.224203; 38.073860; 居民; S; 2065. 盐山县; 117.222607; 38.055709; 居民; SE; 2025. 西三里庄村; 117.203791; 38.056489; 居民; SE; 1910. 后刘庄村; 117.189173; 38.056631; 居民; E; 1515. 杨龙潭村; 117.185419; 38.101397; 居民; NW; 2265. 高龙潭村; 117.194472; 38.101969; 居民; NW; 2335. 崔庄村; 117.194863; 38.064264; 居民; S; 1325. 范庄村; 117.174800; 38.073481; 居民; SW; 1655. 张龙潭村; 117.215024; 38.099481; 居民; NE; 2290. 地下水; 区域地下水; 《地下水质量标准》 （GB/T14848－2017）Ⅲ类标准. 声环境; 周围声环境; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 大气环境：环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。 声环境：声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 地下水环境：地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 表6 环境质量标准一览表 环境要素; 污染物名称; 标准值; 标准来源. 大气环境; SO2; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4 mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. TSP; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. 声环境; 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A); 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 地下水; pH：6.5-8.5 总硬度（以CaCO3计）：450mg/L 溶解性总固体：1000mg/L 耗氧量（CODmn法，以O2计）：3.0 mg/L 氨氮（以N计）：0.50mg/L 硝酸盐（以N计）：20.0mg/L 亚硝酸盐（以N计）：1.00mg/L 氟化物：1.0mg/L 氯化物：250mg/L 硫酸盐：250mg/L; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废气：喷砂工序颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织颗粒物执行二级排放标准。焊接、修磨工序颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值。 固废：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求。 表7 排放标准限值 污染物类别; 污染物排放标准; 标准来源. 颗粒物; 有组织; 最高允许排放浓度：120mg/m3 最高允许排放速率：3.5kg/h 排气筒高度：15m; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值. 无组织; 企业边界浓度限值：1.0mg/m3. 噪声; 昼间60dB（A） 夜间50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中2类标准. 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场控制标准》（GB18599-2001）及修改单中要求. |
| 总 量 控 制 指 标 | 据《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发[2016]74号）及河北省环境保护厅《关于启动做好“十三五”主要污染物总量控制规划编制工作的通知》（冀节减办[2016]2号）要求，并结合该项目的污染源及污染物排放特征，将COD、NH3-N、SO2、NOx作为污染物总量控制因子。 按照《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》要求，结合项目的排污特点，确定项目的污染物排放总量控制指标为： 废气：SO2：0t/a；NOx：0t/a； 废水：COD：0t/a；氨氮：0t/a。 |

- 建设项目工程分析

生产工艺流程简述(图示)： N2、S2 N1、S1 N3、S3、G1 N4、S4、G2 N5、S5、G3 焊接 修磨 上料 切割 车床加工 压制 喷砂 入库 注：G:废气S:固废N:噪声W：废水 图2 生产流程及产污节点 工艺流程简述： （1）切割：利用锯床、气割机对钢管进行切割； （2）压制：利用压力机将钢管压制成型； （3）车床加工：利用车床按产品要求进行加工； （4）焊接：根据产品要求利用电焊机进行焊接； （5）修磨：利用砂轮机对上述半成品进行修磨； （6）喷砂：利用喷砂机给产品进行喷砂，之后即可入库。

主要污染工序： 1.施工期 项目利用现有场地及厂房，仅安装设备过程产生噪声。 2.运营期 2.1废气 焊接过程产生焊接烟尘（G1）； 修磨过程产生颗粒物（G2）； 喷砂过程产生颗粒物（G3）。 2.2废水 厂区职工产生生活污水（W1），主要污染物为COD、氨氮、SS。 2.3固废 切割工序产生边角料（S1）； 车床加工工序边角料（S2）； 焊接工序产生的废焊条（S3）； 移动式烟尘净化器收集的烟尘（S3、S4）； 喷砂机自带脉冲收集的烟尘（S5）； 厂区职工产生生活垃圾。 2.4噪声 项目锯床、车床、电焊机、砂轮机等生产设备运行噪声（N1~N5），声压级在70-90dB（A）之间。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量(单位) |  | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 喷砂工序 | 颗粒物 | 产生量7.11t/a 产生速率3.95kg/h 产生浓度790mg/m3 |  | 排放量0.0711t/a 排放速率0.0395kg/h 排放浓度7.9mg/m3 |
|  | 焊接工序 | 颗粒物 | 无组织 | 0.000038t/a 0.00003166kg/h | 0.000038t/a 0.00003166kg/h 周界外浓度<1.0mg/m3 |
|  | 修磨工序 | 颗粒物 | 无组织 | 0.04995t/a 0.0416kg/h | 0.04995t/a 0.0416kg/h 周界外浓度<1.0mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 排水量：24m3/a COD：300mg/L，0.0072t/a SS：200mg/L，0.0048t/a 氨氮：30mg/L，0.00072t/a |  | 0 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 边角料 | 1t/a |  | 0t/a |
|  | 焊接工序 | 废焊条 | 0.004t/a |  | 0t/a |
|  | 移动式烟尘净化器 | 粉尘 | 0.213t/a |  | 0t/a |
|  | 喷砂机自带脉冲除尘器 | 粉尘 | 7.0389t/a |  | 0t/a |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.75t/a |  | 0t/a |
| 噪 声 | 项目锯床、车床、电焊机、砂轮机等生产设备运行噪声（N1~N5），声压级在70-90dB（A）之间。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 无 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工期不进行土建工程，设备安装在原有车间内进行，因此施工期环境影响很小。

营运期环境影响分析： 1.大气污染物环境分析 1.1污染源分析 1.1.1焊接烟尘 该项目焊接使用焊接材料为焊条0.02t/a，经查阅《焊接与安全生产与劳动保护》表1中各种焊接方法的烟尘发生量可知，每千克焊接材料的发尘量约7~10g/kg，取其最高值10g/kg，则项目烟尘产生量为0.0002t/a，移动式烟尘净化器收集效率为90%，则烟尘收集量为0.00018t/a，经移动式烟尘净化器（处理效率为90%）处理后在车间无组织排放，则焊接烟尘的排放量为0.000038t/a，运行时间为1200h/a，排放速率为0.00003166kg/h，经预测，厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放浓度要求。 1.1.2修磨工序 项目修磨工序产生颗粒物，参照《第二次全国污染源普查系数手册（试行）》C33-C37行业核算环节，06预处理核算环节，修磨工序颗粒物产污系数为2.19kg/t-原料，原材料合计用量为120t/a。颗粒物的产生量为0.2628t/a，由移动式烟尘净化器收集，收集效率为90%，则粉尘收集量为0.2365t/a，经移动式烟尘净化器（处理效率为90%）处理后在车间无组织排放，则修磨颗粒物的排放量为0.04995t/a，运行时间为1200h/a，排放速率为0.0416kg/h，经预测，厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放浓度要求。 1.1.3喷砂工序 喷砂过程中产生颗粒物，产生的颗粒物经喷砂自带除尘器处理后由15米高排气筒排放。参考《铸造防尘技术规范》（GB8959-2007）附录C-铸造工艺设备粉尘起始浓度中提供的数据，“喷丸室室体粉尘起始浓度平均值为790mg/m3（二次清理，粉尘类别为氧化皮、砂）”，则喷砂工序颗粒物产生量为7.11t/a，年运行时间为1800h，收集效率按100%计，处理效率按99%计，风量为5000m3/h，经计算，有组织颗粒物的量为7.11t/a，产生速率为3.95kg/h，产生浓度为790mg/m3，经处理后排放量为0.0711t/a，排放速率为0.0395kg/h，排放浓度为7.9mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级浓度限值。 1.2大气环境影响评价等级及范围 1.2.1大气环境评价等级划分依据 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi=CiC0×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i各污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 评价工作等级按表8的大气评价工作等级划分判据进行划分。 表8 大气评价工作等级划分判据 评价工作等级; 分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. 表9 本项目评价因子和评价标准 序号; 评价因子; 平均时段; 标准值μg/m3; 标准来源; 最终取值μg/m3. 1; TSP; 日均值; 300; 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）; 900. 2; PM10; 1小时; 150; 450. 注：TSP、PM10为24h平均值，评价等级判定采用24h平均值的3倍。 1.2.2源强参数 本项目大气污染物排放源参数见表10、表11、表12。 表10 本项目点源参数表 名称; 中心坐标 （经纬度）; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/; 排气筒出 口内径/m; 烟气流速（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率 (kg/h). X; Y; 粉尘. P1; 117.199314; 38.079264; 9; 15; 0.4; 11.06; 30; 1800; 连续; 0.0395. 表11 矩形面源参数表 污染源名称; 污染源类型; 污染物; 排放 速率 kg/h; 起始坐标; 海拔高度m; 源的释放高度m; 矩形面源长度m; 矩形面源宽度m; 评价 标准μg/m3. E; N. 生产区; 面源; TSP; 0.041632; 117.199402; 38.079551; 9; 10; 40; 20; 900. 表12 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); 0. 最高环境温度; 41.8. 最低环境温度; -21.6. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 估计模式预测计算结果见表13。 表13 估算模式计算结果表 污染源名称; 污染物; Ci（μg/m3）; Coi（μg/m3）; Pi（%）; D10%(m). 点源; PM10; 450; 42.1650; 4.6850; /. 矩形面源; TSP; 900; 3.8254; 0.8501; /. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为点源排放的颗粒物，Pmax值为4.6850%，Cmax为42.165μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不需要进一步预测，只需要进行污染物排放核算。 根据工程分析，对本项目排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见下表。 表18 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度(mg/m3); 核算排放速率(kg/h); 核算年排放量(t/a). 主要排放口. 排气筒; 颗粒物; 7.9; 0.0395; 0.0711. 有组织排放 总计; 颗粒物; 0.0711. 表19 大气污染物无组织排放量核算表 排放口; 产污环节; 污染物; 主要防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量(t/a). 标准名称; 浓度限值(mg/m3). 生产车间; 修磨、焊接工序; 颗粒物; 无组织排放; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求; 1.0mg/m3; 0.049988. 无组织排放总计(t/a). 无组织排放总计; 颗粒物; 0.049988. 表20 大气污染物排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量(t/a). 1; 颗粒物; 0.121088. 本项目的大气环境影响评价自查表见下表。 表14 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级√; 三级£. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km£; 边长=5km√. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500～2000t/a□; ＜500t/a□. 评价因子; 基本污染物（PM10） 其他污染物（TSP）; 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据√; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区√. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目 污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5～50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度 贡献值; C 本项目最大占标率≤100%□; C 本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度 贡献值; 一类区; C 本项目最大占标率≤10%□; C 本项目最大标率＞10% □. 二类区; C 本项目最大占标率≤30%□; C 本项目最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; C 非正常占标率≤100% □; C 非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C 叠加达标 □; C 叠加不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤−20% □; k＞−20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测 √ 无组织废气监测√ ; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受√ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距厂界最远（）m. 污染源年排放量; SO2：0t/a; NOX：0t/a; 颗粒物：0.121088t/a; VOCS：0t/a. 注：“□” 为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 1.2.3气防护距离计算 本评价按照《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)8.8.5小结大气环境防护距离的确定要求，采用AERMOD模型模拟预测评价基准年2018年内项目实施后所有污染源对厂界外主要污染物的短期浓度分布情况，预测结果表明项目实施后各污染物短期浓度均无超标点，无须设置大气环境防护距离。 1.2.4卫生防护距离 有害气体无组织排放源所在生产单元（车间）与周围环境之间的卫生防护距离按（GB/T13201-91）规定的公式计算： QCm=1A(BLC+0.25r2)0.5LD 式中：Q —污染物无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； Cm—环境空气质量标准污染物一次浓度限制，mg/m³； L —工业企业所需卫生防护距离，m； r —污染物无组织所在生产单元的等效半径，m； - B、C、D—卫生防护距离计算系数，根据当地平均风速计企业污染源结构来确定。按照最不利情况选定参数，具体数值见表14。 表14 卫生防护距离计算参数及计算结果 污染源类型; 污染物; 源强（kg/h）; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. 面源; 颗粒物; 0.041632; 0.493; 50. 根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m，故确定本项目的卫生防护距离为50m，项目距最近的敏感点为东南侧991m杨红庙村，项目周围无自然保护区，无野生动植物及文物保护单位。 2、废水环境影响分析 2.1地表水环境影响分析 项目生活盥洗污水按生活用水量的80%计，生活盥洗污水产生总量为24m3/a，厂区设旱厕，定期清掏，生活污水泼洒厂区抑尘。 2.2地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求，本项目地下水环境影响评价项目属于I、金属制品53、金属制品加工制造-其他，类别为Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价。 综上所述，本项目废水对周围水环境影响较小。 3、固体废物影响分析 建设项目营运期的固体废弃物主要为边角料、焊接工序产生的废焊条、喷砂机脉冲除尘器及焊接烟尘净化器收集的粉尘、职工生活垃圾。 3.1边角料、除尘器收集粉尘 项目生产过程中产生边角料，产生量为1t/a，经收集后外售综合利用； 焊接工序产生废焊条，产生量为0.004t/a，经收集后外售综合利用； 移动式烟尘净化器收集烟尘，产生量为0.213t/a，收集后外售； 喷砂机脉冲除尘器收集烟尘，产生量为7.0389t/a，收集后外售； 3.2生活垃圾 厂区职工产生生活垃圾，产生量0.75t/a，收集后由环卫人员运至垃圾处理厂处理； 综上所述，以上固废均得到有效处理与处置，对周围环境影响较小。 4、声环境影响分析 项目锯床、车床、电焊机、砂轮机等生产设备运行噪声（N1~N5），声压级在70-90dB（A）之间。产噪设备优先选用低噪设备、在厂房内合理布设、并做基础减振，经建筑隔声及距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 5、总量控制 本项目总量控制指标如下：COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2：0t/a，NOx：0t/a。 6、环保投资 表15 环保投资一览表（投资单位：万元） 污染类型; 污染源; 环保措施; 投资. 废气; 焊接工序; 移动式烟尘净化器; 1. 修磨工序. 喷砂工序; 自带脉冲除尘器+1根15m高排气筒; 2. 噪声; 生产设备运行; 基础减振、隔声、距离衰减等降噪措施; 2. 合计; 5. 7、监测计划 - 7.1环境管理 7.1.1环境管理组织机构 设立控制污染、环境的法律负责者和相关的责任人，负责项目整个过程（包括施工期和运行期）的环境保护工作。 - 7.1.2环境管理台账要求 将环保设施的运行情况、环保设施日常检查、环境事件等建立环境管理台账。 - 7.1.3环保设施及措施运行及维护费用保障计划 本项目环保设施建设费用为5万元，占项目投资比例3.23%，环保设施投资处于企业可接受范围。项目营运期主要运行费用为电费、人工定期检修维护费等，运行费用较小，处于企业可接受范围内。 - 7.2监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关规定以及本项目污染物排放情况，制定本项目运行期监测计划，见表16。 表16 项目监测计划一览表 序号; 污染源名称; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 1; 有组织废气; 排气筒; 颗粒物; 1次/半年; 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级浓度限值. 2; 无组织废气; 厂界; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放浓度监控限值. 3; 噪声; 厂界; 等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 为确保建设单位所在区域环境达到功能区划的要求，建设单位有必要投资进行本环评报告中的环保措施，减轻废气、噪声对环境的污染，有利于环境的可持续发展，这样才能真正达到经济、社会、环境三方面的和谐统一。 8、建设项目环境保护“三同时”验收一览表 表17 项目环境保护措施“三同时”验收一览表 时期; 项目; 污染源; 环保设施 措施; 验收指标; 验收标准. 运营期; 废气; 焊接工序; 移动式烟尘净化器; 颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 修磨工序. 喷砂工序; 自带除尘器处理后由15米高排气筒; 最高允许排放浓度：120mg/m3 最高允许排放速率：3.5kg/h 排气筒高度：15m; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级浓度限值. 废 水; 生活污水; 厂区设旱厕，定期清掏，生活污水泼洒厂区抑尘; 定期清掏，生活污水泼洒厂区不外排; —. 噪 声; 生产设备运行噪声; 选用低噪声设备，产噪设备加装减振垫、厂房内合理布设; 昼间：60B（A） 夜间：50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中2类标准. 固 废; 生活垃圾; 垃圾箱收集，由环卫工人运至垃圾处理厂处理; 不外排; —. 焊接工序产生的废焊条; 收集后外售; 不外排; —. 生产过程的边角料; 收集后外售; 不外排; —. 焊接烟尘净化器收集烟尘; 收集后外售; 不外排; —. 喷砂机自带脉冲除尘器; 收集后外售; 不外排; —.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接工序 | 颗粒物 | 移动式焊接烟尘净化器 | 对周围环境影响较小 |
|  | 修磨工序 |  |  |  |
|  | 喷砂工序 | 颗粒物 | 喷砂机自带脉冲除尘器+15m排气筒 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮 | 排入旱厕、定期清掏 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 边角料 | 收集后外售综合利用 | 不外排 |
|  | 移动式烟尘净化器 | 收集的粉尘 | 收集后外售综合利用 |  |
|  | 喷砂机自带脉冲 | 收集的粉尘 | 收集后外售综合利用 |  |
|  | 焊接工序 | 废焊条 | 收集后外售综合利用 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运处理 |  |
| 噪 声 | 生产设备优先选用低噪设备，经厂房内合理布局，设置减振垫，车间隔声等措施，经距离衰减后，项目厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 |  |  |  |  |

- 结论与建议

| 1、建设项目概况 1.1项目概述 项目名称：沧州凯尔特管道制造有限公司管件生产项目 建设单位：沧州凯尔特管道制造有限公司 建设性质：新建 建设规模：年产管件120吨 项目劳动定员5人，年工作300天，每天1班工作制，每班工作8小时。 1.2项目选址 项目位于盐山县盐塔路高架桥北100米，厂址中心坐标为东经117°11′53.73′′，北纬38°4′47.00′，项目西侧为道路，隔道路为工厂，北侧为工厂，南侧为工厂，东侧为空地。项目周围无自然保护区，无野生动植物及文物保护单位，距离本项目最近的环境敏感点为厂址东南侧990m的杨红庙村。项目周围无自然保护区，无野生动植物及文物保护单位，本项目选址合理可行。 1.3建设内容 项目占地面积1000m2，主体工程为生产车间、喷砂车间及年产120吨管件生产线；项目车间内和厂区地面均进行硬化和绿化，所有设备均进车间。公用工程为供水、供电、供热等；环保工程为废气、固废和噪声处理措施。项目产品、工艺、设备均未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类、淘汰类及限制类，属于允许类，也未列入河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录》中限制类、淘汰类建设项目，项目建设符合国家产业政策。 1.4项目衔接 项目建成后，年用电量3万kW·h，由当地供电系统提供，能够满足项目用电需要；项目用水主要为厂区职工生活用水，由当地供水系统提供，能够满足项目需要；项目生产过程无废水产生，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏；项目无生产用热，生活取暖采用空调。 2、环境质量现状 河北省生态环境厅于2019年6月5日发布的《2018年河北省生态环境状况公报》。 根据公报，沧州市环境空气中SO2、CO浓度年均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NO2、PM10、PM2.5、O3均存在超标现象。超标原因主要是由于北方地区风沙较大和采暖季废气污染物排放的影响，该地区环境空气质量总体一般。 项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表中2类标准要求。 项目所在地地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 3、污染防治措施可行性分析结论 3.1施工期环境影响分析结论 项目利用现有场地及厂房，安装设备时产生噪声。施工期经采取厂房隔音，距离衰减后，其影响程度将大大降低，影响范围将局限在一定空间，并将随着施工的结束而消失。 3.2运营期环境影响分析结论 3.2.1大气环境影响评价结论 切割、修磨工序产生废气经移动式烟尘净化器处理后排放，经预测，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值。 喷砂工序产生废气经自带脉冲除尘器处理处理后由15米排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级浓度限值。 3.2.2水环境影响评价结论 （1）地表水环境影响分析 本项目生产过程无废水产生；产生的废水主要为职工盥洗废水，产生量为0.08m3/d（24m3/a），排入防渗旱厕，定期清掏，不外排。 （2）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求，本项目地下水环境影响评价项目属于I、金属制品53、金属制品加工制造-其他，类别为Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价。 综上所述，本项目废水对周围水环境影响较小。 3.2.3固废环境影响评价结论 生产过程产生的边角料经收集后外售； 焊接工序产生的废焊条经收集后外售； 喷砂机脉冲除尘器及焊接烟尘净化器收集的粉尘收集后外售； 生活办公产生生活垃圾由垃圾箱收集，环卫部门定期清运。 综上所述，以上固废均得到有效处理与处置，对周围环境影响较小。 3.2.4噪声环境影响评价结论 项目锯床、车床、电焊机、砂轮机等生产设备运行噪声（N1~N5），声压级在70-90dB（A）之间。产噪设备优先选用低噪设备、在厂房内合理布设、并做基础减振，经建筑隔声及距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 4、清洁生产分析结论 本项目采用先进的生产设备及工艺，有效减少污染物的排放，资源得到充分利用，故本项目符合清洁生产要求。 5、污染物总量控制指标分析结论 本项目总量控制指标如下：COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2 ：0t/a，NOx：0t/a。 6、项目实施前后环境质量变化情况 项目废气经有效的防治措施处理后达标排放，经大气扩散后对周围大气环境影响较小，项目运营后当地环境空气质量可维持现状。 本项目生产过程无废水产生，厂区设防渗旱厕，定期清掏，不外排，生活废水主要为职工盥洗废水，产生量为24m³/a（0.08m³/d），排入防渗旱厕定期清掏。项目不会对周围水环境造成影响。 项目采取有效的降噪措施后厂界噪声达标排放，对周围声环境影响较小，区域声环境质量能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 项目产生的固体废物得到合理处理、处置，不会对周围环境造成影响。 7、工程可行性结论 综上所述，沧州凯尔特管道制造有限公司管件生产项目符合国家和地方相关政策的要求，厂址选择合理，符合清洁生产要求。项目落实环评提出的各项环境保护对策和措施，加强环保管理，污染物都能做到达标排放，项目外排污染物对周围环境影响较小，区域环境质量能够维持现状。从环保角度分析，项目建设运营是可行的。 二、建议 1、严格执行“三同时”制度，使环保设施的建设和使用落到实处。 2、加强宣传教育，增强人群的环境保护意识，减少污染物的无组织排放。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | ### 注 释 一、本报告表应附以下附件及附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 厂区平面布置图 附图4 项目包络图 附件1 建设单位委托书 附件2 建设单位承诺书 附件3 环评单位承诺书 附件4 备案信息 附件5 营业执照 附件6 选址证明 附件7 环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。 本项目无专项评价。 |  |