沧州凯尔特管道制造有限公司管件生产项目

环境保护“三同时”落实情况

一、公司概况

沧州凯尔特管道制造有限公司位于盐山县盐塔路高架桥北100米，主要经营范围为管件。

二、建设项目基本情况

沧州凯尔特管道制造有限公司位于盐山县盐塔路高架桥北100米，项目占地1000m2，项目总投资155万元，其中环保投资5万元。

三、环评批复情况

（一）废气

项目切割、修磨工序产生废气经移动式烟尘净化器处理后排放，经预测，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值。

喷砂工序产生废气经自带脉冲除尘器处理处理后由15米排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级浓度限值。

（二）废水

本项目生产过程中无生产废水外排，厂区设防渗旱厕，生活办公污水排入防渗旱厕，定期清掏。

（三）噪声

本项目落实好各项噪声污染防治措施，确保生产过程中的机械设备噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（四）固废

按照“资源化、减量化、无害化”的固废处置原则，尽可能实现资源的综合利用。生产过程中产生的废铁屑、除尘器收集粉尘，收集后外售；含油抹布混入生活垃圾，生活垃圾定期交由环卫部门清运。防治造成二次污染。

四、实际建设情况

表1    环境保护“三同时”落实情况表

| 时期 | 项目 | 污染源 | 环保设施 措施 | 验收指标 | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废气 | 焊接工序 | 移动式烟尘净化器 | 颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 | 已落实 |
|  |  | 修磨工序 |  |  |  | 已落实 |
|  |  | 喷砂工序 | 自带除尘器处理后由15米高排气筒 | 最高允许排放浓度：120mg/m3 最高允许排放速率：3.5kg/h 排气筒高度：15m | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级浓度限值 | 已落实 |
|  | 废 水 | 生活污水 | 厂区设旱厕，定期清掏，生活污水泼洒厂区抑尘 | 定期清掏，生活污水泼洒厂区不外排 | — | 已落实 |
|  | 噪 声 | 生产设备运行噪声 | 选用低噪声设备，产噪设备加装减振垫、厂房内合理布设 | 昼间：60B（A） 夜间：50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中2类标准 | 已落实 |
|  | 固 废 | 生活垃圾 | 垃圾箱收集，由环卫工人运至垃圾处理厂处理 | 不外排 | — | 已落实 |
|  |  | 焊接工序产生的废焊条 | 收集后外售 | 不外排 | — | 已落实 |
|  |  | 生产过程的边角料 | 收集后外售 | 不外排 | — | 已落实 |
|  |  | 焊接烟尘净化器收集烟尘 | 收集后外售 | 不外排 | — | 已落实 |
|  |  | 喷砂机自带脉冲除尘器 | 收集后外售 | 不外排 | — | 已落实 |

五、验收监测结论

（1）生产工况

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，监测期间该项目正常生产，达到90%以上，满足验收检测技术规范要求。

- 废气

经监测，该项目喷砂工序颗粒物排放浓度为13.1mg/m3，颗粒物排放速率为0.0368kgh；检测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求（颗粒物浓度≤120mg/m3，颗粒物排放速率≤3.5kg/h）经检测，厂界无组织废气中颗粒物最高排放浓度为0.351mg/m3，满足《大气污染物缩合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织大气污染物排放监控浓度限值（额粒物浓度≤1.0mg/m3）。

（3）噪声

项目东、南、西、北厂界昼间噪声最大值为54dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。

- （4）固体废弃物

- 生产过程产生的边角料经收集后外售；

- 焊接工序产生的废焊条经收集后外售；

- 喷砂机脉冲除尘器及焊接烟尘净化器收集的粉尘收集后外售；

- 生活办公产生生活垃圾由垃圾箱收集，环卫部门定期清运。

- 废水

本项目无生产废水外排，厂区设防渗旱厕，生活办公污水排入防渗旱厕，定期清掏。