建设项目环境影响报告表

项目名称：   机箱、机柜制造、整机组装扩建项目

建设单位（盖章）： 沧州源洪电气设备有限公司

编制日期：2020年8月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 机箱、机柜制造、整机组装扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 沧州源洪电气设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 万国健 |  |  |  | 联系人 |  |  | 万国健 |  |
| 通讯地址 | 河北省（自治区、直辖市） 青 县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13831796784 |  |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 | 062650 |
| 建设地点 | 河北省沧州市青县盘古镇北渔二村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建[]改扩建[√]技改[] |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 金属制品业C33 |  |
| 占地面积（平方米） |  | 2000 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） |  | 40 |  | 其中：环保投资（万元） | 1 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 2.5％ |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预期投产日期 |  | 2020年11月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 沧州源洪电气设备有限公司（统一社会信用代码：91130922MA07NXTY1P），是一家机箱机柜生产企业，企业现有机箱、机柜制造、整机组装项目于2010年办理《机箱机柜制造整机组装项目环境影响登记表》，2010年4月原青县环境保护局出具审批意见。 企业根据自身发展需求，拟投资40万元建设机箱、机柜制造、整机组装扩建项目，根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的规定，项目应进行环境影响评价；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）项目属于“C33金属制品业”；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修改），本项目属于“二十二、金属制品业；67、金属制品加工制造，其他（仅切割组装除外）” 应该编制环境影响报告表。受沧州源洪电气设备有限公司委托，我公司承接了该项目环境影响评价工作，经过现场勘查和资料收集，编制完成项目环境影响报告表，报主管部门审批。 2、建设地点 项目位于河北省沧州市青县盘古镇北渔二村，沧州源洪电气设备有限公司现有厂区内，厂址坐标东经116°50'0.66"、北纬38°30'5.64"。项目北侧为村公路，南侧为民房，西侧为废弃厂房，东侧为空地。具体位置见附图1和附图2。 3、产品及生产规模 企业现有项目年产机箱机柜10000件。 扩建项目建成后，企业年产机箱机柜20000件。 4、工程内容 企业现有厂区占地面积2000m2。扩建项目不新增占地面积，利用现有厂区内生产车间、办公室、仓库等。增加部分生产设备，扩建项目建成后，企业年产机箱机柜20000件。建设工程内容主要包括：主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。详见下表。 项目工程列表 名称; 现有工程; 扩建项目. 主体工程; 机箱机柜件生产装置：板材-冲压-折弯-焊接-组装 产能：机箱机柜10000件; 机箱机柜生产装置：原材料（镀锌板、不锈钢板等）-切割-折弯-冲孔-焊接-组装-成品（项目不含金属表面处理及热处理） 产能：机箱机柜20000件. 公用工程; 供水; 由青县盘古镇供水管网提供; 依托现有工程. 供电; 由青县盘古镇供电系统提供; 依托现有工程. 供热; 生产过程中不需加热，冬季取暖采用空调; 依托现有工程. 辅助工程; 办公室、仓库; 依托现有工程. 环 保 工 程; 废气; —; 激光切割废气：滤芯除尘器（自带）； 焊接工序废气：3台双臂焊烟净化器；. 废水; 生活废水：厂区内泼洒抑尘; 生活废水：厂区内泼洒抑尘. 固废; 边角料：收集后外售； 生活垃圾：环卫部门统一处理; 边角料：收集后外售； 焊烟净化器、滤芯除尘器收集的粉尘及生活垃圾：环卫部门统一处理. 噪声; 选用低噪声设备，产噪设备基础减振、厂房隔声; 选用低噪声设备，产噪设备基础减振、厂房隔声. 企业总体工程列表 名称; 总体工程. 主体工程; 机箱机柜生产装置. 公用 工程; 供水; 由青县盘古镇供水管网提供. 供电; 由青县盘古镇供电系统提供. 供热; 生产过程中不需加热，冬季取暖采用空调. 辅助工程; 办公室. 环保 工程; 废气; 激光切割废气：滤芯除尘器（自带）； 焊接工序废气：3台双臂焊烟净化器；. 废水; 生活废水：厂区内泼洒抑尘. 固废; 边角料：收集后外售； 焊烟净化器、滤芯除尘器收集的粉尘及生活垃圾：环卫部门统一处理. 噪声; 选用低噪声设备，产噪设备基础减振、厂房隔声. 5、生产设备 项目新增部分生产设备，扩建完成后主要生产设备见下表。 扩建完成后主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量. 1; 激光切割机; 1台. 2; 等离子切割机; 1台. 3; 剪板机; 1台. 4; 冲床; 3台. 5; 折弯机; 3台. 6; 二保焊机; 7台. 7; 电焊机; 3台. 8; 氩弧焊机; 2台. 9; 点焊机; 1台. 10; 焊接平台; 3个. 11; 手锯; 2台. 12; 台钻; 3台. 合计; 30. 6、原辅材料 项目扩建后主要生产原辅材料及用量见下表。 扩建后原辅材料用量一览表 序号; 材料名称; 年用量; 来源. 1; 不锈钢板; 50t/a; 外购. 2; 镀锌板; 100t/a; 外购. 3; 焊丝; 5t/a; 外购. 7、公用工程 （1）给排水 给水：项目扩建工程实施前后给水方式不变，项目用水由青县盘古镇供水管网提供。项目无生产用水，生活用水主要用于工人生活办公，全厂劳动定员8人，生活用水按20L/人·天计，用水量为48m3/a。 排水：项目扩建工程实施前后废水处理方式及排水去向不变。项目无生产废水产生，生活办公产生生活污水，产污系数按0.8计，污水量为38.4m3/a，污水厂区泼洒抑尘，不外排。 （2）供电 项目扩建工程实施前后供电方式不变，用电由青县盘古镇供电系统供给。项目年用电量10×104kWh。 （3）供热 项目生产过程中不需加热，冬季取暖采用空调。 8、厂区平面布置 沧州源洪电气设备有限公司厂区西侧为生产车间（内含办公室和库房），东侧为仓储和空地，大门位于厂区西侧中部。具体见附图3。 9、劳动定员及工作时制 全厂劳动定员8人。年工作300天，每天1班，8小时工作制。 10、政策符合性分析 本项目为机箱机柜生产项目，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许建设的项目，符合国家产业政策。 根据《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发（2015）7号），项目不在其新增限制类和淘汰类产业目录内，符合河北省产业政策。 综上所述，项目符合国家和地方产业政策。 11、三线一单判定 为更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）对建设项目提“三线一单”约束。 （1）生态保护红线管控要求： 对照《河北省主体功能区规划》及《河北省生态保护红线》，本项目位于河北省沧州市青县盘古镇北渔二村，在企业现有厂区内建设，无新增建设用地。周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不在生态红线区域范围内，符合《河北省生态保护红线》的相关要求。 （2）环境质量底线管控要求： 项目在运行过程中无生产废水，生活污水不外排；本项目生产废气均得到处理达标排放，对周围环境影响很小。项目所在区域采取控煤、限车、抑尘、治企、禁烧等大气污染防治措施，环境空气质量可以得到持续改善，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线管控要求： 本次评价项目在运营过程中会消耗一定电能和水资源，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单： 本项目位于河北省沧州市青县盘古镇北渔二村，本项目所在区域尚无相关环境准入负面清单。 综合以上分析，本项目符合“三线一单”要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 沧州源洪电气设备有限公司现有机箱、机柜制造、整机组装项目于2010年办理《机箱机柜制造整机组装项目环境影响登记表》，2010年4月原青县环境保护局出具审批意见。 企业现有污染物排放情况如下： 项目采取车间内作业，车间内采取隔音降噪等措施，生产下脚料全部回收销售。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 1、地形地貌 青县隶属河北省沧州市，位于华北平原东部边缘，南接沧州，北依京津，东与滨海平原毗临，系由黄河、海河冲击而成，为盐化中软土。地势平坦开阔，呈大平小不平之状，由西向东北倾斜，坡降比为1/11000，海拔高度6-8米之间，南运河将县境分为运东运西两部分，运西为大陆低平原区，运东为滨海平原区，微岗、缓坡、洼地交错分布，素有“两岗、三坡、五分洼”之称。 - 2、水文地质 青县属海陆交互沉积平原水文地质区，地下水储存于第四系含水层中，其埋藏规律自西南向东北，由浅变深，沙层由厚变薄，沙粒由粗变细，水量由大变小，水质由甜变咸。 第一含水组，厚度约70～120m，4～15m为裂隙粘泥，以下为黄褐色粘沙，灰色粉沙，黄色细沙、僵石、贝壳，结构比较松散，中度富水。该组水资源分为浅层淡水、浅层微咸水、浅层咸水，矿化度分别为1～2g/l、2～3g/l、3～8g/l。第二含水组为中层深水，底板埋深运西80～120m，运东为120-250m，矿化度分别为0.6～0.9g/l，0.9～1.5g/l。第三含水组为深层水，底板埋深运西为300m，运东为350-400m。矿化度分别为0.6～1g/l，0.9～2.3g/1。第四含水组为深层水，底板埋深450-500m。 - 3、气候气象 青县地处中纬地带，属温暖带半湿润大陆性季风气候，四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季严寒干燥。平均气温12.1℃，全年日照2769.8小时，无霜期180天，平均降水量618mm，平均蒸发量1169mm，最大冻土深度0.7m，全年主导风向为S-SSW，频率为31.45%，年平均风速3.2m/s，最大风速23m/s。 - 4、地表水 青县境内现有河流主要有南运河、黑龙港河、子牙新河、北排河等。南运河是京杭大运河的一部分，为与天津以北的北运河相对应，南运河南起四女寺枢纽，北至静海县十一堡与子牙河汇合，全长309km。黑龙港河又分为黑龙港河本支、东支、中支、西支四条河流，纵贯县境西部地区，4条河流于境内东空城汇合后称黑龙港河干流，流向多为由南向北，总长271.1km。子牙新河、北排河东西并行县境南部，并拦腰切断黑龙港河。 境内河流均属海河水系，黑龙港流域。现各河渠均为季节性河流，汛期客水流入，旱季断流无水，河水量变化大。 - 5、植被 青县境内植被主要为温带落叶林植被，生物资源较丰富，随着环境条件的改变，境内的野生植物趋于减少，现存主要植被为农作物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： - 1、行政区划与人口 青县位于冀中东部，现辖7镇、3乡、1国营农场，14个社区居委会、345个行政村、5个分场。总面积968平方公里，耕地面积64945公顷，人口42.3万。 - 2、经济结构 青县经济基础相对雄厚，是河北省政府确定的县域经济发展示范县。农业形成了蔬菜、林果、奶牛养殖三大特色产业，是北京、天津两大城市的蔬菜供应基地，被国家确定为全国无公害农产品示范基地县和全国无公害蔬菜标准化生产示范区。工业以钢铁制造、针织毛衫、电子机箱、食品饮料为四大主导行业，群体规模和产品档次不断提升，是目前国内最大的输油气钢管制造基地、环京津地区最大的毛衫加工出口基地、电子机箱生产基地。 - 3、文物及保护区 项目厂址周围无文物古迹、自然保护区、风景名胜等环境敏感点。

- 环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） （1）环境空气质量 根据《2019年沧州市生态环境质量公报》沧州环境空气SO2、NO2、PM10、PM2.5年均值分别为18µg/m3，38µg/m3，89µg/m3，50µg/m3，CO日均浓度95百分位数为1.8mg/m3，O38小时平均浓度90百分位数为185µg/m3。SO2、NO2、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013），判定项目所在区域为环境空气质量不达标区域。 项目所在青县，实施《国家打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》（冀政发〔2018〕18号），持续改善区域环境空气质量。 （2）声环境质量 项目所在区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于河北省沧州市青县盘古镇北渔二村，沧州源洪电气设备有限公司现有厂区内，厂址坐标东经116°50'0.66"、北纬38°30'5.64"。项目北侧为村公路，南侧为民房，西侧为废弃厂房，东侧为空地。具体位置见附图1和附图2。项目的环境保护目标详见下表。 环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 坐标; 距离（m）; 功能要求. 东经; 北纬. 环境空气; 北渔二村; 西南; 116°50'1.30"; 38°30'4.68"; 相邻; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及2018年修改单（公告2018年第29号）中相关规定. 马家庄村; 西南; 116°49'34.45"; 38°29'57.61"; 600. 声环境; 东南西北厂界; —; —; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 保护级别为： 1、环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及2018年修改单（公告2018年第29号）中相关规定。 2、区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准。

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及2018年修改单（公告2018年第29号）中相关规定。 2、区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准。 环境要素; 标准值; 标准来源. 空气; PM10：24小时平均150μg/m3 年平均：70μg/m3 PM2.5：24小时平均75μg/m3 年平均：35μg/m3 TSP：24小时平均300μg/m3 年平均：200μg/m3 SO2：24小时平均150μg/m3 1小时平均500μg/m3 年平均：60μg/m3 NO2：24小时平均80μg/m3 1小时平均200μg/m3 年平均：40μg/m3 O3：8小时平均160μg/m3 1小时平均200μg/m3 CO：24小时平均4mg/m3 1小时平均10mg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及2018年修改单（公告2018年第29号）中相关规定. 噪声; 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A）; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）（2类）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 1、工艺废气中颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 2、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 3、施工期施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 4、固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）中相关规定。 环境要素; 标准值; 标准来源. 废气; 颗粒物 周界外浓度最高点：1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求. 营运期噪声; 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 建筑施工噪声; 昼间：70dB(A) 夜间：55dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准. |
| 总量 控 制指标 | 本项目不涉及总量控制污染物排放，建议总量控制指标为：COD：0t/a；氨氮：0t/a；SO2：0t/a；NOX：0t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 切割 成品 焊烟净化器 S3 办公生活 W1、S5 折弯 冲孔 焊接 G1、S1、N1 N2 G2 S2、N3 组装 G 废气 N 噪声 S固废 W 废水 滤芯除尘器 S4 不锈钢板、镀锌板 注：项目不含金属表面处理及热处理工艺

主要污染工序： 1、废气 切割工序产生废气（G1），主要污染物为颗粒物； 焊接工序产生废气（G2），主要污染物为颗粒物。 2、废水 办公生活（W1）产生生活废水，主要污染物为COD、SS。 3、固废 项目切割工序（S1）产生边角料； 项目冲孔工序（S2）产生边角料； 焊烟净化器收集的粉尘（S3）； 滤芯除尘器收集的粉尘（S4）； 项目办公生活产生生活垃圾（S5）。 4、噪声 项目噪声来源主要为激光切割机、折弯机等机械设备产生的噪声（N1~N3）。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割工序（G1） | 颗粒物 | 产生量：121.84kg/a | 排放量：23.15kg/a |
|  | 焊接工序（G2） | 颗粒物 | 产生量：40kg/a | 排放量：7.6kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活废水（W1） | COD SS | 产生量：38.4m3/a COD：150mg/L，0.006t/a SS：100mg/L，0.004t/a | 厂区内泼洒抑尘 |
| 固 体 废 物 | 切割工序（S1） | 边角料 | 1.5t/a | 统一收集后外售 |
|  | 冲孔工序（S2） |  | 1.5t/a |  |
|  | 焊烟净化器（S3） | 粉尘 | 0.13t/a | 环卫部门收集后处理 |
|  | 滤芯除尘器（S4） |  |  |  |
|  | 办公生活（S5） | 生活垃圾 | 1.2t/a |  |
| 噪 声 | 项目噪声来源主要为激光切割机、折弯机等机械设备产生的噪声（N1~N3）。噪声值在85~90dB(A)。 |  |  |  |
| 其 它 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目利用企业利用现有厂房，施工期主要环境影响为设备安装过程产生的噪声。主要来源于包括施工现场的各类机械设备、设备装卸碰撞噪声和机械设备调试噪声。通过合理安排施工时间，合理布局施工现场，降低人为噪声，并通过选用低噪声施工机械等有效措施，降低噪声对周围环境的影响。 施工期对周围环境的影响是局部的、暂时的，随着工程的建成完工而消失。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）切割工序 项目切割工序部分使用激光切割机，产生废气，主要污染物为颗粒物，经自带滤筒除尘器处理，处理后的废气车间内无组织排放。 根据《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》，切割工序激光切割机产污系数为1.523kg/吨·原材料，本项目使用激光切割机进行切割的原材料为80t/a，颗粒物产生量为121.84kg/a，集气收集效率为90%，滤芯除尘器（自带）处理效率为90%，收集处理后的颗粒物排放量为10.966kg/a；未收集的粉尘量为12.184kg/a。综上，切割工序粉尘无组织排放量为23.15kg/a。 （2）焊接工序 项目焊接工序产生焊尘，主要污染物为颗粒物，经移动式焊烟净化器处理后车间内无组织排放。根据《焊接技术手册》，焊接工序产尘量为8g/kg焊丝，项目焊接工序焊丝用量共计为5t/a，则产生焊尘量为40kg/a。焊接过程焊烟净化器尽量靠近作业点，焊尘收集效率为90%，除尘效率为90%，收集处理后的焊尘排放量为3.6kg/a；未收集的焊尘量为4kg/a。综上，焊接工序粉尘无组织排放量为7.6kg/a。 车间内颗粒物总排放量为30.75kg/a，排放速率为0.013kg/h。 颗粒物产排污情况表 项目; 污染物; 产生量kg/a; 收集处理措施; 收集效率; 处理量kg/a; 除尘效率; 排放情况; 排放量kg/a. 切割; 颗粒物; 121.84; 滤芯除尘器（自带）; 90%; 98.69; 90%; 车间内无组织排放; 10.966. 未收集10%; 12.184. 焊接; 40; 焊烟净化器; 90%; 32.4; 90%; 3.6. 未收集10%; 4. 合计; 30.75. （4）大气环境影响评价 A．项目污染源清单 项目无组织排放污染源参数 污染源; 污染因子; 长（m）; 宽（m）; 高（m）; 排放速率（kg/h. 矩形面源; 颗粒物; 75; 26.7; 8; 0.013. 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）选取其推荐的ARESCREEN估算模型对本项目营运期大气环境评价工作进行分级。 结合项目的工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，计算各污染物的最大地面空气质量浓度占标率（Pmax）和最远影响距离（D10%），然后按评价工作分级判据进行分级。 根据项目污染源调查结果，确定项目环境质量污染因子为颗粒物（以PM10计），计算PM10最大地面浓度占质量标准值的比率Pi。 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，µg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，µg/m3。 估算模型环境空气质量浓度确定情况表 评价因子; 平均时段; 标准值; 标准来源. PM10; 1小时平均; 450µg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准及2018年修改单（公告2018年第29号）中规定. B、估算参数 估算模式预测参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; 42.3万. 最高环境温度/℃; 41.8. 最低环境温度/℃; -21.5. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; R是£否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; £是R否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/; /. C、预测结果 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax(μg/m3); Pmax(%); D10%(m). 矩形面源; PM10; 450; 20.157; 4.479; —. 大气环境影响评价工作等级判别表如下： 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中评价工作分级方法，本项目最大占标率因子为矩形面源的颗粒物，Pmax为4.479%，1%≤Pmax＜10%。因此，本项目评价等级为二级。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，本项目不进行进一步预测与评价，以估算模型计算结果进行评价。 由以上ARESCREEN估算模式对各污染源污染物的计算可知，无组织排放颗粒物最大落地浓度为20.157μg/m3，最大落地浓度占标率为4.479%，对环境影响较小。 厂界浓度预测结果表 位置; 评价因子; 无组织排放源; 标准限值 mg/m3; 厂界浓度达标情况. 最大落地浓度(mg/m3); 出现距离（m）; 出现距离位置. 厂界; PM10; 0.020157; 30; 厂界外; 1.0; 达标. 经预测，颗粒物厂界无组织排放最大落地浓度为0.020157mg/m3，颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。对环境影响较小。 本项目污染物排放情况见下表： 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （kg/a）. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 1; 矩形面源MY001; 生产车间; 颗粒物; —; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 30.75. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 47.212kg/a. 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 排放量（kg/a）. 1; 颗粒物; 30.75. 2、水环境影响分析 项目用水由青县盘古镇供水管网提供。 （1）地表水环境影响分析 ①项目废水产生情况 项目无生产用水。职工办公用水按照人均20L/人·d计算，生活用水量为48m3/a，污水产生系数按0.8计算，污水产生量为38.4m3/a，主要污染物为COD、SS，水量较小，用于厂区内泼洒抑尘，不外排。 ②项目废水排放情况 项目无生产、生活废水排放。 ③地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），项目属于水污染影响型建设项目，项目生活废水厂区泼洒抑尘，判定项目地表水环境影响评价等级为三级B。对周边环境影响很小，水污染控制和水环境影响减缓措施有效。 - （2）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中“I、金属制品，53金属制品加工制造-其他（报告表）为Ⅳ类项目”，不需要开展地下水环境影响评价。 3、固体废物环境影响分析 项目切割工序产生边角料，产生量为1.5t/a，统一收集后外售。 项目冲孔工序产生边角料，产生量为1.5t/a，统一收集后外售。 焊烟净化器、滤芯除尘器收集的颗粒物为0.13t/a，交由当地环卫部门处理。 全厂劳动定员8人，生活垃圾按照0.5kg/人·d计算，工作日为300天，产生量为1.2t/a，生活垃圾统一收集后定期送环卫部门处理。 项目产生固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 4、噪声环境影响分析 项目噪声来源主要为激光切割机、折弯机等设备运行产生的噪音；以及钢板装卸过程产生的噪声。噪声值在85~90dB(A)，针对该类型的噪声源，以下提出几点降噪防护措施: （1）在工艺设备选型时，应选用低噪声、节能型的先进设备。 （2）各机械设备全部安装在车间内，充分利用厂房建筑隔声。 （3）管理过程中注意文明生产，对于钢板及产品生产过程中做到轻拿轻放。 采取以上措施后，本项目的噪声源对厂界噪声的影响值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A“土壤环境影响评价项目类别”规定，本项目的项目类别属于“其他行业”，属于IV类项目。 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），确定本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、政策符合性 本项目为机箱机柜生产项目，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许建设的项目，符合国家产业政策。 根据《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发（2015）7号），项目不在其新增限制类和淘汰类产业目录内，符合河北省产业政策。 综上所述，项目符合国家和地方产业政策。 7、项目选址可行性分析 项目位于河北省沧州市青县盘古镇北渔二村，沧州源洪电气设备有限公司现有厂区内。项目采取有效污染治理措施，污染物均达标排放对周围环境的影响较小。项目周围无风景名胜区、文物保护单位、生态敏感区等。综上分析，拟建项目选址可行。 8、环境管理及监测计划 为贯彻执行国家环境保护有关规定，处理好发展生产与环境保护的关系，实现技改项目的经济效益，社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理和控制措施的效果和厂址周围地区环境质量的变化情况，制定环境管理与监测实施计划。 环境保护的关键是环境管理，而实践证明企业的环境管理是企业管理的重要组成部分，它与企业计划、生产、质量、技术、财务等管理同等重要。企业环境管理以管理工程与环境科学的理论为基础，运用技术、经济、法律、教育和行政手段相结合的办法，保证污染治理设施的建设和运行，对损害环境质量的生产经营活动施加影响，正确处理发展生产与保护环境的关系，对促进环境效益、经济效益的提高都起到了明显的作用。 （1）环境管理内容 ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ②负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ④该项目运行期的环境管理由安全生产环保科承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ⑤负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况； ⑥建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。 （2）环境监测计划 根据项目生产特点和主要污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求： ①项目建设单位应委托有资质的环境监测单位定期对产生的废气、厂界噪声进行监测； ②监测中发现超标排放或其它异常情况，及时报告企业环保管理部门查找原因、解决处理，遇有特殊情况时应随时监测； ③根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目监测点位、监测项目、监测频次见下表。 监测计划一览表 污染类型; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; 厂界外下风向10m内均匀布设4个监测点; 颗粒物; 1次/年. 噪声; 厂界外1米; 等效A声级; 1次/季. 9、总量控制 本项目不涉及总量控制污染物排放，建议总量控制指标为：COD：0t/a；氨氮：0t/a；SO2：0t/a；NOX：0t/a。 10、“三同时”验收 根据建设项目环境管理条例有关规定，环境污染治理设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用，在工程完成后，应对环境保护设施进行单独验收，验收内容见“三同时”验收表。 项目环境保护措施“三同时”验收一览表 项目; 污染源; 环保设施/措施; 处理效果; 验收标准. 废气; 切割工序废气（G1）; 滤芯除尘器（自带）; 颗粒物 周界外浓度最高点： 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求. 焊接工序废气（G2）; 3台双臂焊烟净化器. 废 水; 办公生活污水; 厂区内泼洒抑尘防渗旱厕; 不外排; —. 固体废物; 切割工序边角料; 统一收集外售; 不外排; —. 冲孔工序边角料. 焊烟净化器收集的粉尘; 环卫部门收集后处理; 不外排; —. 滤芯除尘器收集的粉尘; 不外排; —. 生活垃圾; 不外排; —. 噪 声; 激光切割机、折弯机等设备产生的噪声; 优先选用低噪声设备，车间内合理布置，噪声源相对集中放置; 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割工序废气（G1） | 颗粒物 | 滤芯除尘器（自带）处理后车间内无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求 |
|  | 焊接工序废气（G2） | 颗粒物 | 焊烟净化器处理后车间内无组织排放 |  |
| 水 污 染 物 | 生活废水（W1） | COD SS | 厂区内泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 切割工序（S1） | 边角料 | 统一收集后外售 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）中相关标准 |
|  | 冲孔工序（S2） |  |  |  |
|  | 焊烟净化器（S3） | 粉尘 | 统一收集后送环卫部门处理 |  |
|  | 滤芯除尘器（S4） |  |  |  |
|  | 办公生活（S5） | 生活垃圾 | 收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 项目通过优先选用低噪声设备，车间内合理布置，并做基础减振，再经距离衰减，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准。 |  |  |  |
| 其 它 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 |  |  |  |  |

- 结论与建议

1、建设项目情况概述 （1）项目概况 项目名称：沧州源洪电气设备有限公司机箱、机柜制造、整机组装扩建项目 建设性质：改扩建 工程投资：总投资40万元，其中环保投资1万元，环保投资比例为2.5% 劳动定员：劳动定员8人。 工作时制：年工作300天，每天1班，8小时工作制。 （2）项目选址 项目位于河北省沧州市青县盘古镇北渔二村，沧州源洪电气设备有限公司现有厂区内，厂址坐标东经116°50'0.66"、北纬38°30'5.64"。项目北侧为村公路，南侧为民房，西侧为废弃厂房，东侧为空地。具体位置见附图1和附图2。 （3）主要产品规模 企业现有项目年产机箱机柜10000件。 扩建项目建成后，企业年产机箱机柜20000件。 （4）建设内容 企业现有厂区占地面积2000m2。扩建项目不新增占地面积，利用现有厂区内生产车间、办公室等。增加部分生产设备，扩建项目建成后，企业年产机箱机柜20000件。 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许建设的项目，符合国家产业政策。 根据《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发（2015）7号），项目不在其新增限制类和淘汰类产业目录内，符合河北省产业政策。 （5）项目衔接 给水：项目扩建工程实施前后给水方式不变，项目用水由青县盘古镇供水管网提供。项目无生产用水，生活用水主要用于工人生活办公，全厂劳动定员8人，生活用水按20L/人·天计，用水量为48m3/a。 排水：项目扩建工程实施前后废水处理方式及排水去向不变。项目无生产废水产生，生活办公产生生活污水，产污系数按0.8计，污水量为38.4m3/a，污水厂区泼洒抑尘，不外排。 供电：项目扩建工程实施前后供电方式不变，用电由青县盘古镇供电系统供给。项目年用电量10×104kWh。 供热：项目生产过程中不需加热，冬季取暖采用空调。 2、环境质量现状 根据《2019年沧州市生态环境质量公报》沧州环境空气SO2、NO2、PM10、PM2.5年均值分别为18µg/m3，38µg/m3，89µg/m3，50µg/m3，CO日均浓度95百分位数为1.8mg/m3，O38小时平均浓度90百分位数为185µg/m3。SO2、NO2、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013），判定项目所在区域为环境空气质量不达标区域。 项目所在青县，实施《国家打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》（冀政发〔2018〕18号），持续改善区域环境空气质量。 项目所在区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 3、可行性分析结论 （1）项目选址可行性结论 项目位于河北省沧州市青县盘古镇北渔二村，沧州源洪电气设备有限公司现有厂区内。项目采取有效的污染治理措施，污染物均达标排放对周围环境的影响较小。项目周围无风景名胜区、文物保护单位、生态敏感区等。综上分析，拟建项目选址可行。 （2）营运期环保措施可行性分析 废气 项目切割工序产生粉尘，经激光切割机自带滤芯除尘器处理，处理后的废气车间内无组织排放；焊接工序产生焊尘，经焊烟净化器进行处理后，车间内无组织排放经预测，颗粒物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求的要求，对周围空气环境影响较小。处理措施可行。 废水 项目生产过程没有废水产生。主要产生办公生活废水，生活办公污水厂区内泼洒抑尘。处理措施可行。 噪声 项目主要噪声源为项目噪声来源主要为机加工过程以及钢板装卸过程产生的噪声。通过优先选用低噪声设备，车间内合理布置并做基础减振，再经距离衰减，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准。对周围环境影响较小，措施可行。 固废 项目切割、冲孔工序产生边角料，统一收集后外售；焊烟净化器、滤芯除尘器收集的粉尘及办公生活产生生活垃圾，由环卫部门收集后处理。 综上，项目产生的固废均得到了妥善的处理，措施可行。 4、总量控制 本项目不涉及总量控制污染物排放，项目建议总量控制指标为：COD：0t/a，氨氮：0t/a；SO2：0t/a；NOX：0t/a。 5、结论 综上分析，符合区域规划，项目选址合理；项目建设符合国家产业政策；污染物治理措施有效，外排污染物均可达标排放，对周围环境的影响较小。从环保角度分析，拟建项目的建设可行。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1项目地理位置图 附图2项目周边关系图 附图3项目平面布置图 附件1企业营业执照 附件2企业现有项目审批意见 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括对可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

沧州源洪电气设备有限公司

N

N

比例尺1：190000

- 附图1  企业地理位置图

N

沧州源洪电气设备有限公司

600m

相邻

- 附图2  项目周边关系图

办公室

大门

N

生产车间

仓储

仓库

过道

空地

- 附图3  项目平面布置图

委  托  书

我单位“沧州源洪电气设备有限公司机箱、机柜制造、整机组装扩建项目”现委托贵单位对该项目进行环境影响评价工作，望抓紧时间，尽快完成。

沧州源洪电气设备有限公司

2020年8月

承  诺  书

我公司郑重承诺《沧州源洪电气设备有限公司机箱、机柜制造、整机组装扩建项目环境影响报告表》中相关内容、附图及附件均真实有效，本公司自愿承担相应责任。

特此承诺！

沧州源洪电气设备有限公司

2020年8月