盐山县维洁康餐具消毒服务中心

餐具消毒项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：盐山县维洁康餐具消毒服务中心

编制单位：盐山县维洁康餐具消毒服务中心

2020年12月

目  录

前  言	1

1 验收编制依据	2

1.1 法律、法规	2

1.2 验收技术规范	2

1.3 工程技术文件及批复文件	3

2 工程概况	4

2.1 项目基本情况	4

2.1.1 基本情况	4

2.1.2 地理位置及周边情况	4

2.1.3 厂区平面布置	4

2.2 建设内容	4

2.2.1 生产规模及产品方案	5

2.2.2 主要原辅材料	5

2.2.3 主体设施建设内容	5

2.2.4 生产设备	6

2.3 工艺流程	6

2.4 劳动定员及工作制度	6

2.5 公用工程	7

2.5.1 给排水	7

2.5.2 供电	7

2.5.3供热	7

2.6 环评审批情况	7

2.7 项目投资	8

2.8 项目变更情况说明	8

2.9 环境保护“三同时”落实情况	8

2.10 验收范围及内容	9

3 主要污染源及治理措施	10

3.1 施工期主要污染源及治理措施	10

3.2 运行期主要污染源及治理措施	10

3.2.1 废气	10

3.2.2 废水	10

3.2.3 噪声	10

3.2.4 固体废物	10

4 环评主要结论及环评批复要求	11

4.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议	11

4.2 审批部门审批意见	16

4.3 审批意见落实情况	16

5 验收评价标准	17

5.1 污染物排放标准	17

5.1.1 废气	17

5.1.2噪声	17

5.2 总量控制指标	18

6 质量保障措施和检测分析方法	19

6.1 质量保障体系	19

6.2 检测分析方法	19

7 验收检测结果及分析	22

7.1 检测结果	22

7.2 检测结果分析	24

7.3 总量控制要求	25

8 环境管理检查	26

8.1 环保管理机构	26

8.2 施工期环境管理	26

8.3 运行期环境管理	26

8.4 社会环境影响情况调查	26

8.5 环境管理情况分析	26

9 结论和建议	27

9.1 验收主要结论	27

9.2 建议	28

附图

1、项目地理位置图

2、企业周边关系图

3、项目平面布置图

附件

1、环评审批意见

2、营业执照

前  言

盐山县维洁康餐具消毒服务中心是一家专业从事餐具消毒与配送的企业，位于盐山县盐山镇高成工业园区内。

企业投资180万元建设盐山县维洁康餐具消毒服务中心餐具消毒项目。企业于2020年04月编制完成了《盐山县维洁康餐具消毒服务中心餐具消毒项目环境影响报告表》，并于2020年05月19日取得了盐山县行政审批局对本项目的批复，批复文号：盐审环表（2020）012号。企业于2020年10月编制完成了《盐山县维洁康餐具消毒服务中心餐具消毒项目环境影响变更报告》，并于2020年10月30日取得了盐山县行政审批局对本项目的批复，批复文号：盐审环表[2020]069号。企业已于2020年8月4日进行排污登记，登记编号为92130925MA08QMUN52001W，于2020年11月30日进行排污变更登记。

盐山县维洁康餐具消毒服务中心餐具消毒项目已建设完成并进入调试阶段，根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）的有关规定，受盐山县维洁康餐具消毒服务中心的委托，河北沐阳环境科技有限公司于2020年11月28日至2020年11月29日对项目污染物排放情况进行了环保验收监测，盐山县维洁康餐具消毒服务中心依据监测结果编制了项目竣工环保验收报告，为其竣工验收提供科学依据。

1 验收编制依据

1.1 法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（2018年12月29日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020年4月29日起施行）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日起施行）；

（9）《河北省环境保护条例》，（2005年5月1日起施行）。

1.2 验收技术规范

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；

（8）《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；

（9）《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)；

（10）《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；

（11）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）；

（12）《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）；

（13）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

（14）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

（15）《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）；

（16）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单；

（17）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环境保护部）（2017年11月22日起施行）；

（18）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（河北省环境保护厅），冀环办字函[2017]727号，2017.11.23；

（19）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部），公告2018年第9号，2018.05.16。

## 1.3 工程技术文件及批复文件

（1）河北尚锐环保科技有限公司，《盐山县维洁康餐具消毒服务中心餐具消毒项目环境影响报告表》，2020年4月；

（2）盐山县行政审批局，盐审环表（2020）012号，关于《盐山县维洁康餐具消毒服务中心餐具消毒项目环境影响报告表》的审批意见，2020年5月19日；

（3）河北尚锐环保科技有限公司，《盐山县维洁康餐具消毒服务中心餐具消毒项目环境影响变更报告》，2020年10月；

（4）盐山县行政审批局，盐审环表[2020]069号，关于《盐山县维洁康餐具消毒服务中心餐具消毒项目环境影响变更报告》的审批意见，2020年10月30日。

2 工程概况

2.1 项目基本情况

2.1.1 基本情况

项目基本情况介绍见下表2-1。

表2-1  项目基本情况

| 项目名称 | 盐山县维洁康餐具消毒服务中心餐具消毒项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 盐山县维洁康餐具消毒服务中心 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 宗利华 | 联系人 | 宗利华 |  |  |
| 通信地址 | 盐山县常惠线马牛段 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13785713366 | 邮编 | 061300 |  |  |
| 项目性质 | 新建改扩建□技改□ | 行业类别 | O8219其他清洁服务 |  |  |
| 总投资（万元） | 180 | 环保投资 （万元） | 9 | 环保投资占总投资比列（%） | 5 |
| 建设地点 | 盐山县常惠线马牛段 |  |  |  |  |

2.1.2 地理位置及周边情况

项目位于盐山县常惠线马牛段，厂址中心地理坐标为东经117°14′49.05′′，北纬38°1′12.55′′，项目东侧、南侧为空地，西侧为道路，北侧为厂房，项目周围敏感点为厂界西南侧820m的沧州市中心医院（盐山分院）。项目周围无自然风景区、文物古迹、风景名胜区等环境敏感点。项目地理位置示意图见附图1，项目周边关系示意图见附图2。

2.1.3 厂区平面布置

项目占地1067m2。本项目厂区大门位于厂区西侧，厂区西侧为办公室，厂区东侧为仓库，厂区北侧为生产车间，其中污水处理设施位于厂区西北侧，项目平面布置图见附图3。

## 2.2 建设内容

2.2.1 生产规模及产品方案

项目建成后年消毒餐具1000件，每件300套。

2.2.2 主要原辅材料

项目全厂原辅材料及能源消耗表见表2-2。

表2-2  项目全厂原辅材料及能源消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评年消耗量 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浓缩洗洁精 | t/a | 1 | 与环评一致 |
| 2 | 去渍粉 | t/a | 0.4 | 与环评一致 |
| 3 | 餐具免洗浸泡粉 | t/a | 0.4 | 与环评一致 |
| 4 | POF膜 | t/a | 0.04 | 与环评一致 |
| 5 | 餐具 | 万套/a | 30 | 与环评一致 |
| 6 | 新鲜水 | m3/a | 576 | 与环评一致 |
| 7 | 电 | 万kW.h/a | 3.4 | 与环评一致 |
| 8 | 液化气 | m3/a | 3978 | 与环评一致 |

2.2.3 主体设施建设内容

项目占地面积1067m2，总建筑面积1000m2，主体工程为生产车间及消毒餐具生产线，辅助工程为办公室、仓库等，项目车间内和厂区地面均进行硬化和绿化，所有设备均进车间。公用工程为供水、供电、供热等；环保工程为废气、废水、固废和噪声处理措施。项目全厂工程内容一览表见表2-3。

表 2-3  全厂工程内容一览表

| 工程名称 |  | 环评工程内容 | 实际工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产线 | 年消毒餐具1000件生产线 | 与环评一致 |
|  | 生产车间 | 生产车间1座，建筑面积400m2，高度6m | 与环评一致 |
| 公用工程 | 供水 | 由当地供水系统提供 | 与环评一致 |
|  | 供电 | 由当地供电系统提供 | 与环评一致 |
|  | 供热 | 生产用热采用燃液化气锅炉供给，冬季生活取暖采用空调 | 与环评一致 |
| 辅助工程 | 办公室 | 办公室建筑面积为300m2 | 与环评一致 |
|  | 仓库 | 仓库建筑面积为300m2 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废气 | 污水处理设施沉淀池内污泥应及时清理，并安装通风设施，及时通风；燃液化气锅炉安装低氮燃烧器，处理后经1根8m高排气筒排放 | 与环评一致 |
|  | 废水 | 餐具清洗废水经格栅后进入防渗隔油池预处理后，随后汇合地面清洗废水、洗箱废水进入污水处理设施预处理后用于厂区菜园灌溉和周边农田灌溉；生活污水和软水制备过程产生的清净下水泼洒厂区抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏 | 与环评一致 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备，采用基础减振、厂房隔声、合理布局等措施 | 与环评一致 |
|  | 固废 | 废包装收集后外售；净水设备产生的废活性炭、废滤膜、废滤芯由厂家回收利用；餐厨垃圾、生活垃圾、废油渣、污泥由环卫部门定期清运处理 | 与环评一致 |

2.2.4 生产设备

项目全厂主要生产设备一览表见表2-4。

表2-4  项目全厂主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 环评中数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗、消毒、烘干一体化设备 | 套 | 1 | 与环评一致 |
| 2 | 包装机 | 台 | 1 | 与环评一致 |
| 3 | 0.6t/h燃液化气锅炉 | 台 | 1 | 与环评一致 |
| 4 | 污水处理设施 | 台 | 1 | 与环评一致 |
| 5 | 洗箱机 | 套 | 1 | 与环评一致 |
| 6 | 净水设备 | 台 | 1 | 与环评一致 |
| 7 | 储水罐 | 套 | 2 | 与环评一致 |

2.3 工艺流程

工艺流程及产污环节见图2-1。

图2-1生产工艺流程及排污节点图

本项目工艺流程简述：

项目接入餐具后，人工将餐具倒入清洗、消毒、烘干一体化设备内进行全自动浸泡清洗，清洗后经初步检验由输送带传输至消毒、烘干部分进行远红外消毒烘干，烘干温度170℃，再由人工检验，不合格品重洗，最后由输送带输送至包装流水线，进行无菌塑封包装，待包装完成后装箱入库等待出货。

2.4 劳动定员及工作制度

项目劳动定员10 人，年工作300天，每天1班工作制，每班工作8时。

2.5 公用工程

2.5.1 给排水

- 1）给水：项目用水主要为软水制备用水（包括锅炉用水、纯净水洗用水）、清洗用水、职工生活用水。由当地供水系统提供，其中锅炉用水和纯净水洗用水由净水设备提供，能够满足项目用水需要。

软水制备用水：软水制备用水量为90m3/a，其中供给锅炉用水量为20m3/a，供给纯净水洗用水量为10m3/a。

清洗用水：项目设有一套全自动清洁机和洗箱机，根据企业提供资料，清洗餐具和洗箱用水量约1.1m3/d（330m3/a）；项目生产车间需日清洗，清洗车间面积约400m2，用水量约0.3L/m2，则地面冲洗用水量约0.12m3/d（36m3/a）。

生活用水：项目劳动定员为10人，用水指标按40L/d·人进行计算，则生活用水量为0.4m3/d（120m3/a）。

2）排水：项目软水制备过程产生废水，产生量为60m3/a，该部分为清净下水，用于厂区泼洒抑尘；地面清洗用水排水系数按90%计，则地面清洗废水产生量为32.4m3/a；纯净水洗用水排水系数按90%计，则纯净水洗废水产生量为9m3/a；餐具清洗用水排水系数按90%计，则餐具清洗废水产生量为297m3/a；餐具清洗废水经格栅后进入防渗隔油池预处理，随后汇合地面清洗废水、纯净水洗废水进入污水处理设施预处理后用于厂区菜园灌溉或周围农田灌溉。职工办公生活产生的盥洗废水，产生量按为用量的80%，产生量为96m3/a，泼洒厂区抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏运作农肥。全厂水平衡图见图2-2。

图2-2  全厂水平衡图   单位：m3/d

2.5.2 供电

项目年用电量为3.4万kW.h/a，项目用电由当地供电系统提供，能够满足项目用电需要。

2.5.3供热

项目生产用热采用燃液化气锅炉，冬季生活取暖采用空调。

2.6 环评审批情况

企业委托河北尚锐环保科技有限公司于2020年04月编制完成了《盐山县维洁康餐具消毒服务中心餐具消毒项目环境影响报告表》，并于2020年05月19日取得了盐山县行政审批局对本项目的批复，批复文号：盐审环表（2020）012号。企业委托河北尚锐环保科技有限公司于2020年10月编制完成了《盐山县维洁康餐具消毒服务中心餐具消毒项目环境影响变更报告》，并于2020年10月30日取得了盐山县行政审批局对本项目的批复，批复文号：盐审环表[2020]069号。

## 2.7 项目投资

本项目设计总投资为180万元，其中设计环境保护总投资9万元，占总投资的5%。实际总投资为180万元，其中环境保护总投资9万元，占总投资的5%。

## 2.8 项目变更情况说明

经现场调查和与建设单位核实，没有发生重大变化。

## 2.9 环境保护“三同时”落实情况

表2-5环境保护“三同时”落实情况

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 验收指标 | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 燃液化气锅炉 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 低氮燃烧器+1根8m排气筒（P1） | 颗粒物：5mg/m3 SO2：10mg/m3 NOx：30mg/m3 烟气黑度≤1 排气筒高度：8m | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值及沧州市生态环境局关于印发《关于锅炉达标治理的专项实施方案》的通知 | 落实 |
|  | 污水处理废气 | 硫化氢 氨 臭气浓度 | 污泥及时清理，并安装通风设施 | 臭气浓度：20（无量纲） H2S：0.06mg/m3 NH3：1.5mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准新改扩建二级标准相应值 | 落实 |
| 废水 | 生产废水 | COD、氨氮、SS | 防渗隔油池、污水处理设施 | pH：5.5-8.5 COD：200mg/L BOD5：100mg/L SS：100mg/L 阴离子表面活性剂：8mg/L | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作要求 | 落实 |
|  | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 厂区设旱厕，定期清掏，生活污水泼洒厂区抑尘 | — | — | 落实 |
| 固废 | 生活垃圾 |  | 垃圾箱收集，由环卫部门定期清运 | 不外排 | — | 均妥善处置 |
|  | 餐厨垃圾 |  |  |  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（原环境保护部公告2013年第36号） |  |
|  | 废油渣 |  |  |  |  |  |
|  | 污泥 |  |  |  |  |  |
|  | 废包装 |  | 收集后外售 |  |  |  |
|  | 废滤芯 |  | 由厂家回收利用 |  |  |  |
|  | 废滤膜 |  |  |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 生产设备运行噪声 | 等效A声级 | 优先选用低噪声设备、布局合理，做基础减振，经建筑隔声及距离衰减 | 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 | 落实 |

2.10 验收范围及内容

项目位于河北省沧州市盐山县常惠线马牛段，总投资180万元。建设单位按照环评要求落实各项污染防治措施。

环保设施已经建设完成工程有：

①废气—项目污水处理设施沉淀池内污泥应及时清理，并安装通风设施，及时通风；燃液化气锅炉安装低氮燃烧器，处理后经1根8m高排气筒排放，为具体检测内容。

②废水—项目餐具清洗废水经格栅后进入防渗隔油池预处理后，随后汇合地面清洗废水、洗箱废水进入污水处理设施预处理后用于厂区菜园灌溉和周边农田灌溉；生活污水和软水制备过程产生的清净下水泼洒厂区抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，不外排，为检查内容。

③噪声—项目噪声主要为生产设备运行产生噪声，为具体检测内容。

④固体废物—废包装收集后外售；净水设备产生的废活性炭、废滤膜、废滤芯由厂家回收利用；餐厨垃圾、生活垃圾、废油渣、污泥由环卫部门定期清运处理，为检查内容。

⑤工程环评及环评审批意见落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况等，为本工程验收报告的检查内容。

3 主要污染源及治理措施

3.1 施工期主要污染源及治理措施

本项目施工期不进行土建工程，设备安装的建设均在原有车间内进行，因此施工期环境影响很小。

## 3.2 运行期主要污染源及治理措施

### 3.2.1 废气

### 污水处理设施沉淀池内污泥应及时清理，并安装通风设施，及时通风；燃液化气锅炉安装低氮燃烧器，处理后经1根8m高排气筒排放。

### 3.2.2 废水

### 项目餐具清洗废水经格栅后进入防渗隔油池预处理后，随后汇合地面清洗废水、洗箱废水进入污水处理设施预处理后用于厂区菜园灌溉和周边农田灌溉；生活污水和软水制备过程产生的清净下水泼洒厂区抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，不外排。

### 3.2.3 噪声

### 项目噪声主要为生产设备运行产生噪声。通过优先选用低噪声设备，同时加装减振装置；经厂房隔声和距离衰减后进入周边环境。

### 3.2.4 固体废物

### 废包装收集后外售；净水设备产生的废活性炭、废滤膜、废滤芯由厂家回收利用；餐厨垃圾、生活垃圾、废油渣、污泥由环卫部门定期清运处理。

# 4 环评主要结论及环评批复要求

4.1 建设项目环评报告表及变更报告的主要结论与建议

### 4.1.1 环评报告表结论

1、建设项目概况

1.1项目概述

项目名称：盐山县维洁康餐具消毒服务中心餐具消毒项目

建设单位：盐山县维洁康餐具消毒服务中心

建设性质：新建

建设规模：年消毒餐具1000件

项目劳动定员10人，年工作300天，每天1班工作制，每班工作8小时。

1.2项目选址

项目位于盐山县常惠线马牛段，厂址中心坐标为东经117°14′49.05′′，北纬38°1′12.55′′，项目东侧、南侧为空地，西侧为道路，北侧为厂房。项目周围无自然保护区，无野生动植物及文物保护单位，周围最近环境敏感点为项目厂址西南侧820m的沧州市中心医院（盐山分院）。项目周围无自然保护区，无野生动植物及文物保护单位，本项目选址合理可行。

1.3建设内容

项目占地面积1067m2，总建筑面积1000m2，主体工程为生产车间及消毒餐具生产线，辅助工程为办公室、仓库等，项目车间内和厂区地面均进行硬化和绿化，所有设备均进车间。公用工程为供水、供电、供热等；环保工程为废气、废水、固废和噪声处理措施。项目产品、工艺、设备均未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类、淘汰类及限制类，属于允许类，也未列入河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录》中限制类、淘汰类建设项目，项目建设符合国家产业政策。

1.4项目衔接

项目建成后，年用电量2.4万kWh，由当地供电系统提供，能够满足项目用电需要；项目用水主要为锅炉用水、清洗用水和职工生活用水，由当地供水系统提供，能够满足项目需要；项目餐具清洗废水经格栅后进入防渗隔油池预处理后，随后汇合地面清洗废水进入污水处理设施预处理后用于厂区菜园灌溉和周围农田灌溉；生活污水泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏。项目生产用热采用燃液化气锅炉，生活取暖采用空调。

2、环境质量现状

河北省生态环境厅于2019年6月5日发布的《2018年河北省生态环境状况公报》。

根据公报，沧州市环境空气中SO2、CO浓度年均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NO2、TSP、PM2.5、O3均存在超标现象。超标原因主要是由于北方地区风沙较大和采暖季废气污染物排放的影响，该地区环境空气质量总体一般。

项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表中2类标准要求。

项目所在地地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

3、污染防治措施可行性分析结论

3.1施工期环境影响分析结论

项目利用现有场地及厂房，安装设备时产生噪声。施工期经采取厂房隔音，距离衰减后，其影响程度将大大降低，影响范围将局限在一定空间，并将随着施工的结束而消失。

3.2运营期环境影响分析结论

3.2.1大气环境影响评价结论

（1）有组织废气

本项目燃液化气锅炉燃烧产生废气，采用低氮燃烧器对烟气进行处理，处理后通过8m高排气筒排放，锅炉烟气中颗粒物、SO2、NOX排放可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值及沧州市生态环境局关于印发《关于锅炉达标治理的专项实施方案》的通知大气污染物排放浓度限值。

本项目污水处理设施内，会有轻微的恶臭产生，主要成分为NH3、H2S、臭气浓度。为了减少恶臭的产生，项目沉淀池内污泥应及时清理，并安装通风设施，及时通风。通过采取以上措施，污水处理设施产生的恶臭将大大降低，厂界处恶臭污染物可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新改扩建二级标准。

（2）大气防护距离

本评价按照《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)8.8.5小结大气环境防护距离的确定要求，采用AERSCREEN模型模拟预测评价基准年2018年内项目实施后所有污染源对厂界外主要污染物的短期浓度分布情况，预测结果表明项目实施后各污染物短期浓度均无超标点，无须设置大气环境防护距离。

3.2.2水环境影响评价结论

（1）地表水环境影响分析

本项目餐具清洗废水经格栅后进入防渗隔油池预处理后，随后汇合地面清洗废水进入污水处理设施预处理后废水指标达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作要求，用于厂区菜园、周围农田灌溉。生活污水泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，不外排。

（2）地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求，本项目不需要开展地下水环境影响评价。

综上，本项目对周围水环境的影响较小。

3.2.3固废环境影响评价结论

包装过程中产生废包装，经收集后外售；

隔油池产生废油渣、污水处理设施产生污泥、清洗工序产生的餐厨垃圾与生活办公产生生活垃圾由垃圾箱收集，环卫部门定期清运。

综上所述，以上固废均得到有效处理与处置，对周围环境影响较小。

3.2.4噪声环境影响评价结论

项目清洁机、消毒机、烘干机、包装机、锅炉等生产设备及风机运行噪声（N1~N5），声压级在70-90dB（A）之间。产噪设备优先选用低噪设备、在厂房内合理布设、并做基础减振，经建筑隔声及距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4、清洁生产分析结论

本项目采用先进的生产设备及工艺，有效减少污染物的排放，资源得到充分利用，故本项目符合清洁生产要求。

- 污染物总量控制指标分析结论

- 本项目污染物排放特征确定项目总量控制指标为：SO2：0.001t/a；NOx：0.003t/a；COD：0t/a；氨氮：0t/a。

6、项目实施前后环境质量变化情况

项目运营期间产生的废气通过采取相应的处理措施后达标排放，经大气扩散后对周围环境影响较小，项目所在区域可维持环境空气质量现状。

本项目餐具清洗废水经格栅后进入防渗隔油池预处理后，随后汇合地面清洗废水进入污水处理设施预处理后，用于厂区菜园、周围农田灌溉。生活污水泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，不外排。项目不会对周围水环境造成影响。

项目采取有效的降噪措施后厂界噪声达标排放，对周围声环境影响较小，区域声环境质量能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

项目产生的固体废物得到合理处理、处置，不会对周围环境造成影响。

7、工程可行性结论

- 综上所述，盐山县维洁康餐具消毒服务中心餐具消毒项目符合国家和地方相关政策的要求，厂址选择合理，符合清洁生产要求。项目落实环评提出的各项环境保护对策和措施，加强环保管理，污染物都能做到达标排放，项目外排污染物对周围环境影响较小，区域环境质量能够维持现状。从环保角度分析，项目建设运营是可行的。

4.1.2 环评报告表建议

1、严格执行“三同时”制度，使环保设施的建设和使用落到实处。

2、加强宣传教育，增强人群的环境保护意识，减少污染物的无组织排放。

## 4.1.3变更报告结论

1、变更项目概况及主要变更内容

盐山县维洁康餐具消毒服务中心餐具消毒项目位于盐山县常惠线马牛段，厂址中心坐标为东经117°14′49.05′′，北纬38°1′12.55′′，项目东侧、南侧为空地，西侧为道路，北侧为厂房。项目总投资180万元，项目建成后年消毒餐具1000件，每件300套。

2020年4月河北尚锐环保科技有限公司受该公司委托，按照《中华人民共和国环境影响评价法》和环保部门的要求，编制了《盐山县维洁康餐具消毒服务中心餐具消毒项目》环境影响报告表，并于2020年5月19日取得盐山县行政审批局批复，批复文号为盐审环表[2020]012号。在实际建设过程中，项目建设内容较原环评及批复内容产生了部分变更，主要变更内容如下：

- 实际上安装设备新增净水设备1套，洗箱机1台。

- 原环评中设备为清洗机1台、消毒机1台、烘干机1台，实际安装清洗、消毒、烘干一体化设备1套。

2、变更后采取的污染防治措施

（1）废气

项目变更后，废气产生情况不发生变化。

（2）废水

项目变更后，新增洗箱废水，软水制备过程产生废水。软水制备过程产生废水泼洒抑尘，洗箱废水经污水处理设施预处理后用于厂区菜园灌溉或周边农田灌溉，其他废水产生情况不发生变化。

（3）噪声

项目变更后设备噪声产生情况不发生变化。

（4）固体废物

项目变更后，净水设备产生废活性炭、废滤膜、废滤芯由厂家回收利用，其他固废不发生变化。

3、变更后环境质量变化情况

（1）环境空气影响评价结论

项目变更后生产过程中产生的废气经处理后均可满足相应排放标准要求，对周围环境影响较小。

（2）水环境影响评价结论

项目变更后，新增洗箱废水，软水制备过程产生废水。软水制备过程产生废水泼洒抑尘，洗箱废水经污水处理设施预处理后用于厂区菜园灌溉或周边农田灌溉，不会对周围环境产生影响。

（3）声环境影响评价结论

项目变更后设备噪声产生情况不发生变化，不会对厂界声环境产生影响。

（4）固体废物影响评价结论

项目变更后，净水设备产生废活性炭、废滤膜、废滤芯由厂家回收利用，其他固废不发生变化，不会对周围环境产生影响。

4、变更后总量控制指标

项目变更完成后，建议总量控制指标为SO2：0.001t/a；NOx：0.003t/a；COD：0t/a；氨氮：0t/a。

5、结论

## 盐山县维洁康餐具消毒服务中心餐具消毒项目变更后各类污染源采取了有效的治理措施，且在变更项目建设过程中认真落实环境保护“三同时”制度，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放，从环保角度分析，该项目变更是可行的。

## 4.1.4变更报告建议

为保护环境，最大限度控制项目污染物的排放量，本评价根据项目生产特点，提出以下建议：

（1）严格落实好环保设施“三同时”制度，并确保生产中环保设施正常运行。

（2）加强环保设施的日常管理与维护，根据各环保设施的使用年限定期更换，杜绝超期使用，禁止非正常排放。

## （3）建立健全环境管理机构，搞好生产中的环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工环保意识。

## 4.2 审批部门审批意见

企业委托河北尚锐环保科技有限公司于2020年04月编制完成了《盐山县维洁康餐具消毒服务中心餐具消毒项目环境影响报告表》，并于2020年05月19日取得了盐山县行政审批局对本项目的批复，批复文号：盐审环表（2020）012号。企业委托河北尚锐环保科技有限公司于2020年10月编制完成了《盐山县维洁康餐具消毒服务中心餐具消毒项目环境影响变更报告》，并于2020年10月30日取得了盐山县行政审批局对本项目的批复，批复文号：盐审环表[2020]069号。

4.3 审批意见落实情况

审批意见落实情况详见下表4-1。

表4-1  环评审批意见落实情况

| 序号 | 审批意见内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位：盐山县维洁康餐具消毒服务中心 | 建设单位名称未变动 |
| 2 | 建设地点：河北省沧州市盐山县常惠线马牛段，厂址中心坐标为东经117°14′49.05′′，北纬38°1′12.55′′ | 建设地点未变动 |
| 3 | 项目总投资180万元，项目建成后年消毒餐具1000件，每件300套 | 落实 |
| 4 | 燃气锅炉废气采用管道+低氮燃烧器+1根8m排气筒处理措施，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值及沧州市生态环境局关于印发《关于锅炉达标治理的专项实施方案》的通知要求；污水处理废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准新改扩建二级标准相应值要求 | 落实 |
| 5 | 生产废水不得外排，经污水处理设施预处理后用于农田灌溉。生活污水泼洒厂区抑尘，不外排 | 落实 |
| 6 | 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 | 落实 |
| 7 | 固体废物收集后由环卫部门定期清运，不得外排；废包装收集后外售；净水设备产生废活性炭、废滤膜、废滤芯由厂家回收利用。 | 落实 |
| 8 | 全厂总量控制指标：COD：0t/a；氨氮：0t/a；SO2：0.001t/a；NOx：0.003t/a | 落实 |

5 验收评价标准

5.1 污染物排放标准

5.1.1 废气

废气执行标准见表5-1。

表5-1  废气执行标准

| 污染源 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 液化气燃烧废气 | 颗粒物：5mg/m3 SO2：10mg/m3 NOx：30mg/m3 烟气黑度≤1 排气筒高度：8m | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值及沧州市生态环境局 关于印发《关于锅炉达标治理的专项实施方案》的通知 |
| 污水处理设施废气 | 臭气浓度：20（无量纲） H2S：0.06mg/m3 NH3：1.5mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新改扩建二级标准 |

5.1.2废水

废水执行标准见表5-2。

表5-2  废水执行标准

| 污染源 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH：5.5-8.5 COD：200mg/L BOD5：100mg/L SS：100mg/L 阴离子表面活性剂：8mg/L | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作要求 |

5.1.3噪声

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。标准值见表5-3。

表5-3  厂界噪声排放标准

| 环境要素 | 类别 | 时段 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四周厂界 | 2类 | 昼间 | 60 | dB(A) |
|  |  | 夜间 | 50 |  |

5.2 总量控制指标

根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办[2010] 97号），“十二五”期间国家对COD、氨氮、氮氧化物、SO2四种主要污染物实施国家总量控制。

污染物总量控制指标的值为：

COD：0t/a；氨氮：0t/a；SO2：0.001t/a；NOx：0.003t/a。

# 6 质量保障措施和检测分析方法

河北中寰检测服务有限公司于2020年11月28日至2020年11月29日进行了竣工验收监测。监测期间，经核实产品生产情况，经计算企业2020年11月28日生产负荷为90%，2020年11月29日生产负荷为85%，满足环保验收检测技术要求。

表6-1  检测工况调查结果

| 检测日期 | 产品名称 | 设计消耗量 | 实际消耗量 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-11-28 | 消毒餐具 | 3.3件/天 | 3件/天 | 90% |
| 2020-11-29 | 消毒餐具 | 3.3件/天 | 2.8件/天 | 85% |

## 6.1 质量保障体系

（1）严格按照《环境监测技术规范》和有关环境检测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等，全程进行质量控制。

（2）参加本项目检测人员均持证上岗，检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。

（3）废气采样前对仪器流量计进行校准，并检查气密性；采样和分析过程严格按照GB16297-1996和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。

（4）废水监测，废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。采样、运输、保存、分析全过程严格按照《地表水和污水监测技术规范》和《环境水质监测质量保证手册（第二版）》规定执行。质控采用质控样品或平行双样等，达到了每批分析样品量的10%以上，且质控数据合格。

（5）声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪，无雷电，风速小于5.0m/s。

（6）检测数据严格执行三级审核制度。

## 6.2 检测分析方法

### 6.2.1 检测点位、项目及频次

①废气排放检测

表6-2  废气检测点位、项目及频次

| 检测位置 | 检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 燃气锅炉出口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 检测2天，每天检测3次 |
| 排放源厂界外上风向设置1个检测点， 下风向设置3个检测点 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 检测2天，每天检测4次 |

②废水检测

表6-3  废水检测点位、项目及频次

| 检测位置 | 检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理站出口 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、悬浮物、氨氮 | 检测2天，每天检测4次 |

③噪声检测

表6-4  噪声检测点位、项目及频次

| 检测位置 | 检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界四周每个方向各设置1个检测点 | 连续等效A声级，Leq(A) | 检测2天，昼间检测1次 |

### 6.2.2检测分析方法

表6-5  废气检测项目分析方法及所用仪器

| 检测项目 | 分析方法 | 检出限 | 分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017 | 1.0mg/m3 | 3012H型自动烟尘（气）测试仪YQC009 ME155DU/02电子天平YQA021 |
| 二氧化硫 | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017 | 3mg/m3 | 3012H型自动烟尘（气）测试仪YQC009 |
| 氮氧化物 | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014 | 3mg/m3 | 3012H型自动烟尘（气）测试仪YQC009 |
| 烟气黑度 | 《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》 HJ/T 398-2007 | / | SC8000林格曼烟气浓度图 YQC023 |
| 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》 （第四版增补版） 3.1.11.2 亚甲基蓝分光光度法 | 0.001mg/m3 | ZR-3920环境空气颗粒物综合采样器/YQC005/006/007/008 722N可见分光光度计 YQA005 |
| 氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009 | 0.01mg/m3 | ZR-3920环境空气颗粒物综合采样器/YQC005/006/007/008 T6新世纪紫外可见分光光度计YQA012 |
| 臭气浓度 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T 14675-1993 | / | / |

表6-6  废水检测项目分析方法及所用仪器

| 检测项目 | 分析方法 | 检出限 | 分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）3.1.6.2便携式pH计法 | / | PHBJ-260便携式pH计 YQC019 |
| 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989 | 4mg/L | BSA124S电子天平 YQA020 |
| 五日生化 需氧量 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法》HJ 505-2009 | 0.5mg/L | SPX-150BIII生化培养箱 YQA051 |
| 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 | 4mg/L | 50mL具塞滴定管 YQD009 |
| 阴离子表面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987 | 0.05mg/L | 722N可见分光光度计 YQA005 |
| 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | 0.025mg/L | T6新世纪紫外可见分光光度计YQA012 |

表6-7	 厂界噪声检测分析方法及所用仪器

| 检测项目 | 检测方法及方法来源 | 分析仪器/检出限 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | AWA5688多功能声级计YQC054 |

6.2.3 检测点位示意图

7 验收检测结果及分析

7.1 检测结果

7.1.1 废气检测结果

表7-1 有组织废气检测结果（单位：mg/m3）

| 监测点位及时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  | 执行标准及限值DB 13/5161-2020及沧州市生态环境局《关于锅炉达标治理的专项实施方案》文件要求 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 |  |  |
| 燃气锅炉出口 （排气筒：8m） 2020.11.28 | 标干流量 | m3/h | 117 | 129 | 124 | 129 | / | / |
|  | 含氧量 | % | 8.4 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | / | / |
|  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | / | / |
|  | 颗粒物折算浓度 | mg/m3 | 2.5 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | ≤5 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 2.11 ×10-4 | 2.84 ×10-4 | 2.36 ×10-4 | 2.84 ×10-4 | / | / |
|  | 二氧化硫实测浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | / | / |
|  | 二氧化硫折算浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ≤10 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率 | kg/h | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物实测浓度 | mg/m3 | 15 | 15 | 14 | 15 | / | / |
|  | 氮氧化物折算浓度 | mg/m3 | 21 | 21 | 20 | 21 | ≤30 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率 | kg/h | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | / | / |
|  | 烟气黑度 | 级 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ≤1 | 达标 |
| 注：“ND”代表检测结果低于方法检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测点位及时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  | 执行标准及限值DB 13/5161-2020及沧州市生态环境局《关于锅炉达标治理的专项实施方案》文件要求 | 达标 情况 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 |  |  |
| 燃气锅炉出口 （排气筒：8m） 2020.11.29 | 标干流量 | m3/h | 139 | 130 | 134 | 139 | / | / |
|  | 含氧量 | % | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | / | / |
|  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | / | / |
|  | 颗粒物折算浓度 | mg/m3 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | ≤5 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 2.92 ×10-4 | 2.21 ×10-4 | 2.41 ×10-4 | 2.92 ×10-4 | / | / |
|  | 二氧化硫实测浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | / | / |
|  | 二氧化硫折算浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ≤10 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率 | kg/h | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物实测浓度 | mg/m3 | 15 | 14 | 16 | 16 | / | / |
|  | 氮氧化物折算浓度 | mg/m3 | 21 | 20 | 23 | 23 | ≤30 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率 | kg/h | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | / | / |
|  | 烟气黑度 | 级 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ≤1 | 达标 |
| 注：“ND”代表检测结果低于方法检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7-2 厂界无组织废气检测结果（单位：mg/m3）

| 监测点位 | 监测项目 | 监测时间 | 监测结果 |  |  |  | 最大值 | 执行标准及限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 1#上风向 | 硫化氢（mg/m3） | 2020.11.28 | ND | 0.002 | 0.001 | ND | 0.011 | GB 14554-1993 ≤0.06 | 达标 |
| 2#下风向 |  | 2020.11.28 | 0.011 | 0.009 | 0.010 | 0.009 |  |  |  |
| 3#下风向 |  | 2020.11.28 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |  |  |  |
| 4#下风向 |  | 2020.11.28 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.005 |  |  |  |
| 1#上风向 | 氨 （mg/m3） | 2020.11.28 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | GB 14554-1993 ≤1.5 | 达标 |
| 2#下风向 |  | 2020.11.28 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.10 |  |  |  |
| 3#下风向 |  | 2020.11.28 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |  |  |  |
| 4#下风向 |  | 2020.11.28 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.06 |  |  |  |
| 1#上风向 | 臭气浓度 （无量纲） | 2020.11.28 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | GB 14554-1993 ≤20 | 达标 |
| 2#下风向 |  | 2020.11.28 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |  |  |  |
| 3#下风向 |  | 2020.11.28 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |  |  |  |
| 4#下风向 |  | 2020.11.28 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |  |  |  |
| 注：ND代表检测结果低于方法检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测点位 | 监测项目 | 监测时间 | 监测结果 |  |  |  | 最大值 | 执行标准及限值 | 达标情况 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 1#上风向 | 硫化氢（mg/m3） | 2020.11.29 | 0.001 | ND | 0.002 | 0.001 | 0.009 | GB 14554-1993 ≤0.06 | 达标 |
| 2#下风向 |  | 2020.11.29 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.007 |  |  |  |
| 3#下风向 |  | 2020.11.29 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.004 |  |  |  |
| 4#下风向 |  | 2020.11.29 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.003 |  |  |  |
| 1#上风向 | 氨 （mg/m3） | 2020.11.29 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.15 | GB 14554-1993 ≤1.5 | 达标 |
| 2#下风向 |  | 2020.11.29 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.08 |  |  |  |
| 3#下风向 |  | 2020.11.29 | 0.10 | 0.06 | 0.12 | 0.09 |  |  |  |
| 4#下风向 |  | 2020.11.29 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.10 |  |  |  |
| 1#上风向 | 臭气浓度 （无量纲） | 2020.11.29 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | GB 14554-1993 ≤20 | 达标 |
| 2#下风向 |  | 2020.11.29 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |  |  |  |
| 3#下风向 |  | 2020.11.29 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |  |  |  |
| 4#下风向 |  | 2020.11.29 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |  |  |  |
| 注：ND代表检测结果低于方法检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.1.2废水检测结果

表 7-3 废水检测结果

| 监测点位及时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  |  | 执行标准及限值GB 5084-2005 表1中旱作要求 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 范围值/ 平均值 |  |  |
| 污水处理站 出口 2020.11.28 | pH值 | 无量纲 | 7.42 | 7.69 | 7.63 | 7.96 | 7.42~7.96 | 5.5~8.5 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 102 | 115 | 118 | 104 | 110 | ≤200 | 达标 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 45 | 57 | 41 | 59 | 50 | ≤100 | 达标 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 35.9 | 39.4 | 40.2 | 36.4 | 38.0 | ≤100 | 达标 |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.064 | 0.084 | 0.073 | 0.076 | 0.074 | ≤8 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.236 | 0.335 | 0.281 | 0.305 | 0.289 | / | / |
| 污水处理站 出口 2020.11.29 | pH值 | 无量纲 | 7.29 | 7.63 | 7.62 | 7.35 | 7.29~7.63 | 5.5~8.5 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 107 | 110 | 116 | 111 | 111 | ≤200 | 达标 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 53 | 51 | 44 | 49 | 49 | ≤100 | 达标 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 37.1 | 38.7 | 39.6 | 37.8 | 38.3 | ≤100 | 达标 |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.097 | 0.091 | 0.078 | 0.082 | 0.087 | ≤8 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.378 | 0.201 | 0.347 | 0.254 | 0.295 | / | / |

7.1.3 噪声检测结果

表 7-4 厂界噪声检测结果             单位：dB（A）

| 时间 点位 | 2020年11月28日 |  | 2020年11月29日 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 昼间 |  | 厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008） 表1中的2类标准排放值： 昼间：≤60dB(A) |
| 1# | 54.2 | 54.6 |  |  |
| 2# | 52.8 | 53.1 |  |  |
| 3# | 57.2 | 56.9 |  |  |
| 4# | 56.2 | 56.4 |  |  |
| 监测结果 | 达标 |  | 达标 |  |

## 7.2 检测结果分析

7.2.1 废气检测结果

2020年11月28日-11月29日监测期间，该项目燃气锅炉排气筒出口颗粒物折算浓度最大值为3.1mg/m3，二氧化硫未检出，氮氧化物折算浓度最大值为23mg/m3，烟气黑度＜1级，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 13/5161-2020）表1燃气锅炉标准限值要求以及沧州市生态环境局《关于锅炉达标治理的专项实施方案》文件限值要求；无组织硫化氢排放浓度最大值为0.011mg/m3，氨排放浓度最大值为0.15mg/m3，臭气浓度最大值为＜10，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1中二级新扩改建标准要求。

7.2.2废水检测结果

2020年11月28日-11月29日监测期间，该项目污水处理站出口pH值范围7.29~7.96，化学需氧量日均最大值为111mg/L，氨氮日均最大值为0.295mg/L，悬浮物日均最大值为50mg/L，五日生化需氧量日均最大值为38.3mg/L，阴离子表面活性剂日均最大值为0.087mg/L，均满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准要求。

7.2.3噪声检测结果

2020年11月28日-11月29日监测期间，该项目东、南、西、北厂界昼间噪声范围值为52.8~57.2dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准要求，企业夜间不生产。

7.3 总量控制要求

该项目污染物排放总量根据实测数据计算，年排气量为7万立方米，化学需氧量0t/a，氨氮0t/a，二氧化硫0t/a，氮氧化物0.001t/a，颗粒物1.46×10-4t/a。

# 8 环境管理检查

8.1 环保管理机构

盐山县维洁康餐具消毒服务中心环境管理由公司专人负责监督，负责工程环境管理工作，定期进行巡检环境影响情况，及时处理环境问题，并进行有关环境保护法规宣传工作。

8.2 施工期环境管理

本工程在施工过程中严格按设计文件施工，特别是按环保设计要求和环评文件提出的措施要求进行施工。切实落实工程环保实施方案，并且做到“三同时”。

8.3 运行期环境管理

盐山县维洁康餐具消毒服务中心设立专门的环境管理部门，配备相应专业的管理人员，负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程的主要污染，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。

8.4 社会环境影响情况调查

经咨询当地环保主管部门，项目建设及试运行期间未发生扰民和公众投诉意见。

8.5 环境管理情况分析

建设单位设置了相应的环境管理机构，并且正常履行了运行期的环境职责，运行初期的检测工作也已经完成，后续检测计划按周期正常进行。

9 结论和建议

9.1 验收主要结论

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，生产负荷达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。

（1）废气

2020年11月28日-11月29日监测期间，该项目燃气锅炉排气筒出口颗粒物折算浓度最大值为3.1mg/m3，二氧化硫未检出，氮氧化物折算浓度最大值为23mg/m3，烟气黑度＜1级，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 13/5161-2020）表1燃气锅炉标准限值要求以及沧州市生态环境局《关于锅炉达标治理的专项实施方案》文件限值要求；无组织硫化氢排放浓度最大值为0.011mg/m3，氨排放浓度最大值为0.15mg/m3，臭气浓度最大值为＜10，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1中二级新扩改建标准要求。

（2）噪声

2020年11月28日-11月29日监测期间，该项目东、南、西、北厂界昼间噪声范围值为52.8~57.2dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准要求，企业夜间不生产。

- 废水

### 2020年11月28日-11月29日监测期间，该项目污水处理站出口pH值范围7.29~7.96，化学需氧量日均最大值为111mg/L，氨氮日均最大值为0.295mg/L，悬浮物日均最大值为50mg/L，五日生化需氧量日均最大值为38.3mg/L，阴离子表面活性剂日均最大值为0.087mg/L，均满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准要求。

- 固体废弃物

本项目固体废物主要为清洗工序产生的餐厨垃圾、包装工序产生废包装、隔油池产生废油渣、污水处理设施产生的污泥、净水设备产生的活性炭、废滤膜、废滤芯和职工产生的生活垃圾。包装工序生产的废包装，收集后外售；污泥、废油渣、餐厨垃圾和生活垃圾由环卫部门统一清运；净水设备产生的废活性炭、废滤膜、废滤芯由厂家回收利用。

（5）主要污染物排放总量

该项目污染物排放总量根据实测数据计算，年排气量为7万立方米，化学需氧量0t/a，氨氮0t/a，二氧化硫0t/a，氮氧化物0.001t/a，颗粒物1.46×10-4t/a。

（6）结论

综上分析，项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果可满足相关环境排放标准要求。

## 9.2 建议

### 企业定期对设备设施进行维护、检修；定期对员工进行培训，提高员工安全环保意识。确保各项环保设施正常运行，确保污染物达标排放。应加强环保管理，加强巡检力度，发现问题及时处理。

附图1  项目地理位置图

附图2  企业周边关系图

附图3  项目平面布置图

附件1  项目环评审批意见

附件2  营业执照

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：盐山县维洁康餐具消毒服务中心              填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 盐山县维洁康餐具消毒服务中心餐具消毒项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  | 建设地点 |  | 河北省沧州市盐山县常惠线马牛段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业分类(分类管理名录) |  |  | O8219其他清洁服务 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | √ 新建 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年消毒餐具1000件，每件300套 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年消毒餐具1000件，每件300套 |  | 环评单位 |  | 河北尚锐环保科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 盐山县行政审批局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 盐审环表（2020）012号、盐审环表[2020]069号 |  | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  | ＞75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  | 9 |  | 所占比例（%） |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 (万元) |  |  | 9 |  | 所占比例(%） |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  |  | 废气治理（万元） |  |  | 噪声治理(万元) |  |  | 固体废物治理（万元） |  |  |  |  | 绿化及生态（万元 ） |  |  |  | 其他（万元） |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 2400h |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 盐山县维洁康餐具消毒服务中心 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  | 92130925MA08QMUN52 | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 排气量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  | 3.1 | 5 |  |  |  |  |  | 1.46×10-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |  | 未检出 | 10 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOx |  |  |  | 23 | 30 |  |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)- (8)- (11)，(9)= (4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升