# 建设项目环境影响报告表

项目名称：青县龙舜电子仪器机箱厂（普通合伙）

机箱机柜加工技术改造项目

建设单位(盖章)：青县龙舜电子仪器机箱厂（普通合伙）

编制日期：2020年8月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅楼、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 青县龙舜电子仪器机箱厂（普通合伙）机箱机柜加工技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 青县龙舜电子仪器机箱厂（普通合伙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨家光 |  |  |  |  | 联系人 |  | 杨家光 |  |  |
| 通讯地址 | 河北省青县马厂镇杨官店四村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13932718466 |  | 传真 | — |  |  |  | 邮政编码 |  | 062655 |
| 建设地点 | 沧州市青县杨官店开发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 青县商务和工业信息化局 |  |  | 批准文号 |  |  | 青商工信备〔2020〕68 号 |  |  |  |
| 建设性质 | 技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 金属结构制造C3311 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 3561 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | — |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 500 | 其中：环保投资(万元) |  | 10 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 2% |  |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  | 2020年11月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 青县龙舜电子仪器机箱厂（普通合伙）（统一社会信用代码：91130922748474580C），位于沧州市青县杨官店开发区，企业于2003年4月14日填报了《青县龙舜电子仪器机箱厂机箱改建建设项目环境影响登记表》，并获得了青县环境保护局的审批意见。建设完成后年产机箱机柜11500件。 青县龙舜电子仪器机箱厂（普通合伙）为适应市场需求和企业发展需要，拟投资500万元建设青县龙舜电子仪器机箱厂（普通合伙）机箱机柜加工技术改造项目。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定，该项目需进行环境影响评价。根据原环境保护部2017年第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》和生态环境部2018年第1号令《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》等有关法律、法规的要求，本项目属于“二十二、金属制品业、67金属制品加工制造、其他（仅切割组装除外）”类，本项目不涉及喷漆，应编制环境影响报告表。受企业委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作，通过现场踏勘、调查收集有关资料等编制完成项目环境影响报告表，报环境保护行政主管部门审批。 二、现有工程概况 1、项目名称：机箱改建 2、建设性质：技改 3、公司地址：项目位于沧州市青县杨官店开发区，厂址中心坐标东经116°58'10.60"，北纬38°39'42.68"。项目南侧、北侧均为工厂，西侧为空地，东侧隔路为空地。距离厂区最近的敏感点为北侧70m处的杨官店村，厂址所在地周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等敏感目标。 4、生产规模：项目年产机箱机柜11500件。 5、占地面积：项目厂区总占地面积3561平方米。 6、主要建设内容：项目主要建设车间5间、仓库5间、车库、门卫、办公室各1座，建设工程内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。主要内容见表1。 表1 现有项目建设内容一览表 名称; 建设内容及规模. 主体 工程; 车间; 车间5间，建筑面积2050平方米，高8米. 公用 工程; 供电; 由青县马厂镇供电系统提供. 供水; 由青县马厂镇供水官网提供. 供热; 项目生产不用热，办公生活冬季取暖采用空调. 辅助 工程; 仓库; 仓库2间，建筑面积400平方米，高4米. 办公室; 办公室1间，建筑面积95平方米，高4米. 车库; 车库1间，建筑面积10平方米，高4米. 门卫; 门卫1间，建筑面积40平方米，高4米. 环保 工程; 废气; 焊接工序废气由移动式焊烟净化器处理后无组织排放. 废水; 项目无生产废水产生，生活污水泼洒厂区抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，不外排. 固废; 生产过程产生的下脚料、焊烟净化器产生的除尘灰收集后外售；职工生活垃圾收集后由环卫部门统一处理. 噪声; 优选低噪设备，基础减振、厂房隔声. 7、原辅材料及能源消耗： 现有工程主要原辅材料及能源消耗情况见表2。 表2 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原料名称; 年消耗量; 单位. 1; 铁板; 20; t/a. 3; 焊丝; 3; t/a. 4; 新鲜水; 240; m2/a. 5; 电; 1.3万; kWh/a. 8、主要设备 现有工程主要生产设备详见表3。 表3 现有项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 剪板机; 台; 1. 2; 冲床; 台; 1. 3; 折弯机; 台; 1. 4; 电焊机; 台; 1. 合计; 4. 9、劳动定员及生产制度：现有工程劳动定员20人，每天1班，每班8小时，年工作300天。 10、公用工程 （1）给排水 给水：项目生产不用水，主要为职工生活用水，生活用水主要为职工盥洗用水，本项目定员20人，用水量按40L/d·人计，用水量为0.8m3/d(240m3/a)。项目用水由青县马厂镇供水管网提供，可满足项目用水需求。 排水：项目无生产废水产生，职工盥洗废水产生量按照用水量的80%计算，为0.64m3/d(192m3/a)，泼洒厂区抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，不外排。 图1 项目水平衡图 单位 m3/d （2）供电 项目用电由青县马厂镇电网供给，年用电量1.3万kWh。 （3）供热 项目生产不用热，办公生活冬季取暖采用空调。 三、技改项目概况 1、项目名称：青县龙舜电子仪器机箱厂（普通合伙）机箱机柜加工技术改造项目 2、建设单位：青县龙舜电子仪器机箱厂（普通合伙） 3、建设地点：项目在青县龙舜电子仪器机箱厂（普通合伙）原有厂区内建设，位于项目位于沧州市青县杨官店开发区，厂址中心坐标东经116°58'10.60"，北纬38°39'42.68"。项目南侧、北侧均为工厂，西侧为空地，东侧隔路为空地。距离厂区最近的敏感点为北侧70m处的杨官店村，厂址所在地周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等敏感目标。项目地理位置见附图1，周边关系图见附图2。 4、建设性质：技术改造 5、建设规模：技改完成后年产机箱机柜11500件。 6、占地面积：项目不新增占地，位于青县龙舜电子仪器机箱厂（普通合伙）现有厂区内，总占地面积为3561平方米。 7、工程投资：项目总投资500万元，其中环保投资10万元，占总投资的2%。 8、建设内容：利用原有车间，购置：激光切割机3台、数控冲床1台、折弯机6台、铆压机3台、液压机1台、电动攻丝机7台、台式钻床3台、剪板机2台、电焊机1台、二氧保护焊4台、氩弧焊4台、储能螺柱焊机1台、压力机1台。因产品需配套出口，在原有生产工序的基础上，按出口标准增加部分打标.印字工序及设备等。公用工程为供电、供水、供热等，环保工程为废气、废水、噪声、固废措施等。项目主要建设内容见4。 表4 项目主要建筑一览表 工程内容; 原有项目; 技改项目; 技改完成后. 主体工程; 车间; 车间5间，建筑面积2050平方米，高8米; 依托现有工程; 车间5间，建筑面积2050平方米，高8米. 辅助工程; 仓库; 仓库2间，建筑面积400平方米，高4米; 依托现有工程; 仓库2间，建筑面积400平方米，高4米. 办公室; 办公室1间，建筑面积95平方米，高4米; 依托现有工程; 办公室1间，建筑面积95平方米，高4米. 车库; 车库1间，建筑面积10平方米，高4米; 依托现有工程; 车库1间，建筑面积10平方米，高4米. 门卫; 门卫1间，建筑面积40平方米，高4米; 依托现有工程; 门卫1间，建筑面积40平方米，高4米. 危废间; /; 危废间1间，建筑面积5平方米，位于车间内; 危废间1间，建筑面积5平方米，位于车间内. 公用工程; 供热; 项目生产不用热，办公生活冬季取暖采用空调; 项目生产采用电加热，办公生活冬季取暖采用空调; 项目生产采用电加热，办公生活冬季取暖采用空调. 供水; 由青县马厂镇供水官网提供，项目生产不用水，主要为生活用水; 依托现有工程，本次技改项目生产不用水，不新增劳动定员，生活用水不增加; 由青县马厂镇供水官网提供，项目生产不用水，主要为生活用水. 供电; 用电由青县马厂镇电网供给，年用电量1.3万kWh; 依托现有工程，新增年用电量10万kWh; 用电由青县马厂镇电网供给，年用电量11.3万kWh. 环保工程; 废气; 焊接工序废气由移动式焊烟净化器处理后无组织排放; 切料工序废气通过集气罩收集后经布袋除尘器处理后由15米排气筒排放（P1） 焊接、打磨工序废气由移动式烟尘净化器处理后无组织排放 印字工序废气通过集气罩收集后经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒排放（P2）; 切料工序废气通过集气罩收集后经布袋除尘器处理后由15米排气筒排放（P1） 焊接、打磨工序废气由移动式烟尘净化器处理后无组织排放 印字工序废气通过集气罩收集后经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒排放（P2）. 废水; 项目无生产废水产生，生活污水泼洒厂区抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，不外排; 本次技改项目无生产废水产生，不新增劳动定员，不新增生活污水; 项目无生产废水产生，生活污水泼洒厂区抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，不外排. 固废; 生产过程产生的下脚料、焊烟净化器产生的除尘灰收集后外售；职工生活垃圾收集后由环卫部门统一处理; 切料工序产生的下脚料、打磨工序产生的下角料收集后外售；布袋除尘器和焊烟净化器产生的除尘灰收集后外售；活性炭吸附装置产生的废活性炭，利用带有标志的专用容器收集、封口密闭后贮存于危废暂存间，设危废暂存间1间（建筑面积5m2），危险废物委托有资质的单位处理；本次技改项目不新增劳动定员，无新增生活垃圾产生; 切料工序产生的下脚料、打磨工序产生的下角料收集后外售；布袋除尘器和焊烟净化器产生的除尘灰收集后外售；活性炭吸附装置产生的废活性炭，利用带有标志的专用容器收集、封口密闭后贮存于危废暂存间，设危废暂存间1间（建筑面积5m2），危险废物委托有资质的单位处理；职工生活垃圾收集后由环卫部门统一处理. 噪声; 优选低噪设备，基础减振、厂房隔声; 优选低噪设备，基础减振、厂房隔声; 优选低噪设备，基础减振、厂房隔声. 9、平面布置：公司大门位于厂区东侧，仓库位于厂区北侧、南侧各一个，办公室位于厂区南侧，危废间位于西侧车间内，5间车间分别位于厂区北侧、南侧和西侧。项目平面布置图见附图3。 10、原辅材料及能源消耗： 表5 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原料名称; 单位; 技改前用量; 本项目用量; 技改后全厂用量; 变化情况. 1; 铁板; t/a; 20; 20; 40; +20. 2; 焊丝; t/a; 3; 1; 4; +1. 3; 铝板; t/a; 0; 3; 3; +3. 4; 钢板; t/a; 0; 0.5; 0.5; +0.5. 5; 不锈钢板; t/a; 0; 20; 20; +20. 6; 镀锌板; t/a; 0; 210; 210; +210. 7; 新鲜水; m3/a; 240; 0; 240; 0. 8; 油墨; kg/a; 0; 10; 10; +10. 9; 电; 万kW·h/a; 1.3; 10; 11.3; +10. 11、主要设备 表6 主要设备一览表 序号; 名称; 单位; 技改前数量; 技改后数量; 备注. 1; 激光切割机; 台; 0; 3; 新增3台. 2; 数控冲床; 台; 0; 1; 新增3台. 3; 冲床; 台; 1; 0; 淘汰. 4; 折弯机; 台; 1; 7; 新增6台. 5; 铆压机; 台; 0; 3; 新增3台. 6; 液压机; 台; 0; 1; 新增1台. 7; 电动攻丝机; 台; 0; 7; 新增7台. 8; 台式钻床; 台; 0; 3; 新增3台. 9; 剪板机; 台; 1; 3; 新增2台. 10; 电焊机; 台; 1; 2; 新增1台. 11; 二氧保护焊; 台; 0; 4; 新增4台. 12; 氩弧焊; 台; 0; 4; 新增4台. 13; 储能螺柱焊机; 台; 0; 1; 新增1台. 14; 压力机; 台; 0; 1; 新增1台. 15; 打标机; 台; 0; 1; 新增1台. 16; 印字机; 台; 0; 1; 新增1台. 17; 电加热烤字箱; 台; 0; 1; 新增1台. 总计; 台; 4; 43; --. 12、劳动定员及生产制度：项目所需人员厂内调剂，劳动定员20人，无新增劳动定员，每天1班，每班8小时，年工作300天。 四、公用工程 1、供电：由当地供电电网供给，技改前项目年用电1.3万kWh，本项目新增用电量10万kWh，技改后年用电11.3万kWh，建议环保设备分表计电。 2、给、排水：本项目无新增生产和生活用水，用水及废水产生情况不发生变化。 给水：本项目生产不用水，无新增劳动定员，无新增生活用水产生，原项目用水由青县马厂镇供水管网提供，主要为职工生活用水，项目定员20人，用水量按40L/d·人计，用水量为0.8m3/d(240m3/a)，可满足项目用水需求。 排水：本项目无生产废水产生，无新增劳动定员，无新增生活污水产生。现有项目无生产废水产生，职工盥洗废水产生量按照用水量的80%计算，为0.64m3/d(192m3/a)，泼洒厂区抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，不外排。 技改前后水平衡不发生变化，技改后全厂水平衡图见下图。 图2 项目水平衡图 单位 m3/d - 供热：技改前项目生产不用热，技改后项目生产采用电加热，办公生活冬季取暖采用空调。 五、建设项目政策符合性和选址合理性分析 1、产业政策符合性分析 项目产品、工艺、设备均未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类及限制类，也未列入《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发（2015）7号）禁止类与限制类之列，且项目在青县商务和工业信息化局备案，备案证号为青商工信备〔2020〕68 号，项目代码：2020-130922-41-03-000163，符合国家及地方产业政策。 2、选址合理性分析 项目在青县龙舜电子仪器机箱厂（普通合伙）原有厂区内建设，位于项目位于沧州市青县杨官店开发区，厂址中心坐标东经116°58'10.60"，北纬38°39'42.68"。项目南侧、北侧均为工厂，西侧为空地，东侧隔路为空地。距离厂区最近的敏感点为北侧70m处的杨官店村，厂址所在地周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等敏感目标。项目地理位置见附图1，周边关系图见附图2。 3、“三线一单”符合性分析 根据环保部于2016年7月15日印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号）及2016年10月27日印发《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号），其中“三线一单”是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，同时要求切实加强环境影响评价管理，落实“三线一单”约束。 （1）生态保护红线 项目位于沧州市青县杨官店开发区，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不在生态红线区域范围内，符合《河北省生态保护红线》的相关要求。 （2）环境质量底线 本项目对工程产生的主要废气、生活污水、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放，污染物均能达标排放，不会对环境质量底线产生冲击。 （3）资源利用上线 本项目电源由青县马厂镇供电系统提供，新增用电量10万kW·h/a，项目用水由青县马厂镇供水管网提供，不新增用水量，不会突破区域资源利用上限。 （4）环境准入负面清单 项目位于沧州市青县杨官店开发区，不在该功能区的负面清单内。 故本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”文件要求。 综上，本项目选址合理可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 企业于2003年4月14日填报了《青县龙舜电子仪器机箱厂机箱改建建设项目环境影响登记表》，并获得了青县环境保护局的审批意见。建设完成后年产机箱机柜11500件。 现有生产工艺流程及排污节点： 图3 现有项目生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： （1）剪板 使用剪板机对钢板进行剪切。 - 冲压 将剪版好的工件用冲压机进行冲压成型。 - 折弯 - 将冲压成型好的工件用折弯机进行折弯。 （4）焊接 将工件利用电焊机进行焊接。 - （5）整形 - 焊接好的机箱机柜进行简单修整后得到成品，入库待销 现有工程污染情况如下： 1、废气 根据检测报告数据分析（报告编号：润达环检WT字-2019-0268）。 该项目厂界无组织排放废气中颗粒物排放浓度最大为0.535mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 - 噪声 - 经监测，该项目厂界昼间噪声最大值为58dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准，企业夜间不生产。 - 3、废水 - 该项目无生产废水产生，生活污水泼洒厂区抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，不外排。 - 4、固废 - 打磨工序产生的废铁屑；移动式除尘器产生的除尘灰；职工生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。 现有工程主要环境问题： 现有工程环保设施运行情况良好，污染物达标排放，不存在主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境及简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 青县隶属于河北省沧州市，位于沧州市的北部。地理坐标：东经116°34′～117°06′，北纬38°24′～38°45′。属华北平原东部，总面积968平方公里，西北距北京171公里，北偏东距天津83公里，西南距省会石家庄210公里。距黄骅大港120公里。该县东临渤海，北依京津，置于环渤海湾经济圈及京津塘经济技术辐射区内，1988年被国务院批准为沿海对外开放县。京沪铁路、京沪高速公路在境内通过，津保公路横贯县境北部，交通便利。 项目在青县龙舜电子仪器机箱厂（普通合伙）原有厂区内建设，位于项目位于沧州市青县杨官店开发区，厂址中心坐标东经116°58'10.60"，北纬38°39'42.68"。项目南侧、北侧均为工厂，西侧为空地，东侧隔路为空地。距离厂区最近的敏感点为北侧70m处的杨官店村，厂址所在地周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等敏感目标。项目地理位置见附图1，周边关系图见附图2。 2、地形地貌 青县地处华北平原东部边缘，东与滨海平原毗临，系由古黄河、子牙河冲击和古湖泊洼地淤积而成。自然地势地平，自西南向东北逐渐降低，坡降比为1/11000，起伏不大，地势开阔平坦，海拔高程3.5米左右，场地为盐化中软土，南运河将县境分为运东运西两部分，运西为大陆低平原区，运东为滨海平原区，微岗、缓坡、洼地交错分布，素有“两岗、三坡、五分洼”之称。 3、水文地质 青县境地层从元古界、古生界、中生界到新生界均有分布，但分布范围、厚度和岩性差别较大。 新生界由第三系和第四系构成，第三系为距今7000万年至200万年时期，在岩石基底地形上堆积的河湖相沉积物。县境西部处于沧县隆起区，东部处于黄骅凹陷区。隆起区埋藏在地面下450~780m深处，厚度330m左右，覆盖层分布县内大部分乡镇。岩性为灰紫色、紫红色、棕红色、兰灰色、深灰色及斑杂色巨厚层泥岩，夹灰绿色、暗灰色、灰紫色、灰黄色薄层砂岩组成的沉积岩。岩石致密坚硬，半固结状，具水平层理。有钙化及胶结砂，普遍有铁锰结核及鲜红色高价铁浸染斑点，局部有混粒结构。粘土成分为高岭石、蒙脱石为主的混合粘土。流河镇、曹寺乡西部区域，缺失下第三系地质构造。 第四系为距今200万年以来陆相松散堆积物及海陆交相沉积物，由下更新统、中更新统、上更新统、全新统构成。 下更新统（Q1）：埋藏在地面下350m深处，厚度100m左右。岩性为棕红色、黄棕色、夹灰绿色厚层粘土与灰绿色、绣黄色粉、细砂层组成的潮相沉积物，或以潮相为主的湖积冲击层。地层下铁锰结核普遍，岩性致密。 中更新统（Q2）：埋藏在地面下150m深处，厚度200m左右。岩性为黄棕色、灰绿色及灰绿包砂质粘土与细中砂组成的河湖相沉积物。 上更新统（Q3）：埋藏在地面下35m深处，厚度100m左右。岩性为灰黄色灰色、灰绿色及少量浅棕黄色砂质粘土，粘质沙土和粉砂、细砂组成浅湖相沉积物与冲积湖积物。沉积层中钙质聚集成块状或成结核。 全新统（Q4）：为地面至地面下35m深层，岩性为浅灰色、灰黄色、黄褐色和灰褐色砂质粘土，夹透镜状粉砂层以及薄层粉砂，细砂河流相沉积，局部有夹层淤泥质层和泥炭层。 4、气候气象 青县气候为暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明，春秋干旱多风，夏季炎热多雨，冬季严寒干燥，常年平均气温为12.6℃，一月平均气温-4.6℃，七月平均气温26.3℃，极端最高气温41.8℃，极端最低气温-21.5℃，年均降水量535.3mm，年无霜期180天，年平均日照时数2726.2小时。最大冻土深度0.7m，主导风向不明显，最大风速23m/s，平均风速2.2m/s。 5、地表水 境内现有河流有南运河、马厂减河、黑龙港河、子牙新河、北排河，其中黑龙港河又分为黑龙港河本支、东支、中支、西支四条河流，纵贯县境西部地区，4条河流于境内东空城汇合后称黑龙港河干流，流向多为由南向北，总长271.1km，县境上游总流域面积59364.57km2。子牙新河、北排河东西并行县境南部，并拦腰切断黑龙港河；周官屯干渠贯通县境南部，南运河以东；马厂减河、八团排干渠，分布于县境北部，汇于青县与静海县交界处。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1大气环境现状 依据2019年河北省生态环境状况公报，2019年沧州市环境空气中SO2、NO2、CO浓度年均值分别为18µg/m3、38µg/m3、1800µg/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单要求，PM10、PM2.5、O3浓度年均值分别为89µg/m3、49.7µg/m3、185µg/m3，均存在超标现象。超标原因主要是由于北方地区风沙较大和采暖季废气污染物排放的影响，该地区环境空气质量总体一般。本项目所在地河北省沧州青县，实施《国家打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》（冀政发〔2018〕18号），持续改善区域环境空气质量。 2声环境 区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3地下水环境质量现状 区域地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目在青县龙舜电子仪器机箱厂（普通合伙）原有厂区内建设，位于项目位于沧州市青县杨官店开发区，厂址中心坐标东经116°58'10.60"，北纬38°39'42.68"。项目南侧、北侧均为工厂，西侧为空地，东侧隔路为空地。距离厂区最近的敏感点为北侧70m处的杨官店村，厂址所在地周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等敏感目标。主要环境保护目标及保护级别为： 表7 环境保护目标及保护级别（环境空气） 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 东经; 北纬. 陈缺屯村; 116°59′22.78"; 38°39′10.49"; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准准 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准; 二类区; SE; 1995. 杨官屯村; 116°58′10.97"; 38°39′47.10"; 居民; 二类区; N; 70. 表8 环境保护目标（声环境、地表水） 环境要素; 保护目标; 保护级别. 声环境; 周围声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地下水; 厂址周围区域地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 大气环境：区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单。非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准限值。 声环境：区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 地下水环境：地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类区标准。 表9 环境质量标准 项目; 污染物; 标准值; 单位; 标准来源. 环境空气; SO2; 1小时平均500 24小时平均150 年平均60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求. NO2; 1小时平均200 24小时平均80 年平均40; μg/m3. PM10; 24小时平均150 年平均70; μg/m3. CO; 1小时平均10 24小时平均4; mg/m3. O3; 1小时平均200 日最大8小时平均160; μg/m3. PM2.5; 24小时平均75 年平均35; μg/m3. TSP; 24小时平均300 年平均200; μg/m3. 非甲烷总烃; 1小时平均浓度限值2.0; mg/m3; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准. 地下水; pH; 6.5～8.5; —; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准. 总硬度; 450; mg/L. 溶解性总固体; 1000; mg/L. 耗氧量; 3.0; mg/L. 氨氮; 0.5; mg/L. 氟化物; 1.0; mg/L. 氯化物; 250; mg/L. 硝酸盐; 20; mg/L. 硫酸盐; 250; mg/L. 亚硝酸盐; 1; mg/L. 挥发性酚; 0.002; mg/L. 氰化物; 0.05; mg/L. 声环境; 等效连续 A声级; 昼间60，夜间50; dB(A); 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废气：运营期：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物二级标准要求及无组织监控浓度限值要求。 非甲烷总烃执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业标准及表2中其他企业边界大气污染物浓度限值。厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值。 表10 建设项目污染物排放控制标准 工序 名称; 污染物; 浓度限值; 标准来源. 废气; 颗粒物; 有组织; 最高允许排放浓度：120mg/m3 最高允许排放速率：3.5kg/h 排气筒高度：15米; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级标准. 无组织; 周界外浓度：1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值. 非甲烷总烃; 有组织; 排放浓度：80mg/m3 排气筒高度：15米; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业标准. 无组织; 企业边界大气污染物浓度限值：2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值. 厂区内： 监控点处1h平均浓度值：6mg/m3 监控点处任意一次浓度值：20mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCS无组织排放限值. 噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中排放限值。 营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准。 表11 建设项目污染物排放控制标准 污染物类别; 污染物; 标准来源. 噪 声; 施工期 昼间：70dB(A) 夜间：55dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中的排放限值. 运营期 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中2类标准. 固废：一般废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）。危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准。 表12 建设项目污染物排放控制标准 污染物; 标准来源. 固废; 一般固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场控制标准》（GB18599-2001）及修改单中要求. 危险废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准。. |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》要求，结合项目的排污特点，确定项目的污染物排放总量控制指标为： 废气：SO2：0t/a；NOx：0t/a； 废水：COD：0t/a；氨氮：0t/a。 特征污染物非甲烷总烃总量控制指标依据废气量及排放标准限值进行核算，根据环境影响分析，废气量为7.2×106m3/a，非甲烷总烃排放标准限值为80mg/m3，因此非甲烷总烃总量控制指标核算为： 7.2×106m3/a×80mg/m3×10-9=0.576t/a 综上，确定本项目总量控制指标为：COD 0t/a，氨氮 0t/a，SO2 0t/a，NOx 0t/a，非甲烷总烃0.576t/a。 表13 项目建成后全厂污染物总量控制指标一览表 控制指标; 现有项目（t/a）; 本项目（t/a）; 项目建成后全厂总量（t/a）; 变化情况. SO2; 0; 0; 0; 0. NOx; 0; 0; 0; 0. COD; 0; 0; 0; +0. 氨氮; 0; 0; 0; +0. 非甲烷总烃; 0; 0.576; 0.576; +0.576. |

# 建设项目工程分析

生产工艺流程简述(图示)： 本次技改项目产品生产工艺不发生变化。 生产工艺流程图： 图4 工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）切料 使用激光切割机把原材料切割成所需要的形状。 - （2）折弯 使用折弯机对切割好的钢板进行折弯。 - （3）焊接 - 对折弯好的半成品利用焊机进行焊接后得到出成品。 - 打磨 - 使用砂轮对机箱毛刺进行打磨。 （5）打标 用打标机对机箱机柜打上标签。 - （6）印字 - 用印字机从机箱机柜上印上字，然后用电加热烤字箱对印上的字进行烤干。

主要污染工序： 1.施工期 项目利用现有车间，仅在设备安装调试过程中产生噪声。 2.运营期 2.1废气 G1：切料工序产生废气，主要污染物为颗粒物； G2：焊接工序产生废气，主要污染物为颗粒物； G3：打磨工序产生废气，主要污染物为颗粒物； G4：印字工序产生废气，主要污染物为非甲烷总烃。 2.2废水 本项目无生产废水产生，项目不新增劳动定员，无新增生活污水产生； 2.3固废 S1：切料工序产生的下脚料； S2：打磨工序产生的下脚料； S3：焊烟净化器及布袋除尘器产生的除尘灰； S4：活性炭吸附装置产生的废活性炭； 2.4噪声 N1-N3：项目激光切割机、数控冲床、剪板机等设备运行时产生噪声，噪声源强为60-90dB（A）。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 |  | 产生浓度及产生量 (单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切料工序 | 颗粒物 | 有组织 | 0.3807t/a 0.1586kg/h 31.725mg/m3 | 0.0038t/a 0.0016kg/h 0.3173mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 | 0.0423t/a | 0.0423t/a |
|  | 焊接工序 | 颗粒物 | 无组织 | 0.032t/a | 0.00608t/a |
|  | 打磨工序 | 颗粒物 | 无组织 | 0.0112t/a | 0.05051t/a |
|  | 印字废气 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 0.00905t/a 0.0037kg/h 1.2488mg/m3 | 0.0001t/a 0.00004kg/h 0.0125mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 | 0.0010t/a | 0.0010t/a |
| 水 污 染 物 | / | / |  | / | / |
| 固 体 废 物 | 切料工序 | 下脚料 |  | 1.8t/a | 0t/a |
|  | 打磨工序 | 下脚料 |  | 0.2t/a | 0t/a |
|  | 烟尘净化器及布袋除尘器 | 除尘灰 |  | 0.381t/a | 0t/a |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 |  | 0.5 | 0t/a |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为生产设备运行噪声，其噪声强度在60～90dB(A)之间 |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 无 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

## 施工期环境影响分析： 项目利用现有场地及厂房，仅在设备安装过程产生噪声。应加强施工期管理，制定严格的规章制度，合理安排施工时间，优化施工工艺，选用低噪声施工设备、产噪设备加装减振垫，车间内合理布设，确保场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。施工期经采取以上措施，其影响程度将大大降低，影响范围将局限在一定空间，并将随着施工的结束而消失。

营运期环境影响分析： 1.大气环境影响分析 1.1大气污染物环境影响分析 - 切料废气 项目切料工序产生废气，主要污染因子为颗粒物，根据《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》，本项目使用激光切割机产污系数为1.523kg/吨·原材料，本项目原料的使用量为277.5t/a，则粉尘产生量为0.423t/a，废气经集气罩收集+布袋除尘器+15m排气筒（P1）排放。集气罩集效率可达90%，处理效率可达99%，风机风量按5000m3/h计，项目年工作时间为2400h，有组织颗粒物收集量为0.3807t/a，收集速率为0.1586kg/h，收集浓度为31.725mg/m3，处理后的颗粒物排放量为0.0038t/a，排放速率为0.0016kg/h，排放浓度0.3173mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物二级标准要求。 项目切料工序未收集的粉尘为0.0423t/a，项目年工作2400小时，无组织排放速率为0.0176kg/h。 - 焊接废气 - 项目焊接工序产生废气，主要污染因子为颗粒物，烟尘产生量约为8g/kg焊丝（数据摘自《焊接工作劳动保护》），项目焊丝用量约为4t/a，则焊接工序产生的烟尘约为0.032t/a，焊接工序配备移动式烟尘净化器，收集效率90%，则收集的颗粒物为0.0288t/a，收集的颗粒物经移动式焊烟净化器处理，其净化效率可达90%以上，处理后颗粒物车间内无组织排放，排放量为0.00288t/a。未被收集的颗粒物为0.0032t/a，车间无组织排放。则焊接工序颗粒物无组织排放量为0.00608t/a，排放速率为0.0025kg/h。 - 打磨废气 - 项目打磨工序产生废气，主要污染因子为颗粒物，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册 第四部分》，机械加工产污系数为0.321kg/m3-产品，不锈钢板、铁板、铁型材、不锈钢型材的使用量为277.5t/a，钢材密度为7.85×103kg/m3，由此，钢材体积为35m3，则打磨粉尘产生量为0.0112t/a。打磨工序配备移动式烟尘净化器，收集效率90%，则收集的颗粒物为0.01008t/a，收集的颗粒物经移动式焊烟净化器处理，其净化效率可达90%以上，处理后颗粒物车间内无组织排放，排放量为0.00101t/a。未被收集的颗粒物为0.00112t/a，车间无组织排放。则打磨工序颗粒物无组织排放量为0.00213t/a，排放速率为0.0008875kg/h。 - 综上所述，无组织颗粒物排放量为0.05051t/a，项目年工作2400小时，则排放速率为0.021kg/h，经预测，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。 - 印字废气 - 本项目印字后使用电加热烤字机进行烤字，本项目使用的油墨按99.9%挥发（以非甲烷总烃计），本项目油墨用量为10kg/a，则非甲烷总烃产生量0.00999t/a，集气罩集气效率以90%计；收集的废气经UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理，处理后废气经1根15米高排气筒（P2）排放，风机风量3000m3/h，该工序年工作时间2400小时，非甲烷总烃有组织收集量为0.00905t/a，有组织收集速率为0.0037kg/h，有组织收集浓度为1.2488mg/m3，光氧净化装置去除效率为50%，活性炭去除效率为80%，环保设备总净化效率按90%计，非甲烷总烃有组织排放速率0.00004kg/h，有组织排放浓度0.0125mg/m3，有组织排放量0.0001t/a，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业最高允许排放浓度要求。 - 项目未被集气罩收集的废气车间无组织排放，生产过程均在密闭车间内进行，则非甲烷总烃无组织排放量为0.0010t/a，排放速率为非甲烷总烃0.0004kg/h。经预测，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业边界大气污染物浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCS无组织排放限值。 - 1.2影响分析 本次评价以《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式（AERSCREEN模型）对本项目主要大气污染物颗粒物最大地面浓度及占标准率进行计算，并按预测结果分析项目污染物对周围环境的影响。 1.2.1大气评价等级及范围 （1）大气环境评价等级划分依据 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表14 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表15 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (μg/m3); 标准来源; 最终取值 (μg/m3). PM10; 二类限区; 日均; 150; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表1中二级标准; 450. TSP; 二类限区; 日均; 300; 900. 非甲烷总烃; 二类限区; 1小时; 2000; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准限值; 2000. 备注; 对仅有日平均质量浓度限值的，按3倍折算为一小时平均质量浓度限值. （2）源强参数 本项目大气污染物排放源参数见表16-18。 表16 点源参数表 名称; 中心坐标（经纬度）; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/; 排气筒出口内径/m; 烟气流速（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率 (kg/h). 经度; 纬度. P1; 116.969297; 38.661988; 8; 15; 0.35; 16.0; 30; 2400; 连续; 颗粒物0.0016. P2; 116.969281; 38.661908; 8; 15; 0.25; 18.84; 30; 2400; 连续; 非甲烷总烃0.00004. 表17 本项目面源参数表 名称; 面源起点坐标 （经纬度）; 面源海拔高度/m; 面源 长度/m; 面源 宽度 /m; 面源有效 排放高度 /m; 年排放小 时数/h; 排放工况; 污染物排放速率 （kg/h）. 经度; 纬度. 生产 车间; 116.96897; 38.662147; 8.00; 23; 30; 8; 2400; 正常; 颗粒物0.021 非甲烷总烃0.0004. 表18 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); —. 最高环境温度; 41.8 °C. 最低环境温度; -21.6°C. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); —. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; —. 海岸线方向/o; —. （3）估算预测结果 表19 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 排放 方式; 污染源; 污染物; Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m); 标准值Coi* (μg /m3). 点源; P1; 颗粒物; 0.001837; 0.00; /; 450. P2; 非甲烷总烃; 0.06194; 0.01; /; 2000. 面源; 生产车间; 颗粒物; 7.012; 0.78; /; 900. 非甲烷总烃; 0.1336; 0.01; /; 2000. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为面源排放的颗粒物，Pmax值为0.78%，Cmax为7.012μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，因此不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 1.2.2大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求，本项目各污染物厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值的，因此不需设置大气环境防护距离。 1.2.3卫生防护距离 企业成立初期，选址距离敏感点杨官屯村较远，但随着村庄的不断发展扩大，距离企业距离越来越近，不能满足企业卫生防护距离的要求。目前，企业最近敏感点70m。企业、评价单位就卫生防护距离问题、可能造成环境影响和相关环境保护法律、法规等对卫生防护距离100m内全部居民进行详细说明，并征求居民意见。企业卫生防护距离范围内全部居民均表示企业在建成、生产过程中对日常生活未造成过不良影响，同意企业在原址继续生产。 综上所述，本项目废气可达标排放，且排放量较小，经空气稀释后，预计不会对周围环境空气产生明显影响。 1.2.4大气环境影响评价自查表 本项目的大气环境影响评价自查表见下表。 表20 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级√. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5km□. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500～2000t/a□; ＜500t/a□. 评价因子; 基本污染物（TSP） 其他污染物（PM10、非甲烷总烃）; 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准√; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据√; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区√. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目 污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 . 预测范围; 边长≥50km□; 边长5～50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C 本项目最大占标率≤100%; C 本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C 本项目最大占标率≤10%□; C 本项目最大标率＞10% □. 二类区; C 本项目最大占标率≤30%; C 本项目最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; C 非正常占标率≤100% □; C 非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C 叠加达标 □; C 叠加不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤−20% □; k＞−20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物、非甲烷总烃）; 有组织废气监测√ 无组织废气监测√; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受√ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距厂界最远（）m. 污染源年排放量; SO2：（）t/a; NOX：（）t/a; 颗粒物：（0.1027）t/a; VOCS：（0.0011）t/a. 注：“□” 为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 2.水环境影响分析 (1)地表水环境影响分析 按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中地表水环境影响评价级别划分原则，水污染影响型建设项目评价等级判定见下表。 表21 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; -. 本项目无生产废水产生，不新增劳动定员，无新增生活污水产生，不会对周围环境造成影响，无需进行地表水环境影响评价。 （2）地下水环境影响分析 依据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中“附录A 地下水环境影响评价行业分类表”，本项目为“I金属制品、53金属制品加工制造、其他类”，对应的地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，因此本项目不开展地下水环境影响评价。 3.固体废物影响分析 3.1一般固废 切料工序产生的下脚料，产生量为1.8t/a，收集后外售； 打磨工序产生的下脚料，产生量为0.2t/a，收集后外售； 移动式焊烟净化器及布袋除尘器产生的除尘灰，产生量为0.381t/a，收集后外售； 3.2危险固体废物 项目危险固废来源于废气治理措施产生的废活性炭。 项目危险废物情况见下表。 表22 危险废物汇总情况表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性. 1; 废活 性炭; HW49; 900-041-49; 0.5; 废气 处理; 固态; 非甲烷总烃; 定期; T/In. （1）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 本项目产生的危险废物暂存于危废暂存间（西侧车间内的西南角，5m2），贮存时应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求执行。危废暂存间具备防风、防雨、防晒措施，暂存间地面进行防渗、耐腐蚀层，地面无裂隙，设置明显的危废标志牌，危废应用专用容器收集后放置于暂存间内，贮放期间危废暂存间封闭，贮放危废容器应及时加盖或封闭。危废间需采取以下防渗措施：地面底部做基础防渗，铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/cm2土工织物膨润土垫），再在上层铺20cm的水泥浇筑进行硬化，并涂防火花、防腐防渗层，使渗透系数低于1.0×10-10cm/s。因此危废贮放期间不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成影响。项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表。 表23 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49其他废物; 900-041-49; 西侧车间的西南角; 5m2; 码放; 2t; 一年. ②运输过程的环境影响分析 危险废物从生产区由工人及时收集并使用专用容器贮放于危废暂存间，不会产生散落、泄漏等情况，因此不会对环境产生影响。 危险废物厂外转运由有资质的危废处置单位负责，危险废物由专用容器收集，专车运输。运输过程按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，运输过程不会对环境造成影响。 ③具备危废资质单位接收能力分析 废活性炭经统一收集后，交由有资质的单位（其核准经营危险废物的类别应包括企业产生的危险废物类别）进行处理、处置。 采取以上措施后，危险废物处理符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准中有关要求，对环境影响很小。 综上所述，以上固废均得到有效处理与处置，对周围环境影响较小。 4.噪声影响分析 项目激光切割机、数控冲床、剪板机等生产设备运行噪声（N1~N3），声压级在60-90dB（A）之间。产噪设备优先选用低噪设备、在厂房内合理布设、并做基础减振，经建筑隔声及距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，不会对周边声环境产生明显影响。 5.土壤环境评价 项目土壤环境影响类型为污染影响型，根据《环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A“土壤环境影响评价项目类别”规定，项目属“制造业-设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造-其他”行业，土壤环境影响评价类别为Ⅲ类。 根据《环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）》（HJ964-2018）6.2.2.1，将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目总占地面积3561m2，小于5hm2，属于小型。 土壤环境影响识别：项目有废气排放，涉及大气沉降途径的土壤环境影响；项目无生产废水产生，项目不新增劳动定员，无新增生活废水产生，不涉及污染物垂直下渗至土壤环境；项目原料为钢板、铁板等，均分区在仓库内贮存，不会产生地面漫流，因此，本项目土壤环境主要影响区域仅限于车间范围内；判定土壤环境敏感程度为“不敏感”。 土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级见下表。 表24 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地面积; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注:“-"表示可不开展土壤环境影响评价工作. 综上，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6.“三本账” 技改前后具体的污染物排放量变化见下表： 表25 “三本账” 项目; 污染物; 技改前排放量（t/a）; 技改项目排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 技改完成后总体排放量（t/a）; 增减量（t/a）. 废气; 颗粒物; 0.005; 0.054; 0.005; 0.054; +0.049. 非甲烷总烃; 0; 0.001; 0; 0.001; +0.001. NOX; 0; 0; 0; 0; 0. SO2; 0; 0; 0; 0; 0. 废水; 生活污水 COD、SS、氨氮; 0; 0; 0; 0; 0. 固废; 下脚料; 0; 0; 0; 0; 0. 废铁屑; 0; 0; 0; 0; 0. 除尘灰; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0. 7.监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的相关规定以及本项目污染物排放情况，技改后全厂监测计划表如下。 表26 监测计划一览表 污染类型; 监测点位; 监测项目; 执行标准; 监测频次. 废气; 排气筒P1; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级排放标准。; 半年一次. 排气筒P2; 非甲烷总烃; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业标准; 半年一次. 厂界; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值; 半年一次. 非甲烷总烃; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCS无组织排放限值; 半年一次. 噪声; 厂界外一米; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 每季一次. 8.排污口规范化设置 - （1）监测点位标志牌设置要求： - ①标志牌应设置在距污染物监测点位较近且醒目处，并能长久保留。 - ②环保图形标志必须符合原国家环境保护局和国家技术监督局发布的中华人民共和国国家标准GB15562.1-1995《环境保护图形标志》排放口（源）和GB15562.2-1995《环境保护图形标志》固体废物贮存（处置）场的要求。 - ③提示标志牌：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色。 - ④标志牌内容：排放口标志名称、单位名称、编号、污染物种类、国家环境保护总局监制。 - ⑤标志字型：黑体字。 - ⑥标志牌尺寸：平面固定式标志牌外形尺寸480×300mm；立式固定式标志牌外形尺寸420×420mm。 - ⑦标志牌材料：标志牌采用1.5~2mm冷轧钢板，表面采用搪瓷或者反光贴膜。 - （2）排污口管理： 向环境排放污染物的排污口必须规范化，如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度和排放去向，各监测和采样装置的设置应符合《污染源监测技术规范》。对排放源统一建档，使用国家环保局印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并将排污情况及时记录于档案。 9.建设项目环境保护“三同时”验收一览表 根据《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设项目相关配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用：未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 环保治理设施“三同时”一览表见下表。 表27 项目环境保护措施“三同时”验收一览表 项目; 污染源; 污染物; 环保设施 名称; 验收指标; 验收标准. 废气; 切料工序; 颗粒物; 集气罩+1套布袋除尘器+15m排气筒（P1）; 颗粒物 最高允许排放浓度：120mg/m3 最高允许排放速率：3.5kg/h 排气筒高度：15m; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级标准. 印字工序; 非甲烷 总烃; 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附装置+15米排气筒（P2）; 排放浓度：80mg/m3 排气筒高度：15米; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业标准. 焊接、打磨工序; 颗粒物; 移动式烟尘净化器; 周界外颗粒物最高允许浓度：1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值. 无组织; 非甲烷 总烃; 密闭车间; 企业边界大气污染物浓度限值：2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值. 厂区内： 监控点处1h平均浓度值：6mg/m3 监控点处任意一次浓度值：20mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCS无组织排放限值. 颗粒物; 周界外颗粒物最高允许浓度：1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值. 废水; /; /; /; /; /. 噪声; 生产设备运行噪声; 选用低噪声设备，厂房内合理布设; 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 固废; 切料工序; 下脚料; 收集后外售; 不外排; 《一般工业固体废物贮存、处置物污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. 打磨工序; 下脚料. 移动式焊烟净化器及布袋除尘器; 除尘灰. 活性炭吸附装置; 废活 性炭; 危废装在桶中暂存在危废间后交有危废处理资质单位处理; 不外排; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单. 其他; 车间地面硬化处理，危废间要按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，硬化+涂环氧树脂防渗层，防渗层渗透系数K≤1×10-10cm/s.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 排气筒P1 | 颗粒物 | 集气罩+1套布袋除尘器+15m排气筒（P1） | 达标排放 |
|  | 排气筒P2 | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附装置+15米排气筒（P2） | 达标排放 |
|  | 焊接、打磨工序 | 颗粒物 | 移动式焊烟净化器 | 达标排放 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 密闭车间 | 达标排放 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 切料工序 | 下脚料 | 收集后外售 | 固废全部妥善处置，不外排 |
|  | 打磨工序 | 下脚料 |  |  |
|  | 移动式焊烟净化器及布袋除尘器 | 除尘灰 |  |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活 性炭 | 危废装在桶中暂存在危废间后交有危废处理资质单位处理 |  |
| 噪 声 | 优先选用低噪声设备，产噪设备加装减振垫，厂房内合理布设。项目噪声经建筑隔声及距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无 |  |  |  |  |

# 结论与建议

| 一、结论 1、建设项目概况 1.1项目概况 项目名称：青县龙舜电子仪器机箱厂（普通合伙）机箱机柜加工技术改造项目 建设单位：青县龙舜电子仪器机箱厂（普通合伙）； 建设性质：技改； 项目投资：项目总投资500万元，其中环保投资为10万元，占总投资的2%； 劳动定员及工作制度：项目所需人员厂内调剂，劳动定员20人，无新增劳动定员，每天1班，每班8小时，年工作300天。 1.2项目选址 项目在青县龙舜电子仪器机箱厂（普通合伙）原有厂区内建设，位于项目位于沧州市青县杨官店开发区，厂址中心坐标东经116°58'10.60"，北纬38°39'42.68"。项目南侧、北侧均为工厂，西侧为空地，东侧隔路为空地。距离厂区最近的敏感点为北侧70m处的杨官店村，厂址所在地周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等敏感目标。项目地理位置见附图1，周边关系图见附图2。 1.3建设内容 利用原有车间，购置：激光切割机3台、数控冲床1台、折弯机6台、铆压机3台、液压机1台、电动攻丝机7台、台式钻床3台、剪板机2台、电焊机1台、二氧保护焊4台、氩弧焊4台、储能螺柱焊机1台、压力机1台。因产品需配套出口，在原有生产工序的基础上，按出口标准增加部分打标.印字工序及设备等。公用工程为供电、供水、供热等，环保工程为废气、废水、噪声、固废措施等。 1.4公用工程 （1）给水： 给水：本项目生产不用水，无新增劳动定员，无新增生活用水产生，原项目用水由青县马厂镇供水管网提供，主要为职工生活用水，项目定员20人，用水量按40L/d·人计，用水量为0.8m3/d(240m3/a)。 排水：本项目无生产废水产生，无新增劳动定员，无新增生活污水产生。现有项目无生产废水产生，职工盥洗废水产生量按照用水量的80%计算，为0.64m3/d(192m3/a)，泼洒厂区抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，不外排。 （2）供电：本项目用电由当地供电电网供给，技改前项目年用电1.3万kWh，本项目新增用电量为10万kWh，技改后年用电11.3万kWh，建议环保设备分表计电。 （3）供热：技改前项目生产不用热，技改后项目生产采用电加热，办公生活冬季取暖采用空调。 2、产业政策符合性 项目产品、工艺、设备均未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类及限制类，也未列入《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发（2015）7号）禁止类与限制类之列，且项目在青县商务和工业信息化局备案，备案证号为青商工信备〔2020〕68 号，项目代码：2020-130922-41-03-000163，符合国家及地方产业政策。 3、环境质量现状 根据河北省生态环境厅于2020年6月5日发布的《2019年河北省生态环境状况公报》环境空气质量统计结果，项目区域为环境空气质量不达标区，沧州市环境空气中NO2、SO2、CO浓度年均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3均存在超标现象。项目所在区域正在稳步实施落实《国家打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》（冀政发〔2018〕18号）中相关要求，持续改善区域环境空气质量。 项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 项目所在地地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、环境影响分析结论 4.1大气环境影响评价结论 切料工序产生的废气，主要污染因子为颗粒物，经布袋除尘器处理后通过15米高排气筒排放（P1），满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物二级浓度限值，无组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织监控浓度限值要求。 印字工序产生的废气，主要污染因子为非甲烷总烃，经集气罩收集后经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒排放（P2），有组织非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业标准最高允许排放浓度要求。无组织非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业边界大气污染物浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCS无组织排放限值。 焊接、打磨工序产生的废气，主要污染因子为颗粒物，废气经移动式焊烟净化器处理后车间内无组织排放，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，对周围大气环境影响较小。措施可行。 4.2水环境影响评价结论 本项目无生产废水产生，不新增劳动定员，无新增生活废水产生，原项目生活污水泼洒厂区抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，不外排，不会对周围环境产生影响。 4.3噪声环境影响评价结论 项目噪声主要为生产设备运行噪声，其噪声强度在60～90dB(A)之间，通过采取选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声的降噪措施后，预计营运期厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，不会对周边声环境产生明显影响。措施可行。 4.4固废环境影响评价结论 本项目切料工序产生的下脚料，打磨工序产生的下脚料。布袋除尘器及移动式烟尘净化器产生的除尘灰收集后外售，活性炭吸附装置产生的废活性炭暂存在危废间后交有危废处理资质单位处理，固体均得到了妥善处置，不会对当地景观和生态环境造成污染影响。 5、污染物总量控制指标分析结论 根据总量核算可知，本项目总量控制指标为COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0t/a，NOx：0t/a，技改完成后全厂总量控制指标为COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0t/a，NOx：0t/a，非甲烷总烃：0.576t/a。 6、项目实施前后环境质量变化情况 项目运营期间产生的废气通过采取相应的处理措施后达标排放，经大气扩散后对周围环境影响较小，项目所在区域可维持环境空气质量现状。 本项目生产过程无废水排放，生活污水不增加。项目不会对周围水环境造成影响。 项目采取有效的降噪措施后厂界噪声达标排放，对周围声环境影响较小，区域声环境质量能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 项目产生的固体废物得到合理处理、处置，不会对周围环境造成影响。 7、工程可行性结论 综上所述，项目的开发建设符合国家产业政策，符合土地利用规划。项目落实环评提出的各项环境保护对策和措施，加强环保管理，污染物都能做到达标排放，项目外排污染物对周围环境影响较小，区域环境质量能够维持现状。在切实落实各项环保治理措施的前提下，从环保角度分析，项目建设运营是可行的。 二、建议 为确保本项目对环境的影响控制在环境允许的范围内，建设单位应切实做好下列工作： 1、建设过程中应严格执行环保“三同时”制度，建立完善的环保管理制度，建立健全环保资料档案。 2、加强管理,强化企业职工自身的环保意识，配合当地环保部门做好环境管理和监督工作。 3、生产过程中应加强设备的维护、保养，保证设备的完好运行，严格按作业规程操作，有效降低噪声对周围环境的影响。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| ### 注 释 一、本报告表应附以下附件及附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目敏感点图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目卫生防护距离包络线及周边关系图 附件1 委托书 附件2 建设单位承诺书 附件3 环评单位承诺书 附件4 营业执照 附件5 现有工程环境影响登记表 附件6 建设项目环境审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明产生的污染及对环境造成的影响，应进行专 项评价。 |  |