- 建设项目环境影响报告表

项目名称：盐山文智程插管件厂承插管件加工项目

建设单位(盖章)：盐山文智程插管件厂

编制日期：2019年12月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅楼、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 盐山文智程插管件厂承插管件加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 盐山文智程插管件厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 胥瑞帮 |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 胥瑞帮 |  |  |
| 通讯地址 | 盐山县盐山镇范庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13831758926 |  |  | 传真 | / |  |  |  | 邮政编码 |  | 061300 |
| 建设地点 | 盐山县盐山镇范庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 盐山县发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  |  | 盐发改工备字[2019]222号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 金属结构制造 C3311 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 733 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 155 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 2 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1.29% |  |
| 评价经费 (万元) |  |  | 预期投产日期 |  |  | 2020年4月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 盐山文智程插管件厂（统一社会信用代码：92130925MA0BWNFC8T），位于盐山县盐山镇范庄村。近几年来，随着社会经济的发展和科技的不断进步，为进一步提升公司在金属结构制造行业的竞争力，更好地满足市场需求，为企业带来经济效益，盐山文智程插管件厂拟投资155万元建设“盐山文智程插管件厂承插管件加工项目”。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及2017年第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》及生态环境部2018年第1号令《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》，本项目属于“二十二、金属制品业，67、金属制品加工制造、其他（仅切割组装的除外）”，应编制环境影响评价报告表。受企业委托，我公司承接了该项目环境影响评价工作，经过现场勘查和资料收集，编制完成《盐山文智程插管件厂承插管件加工项目环境影响报告表》，报生态环境主管部门审批。 二、项目概况 1、项目名称：盐山文智程插管件厂承插管件加工项目 2、建设单位：盐山文智程插管件厂 3、建设地点：项目位于盐山县盐山镇范庄村，中心坐标为北纬38°4'42.81"，东经117°10'55.02"。项目北侧为沧盐公路，南侧、西侧为其他工厂，东侧为空地。项目周围环境敏感点为东南侧420m处的范庄新村。项目所在地周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等敏感目标。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 4、建设性质：新建。 5、建设规模：建筑面积350m2，年产管件200吨。 6、占地面积：项目总占地面积733m2，位于盐山县盐山镇范庄村，占地符合盐山镇人民政府土地利用总体规划（土地选址意见见附件）。 7、工程投资：项目总投资155万元，其中环保投资2万元，占总投资的1.29%。 8、建设内容：本项目主体工程为车间2座和管件生产线1条，辅助工程为仓库和办公室，公用工程为项目供排水、供电、供热等；环保工程为废气处理措施、降噪措施等。项目产品、工艺、设备均未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类、限制类及鼓励类项目，且项目已在盐山县发展和改革局备案，备案号为：盐发改工备字[2019]222号，符合国家当前产业政策及技术政策。项目主要建设内容见表1。 表1 项目建设内容一览表 项目; 建设内容; 规模. 主体 工程; 车间; 2座，总建筑面积250m2，高度10米. 辅助 工程; 仓库; 建筑面积60m2，高度4米. 办公室; 建筑面积40m2，高度4米. 公用 工程; 供水; 由当地供水管网提供. 供电; 由当地供电电网提供. 供热; 生产过程不需用热，办公室取暖由空调提供. 排水; 项目生产过程无废水产生；厂区设防渗旱厕，定期清掏. 环保 工程; 废气; 项目无废气产生. 废水; 项目生产过程无废水产生；厂区设防渗旱厕，定期清掏. 噪声; 选用低噪声设备，设备加减振装置等措施，布局合理，高噪声设备远离厂界. 固废; 生产过程中产生的下脚料集中收集后外售；生活垃圾由环卫人员运至垃圾处理厂处理。含油抹布混入生活垃圾与生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运. 9、平面布置：本项目厂区大门位于厂区北侧，生产车间位于厂区东南侧、西侧各一间，仓库位于厂区东侧，办公室位于厂区西侧车间内地面进行硬化。具体平面布置图见附图3。 10、产品规模及方案：设计生产能力为年产管件200吨。 11、原辅材料及能源消耗： 表2 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量. 1; 钢板; 吨; 100. 2; 钢管; 吨; 100. 3; 电; 万kW·h/a; 4. 4; 水; m3/a; 120. 12、主要设备 表3 主要设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 锯床; 台; 3. 2; 车床; 台; 10. 3; 钻床; 台; 3. 合计; —; —; 16. 13、劳动定员及生产制度：项目劳动定员10人，一班8小时工作制，年工作时间300天。 三、公用工程 1、供电：项目年用电量为4万kW·h/a，电源引自当地变电所，可以满足项目用电需求。 2、供热：生产过程不需用热，办公室取暖由空调提供。 3、给排水：项目生产过程无废水产生。生活用水由当地供水管网提供，员工生活用水按40L/d·人计，生活用水量为120m3/a，可满足项目用水需求。 项目生活污水按用水量的80%计，生活污水产生总量为96m3/a，厂区设立旱厕，定时清掏。 图1 项目水平衡图 四、建设项目政策符合性和选址合理性分析 1、产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录》（2019年），本项目不属于其中的限制类、淘汰类，为允许建设项目。同时，本项目不属于《河北新增限制和淘汰类产业目录（2015年）》（冀政办发【2015】7号）中限制、淘汰类项目。本项目已通过盐山县发展和改革局备案（备案号：盐发改工备字[2019]222号），项目代码：2019-130925-41-03-000277。 因此，项目建设符合国家及地方产业政策。 2、用地性质符合性分析 盐山文智程插管件厂位于盐山县盐山镇范庄村，厂址中心坐标为北纬38°4'42.81"，东经117°10'55.02"。项目北侧为沧盐公路，南侧、西侧为其他工厂，东侧为空地。项目周围环境敏感点为东南侧420m处的范庄新村。项目所在地周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等敏感目标。该厂选址位于盐山镇龙海工业园区内，盐山镇人民政府出具了对本项目的选址证明，该厂选址符合城镇规划。 3、“三线一单”符合性分析 为更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求，对建设项目提出“三线一单”约束。 （1）生态保护红线管控要求 对照《河北省主体功能区规划》及《河北省生态保护红线》，本项目位于人居环境保障区，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不在生态红线区域范围内，符合《河北省生态保护红线》的相关要求。 （2）环境质量底线管控要求： 项目所在地环境空气、地下水环境、声环境均能达到相应的标准限值，区域环境质量良好。本项目生产过程产生的废气采取了相应的收集和处理措施，对周边环境影响较小；项目在运行过程中无生产废水产生及排放，产生的生活污水排入旱厕、定期清掏用作农肥、不外排，对周围环境影响很小。符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线管控要求： 本次评价项目在运营过程中会消耗一定电能和水资源，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单： 本项目位于人居环境保障区，不在该功能区的负面清单内，符合盐山县发展定位。 综合以上分析，本项目符合“三线一单”要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 盐山县隶属河北省沧州市，全县总面积800平方公里，位于沧州市东南部，东临渤海、北倚京津、南接山东，是"两省"(河北省与山东省)"三市"(沧州市、德州市、滨州市)的中心，素有"冀鲁枢纽"、"京津门户"之称。距天津120公里、北京220公里、济南160公里，距黄骅港50公里、天津港110公里。 项目位于盐山县盐山镇范庄村，中心坐标为北纬38°4'42.81"，东经117°10'55.02"。项目北侧为沧盐公路，南侧、西侧为其他工厂，东侧为空地。项目周围环境敏感点为东南侧420m处的范庄新村。项目所在地周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等敏感目标。该厂选址位于盐山镇龙海工业园区内，盐山镇人民政府出具了对本项目的选址证明，该厂选址符合城镇规划。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 2、地形地貌 盐山县地处滨海平原区，地势平坦，洼地较多，大部分地区海拔高程在5～10m之间。最大高程在西南部（卸搂乡），海拔12.5m，最低处在东北部（边务乡），海拔4.68m，地势自西南向东北倾降，一般坡度为1/5000～1/15000。地貌类型分缓岗、二坡地、浅平洼地和小二坡地。南部为东西向缓岗地带，西部是较为平坦开阔的坡地及低洼地。 项目所在区域地势平坦，属平原地貌。 3、水文地质 盐山县地质构造属华北陆台，为渤海台向斜的一部分。杨二庄断裂带大致沿马村庄义和村东入境，西南至大傅庄乡西和乐庄村西北，折向西北至边务乡黄店子，折向西至城关镇辛庄村北，折向南至山广公路大王铺桥东，折向西南中经常金乡孙金、孟店乡姜庄、韩集乡大高家至刘集乡大李、折向西至旧县镇小河刘南入山东省乐陵县境。以杨二庄断裂带为界，其左盘属黄骅凹陷中的小王庄凹陷，右盘为埕宁隆起。 4、气候气象 盐山县属东部季风暖温带半湿润大陆气候，四季分明，具有春早、夏涝、秋凉、冬干燥的特征。多年平均气温12.1℃，一年中的最冷月份为1月份，平均气温为-4.8℃，最热的7月份平均气温为26.5℃，年较差31.3℃。多年平均降水量550.4mm，降水量年际变化大，年内分配不均，春季和冬季干旱少雨，夏季为盛雨期。多年平均风速3.7m/s，冬季偏北风，春末夏初偏南风，夏季雷雨风较多。年平均无霜期200天左右，年平均日照数2638.5h，最大冻土深度62cm。 5、地表水 盐山县濒临渤海，历史上众多河流穿境入海，为“九河”下梢，也是古黄河尾闾泛滥之区。载而有据的过境河流主要有鬲津河、无棣沟、屯氏河、刘公渠等。有的古河流经时代演变已湮废，其沉积沙层中富含淡水，是生产生活的重要水源；有的则经历代断续修建而保留下来。今县域内主要河流有漳卫新河和宣惠河。 6、土壤 根据全县土壤普查统计，全县共6个土属39个土种。土壤母质主要为冲积和风积物，土壤以潮土为主，占全县总土地面积的99%以上，其次为盐土。潮土中以普潮土面积最大，分布最广，占总土地面积的85%以上，其次为盐化潮土，占14.7%，主要分布在县域东北部。全县土壤利用普遍较低，适宜小枣生长的土壤分布较广。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1.大气环境现状 河北省生态环境厅于2019年6月5日发布的《2018年河北省生态环境状况公报》，沧州市空气质量如下： 表4 沧州市大气环境现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 24; 60; 40; 达标. 24小时平均第98位百分位数; --; 10; --; --. NO2; 年平均质量浓度; 43; 40; 107.5; 不达标. 24小时平均第98位百分位数; --; 80; --; --. PM10; 年平均质量浓度; 102; 70; 145.7; 不达标. 24小时平均第95位百分位数; --; 150; --; --. PM2.5; 年平均质量浓度; 59; 35; 168.6; 不达标. 24小时平均第95位百分位数; --; 70; --; --. CO; 24小时平均第95位百分位数; 1800; 400; 45; 达标. O3; 8小时平均第90位百分位数; 200; 160; 125; 不达标. 项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为NO2、PM10、PM2.5和O3。项目所在区域正在稳步实施落实《国家打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》（冀政发〔2018〕18号）中相关要求，持续改善区域环境空气质量。 2地下水环境质量现状 建设项目附近地下水水质良好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。 3.声环境 区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a（道路两侧）要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目位于盐山县盐山镇范庄村，中心坐标为北纬38°4'42.81"，东经117°10'55.02"。项目北侧为沧盐公路，南侧、西侧为其他工厂，东侧为空地。项目周围环境敏感点为东南侧420m处的范庄新村。项目所在地周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等敏感目标。主要环境保护目标及保护级别为： 表5 环境保护目标及保护级别 环境要素; 敏感点名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂界方位; 相对厂界距离(m). N; E. 环境空气; 挂甲林村; 38.084505; 117.167036; 住宅; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准; NW; 1470. 范庄新村; 38.075456; 117.184875; 住宅; 居民; SE; 480. 范庄村; 38.075107; 117.178569; 住宅; 居民; SW; 420. 声环境; 区域声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a（道路两侧）标准; --. 地下水; 区域地下水; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准; --.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 大气环境：项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准. 声环境：声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类（道路两侧）标准。 地下水环境：地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 表6 环境质量标准一览表 环境要素; 污染物名称; 标准值; 标准来源. 大气环境; SO2; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4 mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. TSP; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. 声环境; 昼间：60/70dB(A) 夜间：50/55dB(A); 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类（道路两侧）标准。. 地下水; pH：6.5-8.5 总硬度（以CaCO3计）：450mg/L 溶解性总固体：1000mg/L 耗氧量（CODmn法，以O2计）：3.0 mg/L 氨氮（以N计）：0.50mg/L 硝酸盐（以N计）：20.0mg/L 亚硝酸盐（以N计）：1.00mg/L 氟化物：1.0mg/L 氯化物：250mg/L 硫酸盐：250mg/L; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废气：项目无废气产生。 噪声：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类/4类（北厂界）要求，详见表7。 表7 噪声排放标准 单位：dB(A) 环境要素; 项目; 标准; 备注; 标准来源. 运营期噪声; 昼间; 60; 南、西、东厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准限值. 夜间; 50. 昼间; 70; 北厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 4类标准限值. 夜间; 55. 固废：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环保部2013年6月8日发布的修改单的相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》要求，结合项目的排污特点，确定项目的污染物排放总量控制指标为： 废气：SO2：0t/a；NOx：0t/a； 废水：COD：0t/a；氨氮：0t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 图2 工艺流程图 工艺简述： 切割：原料利用锯床进行切割至合适尺寸； 车床：对切割好的工件进行车削； 打孔：利用钻床对工件进行打孔。

主要污染工序： 1.施工期 本项目利用现有车间、仓库及办公室，仅进行设备的安装，施工期环境影响随着施工期的结束而结束。 2.运营期 2.1废气 项目无废气产生。 2.2废水 项目生产过程无废水产生； 厂区职工产生生活污水，主要污染因子为COD、SS、氨氮。 2.3固废 生产过程中产生的下脚料（S1-S3）； 含油抹布； 厂区职工产生生活垃圾。 2.4噪声 项目厂区车床、锯床、钻床等设备运行时产生噪声（N1-N3），噪声值在75～95dB（A）之间。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | - | - | - | - |
| 水 污 染 物 | 厂区职工 | 生活污水 COD SS 氨氮 | 污水量96m3/a 280mg/L，0.02688t/a 200mg/L，0.0192t/a 30mg/L，0.00288t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 下脚料 | 2t/a | 0 |
|  | 厂区职工 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 0 |
|  | 生产过程中 | 含油抹布 | 0.01t/a | 0 |
| 噪 声 | 噪声主要是车床、锯床、钻床等设备运转时产生的噪声，噪声值在75-95dB(A)。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 因项目使用的厂房为现成厂房只是设备安装，不会对周围环境产生影响，所以施工期环境影响评价分析从略。施工期影响随着施工期结束消失。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 项目生产过程中无废气产生。 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中地表水环境影响评价级别划分原则，水污染影响型建设项目评价等级判定见表15。 表8 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; -. 根据工程分析，项目生产过程无废水产生。生活用水由当地供水管网提供，员工生活用水按40L/d·人计，生活用水量为120m3/a；项目生活污水按用水量的80%计，生活污水产生总量为96m3/a，厂区设立旱厕，定时清掏。 职工产生生活污水排入厂区防渗旱厕，定时清掏。综上，项目无废水外排，故无需进行地表水评价。项目建设不会对周围水环境产生影响。 （2）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中“附录A 地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“53、金属制品加工制造”中“其他”类别，属IV类建设项目，不需开展地下水环境影响评价。 因此，本项目不会对区域水环境产生明显影响。 3、固体废物影响分析 3.1一般固废 生产过程中产生的下脚料；收集后外售；生产过程中的含油抹布，混入生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处理 3.2生活垃圾 厂区职工产生生活垃圾，收集后由环卫人员运至垃圾处理厂处理； 综上所述，以上固废均得到有效处理与处置，对周围环境影响较小。 4、噪声影响分析 噪声主要是车床、锯床、钻床等设备运转时产生的噪声值约为75～95dB(A)。采用低噪声设备，将设备置于车间内，对主要噪声设备设减振垫，降低设备运行噪声，对设备进行定期检修，保持良好的运行状态；经采取上述措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准/4类（北厂界）标准，对周围环境影响较小。 5、大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目可不设大气环境防护距离。 - 卫生防护距离 该项目运营期噪声为主要污染之一，根据以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准（GB18083-2000）表1中要求，项目生产车间应设置100m噪声卫生防护距离。距离该项目最近的敏感点为项目东南侧420m处的范庄新村，满足卫生防护距离要求。同时该卫生防护距离范围内不得新建居民区、学校、医院等环境敏感目标。该项目卫生防护距离包络线图见附图3。 7、污染源监测计划 - 环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关规定以及本项目污染物排放情况，制定本项目运行期监测计划，见下表。 表9 监测计划表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行排放标准. 噪声; 厂界 外1m; 等效连续A声级; 每季一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类/4类（北厂界）标准. 8、建设项目环境保护“三同时”验收一览表 表10 项目环境保护措施“三同时”验收一览表 项目; 污染源; 污染物; 环保设施 名称; 验收指标; 验收标准. 废气; -; -; -; -; -. 废水; 厂区职工生活污水; COD 氨氮 SS; 厂区设防渗旱厕，定时清掏; -; -. 噪声; 生产设备运行噪声; 选用低噪声设备，厂房内合理布设; 南、西、东厂界 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 北厂界 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. 固废; 生产 过程; 下脚料; 收集后外售; -; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环保部2013年6月8日发布的修改单的相关规定. 含油抹布; 混入生活垃圾收集后由环卫部门清运; -. 厂区 职工; 生活 垃圾; 收集后由环卫人员运至垃圾处理厂处理; -; -.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | - | - | - | - |
| 水 污 染 物 | 厂区职工 | 生活污水 COD SS 氨氮 | 厂区设防渗旱厕，定时清掏 | 不排放 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 下脚料 | 收集后外售 | 不排放 |
|  |  | 含油抹布 | 混入生活垃圾收集后由环卫部门清运 | 不排放 |
|  | 职工办公生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门清运处理 | 不排放 |
| 噪 声 | 项目运营过程中的噪声主要为车床、锯床、台钻等生产设备运行过程中产生的混合噪声，噪声值约为75～95dB(A)。采用低噪声设备，将设备置于车间内，对主要噪声设备设减振垫，降低设备运行噪声，对设备进行定期检修，保持良好的运行状态；经采取上述措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类/4类（北厂界）标准，对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1.建设项目概况 1.1项目概述 项目名称：盐山文智程插管件厂承插管件加工项目。 建设单位：盐山文智程插管件厂。 建设性质：新建。 建设规模：建筑面积350m2，年产管件200吨。 工程投资：项目总投资155万元，其中环保投资2万元，占总投资的1.29%。 劳动定员及工作时制：项目劳动定员10人，一班8小时工作制，年工作时间300天。 1.2项目选址 项目位于盐山县盐山镇范庄村，中心坐标为北纬38°4'42.81"，东经117°10'55.02"。项目北侧为沧盐公路，南侧、西侧为其他工厂，东侧为空地。项目周围环境敏感点为东南侧420m处的范庄新村。项目所在地周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等敏感目标。该厂选址位于盐山镇龙海工业园区内，盐山镇人民政府出具了对本项目的选址证明，该厂选址符合城镇规划。 1.3建设内容 本项目主体工程为本项目主体工程为车间2座和管件生产线1条，辅助工程为仓库和办公室，公用工程为项目供排水、供电、供热等；环保工程为废气处理措施、降噪措施等。项目产品、工艺、设备均未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类、限制类及鼓励类项目，且项目已在盐山县发展和改革局备案，备案号为：盐发改工备字[2019]222号，符合国家当前产业政策及技术政策。 1.4项目衔接 项目用水由当地供水提供，工程用水量为120m3/a，可以满足项目用水需求；项目用电由当地供电系统提供，工程用电量为4万kW·h/a，可以满足项目用电需求；项目生产过程不用热，冬季采用空调取暖；项目生产过程无废水产生；厂区设防渗旱厕，定时清掏。 2.环境质量现状 河北省生态环境厅于2019年6月5日发布的《2018年河北省生态环境状况公报》。 根据公报，沧州市环境空气中SO2、CO浓度年均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NO2、PM10、PM2.5、O3均存在超标现象。超标原因主要是由于北方地区风沙较大和采暖季废气污染物排放的影响，该地区环境空气质量总体一般。 项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类（道路两侧）标准要求。 项目区域地下水环境满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。 3.污染防治措施可行性分析结论 3.1施工期环境影响分析结论 因项目使用的厂房为现成厂房只是设备安装，不会对周围环境产生影响，所以施工期环境影响评价分析从略。施工期影响随着施工期结束消失。 3.2运营期环境影响分析结论 3.2.1大气环境影响分析 项目生产过程中无废气产生。 3.2.2.废水环境影响分析 本项目无生产废水产生； 厂区职工产生生活污水，厂区设防渗旱厕，定时清掏，对周围环境影响较小。 3.2.3.噪声环境影响分析 项目运营过程中的噪声主要为车床、锯床、钻床等生产设备运行过程中产生的混合噪声，噪声值约为75～95dB(A)。采用低噪声设备，将设备置于车间内，对主要噪声设备设减振垫，降低设备运行噪声，对设备进行定期检修，保持良好的运行状态；经采取上述措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类/4类（北厂界）标准，对周围环境影响较小。 3.2.4.固体废物影响分析 项目主要固体废物为生活垃圾和生产固废。含油抹布混入生活垃圾与生活垃圾收集后由环卫部门统一处理；生产过程中产生下脚料，收集后外售。 项目固体废物均得到有效的处置，不会对周边环境产生影响，治理措施可行。 4、清洁生产分析结论 项目采用先进的生产设备及工艺，污染物产生少，资源得到充分利用，故本项目符合清洁生产要求。 5、污染物总量控制指标分析结论 本项目的建议总量控制指标为：COD：0t/a，NH3-N：0t/a、SO2：0 t/a、NOx：0t/a。 6、项目实施前后环境质量变化情况 项目项目无废气产生，项目所在区域环境空气质量可维持现状。 项目采取有效的降噪措施后厂界噪声达标排放，对周围声环境影响较小，区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4a类（道路两侧）标准。 项目无生产废水产生，生活污水泼洒厂区抑尘，厂区设防渗旱厕定期清掏，不会对周围水环境造成影响。 项目产生的固体废物得到合理处理处置，不会对周围环境造成影响。 7、工程可行性结论 综上所述，项目的开发建设符合国家产业政策，符合土地利用规划，符合清洁生产要求。项目落实环评提出的各项环境保护对策和措施，加强环保管理，污染物都能做到达标排放，项目外排污染物对周围环境影响较小，区域环境质量能够维持现状。从环保角度分析，项目建设运营是可行的。 二、建议 1.加强设备维护保养，保证设备正常运行。 2.加强宣传教育，增强职工的环保意识。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

### 注 释 一、本报告表应附以下附件及附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目敏感目标分布图 附图3 项目卫生防护距离包络线图 附图4 项目平面布置图 附件1 建设单位委托书 附件2 建设单位承诺书 附件3 环评单位承诺书 附件4 备案信息 附件5 营业执照 附件6 选址证明 附件7 环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明产生的污染及对环境造成的影响，应进行专 项评价。本项目无需进行专项评价。