沧州木山精工有限公司迁建年产1000吨不锈钢阀门、管件及其它不锈钢产品搬迁项目

环境保护“三同时”落实情况

一、公司概况

沧州木山精工有限公司位于河北省沧州市经济开发区兴业路110号，主要经营范围为不锈钢阀门、管件及其它不锈钢产品。

二、建设项目基本情况

本项目位于河北省沧州市开发区黄河东路35号，租赁沧州友信汽车配件有限公司土地（租赁协议见附件），厂址中心坐标为北纬38°17'28.18"，东经116°58'0.89"。厂址西侧、东侧为空地，北侧为海纳川沧州汽车部件有限公司，南侧为河北金弘圣达科技有限公司。距离项目最近敏感点为东南侧1190m处的风化店乡。

三、环评批复情况

（一）废气

项目无废气产生。

（二）废水

本项目清洗废水经污水处理设施处理后回用，职工生活污水经化粪池处理达标后经污水管网排入沧州经济开发区污水处理厂处理。

（三）噪声

项目噪声主要为数控机床、普通车床、铣床、钻床等产生的噪声，通过采取选用低噪声设备、设置基础减震、经厂房隔声的降噪措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，对周围声环境影响较小，措施可行。

（四）固废

项目生产过程产生下脚料收集后外售综合利用，检验包装过程产生的不合格品，收集后回用；生活垃圾厂内设垃圾箱收集后由当地环卫部门统一清运。生产过程使用的切削液、润滑油循环使用，隔油产生的浮油用于攻丝机冷却，砂滤产生的石英砂清洗后循环使用，不外排。

四、实际建设情况

表1环境保护“三同时”落实情况表

| 项目 | 污染工序 | 环保措施 | 验收指标 | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | - | - | - | - | - |
| 废水 | 办公生活 | 经化粪池处理后经污水管网排入沧州经济开发区污水处理厂处理 | pH：6-9 COD：220mg/L SS：110mg/L 氨氮：25mg/L 总氮：30mg/L | 《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准及沧州经济开发区污水处理厂进水水质标准 | 落实 |
|  | 清洗废水 | 经隔油、气浮、砂滤处理 | pH：6.5-9.0 SS：30mg/L 处理后回用，不外排 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中表1洗涤用水标准 | 落实 |
| 噪声 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，设基础减振、厂房隔声等降噪措施 | 厂界 昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 落实 |
| 固废 | 下脚料 | 收集后外售综合利用 | 不外排 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 | 落实 |
|  | 不合格品 | 收集后回用 |  |  | 落实 |
|  | 隔油产生的浮油 | 收集后 用于攻丝机冷却 |  | / | 落实 |
|  | 砂滤产生 | 石英砂 清洗后循环使用 |  |  | 落实 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾厂内设垃圾箱收集后由当地环卫部门统一清运 | 不外排 | — | 落实 |

五、验收监测结论

（1）生产工况

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。

- 废气

项目无废气产生。

（3）噪声

- 经检测，该企业四周厂界昼间噪声值范围为59.8~63.9dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中3类标准（昼间≤65dB(A)），企业夜间不生产。

（4）固体废弃物

本项目生产过程产生下脚料收集后外售综合利用，检验包装过程产生的不合格品，收集后回用；生活垃圾厂内设垃圾箱收集后由当地环卫部门统一清运。生产过程使用的切削液、润滑油循环使用，隔油产生的浮油用于攻丝机冷却，砂滤产生的石英砂清洗后循环使用，不外排。

- 废水

生活污水外排口中，pH值范围为7.70~7.83，COD日均最大值为118mg/L，SS日均最大值为83mg/L，氨氮日均最大值为7.14mg/L，总氮日均最大值为17.5mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准及沧州经济开发区污水处理厂进水水质标准（pH：6-9（无量纲），COD≤220mg/L，SS≤110mg/L，氨氮≤25mg/L，总氮≤30mg/L）。

清洗废水污水处理设施出口中，pH值范围为7.72~7.82，SS日均最大值为11mg/L，满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中表1洗涤用水标准。