河北好睡眠床垫有限公司

环境保护“三同时”落实情况

一、公司概况

河北好睡眠床垫有限公司于2021年成立，位于河北省沧州市沧县仵龙堂乡后唐庄村西，主要经营范围为年产80000套床垫项目。

二、建设项目基本情况

河北好睡眠床垫有限公司位于河北省沧州市沧县仵龙堂乡后唐庄村西，项目总投资1000万元，其中环保投资50万元。

三、环评批复情况

（一）废气

本项目项目生产过程拉筋布压延工序废气经集气罩收集后经一套两级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气排放，非甲烷总烃排放满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5大气污染物排放限值项目生产过程捏炼、压片废气经集气罩收集后引入布袋除尘器处理后与经集气罩收集的其他生产废气一同引入两级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气简排放项目苯有组织排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他企业排放限值非甲烷总烃、颗粒物、甲苯及二甲苯合计有组织排放参照执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5大气污染物排放限值硫化氢、臭气浓度有组织排放满足《恶污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶奥污染物排放标准值。燃气蒸汽发生器废气经低氮燃烧器后经1根15m高排气排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1标准未经集气罩收集的部分无组织排放，厂界苯满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-26）表2企业边界大气污染物浓度限值：厂界甲苯、二甲苯、非甲烷总烃无组织排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（D813/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值：厂界硫化氢，臭气浓度满足《臭污染物排放标准》（GB14554-93表1二级新扩改建标准。

（二）废水

本项目设备冷却水循环使用不外排，项目无生产废水排放。厂内生活污水排入化粪池定期清掏，不外排。

（三）噪声

噪声主要是生产设备运转时产生的噪声选用低噪声设备、安装减振装置、生产设备合理布局、厂房隔声等措施并经距离衰减后，项目广界声满足工业企业厂界环境噪声排放标准》（B12348-2008）2类标准。

（四）固废

生产过程产生的杂质及边角收集后回用布袋除尘器及车间沉降收集的粉尘经收集后回用废机油及废机油桶存于危废间内，定期交有危废处理资质单位处理：废气处理措施产生的废活性炭，收集至专用容器管存于危废间内，定期交有危废处理资质单位处理：厂区职工产生的生活垃圾收集后由环卫部门定期清运处理。

四、实际建设情况

表1    环境保护“三同时”落实情况表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 环保设施名称 | 验收指标 | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 拉筋布压延废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+两级活性炭吸附装置+1根15m高排气筒 | 最高允许排放浓度： 10mg/m3 基准排气量 2000m3/t | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5和表6排放标准 | 落实 |
|  | 开炼、捏炼、滤胶、压片、压延、组合成型、硫化成型工序 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+两级活性炭吸附装置+1根15m高排气筒 | 最高允许排放浓度12mg/m3 基准排气量2000m3/t |  | 落实 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 最高允许排放浓度：10mg/m3基准排气量2000m3/t |  | 落实 |
|  |  | 甲苯与二甲苯 合计 |  | 最高允许排放浓度：15mg/m3 |  | 落实 |
|  |  | 苯 |  | 最高允许排放浓度： 4mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业和表2中其他企业排放浓度限值 | 落实 |
|  |  | 硫化氢 |  | 排放速率 0.33kg/h | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 | 落实 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 2000（无量纲） |  | 落实 |
|  | 燃气蒸汽发生器废 气 | 烟尘 | 低氮燃烧器+1根15m高排气筒排放 | 5mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表 1 标准 | 落实 |
|  |  | SO2 |  | 10mg/m3 |  |  |
|  |  | NOX |  | 50mg/m3 |  |  |
|  |  | 烟气黑度（林格曼黑度） |  | ≤1 |  |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 | / | 厂界无组织排放限值：1.0mg/m3 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6排放标准 | 落实 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 边界限值：2.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业边界大气污染物非甲烷总烃浓度限值 | 落实 |
|  |  |  |  | 监控点处1h平均浓度值：6mg/m3 监控点处任意一次浓度值：20mg/m3 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）表A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值 |  |
|  |  | 甲苯 |  | 边界限值：0.1mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2 中其他企业边界大气污染物非甲烷总烃浓度限值 | 落实 |
|  |  | 二甲苯 |  | 边界限值：0.6mg/m3 |  | 落实 |
|  |  | 苯 |  | 边界限值：0.1mg/m3 |  | 落实 |
|  |  | 硫化氢 |  | 厂界：0.06mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 二级新扩改建标准 | 落实 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 20（无量纲） |  | 落实 |
| 固 废 | 危险废物 | 废活性炭、废机油、废机油桶 | 厂区设1座32m2危废间，危险废物利用有标志的专用容器收集，容器应粘贴符合标准中附录A所示标签，容器应满足相应强度要求，且完好无损，容器材质和衬里与危险废物相容（不相互反应），暂存于危废库内，危废库四周按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB-15562.2-1995）规定设置警示标志，委托有资质单位处理 | 不外排 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定 | 落实 |
|  | 一般固废 | 边角料 | 收集后回用 | 不外排 | -- | 落实 |
|  |  | 布袋除尘器、 车间沉降回收粉尘 | 收集后回用 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 收集后由环卫部门清运处理 |  |  | 落实 |
| 噪声 | 开炼机、捏炼机、滤胶机、压延机等设备 |  | 选用低噪声设备、加减振垫装置、隔声 | 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中2类标准 | 落实 |

五、验收监测结论

（1）生产工况

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，监测期间该项目正常生产，达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。

- 废气

该项目拉筋布压延工序排气筒（P1）非甲烷总烃折算浓度最大值为9.39mg/m3，满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5排放标准；开炼、捏炼、滤胶、压片、压延、组合成型、硫化成型工序排气筒（P2）颗粒物折算浓度最大值为7.3mg/m3，非甲烷总烃折算浓度最大值为9.01mg/m3，甲苯与二甲苯合计排放浓度最大值为0.399mg/m3，均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5排放标准；苯排放浓度最大值为0.0808mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表1中有机化工业标准要求；硫化氢排放速率最大值为6.71×10-4kg/h；臭气浓度排放浓度最大值为1737；均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；燃气蒸汽发生器（25%）排气筒出口颗粒物折算浓度最大值为3.1mg/m3，二氧化硫折算浓度最大值为7mg/m3，氮氧化物折算浓度最大值为29mg/m3，燃气蒸汽发生器（50%）排气筒出口颗粒物折算浓度最大值为3.2mg/m3，二氧化硫折算浓度最大值为8mg/m3，氮氧化物折算浓度最大值为33mg/m3，燃气蒸汽发生器（80%）排气筒出口颗粒物折算浓度最大值为3.2mg/m3，二氧化硫折算浓度最大值为7mg/m3，氮氧化物折算浓度最大值为31mg/m3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 13/5161-2020）表1特别排放标准限值要求；无组织颗粒物排放浓度最大值为0.388mg/m3，满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6排放标准要求；苯、甲苯、二甲苯未检出，非甲烷总烃排放浓度最大值为1.04mg/m3，均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表2排放标准要求；硫化氢排放浓度最大值为0.003mg/m3，臭气浓度＜10（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》20（GB14554-1993）表1中二级新扩改建标准要求；厂区内无组织非甲烷总烃排放浓度最大值为1.53mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中表A.1特别排放限值要求。

（3）噪声

企业夜间不生产，厂界四周昼间噪声范围值为54.0~57.3dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准要求；敏感点后塘村昼间噪声范围值为51.9~52.2dB（A），符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类标准。

（4）固体废弃物

- 生产过程产生的杂质及边角料收集后回用；布袋除尘器及车间沉降收集的粉尘经收集后回用；废机油及废机油桶暂存于危废间内，定期交有危废处理资质单位处理；废气处理措施产生的废活性炭，收集至专用容器暂存于危废间内，定期交有危废处理资质单位处理；厂区职工产生的生活垃圾收集后由环卫部门定期清运处理。

- 废水

本项目设备冷却水循环使用不外排，项目无生产废水排放。厂内生活污水排入化粪池定期清掏，不外排。