沧州五兴金属构件有限公司

环境保护“三同时”落实情况

一、公司概况

沧州五兴金属构件有限公司于2021年成立，位于河北省沧州市沧县黄递铺乡泗河高村，主要经营范围为年产铸钢件100吨。

二、建设项目基本情况

沧州五兴金属构件有限公司位于河北省沧州市沧县黄递铺乡泗河高村，项目总投资70万元，其中环保投资5万元。

三、环评批复情况

（一）废气

电炉熔化产生的烟尘经集气罩+密闭操作间二次收集后，通过布袋除尘器+1根15m高排气筒排放，排放浓度满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值。砂芯制作过程产生的废气经集气罩+软帘收集后、浇铸过程产生的废气经顶吸/侧吸+软帘收集后通过布袋除尘器+1#二级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒排放，颗粒物排放满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值、非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他企业排放限值，VOCs排放满足《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802-2-017）表1中2级其他所有熔炼设备及铸造工序设备排放限值要求；甲醛和酚类排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放要求；落砂工序废气用密闭收集+软帘收集、焊接工序废气用收尘罩收集、清砂工序废气用密闭收集、打磨工序废气用废气集气罩收集后通过1套布袋除尘器+1根15m高排气筒排放，排放的颗粒物满足《铸造工业大气污染物排放标准》（G39726-2020）表1大气污染物排放限值。未收集废气，颗粒物、甲醛和酚类的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准：VOCs（以非甲烷总烃计）的排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业排放限值标准，厂区内非甲烷总烃无组织排放限值执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值（按5.5要求执行），颗粒物无组织排放限值执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB397262020）表A.1厂区内颗粒物无组织排放限值（按5.5要求执行）。

（二）废水

本项目无生产废水产生，电炉冷却水循环使用，不外排。厂区设防渗旱厕，定期清掏，不外排，生活废水主要为职工盥洗废水，排入早厕，定期清掏、不外排。

（三）噪声

噪声主要是生产设备运转时产生的噪声选用低噪声设备、安装减振装置、生产设备合理布局、厂房隔声等措施并经距离衰减后，项目广界声满足工业企业厂界环境噪声排放标准》（B12348-2008）2类标准。

（四）固废

项目生产过程中设备（电炉、射芯机、砂带机及风机等设备）运行产生噪声，产噪设备优先选用低噪设备、在厂房内合理布设、并做基础减振，经建筑隔声及距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

四、实际建设情况

表1    环境保护“三同时”落实情况表

| 项目 | 污染工序 | 环保措施 |  |  | 验收指标 | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收集 | 处置 | 排放 |  |  |  |
| 废气 | 电炉熔化 | 集气罩+密闭操作间二次收集 | 1#布袋除尘器 | P1排 气筒（15m） | 颗粒物：排放浓度限值：30mg/m3 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1大气污染物排放限值 | 落实 |
|  | 砂芯制作工序 | 集气罩 +软帘 | 2#布袋除尘器+1 #二级活性炭吸附装置 | P2排 气筒（15m） | 颗粒物：排放浓度限值：30mg/m3 非甲烷总烃：排放浓度限值80mg/m3 VOCs排放浓度限值50mg/m3 甲醛：排放浓度限值25mg/m3，排放速率0.26kg/h 酚类：排放浓度限值100mg/m3，排放速率0.10kg/h | 颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1大气污染物排放限值 非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他企业排放限值 VOCs执行《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802-2-2017）表1中2级其他所有熔炼设备及铸造工序设备排放限值甲醛、酚类执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值 | 落实 |
|  | 浇铸工序 | 顶吸/侧吸+软帘 |  |  |  |  |  |
|  | 落砂工序 | 密闭收集+软帘 | 3#布袋除尘器 | P3排 气筒（15m） | 颗粒物：排放浓度限值：30mg/m3 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1大气污染物排放限值 | 落实 |
|  | 焊接工序 | 收尘罩 |  |  |  |  |  |
|  | 清砂工序 | 密闭收集 |  |  |  |  |  |
|  | 打磨工序 | 集气罩 |  |  |  |  |  |
|  | 厂区内无组织废气 | - |  |  | 颗粒物：监控点处1h平均浓度： 5mg/m3 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表A.1厂区内颗粒物无组织排放限值（按5.5要求执行）地方可根据当地环境保护需要，对厂区内颗粒物和VOC无组织排放状况进行监控，具体实施方式由地方生态环境主管部门报省级人民政府批准确定。 | 落实 |
|  |  | - |  |  | 非甲烷总烃：监控点处1h平均浓度：10mg/m3 监控点处任意一次浓度：30mg/m3 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值 | 落实 |
|  | 厂界无组织废气 | - |  |  | 颗粒物：周界外浓度最高点：1.0mg/m3 甲醛：周界外浓度最高点：0.20mg/m3 酚类：周界外浓度最高点：0.08mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 | 落实 |
|  |  |  |  |  | 企业边界： 非甲烷总烃：2.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业排放限值 | 落实 |
| 废水 | 电炉冷却 | 电炉冷却水循环使用 |  |  | 不外排 | — | 落实 |
|  | 办公生活 | 排入旱厕、定期清掏 |  |  | 不外排 | — |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，设基础减振、厂房隔声等降噪措施 |  |  | 厂界 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 落实 |
| 固废 | 废铁渣 | 收集后回用于生产 |  |  | 不外排 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 | 落实 |
|  | 不合格铸件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废钢丸 |  |  |  |  |  |  |
|  | 边角料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废砂料 | 收集后外售综合利用 |  |  |  |  |  |
|  | 布袋除尘器粉尘 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废活性炭 | 暂存危废间由有资质单位处理 |  |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾厂内设垃圾箱收集后由当地环卫部门统一清运 |  |  | 不外排 | — |  |

五、验收监测结论

（1）生产工况

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，监测期间该项目正常生产，达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。

- 废气

电炉熔化工序排气筒出口颗粒物排放浓度最大值为3.0mg/m3，满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1大气污染物排放限值要求；

砂芯制作、浇铸工序排气筒出口颗粒物排放浓度最大值为3.2mg/m3，满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1大气污染物排放限值要求；非甲烷总烃排放浓度最大值为3.11mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表1其他行业要求；甲醛排放浓度未检出，酚类化合物排放浓度最大值为0.4mg/m3，排放速率最大值为0.005kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级大气污染物排放限值要求；

落砂、焊接、清砂、打磨工序排气筒出口颗粒物排放浓度最大值为11.3mg/m3，满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1大气污染物排放限值要求。厂界无组织废气颗粒物浓度最大值为0.398mg/m3，甲醛浓度未检出，酚类化合物浓度最大值为 0.004mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2大气污染物无组织排放限值要求；非甲烷总烃浓度最大值为 0.98mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值要求。厂区内无组织颗粒物浓度最大值为0.529mg/m3，非甲烷总烃浓度最大值为1.54mg/m3，均满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）中表A.1厂区内VOCS无组织排放限值要求。

（3）噪声

企业夜间不生产，东、西、北厂界昼间噪声范围值为54.1~56.9dB（A），夜间噪声范围值为45.6~47.8dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准要求；敏感点泗河高村昼间噪声值昼间噪声范围值为50.0~51.3dB（A），夜间噪声范围值为43.7~44.5dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类标准要求。

（4）固体废弃物

- 电炉熔化过程产生的废铁渣，收集后回用于生产；定点落砂过程产生的废砂料，收集后外售综合利用；清砂工序产生废钢丸；收集后回用于生产，机械加工过程产生的边角料，收集后回用于生产；生产过程产生的不合格铸件，收集后回用于生产；活性炭吸附装置产生的废活性炭，利用带有标志的专用容器收集、封口密闭后贮存于危废暂存间，设危废暂存间1间（建筑面积5m2），危险废物委托有资质的单位处理，厂内设垃圾箱收集后由当地环卫部门统一清运。

- 废水

本项目无生产废水产生，电炉冷却水循环使用，不外排。厂区设防渗旱厕，定期清掏，不外排，生活废水主要为职工盥洗废水，排入旱厕，定期清掏、不外排。