沧州东合塑业有限公司

环境保护“三同时”落实情况

一、公司概况

沧州东合塑业有限公司位于河北省沧州市沧县纸房头乡古迹铺村银川路北侧28号，主要经营范围为塑料制品。

二、建设项目基本情况

沧州东合塑业有限公司位于沧县风化店乡东曹庄子村北，项目总投资20万元，其中环保投资2万元。

三、环评批复情况

（一）废气

本项目造粒工序产生的非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯，采用集气罩收集，废气经集气罩收集后+喷淋塔+二级活性炭吸附装置”进行处理，处理后经1根15排气筒排放。磨粉工序产生的颗粒物经布袋除尘器（机器自带）处理后+15m排气筒排放。排放浓度均满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）中表4大气污染物特别排放浓度限值：非甲烷总烃排放浓度和去除效率满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）表4中大气污染物特别排放浓度限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工业去除率要求。未被收集的非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯、颗粒物在车间内无组织排放。满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界其他企业大气污染物浓度限值要求。满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内V0C无组织特别排放限值要求。满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）中表5企业边界大气污染物浓度限值。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。

（二）废水

本项目喷淋塔用水循环使用，无生产废水产生。生活废水直接泼洒厂区抑尘，厂内设置卫生化粪池，定期清掏，不外排。

（三）噪声

生产过程中混料机、造粒机组、磨粉机等设备运行产生噪声。本项目通过采取设置减振垫，车间隔声降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

（四）固废

修边工序边角料、原检验工序产生的不合格品、新扩建项目产生的不合格品、边角料、新扩项目粉尘收集回用：生活垃圾收集后由环卫部门统一处理：废活性炭收集后存放于厂内危废暂存间，定期交由有资质单位集中处置。

四、实际建设情况

表1  环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  | 落实 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 造粒工序 | 非甲烷总烃 | 废气采取集气罩收集后+喷淋塔+二级活性炭吸附装置+15m排气筒排放P1 | 非甲烷总烃最高允许排放浓度：20mg/m3； 非甲烷总烃去除效率90% | 《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）表4中大气污染物特别排放浓度限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工业去除率要求 | 造粒工序产生废气采取集气罩收集后由喷淋塔+二级活性炭吸附装置处理后、磨粉工序废气采取集气罩收集后由布袋除尘处理后由1根15m排气筒排放P1 |
|  |  | 氯化氢 |  | 最高允许排放浓度：20mg/m3 | 《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）中表4大气污染物特别排放浓度限值 |  |
|  |  | 氯乙烯 |  | 最高允许排放浓度：10mg/m3，氯乙烯去除效率90% |  |  |
|  | 磨粉工序 | 颗粒物 | 布袋除尘+15m排气筒排放P2 | 最高允许排放浓度：20mg/m3； 排气筒高度15m | 颗粒物有组织排放执行《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）中表4大气污染物特别排放浓度限值 |  |
|  | 厂界无组织 | 非甲烷总烃 | 厂房密闭，加强管理 | 2.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界其他企业大气污染物浓度限值要求 |  |
|  |  | 氯化氢 |  | 0.2mg/m3 | 《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）中表5企业边界大气污染物浓度限值 |  |
|  |  | 氯乙烯 |  | 0.15mg/m3 |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  | 1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值 |  |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 厂房密闭，加强管理 | 监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织特别排放限值要求 |  |
|  |  |  |  | 监控点处任意一次浓度值 |  |  |
| 地表水环境 | 喷淋塔用水 | / | 循环用水，定期补充，不外排 | 不外排 |  | 已落实 |
|  | 厂区职工 | COD SS 氨氮 | 化粪池，定期清掏，不外排 |  |  |  |
| 声环境 | 厂界 | 生产设备运行噪声连续等效A声级 | 选用低噪声设备，设备的底座安装减振器，厂房隔声，再经过距离衰减 | - 昼间≤60dB（A） - 夜间≤50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准 | 已落实 |
| 电磁辐射 | / | / | / | - / |  | - / |
| 固体废物 | 生产过程 | 不合格产品 | 收集后回收利用 | - 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及修改单中的相关规定； |  | - 已落实 |
|  |  | 粉尘 |  |  |  |  |
|  |  | 边角料 |  |  |  |  |
|  | 废气处理装置 | 废活 性炭 | 危废间暂存，委托具有危险废物处理资质单位定期运走处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活 垃圾 | 收集后由环卫部门定期清运 | 《河北省固体废物污染环境防治条例》要求 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①化粪池，并采取内外防水处理，使防渗层渗透系数≤1×10-7cm/s； ②危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（[2013]第36号）的相关要求建设，渗透系数≤10-10cm/s； ③生产车间和库房地面采取粘土铺底，再在上层用水泥进行硬化。 |  |  |  |  | 已落实 |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  | / |
| 环境风险 防范措施 | 危险废物存储间做到防风、防雨、防晒措施，地面及周围裙角均采取了严格的防腐防渗措施，危险废物采用专用贮存装置，并设立危险物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。 |  |  |  |  | 已落实 |
| 其他环境 管理要求 | 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等要求及本项目特点进行监测，按排污许可相关要求进行排污，遵守《排污许可管理条例》相关法律法规及生态环境保护管理要求。 |  |  |  |  | 已落实 |

五、验收监测结论

（1）生产工况

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，监测期间该项目正常生产，达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。

- 废气

- 造粒工序排气筒出口中非甲烷总烃最大平均浓度为3.28mg/m3，氯化氢最大平均浓度为1.2mg/m3，满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）中表4大气污染物特别排放限值要求；造粒工序排气筒出口中非甲烷总烃最低去除效率83%，不满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业排放标准要求；磨粉工序排气筒出口颗粒物最大平均浓度为2.3mg/m3，满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）中表4大气污染物特别排放限值要求。造粒工序排气筒出口废气中氯乙烯排放浓度满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB 15581-2016）表4大气污染物特别排放浓度限值要求。

- 车间口非甲烷总烃排放浓度最大值为1.28mg/m3，满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值。

厂界无组织非甲烷总烃排放浓度最大值为0.94mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值要求；厂界无组织氯化氢排放浓度最大值为0.12mg/m3，均满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）中表5企业边界大气污染物排放限值；厂界无组织总悬浮颗粒物排放浓度最大值为0.375mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值。厂界无组织废气中氯乙烯最大检测浓度满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB 15581-2016）表5企业边界大气污染物浓度限值要求。

（3）噪声

厂界昼间噪声最大值为55dB（A），夜间噪声最大值为47dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中2类标准限值，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准要求（昼间：≤60dB(A)，夜间：≤50dB(A)）。

（4）固体废弃物

- 生产过程产生的不合格品回收利用；布袋除尘器收集的粉尘回用于生产，活性炭吸附装置产生的废活性炭，利用带有标志的专用容器收集、封口密闭后贮存于危废暂存间，设危废暂存间1间（建筑面积15m2），危险废物委托有资质的单位处理；职工生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。

- 废水

无生产废水产生，生活污水泼洒厂区抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，不外排。