沧州鑫泰商品砼股份有限公司

环境保护“三同时”落实情况

一、公司概况

沧州鑫泰商品砼股份有限公司位于沧州市永济路京沪高速北口西侧，主要经营范围为商品混凝土。

二、建设项目基本情况

沧州鑫泰商品砼股份有限公司位于沧州市永济路京沪高速北口西侧，项目总投资2980.09万元，其中环保投资55万元。

三、环评批复情况

（一）废气

本项目污染因子为颗粒物，料仓顶部有组织废气经采取集气罩+袋式除尘环保措施，通过两根24m排气筒（P1、P2）排放；搅拌机粉尘经自带除尘器处理后排放，料仓经过喷水抑尘、密闭车间处理减少无组织外排。满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）。

（二）废水

冲洗废水和实验室废水经污水处理设施处理后全部回用于生产。

（三）噪声

标准厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》二类标准限值。

（四）固废

项目除尘灰回用；沉淀池沉渣收集后外售，生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

四、实际建设情况

表1  “三同时”落实情况

| 项目 | 污染源 | 环保设施名称 | 验收指标 | 验收标准 | 落实 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 冲洗废水 | 沉淀池 | / | 循环使用不外排 | 落实 |
| 噪声 | 生产设备 | 加消声器，建筑隔声，选用低噪音设备 | 昼间：60 dB (A) 夜间：50 dB (A) | GB12348-90中2类声环境功能区标准 | 落实 |
| 废气 废气 | 搅拌过程 | 布袋除尘器+24m高排气筒P1 | 20mg/m3 | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020） | 落实 |
|  |  | 布袋除尘器+24m高排气筒P2 |  |  |  |
|  | 无组织 | / | 0.5mg/m3 |  |  |
| 固废 | 沉淀池 | / | / | 外售用做建材 | 落实 |
|  | 除尘系统 | / | / | 回用 | 落实 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾箱 | / | 收集后集中送至垃圾处理厂进行处理 | 落实 |

五、验收监测结论

（1）生产工况

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，监测期间该项目正常生产，达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。

- 废气

本项目废气排气筒出口有组织废气：储料仓呼吸孔排气筒P1颗粒物浓度最大值2.7mg/m3，P2颗粒物浓度最大值2.7mg/m3，均满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1大气污染物最高允许排放浓度限值。无组织废气：厂界总悬浮颗粒物监控点与参照点浓度差值最大值0.117mg/m3，满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表 2 大气污染物无组织排放限值。

（3）噪声

项目厂界昼间噪声最大值为59dB(A)，夜间噪声最大值为47dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A))。

（4）固体废弃物

- 项目除尘灰回用；沉淀池沉渣收集后外售，生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

- 废水

项目无生产废水产生，车辆冲洗水排入沉淀池回用生产；生活污水泼洒抑尘，厂内设置旱厕，定时清掏。